- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产1000t高盐稀态酱油和500KL黄酒项目

建设单位：      宝丰县应河食品有限公司

编制日期：             2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	41

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	53

四、主要环境影响和保护措施	58

五、环境保护措施监督检查清单	84

六、结论	86

附表  建设项目污染物排放量汇总表	87

附图：

1、项目地理位置示意图；

2、项目周围环境示意图；

3、项目平面布置示意图；

4、项目与河南应河醋业有限公司位置关系示意图；

5、本项目厂区现状以及周边实景图。

附件：

1、委托书；

2、备案确认书；

3、土地证明；

4、规划证明；

5、入驻证明；

6、执行标准；

7、建设单位承诺书。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产1000t高盐稀态酱油和500KL黄酒项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2505-410421-04-01-537700 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 樊秋亮 | 联系方式 | 13569562735 |
| 建设地点 |  | 平顶山市宝丰县宝丰高新技术产业开发区汇众产业园1号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 113 度 2分 58.438 秒， 33 度 50 分 30.721 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1514黄酒制造 C1462 酱油、食醋及类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | - 食品制造业14—23调味品、发酵制品制造146、 - 十二、酒、饮料制造业15-25酒的制造151 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 46 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4378.5 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020年）的批复》、豫发改工业[2017]797号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评文件名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》、《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告》 审查机关：原平顶山市环境保护局/平顶山市生态环境局 审查文件名称及文号：《平顶山市环境保护局关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见》，审查文号为平环审[2017]9号/《平顶山市生态环境局关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告的审查意见》，审查文号为平环审[2019]10号 （宝丰高新技术产业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书正在报批阶段，尚未取得新规划环评批复） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《河南省人民政府办公厅 关于公布河南省开发区四至边界范围的通知》（豫政办〔2023〕26号）和开发区整合方案，宝丰高新技术产业开发区将宝丰县原产业集聚区、现代物流产业园、新型建材产业园等园区进行整合扩区纳入开发区，规划（围合）总面积1266.41公顷，建设用地总面积1253.49公顷，包含西区和东区，西区建设用地面积568.27公顷，东区建设用地面积685.22公顷，其中西区包含杨张组团一和杨张组团二，东区包含杨庄组团和周庄组团。杨庄组团和杨张组团一为整合的原宝丰县产业集聚区，杨张组团一规划范围：东至孟宝铁路，北至平顶山垃圾焚烧电厂，西至商杨公路及张八桥镇区，南至袁店村南矿区。杨庄组团规划范围：东至昌盛路路西支路，北至孟宝铁路，西至龙兴路，南至应河大道。周庄组团为整合的现代物流产业园，规划范围：东至东环路，北至宝州路，西至文化路，南至迎宾大道。杨张组团二与新型建材产业园重合，形成以“建材、装备制造、碳基新材料”三大产业为主，以“科创研发、现代物流”为辅的主导产业；规划范围：东至七三四油库，北至大地李庄矿区，西至张八桥镇没梁庙村曹庄自然村，南至宝丰县界。 《宝丰高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》正在报批阶段，还未取得相关部门审批文件，其产业发展定位为“三主两辅”，即以“建材、装备制造、碳基新材料”三大产业为主导，以“科创研发、现代物流”为辅助的产业发展格局。 1.与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》符合性分析 1）规划范围 宝丰县产业集聚区规划分为东、西两个片区。东区东至柳沟营村西边界，西至龙兴路，南至应河大道-豫02线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积4.1平方公里（全部为建成区）；西区东至大地水泥东侧，西至商杨公路，南至平韩铁路，北至宝苗公路，规划面积7.1平方公里。规划总面积为11.2平方公里。 2）规划期限 规划期限为2016～2020年。 3）发展定位 宝丰县产业集聚区总体发展定位为长江以北最大的不锈钢加工基地；全国重要的不锈钢加工基地、物流中心和配送中心；中部地区有重要影响的装备制造生产基地。 4）发展目标 ①以不锈钢和装备制造为主导的综合性产业集聚区，使之成为宝丰县经济发展强有力的增长极，宝丰县城重要的城市功能区和县域经济发展的主导区，大幅提高宝丰县区域经济综合竞争力。 ②形成基础设施完善，服务功能齐全，节能节地，运行高效且具有良好人居环境的产业园区。 ③现代化产业的示范区，促进规模企业、外资企业和高新技术产业的集聚，发挥工业区对全县产业升级和现代化的示范带头作用，强化信息产业支撑体系。 5）主导产业定位 主导产业为不锈钢、装备制造业。 6）规划布局结构 ①空间结构 结合产业集聚区的功能要求和产业布局，本着统筹兼顾、综合协调的原则确定了“一心、两轴、三组团”的空间结构。 一心：袁店水库南侧布置集聚区管委会和企业中心，形成集聚区综合服务中心。 两轴：主轴：沿长安大道的产业拓展主轴，控制和引导集聚区各功能区协调有序发展，促进产城融合，串联集聚区内的各个产业片区，引导集聚区的快速、有序、健康发展；次轴：沿人民路的产业拓展次轴，加强与中心城区的联系，促进产城一体化发展。 三组团：根据不同的功能需求和工业门类的需求，将产业集聚区划分成三个产业组团。三大产业组团分别为不锈钢产业组团、装备制造产业组团和综合产业组团（保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业）。 ②空间布局 规划结合现状产业空间布局，从西到东布置“两园三区”，各园区既相对独立又相互联系。在产业集聚区东部布置不锈钢产业园区，以不锈钢为主，重点发展以液压平整、冷轧不锈钢板材、不锈钢管材、不锈钢制品为主的不锈钢业，延伸不锈钢产业链。 西部园区分为南北两个区，其中南部为装备制造产业园，布置以装备制造等为主的工业，入驻的河南中材环保有限公司、河南莱茵贝恩电梯有限公司和河南省飞宇重工机械制造有限公司加工企业，要注重提高产品档次和产品的附加值，除了在扩大产品规模、提高效益上下功夫外，还要对新产品开发多投入研究，形成充满活力和富有创新机制的新型企业；北部为综合产业园区，该组团保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业，作为不锈钢产业的未来拓展空间。 7）基础设施规划 ①给水工程规划 供水水源：采用南水北调的水源，水源水质好，而且水量保证率高。 供水水管：产业集聚区的供水管网与宝丰县城的供水管网相互连通成环，互为补给，由张八桥镇水厂和南水北调供水厂共同供水。其中，张八桥镇水厂的规模为5万吨/日。沿长安大道、洁石路和西二环敷设给水干管，由张八桥镇水厂向规划产业集聚区西部园区供水。 ②排水工程规划 污水处理厂：宝丰县第二污水处理厂位于宝丰县前进路东段，设计规模为2万吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。规划范围内的东部园区位于宝丰县第二污水处理厂服务区域内，东区范围内的生活污水和生产废水进入宝丰县第二污水处理厂进行处理。 规划产业集聚区西部园区的产业集聚区污水厂设计污水处理能力为2万立方米/日，规划用地面积为7.44公顷，一期建设规模暂定为1.0万立方米/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，西部园区的污水进入产业集聚区污水处理厂进行处理。西区废水进入规划中的西区污水厂，尾水部分回用，多余部分向北排入玉带河，尾水执行一级A标准。根据规划西部园区内的废水将排入规划建设的西区污水处理厂，近期处理规模为1万吨/日，尾水约3500吨/日回用于垃圾焚烧电厂循环冷却水，剩余部分排入玉带河，规划排污口位于玉带河与西环公路桥相交处，不在南水北调干渠二级保护区范围内（排口距离二级保护区边界直线距离约1.5km），不在南水北调总干渠水源保护区管控要求。 ③雨水工程 规划结合现状地形地势和竖向规划，沿主要道路宝苗公路、长安大道、西二环路、商杨公路、洁石路、创业路等布置雨水干管，就近排入附近河流和沟渠。对现状水系进行整治，优化水域、岸线、滨水区及绿地布局。道路红线超过50米的城市道路宜两侧布置雨水管线，雨水管管径不宜小于500mm。 ④燃气工程 a气源规划 宝丰县区城市燃气气源主要是西气东输豫南支线管输天然气，现状宝丰天然气门站位于县城东侧，集聚区北侧1.5公里。 b燃气管网规划 根据《宝丰县城市燃气专项规划（2014-2030）》，规划范围内管网采用中压一级管网，规划沿长安大道、西二环布置DE200配气干管，保留现状园区三号路和豫02线DE200燃气配气干管，沿其它道路布置DE160、DE110燃气支管。燃气管道采用直埋敷设，管道埋设在人行道下，尽量避免敷设在车行道下。 8）规划符合性分析 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区汇众产业园1号，产品为酱油、黄酒，不属于集聚区禁止发展和入驻的项目。根据宝丰高新技术产业开发区管理委员会出具的证明，该项目建设符合宝丰高新技术产业开发区产业发展总体规划。 因此，本项目的建设符合《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》。 2.与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》、《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告》及审查意见相符性分析 《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》由南京国环科技股份有限公司于2017年编制，原平顶山市环保局针对该环境影响报告书提出了审查意见（平环审[2017]9号）。 《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告》主要针对2017年已通过审查的宝丰县产业集聚区总体发展规划环境影响报告书中未涉及的宝丰县陶瓷建材产业园纳入园区规划，宝丰县陶瓷建材产业园标准化厂房与基础设施配套建设项目环境影响报告表于2016年12月通过宝丰县审批（文号：宝环审[2016]第41号，但在2017年编制和上报产业集聚区规划环评时产业集聚区管委会和环评单位未将其纳入规划环评。2018年6月，河南省南水北调中线工程建设领导办、省环保厅、省水利厅、省国土厅等联合下发了《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）调整了南水北调中线一期工程饮用水水源保护区范围。针对上述问题，该补充报告对此进行了补充分析，补充报告不涉及园区主导产业和集聚区规划范围等调整。 （1）与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》、《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告》相符性分析 项目与集聚区规划环评提出的“负面清单”符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与产业集聚区规划环评中提出的“负面清单”对比一览表 序号; 项目环境准入条件; 本项目情况; 判定结果. 1; 所有进区企业都必须满足排水量小、污染轻、单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率须达同行业清洁生产国内先进水平或国际先进的要求；所有生产工艺废气必须达标排放；各类固体废物分质安全处置。; 本项目产品为酱油、黄酒，运营期废水排放量小、污染轻，利用河南应河醋业有限公司污水处理设施处理后，排入市政污水管网；本次环评要求，生产过程中严格按照清洁生产要求，单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率达到同行业清洁生产国内先进水平；经预测，项目废气达标排放；一般工业固体废物合理利用、处理，危险废物委托有资质单位安全处置。; 符合. 2; 生产设备应达国内先进水平， 确保10年内不淘汰。生产规模必须符合国家产业政策要求。; 本项目产品为酱油、黄酒，属于允许建设项目，项目已在宝丰高新技术产业开发区管理委员会备案，项目建设符合当前国家产业政策。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目使用的生产设备不属于限制、淘汰类，为允许类。生产设备简单，多功能蒸锅、灭菌锅均使用电能，属于节能环保型设备，生产设备达国内先进水平。; 符合. 3; 禁止耗水量大的项目，大力发展节水和中水回用。; 本项目不属于耗水量大的项目。在生产中，采取节水措施。; 符合. 4; 集聚区西区在污水处理厂建成投产前，入区项目必须做到废水零排放。; 宝丰高新技术产业开发区污水处理厂已经建成，运营期废水采用污水处理设施处理后，排入市政污水管网，进入园区污水处理厂进一步处理。; 符合. 5; 不得新建大气污染物最大落地浓度位于总干渠范围内的建设项目；位于南水北调干渠二级保护区内用地发展必须满足相关管控要求。; 本项目废气主要为发酵异味、非甲烷总烃以及污水处理装置产生的恶臭。经分析，本项目大气污染物最大落地浓度不在总干渠范围内。本项目选址不在南水北调干渠二级保护区内，本项目在河南应河醋业有限公司现有占地范围内建设，不新增占地，符合南水北调干渠二级保护区用地发展管控要求。; 符合. 由以上分析可知，本项目产品为酱油、黄酒，不属于负面清单中禁止入驻项目类型，不违背集聚区发展规划和规划环评；根据宝丰高新技术产业开发区管理委员会出具的证明，本项目建设符合宝丰高新技术开发区产业发展总体规划，因此，本项目得建设符合宝丰县产业集聚区总体发展规划。 （2）规划环评审查意见符合性分析 项目与产业集聚区规划环评审查意见相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与产业集聚区规划环评审查意见相符性分析 序号; 内容; 审查意见要求; 本项目情况; 判定结果. 1; 合理用地布局; 严格按照功能分区要求进行开发，按规划要求对规划的居民区和防护绿地进行调整。在建设过程中不应随意改变各用地功能区的使用。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减少各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间，工业园区边界应设置绿化隔离带。对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。产业集聚区涉及南水北调水源保护区二级保护区地块应按照水源保护区要求严格项项目审批及建设。; 本项目选址位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区汇众产业园1号，不在南水北调干渠二级保护区内，用地性质为工业用地，在河南应河醋业有限公司现有占地范围内建设，不新增占地，符合南水北调干渠二级保护区用地发展管控要求。; 符合. 2; 优化产业结构; 严格落实产业园区环境保护准入条件，加强产业集聚区入驻建设项目的环境管理，入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻，严格控制新污染。入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区产业定位的项目，禁止建设热轧、电镀等企业。不再引进建材能源类产业项目。; 本项目产品为酱油、黄酒，不属于热轧、电镀、建材能源类产业，符合国家当前产业政策和宝丰高新技术产业开发区准入条件。本次环评要求，生产过程中严格按照清洁生产要求，单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率达到同行业清洁生产国内先进水平。根据宝丰高新技术产业开发区管理委员会出具的入驻证明可知，本项目选址符合宝丰高新技术产业开发区产业发展总体规划的要求。; 符合. 3; 尽快完善环保基础设施; 园区禁止开采地下水。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加强工业废水的治理和综合利用，减少工业废水排放，提高水循环利用率，完善中水回用设施，提高中水回用率，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区实施集中供热，禁止新增建设自备燃煤锅炉；导热油炉或其他供热设施需要建设的，需选用清洁能源。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般固废回收或综合利用，做到妥善处置，严禁企业随意弃置。危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全处置，并送有资质的危险废物处置单位处置。; 本项目使用开发区供水系统，不开采地下水；运营期废水利用河南应河醋业有限公司污水处理设施处理后，排入市政污水管网，进入园区污水处理厂进一步处理。本项目蒸汽发生器、灭菌锅等设备均采用电能，电能属清洁能源；生产过程中产生的一般工业固体废物合理利用、处理，危险废物委托有资质单位安全处置。; 符合. 4; 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，新建项目应实现区域“增产减污”，严格控制大气污染物的排放。保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。; 本项目严格执行污染物总量替代要求，不增加区域污染物排放总量，实现区域 “增产减污”；本项目采取防渗措施，可有效防止地下水污染。; 符合. 5; 建立事故风险防范和应急处置体系; 加强园区环境安全管理工作，制定风险防范预案，杜绝发生污染事故。; 本项目建成后将其纳入园区的事故风险防范和应急处置体系，同时厂区内制定相关的风险防范预案，杜绝发生污染事故。; 符合. 6; 妥善安置搬迁居民; 根据规划实施的进度，对居民及时搬迁，妥善安置，当地人民政府应加强组织协调，制定搬迁计划和方案，认真组织落实。; 本项目不涉及居民搬迁安置。; 符合. 7; /; 加强园区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，编制环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训实施环境保护动态化管理。; 本项目运营期按照要求建立 环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度，及时开展自行监测，建立环境管理资料库和档案管理制度，做好环保宣传教育及培训，实施环境保护动态化管理。; 符合. 由上可知，本项目的建设符合《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》、《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告》审查意见相关要求。 3.与《宝丰高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》相符性分析 《宝丰高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》尚未审批，根据最新规划文本，开发区相关规划如下： 1、规划范围 宝丰高新技术产业开发区规划（围合）总面积1266.41公顷，建设用地总面积1253.49公顷，包含西区和东区，西区建设用地面积568.27公顷，东区建设用地面积685.22公顷，其中西区包含西区组团一和西区组团二，东区包含东区组团一和东区组团二。开发区各产业组团四至边界范围具体如下： 西区组团一：东至孟宝铁路，北至平顶山垃圾焚烧电厂，西至商杨公路及张八桥镇区，南至袁店村南矿区；西区组团二：东至七三四油库，北至大地李庄矿区，西至张八桥镇没梁庙村曹庄自然村，南至宝丰县界；东区组团一：东至昌盛路路西支路，北至孟宝铁路，西至龙兴路，南至应河大道；东区组团二：东至东环路，北至宝州路，西至文化路，南至迎宾大道。 2、发展定位和主导产业 在开发区重点落实“一主导一升级”产业，“一主导”即重点发展以高纯碳材料、超纯金属材料和高品质不锈钢材料为主要内容的新材料主导产业；“一升级”即升级壮大建材等传统产业。同时结合开发区的传统优势产业，在开发区形成“三主两辅”的产业格局，即以“不锈钢、装备制造、碳基新材料”三大产业为主导，以“新型建材、现代物流”为辅助的产业发展格局。 本项目产品为酱油、黄酒。根据宝丰高新技术产业开发区管理委员会出具的证明，本项目建设符合开发区产业发展总体规划，因此，本项目符合正在修编的《宝丰高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策相符性分析 本项目属于食品制造业以及酒、饮料制造业，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目，另外，本项目已在宝丰高新技术产业开发区管理委员会备案，项目代码为：2505-410421-04-01-537700，因此。本项目符合国家当前产业政策。 2.与“三线一单”相符性分析 据河南省三线一单综合信息应用平台，本项目所在区域环境管控单元属于宝丰高新技术产业开发区，单元编码为ZH41042120001，单元分类为重点管控单元，管控面积为12.532km2。 ①生态保护红线相符性分析 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区汇众产业园1号，根据《河南省生态保护红线划定方案》，项目不在宝丰县生态红线保护范围内，符合宝丰县生态保护红线要求。 ②环境质量底线相符性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线相符性分析 本项目在河南应河醋业有限公司现有占地范围内建设，不新增占地，不会突破当地土地资源；所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，运营期资源消耗不会突破当地资源上限，符合宝丰县资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 根据河南省三线一单综合信息应用平台，宝丰高新技术产业开发区单元管控要求及分析情况如下表： 表1-3 宝丰高新技术产业开发区生态环境管控要求分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政 区划; 管控 单元 分类; 管控要求; 本项目情况; 判定结果. ZH41042120001; 宝丰高新技术产业开发区; 宝丰县; 重点 管控 单元; 空间布局约束; 1、禁止不符合园区规划及规划环评的项目入驻。 2、入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目。 3、产业开发区临近南水北调保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。 4、东区组团二商贸物流禁止发展危险品物流业和危化品运输。; 1、本项目产品为酱油、黄酒，根据前面分析，本项目符合园区规划及规划环评要求。 2、本项目符合当前国家产业政策、环保政策要求，本次环评要求，生产过程中严格按照清洁生产要求，单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率达到同行业清洁生产国内先进水平。 3、本项目不在南水北调二级保护区地块范围内，在河南应河醋业有限公司现有占地范围内建设，不新增占地，符合南水北调干渠二级保护区用地发展管控要求。 4、不涉及。; 相符. 污染物排放管控; 1、严格执行污染物排放总量控制制度，严格控制大气污染物的排放。 2、保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。 3、定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。 4、加强生态保护及防止水士流失措施，加强工业园区绿化。 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 6、新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7、焦化等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、本环评针对污染物，进行了总量替代分析，要求企业生产过程严格控制大气污染物的排放。 2、本项目废水利用河南应河醋业有限公司污水处理设施处理后，排入市政污水管网，进入园区污水处理厂进一步处理，已经与河南应河醋业有限公司签订处置协议，协议中明确要求其保证污水处理设施正常运行。 3、按要求进行地下水监测。 4、按要求做好生态环保及水土流失防治， 加强厂区绿化。 5、不涉及。 6、不涉及。 7、不涉及。; 相符. 环境风险管控; 1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目不涉及危险化学品，经分析，本项目环境风险较小，建成后严格落实环境风险防范措施并纳入园区应急体系。; 相符. 资源开发效率要求; 1、加强水资源集约利用，进一步控制水资源消耗。严格用水全过程管理，推进区域再生水循环利用，加强企业内部工业用水循环利用。 2、积极发展可再生能源，持续扩大可再生能源开发利用规模，严控煤炭消耗总量，严格落实能源消费总量和强度“双控”制度。; 1、本项目用水由园区管网提供，在生产过程中，加强内部用水循环利用，减少水资源消耗； 2、本项目采用电能，不使用煤炭。; 相符. 综上所述，本项目不在宝丰县生态保护红线保护范围内，不会改变区域环境质量等级，不会突破区域资源利用上限，符合宝丰高新技术产业开发区单元管控要求。本项目符合河南省“三线一单”生态环境分区管控要求。 3.与河南省生态环境厅加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见符合性分析 根据《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号）文件，河南省“两高”项目范围目前确定为： （1）煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合能耗量5万吨标准煤（等价值）及以上项目。 （2）炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铝冶炼、石墨及碳素制品、铜冶炼、铅锌冶炼、硅冶炼、水泥制造、石灰和石膏制造、建筑陶瓷制品制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造、平板玻璃制造、火力发电（燃煤发电）、热电联产、原油加工及石油制品制造、炼焦、煤制液体燃料生产、氮肥制造、有机化学原料制造、无机碱制造、无机盐制造等19个细分行业中年综合能耗1万-5万吨标准煤（等价值）的项目。 本项目产品为酱油、黄酒，属于食品制造业、酒、饮料制造业，不属于“两高”项目。 4.与宝丰县水源保护区的相符性分析 （1）平顶山市集中式饮用水水源保护区 根据河南省人民政府《关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号），平顶山市集中式饮用水水源保护区划分范围如下： ①白龟山水库 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米-湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 ②昭平台水库 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于宝丰高新技术产业开发区河南应河醋业有限公司现有厂院内，附近的河流有应河，应河属于昭平台水库的一级支流。项目距离应河980m，距离应河入水库口约10km，因此本项目不在白龟山水库、昭平台水库保护区范围内。本项目建设符合平顶山市集中式饮用水水源保护区规划。 （2）乡镇集中式饮用水水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），其保护区划分结果如下： ①宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北 300米的区域。 ②宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井），2、3 号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北 320米的区域。 ③ 宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北 420米的区域。 ④ 宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3 号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北 400米的区域。 本项目位于宝丰高新技术产业开发区河南应河醋业有限公司现有厂院内，不在上述划定的集中式饮用水源的乡镇范围，符合宝丰县乡镇集中式饮用水水源保护区规划。 （3）南水北调中线工程饮用水源保护区规划 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56 号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 根据调查，南水北调中线一期工程河南段宝丰县境内的划定范围：分段桩号 SH23+064.8～SH35+844.2段，该区段一级保护区范围宽度为50m，二级保护区宽度为右岸500m。本项目位于产业集聚区内，距离南水北调主干渠右岸约1170m，不在南水北调中线一期工程保护区范围内。 5.与《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》相符性分析 2025年4月8号，河南省生态环境保护委员会办公室下发了<关于印发《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》《河南省2025年碧水保卫战实施方案》《河南省2025年净土保卫战实施方案》《河南省2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知>（豫环委办〔2025〕6号），其中《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》，方案内容涉及（一）结构优化升级专项攻坚、（二）工业企业提标治理专项攻坚、（三）移动源污染排放控制专项攻坚、（四）面源污染防控专项攻坚、（五）重污染天气应对专项攻坚、（六）监管能力提升专项攻坚等，仅摘录与本项目有关部分，本项目与《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》相符性分析详见下表： 表1-4 项目与《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 二、主要任务. （一）结构优化升级专项攻坚; 1. 依法依规淘汰落后低效产能。严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023年本）》《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》要求，加快落后生产工艺装备和过剩产能淘汰退出，列入 2025年去产能计划的生产设施9月底前停止排污......；持续推动生物质小锅炉关停整合。2025年4月底前，各省辖市、济源示范区、航空港区制定年度落后产能淘汰退出工作方案，排查建立淘汰退出任务台账；2025年9月底前，淘汰退出烧结砖瓦生产线200条以上，整合淘汰现有的175台2蒸吨及以下和未采用专用炉具的生物质锅炉。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023年本）》，采用电蒸汽发生器，无生物质锅炉。; 符合. （二）工业企业提标治理专项攻坚; 7. 深入开展低效失效治理设施排查整治。对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理 设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。2025年10月底前，完成低效失效治理设施提升改造企业800家以上，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。; 采用的废气处理措施不属于《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》。; 符合. 由上表可知，项目建设符合《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》的相关要求。 6.与《河南省2025年碧水保卫战实施方案》相符性分析 《河南省2025年碧水保卫战实施方案》内容涉及（一）推动构建上下游贯通一体的生态环境治理体系、（二）巩固提升南水北调和饮用水水源地安全、（三）持续强化重点领域治理能力综合提升、（四）不断提升环境监督管理能力水平、（五）推进重点流域水生态环境保护规划实施等，仅摘录与本项目有关部分，本项目与《河南省2025年碧水保卫战实施方案》相符性分析见下表。 表1-5 项目与《河南省2025年碧水保卫战实施方案》相关内容分析 由上表可知，本项目符合《河南省2025年碧水保卫战实施方案》的相关要求。 项目; 实施方案相关内容; 项目情况; 相符性. （一）推动构建上下游贯通一体的生态环境治理体系; 7. 持续推动企业绿色转型发展; 严格项目准入，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展；严格落实生态环境分区管控，加快推进工业企业绿色转型发展；深入推进重点水污染物排放行业清洁生产审核；培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对焦化、有色金属、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。; 本项目属于食品制造业、酒、饮料制造业，不属于“两高一低”项目，符合生态环境分区管控要求，不属于重点水污染物排放行业。生产过程中严格按照清洁生产要求，单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率达到同行业清洁生产国内先进水平。; 相符. （二）巩固提升南水北调和饮用水水源地安全; 11. 持续加强饮用水水源保护; 依法科学划定、调整、取消饮用水水源保护区（范围），推进乡镇级饮用水水源保护区标志设置，确保2025年底完成保护区（范围）划定和勘界立标；持续开展保护区环境风险隐患排查整治，巩固水源地整治成果；开展县级以上集中式饮用水水源地水质专项调查和环境状况调查评估，做好乡镇级及以下水源地基础信息调查，切实保障水源地水质安全。; 根据前面分析，不在乡镇集中式饮用水水源保护区以及南水北调保护区范围内。; 符合. （三）持续强化重点领域治理能力综合提升; 13. 补齐城市水环境基础设施建设短板; 优化污水收集处理系统布局，补齐污水处理能力缺口，推动污水管网互联互通和污水处理厂际联调；持续推进管网混错接、破损修复和老化更新改造，因地制宜实施雨污分流改造；整治施工降水、地源热泵回灌水排入污水管网等现象，打击工业污水违规偷排行为，避免外水进入污水管网；探索推进供排水一体化建设运营和监督评价；升级改造现有技术水平低、运行状况差、二次风险大的污泥处理处置设施，补齐处理处置能力缺口；2025年，新建改造排水管网1500公里，新增污水处理能力30万吨/日、污泥处置能力200吨/日。; 本项目实施雨污分流，废水利用河南应河醋业有限公司污水处理设施处理后，排入市政污水管网，进入园区污水处理厂进一步处理。. 7.与《河南省2025年净土保卫战实施方案》相符性分析 《河南省2025年净土保卫战实施方案》内容涉及（一）统筹推进土壤污染预防治理、（二）科学推进地下水污染防控、（三）稳步推进美丽乡村建设、（四）全面提升环境管理水平等，仅摘录与本项目有关部分，本项目与之相符性分析详见下表： 表1-6 项目与《河南省2025年净土保卫战实施方案》相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 三、主要任务. （一）统筹推进土壤污染预防治理; 1. 强化土壤污染源头防控。制定《河南省土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。加强源头预防，持续动态更新涉镉等重金属行业企业清单并完成整治任务，依法对涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，对存在风险采取有效防控措施。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求。做好土壤污染重点监管单位隐患排查问题整改，按要求将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，着力提高隐患排查整改合格率。; 不属于土壤污染重点监管单位，本项目为食品制造业、酒、饮料制造业，废水中不涉及重金属，废水利用河南应河醋业有限公司污水处理设施处理后，排入市政污水管网，进入园区污水处理厂进一步处理，不会造成土壤污染。; 符合. 由上表可知，项目建设符合《河南省2025年净土保卫战实施方案》相关要求。 8.与《河南省2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》相符性分析 《河南省2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》内容涉及（一）优化调整交通运输结构、（二）严格机动车污染监管、（三）强化非道路移动源污染防治、（四）加强成品油流通环保达标管理、（五）加大重点用车单位监管力度、（六）提升移动源污染监管能力等，仅摘录与本项目有关部分，本项目与之相符性分析详见下表： 表1-7 项目与《河南省2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 三、主要任务. （三）强化非道路移动源污染防治; 13. 强化高排放非道路移动机械禁用区监管。施工工地、物流园区、工矿企业以及港口、码头、机场、铁路货场等地的非道路移动机械所有人或使用人（单位）是非道路移动机械排气污染防治的第一责任人，应当制定非道路移动机械管理制度，对进场使用的非道路移动机械进行检查核实，确保符合使用要求。各业务主管部门落实监督管理职责，以禁用区执法监管为抓手，禁止国二及以下排放阶段、尾气排放不达标、未挂牌、挂假牌、无合格检验报告、定位失效等不符合相关管理要求的机械在内使用，对发现存在信息采集、定位联网问题的机械，按照禁用区公告和相关管理规定，采取驱离、封存并重新开展信息采集和定位安装联网等方式予以处理，对发现正在使用的高排放机械，严格依法处罚。; 运营过程中非道路移动机械为2辆电动叉车。; 符合. （五）加大重点用车单位监管力度; 19. 推进门禁系统建设联网。加快推进企业门禁及视频监控系统建设，按照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321—2023），制定门禁视频监控平台建设和联网工作方案，对符合门禁安装条件的企业建立动态机制，符合一家、安装一家。 鼓励物流园区等用车大户建设门禁系统，强化运输车辆监管，禁止超标排放、拆除后处理装置等问题车辆通行。2025 年底前，火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、石化、化工、水泥等重点行业全部完成与生态环境部联网。; 利用河南应河醋业有限公司现有门禁系统，尚未联网。将按照管理部门要求及时联网。; 符合. 20. 开展货运车辆运输监管。督促重点行业企业规范管理运输车辆、厂内车辆以及非道路移动机械，以满足绩效分级指标需求或其他移动源管理相关要求，对不满足绩效分级运输要求的实施动态调整。强化大宗物料运输企业门禁系统日常监管，2025年8月底前，完成全覆盖监督帮扶，对发现的问题企业限期整改到位。省级生态环境部门对环保绩效 A、B（含B-）级和绩效引领性等行业企业门禁系统建设使用情况开展抽查。鼓励未列入重点行业绩效分级管控的企业参照开展车辆管理，加大企业自我保障能力。; 本次环评已经对标绩效分级指标需求，并明确要求。; 符合. 由上表可知，项目建设符合《河南省2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》相关要求。 - 与平环委办〔2025〕18 号相符性分析 平顶山市生态环境保护委员会办公室发布了《关于印发〈平顶山市 2025 年蓝天保卫战实施方案>〈平顶山市 2025 年碧水保卫战实施方案>〈平顶山市2025 年净土保卫战实施方案>〈平顶山市 2025 年柴油货车污染治理攻坚战实施方案>的通知》（平环委办〔2025〕18 号），本项目与之相符性分析详见下表： 表1-8 项目与平环委办〔2025〕18 号相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 平顶山市 2025 年蓝天保卫战实施方案. 二、主要任务. （一）结构优化升级专项攻坚; 严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023 年本）》要求，加快落后生产工艺装备和过剩产能淘汰退出，列入2025年去产能计划的生产设施9月底前停止排污。......持续推动生物质小锅炉关停整合。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023年本）》，采用电蒸汽发生器，无生物质锅炉。; 符合. （二）工业企业提标治理专项攻坚; 深入开展低效失效治理设施排查整治。持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。2025年10 月底前，完成低效失效治理设施排查提升改造企业 170家200问题以上，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。; 采用的废气处理措施不属于《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》。; 符合. 平顶山市 2025 年碧水保卫战实施方案. （一）推动构建上下游贯通一体的生态环境治理体系. 持续推动企业绿色转型发展; 严格项目准入，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展；严格落实生态环境分区管控，加快推进工业企业绿色转型发展；深入推进重点水污染物排放行业清洁生产审核；培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对焦化、有色金属、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。; 不属于“两高一低”项目，经分析，项目符合河南省“三线一单”要求，不属于重点水污染物排放行业，本次环评要求，生产过程中严格按照清洁生产要求，单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率达到同行业清洁生产国内先进水平。; 符合. （二）巩固提升南水北调和饮用水水源地安全. 巩固“一泓清水永续北上”; 开展南水北调中线工程总干渠（平顶山段）两侧饮用水水源保护区环境问题排查，完善应急预案，加强日常巡查监管，强化水质监测，加强风险管控，全面提升保护区规范化建设水平; 不在南水北调中线工程总干渠（平顶山段）两侧饮用水水源保护区范围内。; 符合. 平顶山市 2025 年净土保卫战实施方案. 严格重点建设用地准入管理; 强化对土地用途变更、收储、供应等环节的联动监管。依法应当开展土壤污染状况调查的地块须在土地储备入库前完成调查，自然资源和规划局应将调查情况作为必备要件纳入土地收储卷宗。生态环境局会同自然资源和规划局组织开展半年、年度重点建设用地安全利用核算。; 在河南应河醋业有限公司现有占地范围内建设，不新增占地。; 符合. 平顶山市 2025 年柴油货车污染治理攻坚战实施方案. （五）强化重点用车单位监管. 推进门禁系统建设联网; 加快推进企业门禁及视频监控系统建设，按照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321 —2023），制定门禁视频监控平台建设和联网工作方案，对符合门禁安装条件的企业建立动态机制，符合一家、安装一家。鼓励物流园区等用车大户建设门禁系统，强化运输车辆监管，禁止超标排放、拆除后处理装置等问题车辆通行。按省厅统一部署，2025年底前，火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、石化、化工、水泥等重点行业全部完成与生态环境部联网。; 利用河南应河醋业有限公司现有门禁系统，尚未联网，将按照环保部门要求，及时联网; 符合. 综上所述，项目建设符合平环委办〔2025〕18 号相关要求。 10.与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 本项目产品为酱油、黄酒，与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）选址符合性分析见下表。 表 1-9 与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》符合性分析 序号; 内容; GB14881-2013 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 选址要求; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如其他对食安全和食品宜食用性存在明显不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地建厂选址不属于有著污的区域采取间外墙封闭等措施减少周边环境对本项目的不利影响。; 项目选址位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区汇众产业园1号，周边不存在对食品有显著污染的区域，采取车间外墙封闭等措施减少周边环境对本项目的不利影响。; 符合. 2; 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 本项目在河南应河醋业有限公司现有占地范围内建设，不新增占地，河南应河醋业有限公司也是食品生产企业，目前河南应河醋业有限公司产品质量合格，因此，项目选址符合要求。; 符合. 3; 厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目选址位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区汇众产业园1号，项目选址整体地势平坦，远离河流，不易发生洪涝灾害。; 符合. 4; 厂区周不宜虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 选址周边多为工业用地，不存在孳生大量虫害的情况。; 符合. 1; 平面布局要求; 要合理布局，划分生产区和生活区；生产区应在生活区的下风向。; 利用河南应河醋业有限公司生活区，生产区和生活区已经分开设置，生活区在生产区常年主导风向侧风向。; 符合. 2; 建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求；原料与半成品和成品、生原料与熟食品均应杜绝交叉污染。; 本项目生产区内功能分区明确，原料、成品等分开存放，原料暂存与生产区及成品间分区明确，杜绝了交叉污染。; 符合. 3; 建筑物和设备布置还应考虑生产工艺对温、湿度和其分工艺参数的要求，防止毗邻车间受到干扰。; 本项目蒸煮、发酵等各生产工段相对隔离，防止了相互干扰。; 符合. 1; 卫生设施要求; ①洗手设施应分别设置在车间进口处和车间内适当的地点。②要配备冷热水混合器，其开关应采用非手动式，水龙头设置按每10人1个。③洗手设施还应包括干手设备（热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等），根据生产需要，有的车间、部门还应配备消毒手套，同时还应配备足够数量的指甲刀、指甲刷和洗涤剂、消毒液等。④生产车间进口必要时还应设有工作靴鞋消毒池（卫生监督部门认为无需穿靴鞋消毒的车间可免设）。⑤消毒池壁内侧与墙体呈45°坡形，其规格尺寸应根据情况务使工作人员必须通过消毒池才能进入为目的。; ①本项目生产车间入口设更衣室和消毒间；②厂区拟建冷热水混合水龙头，并设为非手动式，水龙头按每10人1个设置；③洗手设施拟配套干手设备及消毒手套等；④车间内建设消毒室和消毒池；⑤车间入口设消毒池，员工必须经消毒池才能进入车间。; 符合. 2; 更衣室应设储衣柜或衣架、鞋箱（架），衣柜之间要保持定距离，离地面20cm以上，如采用衣架应另设个人物品存放柜。; 生产车间设更衣室，并设储衣柜。; 符合. 3; ①厕所设置应有利生产和卫生，其数量和便池坑位应根据生产需要和人员情况适当设置。②生产车间的厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装置其出入口不得正对车间门，要避开通道；其排污管道应与厕所车间排水管道分设。; 本项目不再建设厕所，利用园区办公楼内的厕所。; 符合. 综上，项目建设符合《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关要求。 11.与《饮料酒制造业污染防治技术政策》符合性分析 2018 年发布了《饮料酒制造业污染防治技术政策》，本项目符合性分析见下表。 表1-10 与《饮料酒制造业污染防治技术政策》相符性分析 序号; 《饮料酒制造业污染防治技术政策》; 本项目情况; 符合性. 1; 源头及生产过 程污染防控; 源头控制; 白酒、啤酒、黄酒制造业应加强原料储存与输送过程的污染控制，原料宜采用标准化仓储、密闭输送。; 项目原料采取标准化仓储间，厂内输送采用2辆电动叉车，糯米袋装，运送过程采用苫布苫盖，密闭输送。; 符合. 生产过程 污染防控; 优化传统浸米蒸饭工艺，减少高浓米浆水产生量。; 本项目优化糯米与水的配比，掌握好蒸煮时间，采用电蒸锅蒸饭工艺，减少高浓米浆水产生量。; 符合. 过滤宜采用密闭式自动化压滤机，防止滴漏产生的污染。; 本项目采用密闭式自动化压榨机。; 符合. 2; 污染治理及综 合利用; 大气污染治理; 酒糟、滤渣堆场应采取封闭措施对产生废气进行收集，采用化学吸收法或活性炭吸附法等技术对收集废气进行处理。; 本项目酒糟存放到密闭容器中，在一般固废暂存间暂存，采取及时外售等来降低废气产生量。; 基本符合. 水污染治理; 高浓度废水（锅底水、黄水、废糟液、麦糟滤液、酵母滤洗水、洗糟水、米浆水、酒糟堆存场地渗滤液等）宜单独收集进行预处理，再与中低浓度工艺废水（冲洗水、洗涤水、冷却水等）混合处理。; 本项目高浓度有机废水为多功能蒸锅、陶瓷大缸清洗废液，项目低浓度废水偏少，废水统一采用水解酸化+SBR处理。; 基本符合. 固体废物处理处置及综合利用; 酒糟、麦糟宜作为优质饲料或锅炉燃料。; 本项目酒糟外售饲料加工厂用于生产饲料。; 符合. 3; 二次污 染防治; 废水处理过程中产生的恶臭气体应收集和处理，采用生物、化学或物理等技术进行处理。; 污水处理单元采用封闭的固定顶盖，设置抽风口和补风口收集废气，并配备风阀控制风量，收集的废气进入废气处理系统进一步处理后排放。; 符合. 酒糟、滤渣等堆场应防雨、防渗。; 酒糟统一收集于密闭储存容器，存放在一般固废暂存间内（利用河南应河醋业有限公司现有一般固废暂存间），一般固废暂存间已经采取防雨、防渗措施。; 符合. 综上，项目建设符合《饮料酒制造业污染防治技术政策》。 - 12.与《调味品、发酵制品制造工业污染防治可行技术指南》（HJ 1303—2023）符合性分析 2023年发布了《调味品、发酵制品制造工业污染防治可行技术指南》（HJ 1303—2023），内容较多，仅摘录相关内容，本项目符合性分析见下表。 表1-11 与《调味品、发酵制品制造工业污染防治可行技术指南》相符性分析 序号; 《调味品、发酵制品制造工业污染防治可行技术指南》; 本项目情况; 符合性. 1; 污染预防技术; 种曲自动制备技术; 采用种曲机进行种曲生产，该设备集消毒、降温、进料、接种、送风、调温、调湿、培养于一体实现自动化操作。与传统浅盘或帘子法培养种曲相比，降低了清洗频率，可减少清洗用水和废水排放量 50%以上。; 种曲外购，不进行生产; 符合. 圆盘制曲设备; 该技术采用冷却水循环冷却装置并自动调温调湿，设备采用表面光洁的品级不锈钢板制造，便于清洗。与传统曲池制曲相比，可减少清洗用水和废水排放量 50%以上。; 种曲外购，不进行生产; 符合. 高压水及清洗球清洗技术; 采用高压水枪和清洗球等节水设备进行设备清洗，提高了清洗效率。与传统常压水冲洗相比，可减少清洗用水和废水排放量约 50%。; 本项目采用高压水枪和清洗球等节水设备进行设备清洗; 符合. 2; 污染治理技术; 废水治理技术; - 物化处理技术 - 包括格栅/筛网、调节、混凝、沉淀和气浮等操作单元或过程。 - 生物处理技术 - 水解酸化：该技术适用于调味品、发酵制品工业中有机废水的处理，可对蛋白质、纤维素等大分子有机物进行降解，废水的可生化性提高 20%～40%，也可作为厌氧生物反应器的前处理技术，水解酸化的水力停留时间可为 3 h～12 h，CODCr去除率为 15%～35%。水解酸化反应器的设计与管理应符合 HJ 2047 要求。 - 厌氧生物反应器：......。 - 好氧生物处理技术：该技术适用于调味品、发酵制品工业废水中有机污染物和氨氮的去除，指在有氧条件下利用微生物 - 降解有机物和去除氨氮等污染物的过程，包括完全混合活性污泥法和生物膜法。活性污泥法的污泥负荷宜为 0.05 kgBOD5/（kgMLVSS·d）～0.20 kgBOD5/（kgMLVSS·d），水力停留时间可为 1 d～3 d，CODCr 去除率为 75%～90%。好氧生物膜法的设计与运行管理应符合 HJ 2009 的要求。膜生物反应器（MBR）的设计与管理应符合 HJ 2010 的要求。 - 深度处理技术 - 过滤：......。 - 曝气生物滤池：.......。 - 高级氧化技术：.......。 - 膜分离：......。; 经调查，河南应河醋业有限公司已经建造了1套地埋式污水处理装置，采用调节池（25m3）、水解酸化池（25m3）、SBR反应池（15m3）、沉淀池（25m3）、污泥池（2×3×2m），其中水解酸化、SBR的水力停留时间均为24h，设计符合规范要求。; 符合. 废气污染治理技术; - 颗粒物治理技术 - 旋风除尘：该技术适用于调味品、发酵制品工业的原料粉碎、样品及副产品干燥、味精及氨基酸废液喷浆造粒中颗粒物的预处理，通常作为袋式除尘的前处理技术。......。 - 袋式除尘：该技术适用于调味品、发酵制品工业的原料粉碎、样品及副产品干燥中颗粒物的处理。......。 - 恶臭污染物及 VOCs 治理技术 - 吸收：......。 - 吸附：......。 - 生物处理：......。 - 催化氧化技术：该技术适用于调味品、发酵制品工业的产品及副产品干燥、喷浆造粒、污水处理及其他收集含异味废气中低浓度恶臭污染物的处理。包括光解、光催化、光氧化、纳米氧化等治理技术。进入设备的废气颗粒物含量宜低于20 mg/Nm3，废气温度宜低于70 ℃，RH 宜低于80%，恶臭污染物的处理效率为 30%～50%。 - 低温等离子体氧化技术：......。 - 锅炉焚烧：......。; 污水处理单元采用封闭的固定顶盖，设置抽风口和补风口收集废气，并配备风阀控制风量，收集的废气进入河南应河醋业有限公司废气处理系统进一步处理后排放。经调查，河南应河醋业有限公司已经建造1套UV光解废气处理装置。; 基本符合. 固体废物综合利用及处理与处置技术; 1.资源化利用技术 味精及赖氨酸生产中的糖渣、酱油和食醋生产中的酱醋渣（糟）、柠檬酸生产中的玉米淀粉渣和菌丝渣、酵母生产中的废糖渣等可用于生产饲料或肥料。 一般工业固体废物宜优先资源化利用，不能资源化利用时应按照 GB 18599 规定处理。 2.处理与处置技术 排污单位产生的固体废物按照其废物属性进行合理贮存、利用和处置。根据《国家危险废物名录》或者危险废物鉴别标准和技术规范鉴别属于危险废物的，应严格按照危险废物管理，其贮存和利用处置应符合 GB 18484、GB 18597、GB 18598、HJ 2025 和《危险废物转移管理办法》等文件的要求。; 本项目一般工业固体废物资源化利用，不能利用的妥善进行处置，危险废物安全处置。; 符合. 噪声污染控制技术; 噪声污染控制通常从声源、传播途径和受体防护三方面进行。尽量选用低噪声设备，采用消声、隔振等措施从声源上控制噪声，采用隔声、吸声、消声和隔振等措施在传播途径上减低噪声。采取加强个人防护措施，通过佩戴耳塞、耳罩来减少噪声对工人的伤害。噪声与振动污染治理措施的设计、施工、验收和运行维护应符合 HJ 2034 的要求。; 本项目采用低噪声设备、消声、隔振等措施减低噪声，夜间不生产，经预测，昼间噪声满足标准要求。; 符合. 环境管理措施; 1.环境管理制度 1.1 排污单位应按照《企业环境信息依法披露管理办法》和《企业环境信息依法披露格式准则》规定编制报告并依法披露企业环境信息。 1.2 排污单位应建立完善的应急预案制度，健全化学品管理和环保设备设施安全生产制度。污水处理区域内设置必要的事故池，对余热利用系统维护、环保设施检修等过程进行有效的管理与管控。 1.3 排污单位应重视生产节水管理，加强各类废水的处理与回用，实现清污分流、冷热分流，分类处理，循环利用。过滤、分离工段应根据排污单位实际情况选择高效过滤机、离心机等高效节水设备； 应全面循环回用蒸汽冷凝水，提高冷却水循环利用率，并根据用水水质要求实现废水梯级利用；推广使用大罐发酵、灭菌，提高设备及管道清洗效率，推广使用 CIP 在线清洗，合理优化清洗程序与药剂用量，降低清洗污水排放。 1.4 排污单位应进行雨污分流。 1.5 排污单位应在经济可行的前提下，尽可能避免或减少液态产品或湿产品的干燥，预防废气污染物的产生，实现减污降碳的协同。 1.6 排污单位宜采用洁净的农副产品原料，尽可能提高原料利用率，减少废渣的产生。采用硅藻土过滤工序的调味品和发酵制品生产，应采用高效过滤设备降低废硅藻土的含水率。 1.7 企业应采取防渗漏等措施，存放涉及有毒有害物质的原辅材料、产品及废渣的场所，应采取防水、防渗漏、防流失的措施。 2.污染治理设施管理 2.1 污水处理中产生的栅渣、污泥等应做好收集及脱水干化等处理，减少最终的固废处置量并防止二次污染。 2.2 定期对污水处理的构筑物、设备、电器及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。 2.3 定期对废气收集和处理设施进行检查维护，及时清理废气管道、滤网、喷淋系统中沉积的灰尘及污垢，按照相关管理要求定期更新活性炭等吸附材料，确保处理设施稳定运行。 2.4 对废水排入工业园区或城镇污水处理厂的调味品、发酵制品排污单位，其污水处理设施运行时宜在满足相关排放标准的前提下，尽可能保留废水中的 BOD5浓度，以满足工业园区或城镇污水处理厂对碳源的需求，实现污水处理的减污降碳协同。 2.5 涉及密闭空间、粉尘、有毒有害物质等危险性较大的废气及废水治理设施和固体废物贮存场所，应严格遵守 GB 15577、GB 30871 和 GB 39800.1 等安全生产相关标准要求，强化人员的操作安全。 3 无组织排放控制 调味品、发酵制品工业的无组织废气排放应符合 GB 19431、GB 37822 的相关要求，各产污环节的无组织排放控制需满足以下要求： a） 原料系统贮存设施、装卸料设施采用覆盖防风抑尘网并加强密封的措施，加强废物清理频次，或者收集处理后排放。 b） 对原料运输车辆采取覆盖措施，在卸车过程中可采取洒水抑尘措施，加强运输设施封闭，并在原料场出口配备车轮清洗（扫）装置。 c） 味精、赖氨酸、柠檬酸、酵母等发酵制品制造的发酵废气和分离工序废气应收集经处理后排放；包装废气应加强密闭，或者尽可能回收利用，或者收集处理后排放。 d）酱油、酿造酱和食醋制造排污单位的制曲机或曲房、以及糟渣堆场应加强通风，提高压滤车间、糟渣堆场等地面清洗次数，及时清洗、清运糟渣，或者集中收集工艺过程产生的气体进入除臭装置，处理后经排气筒排放。 e）石灰石和柠檬酸石膏堆场宜采取封闭式存储措施；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。石灰石粉等粉状物料须采用筒仓等封闭式料库存储，其他易起尘物料应苫盖。 f） 制冷压缩机（以氨为制冷剂）、液氨、硫酸、盐酸、液碱储罐应定期开展密封检查和检测，并及时更换阀门和管道，加强液氨储罐在装载过程中的气体检测。 g） 排污单位应提高发酵、分离、种曲、灌装或包装、干燥或烘干等工序自动化控制和管理水平，保证整个生产过程的均衡和稳定，杜绝生产过程的逸散和泄漏，降低污染物产生。 h） 厂（区）内污水处理站产生恶臭污染物区域宜根据废水处理设施类型，采用边缘密封的浮动顶盖或封闭的固定顶盖。使用固定顶盖的设施应按照不同构筑物种类和池型设置抽风口和补风口收集废气，并配备风阀控制风量，收集的废气进入废气处理系统。 4.土壤和地下水环境管理措施 4.1 属于土壤污染重点监管单位的企业，......。 4.2 属于地下水重点排污单位的企业，......。 4.3 土壤污染重点监管单位......。 5.噪声环境管理措施 5.1 应根据污染源的性质、传播形式及其与环境敏感点的位置关系，采用不同的隔声处理方案。 5.2 对固定声源进行隔声处理时，宜尽可能靠近噪声源设置隔声措施，如各种设备隔声罩、风机隔声箱，以及空压机和柴油发电机的隔声机房等建筑隔声结构。隔声设施应充分密闭，避免缝隙孔洞造成的漏声（特别是低频漏声）；其内壁应采用足够量的吸声处理。 5.3 消声器设计或选用应根据噪声源的特点，在所需要消声的频率范围内有足够大的消声量；消声器的附加阻力损失必须控制在设备运行的允许范围内；消声器结构应设计科学、小型高效、坚固耐用、维护方便、使用寿命长；对于降噪要求较高的管道系统，应通过合理控制管道和消声器截面尺寸及介质流速，使流体再生噪声得到合理控制；应避免使用阻性消声器。 5.4 隔振装置及支承结构型式，应根据机器设备的类型、振动强弱、扰动频率、安装和检修形式等特点，以及建筑、环境和操作者对噪声与振动的要求等因素综合确定；隔振机座应设置在机器设备与隔振元件之间，由型钢或混凝土块构成；自重较轻的隔振机座可采用型钢框架；刚性好、隔振系统重心低、系统的固有频率低且隔振量大的机座，宜采用混凝土或钢混复合结构。; 厂区实施雨污分流，采用大豆、糯米等原料均为洁净的农副产品，在运营过程中，落实相关管理要求。; 符合. 13.与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》相符性分析 对比《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，本项目不属于国家及省级重点行业，采用电蒸汽发生器，不涉及炉窑，生产过程涉及颗粒物、非甲烷总烃排放，因此对比通用行业涉PM、VOCs企业基本要求进行分析，具体对比情况见表1-12、表1-13。 表1-12 与通用行业（涉PM企业）绩效引领性指标分析一览表 差异化指标; 指标; 企业对标情况; 相符性. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目属于允许建设项目，符合产业政策及宝丰高新技术产业开发区发展规划。; 符合. 物料装卸; 涉PM：车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 项目糯米、大豆等原料等均带包装物运输，不易产尘，运输过程采用苫布苫盖，装卸时在封闭厂房内进行，采取洒水抑尘措施降低粉尘。; 符合. 物料储存; 涉PM：一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下， 所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件） 及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 项目物料均带包装物存放，其中大豆、糯米、盐等均采取袋装，存放在封闭厂房内，厂房顶棚和四周围墙完整，厂房内路面全部硬化，硬质材料门，门窗保持常闭状态。; 符合. 物料转移和输送; 涉PM：粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等） 应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 原料采用袋装，存放于原料库；厂内输送采用2辆电动叉车，糯米、大豆袋装，运送过程采用苫布苫盖，密闭输送，装卸时在封闭厂房内进行，采取洒水抑尘措施降低粉尘。; 符合. 工艺过程; 涉PM：各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目在封闭车间内进行生产；无破碎、筛分环节，产品为黄酒以及酱油，生产期间，车间地面干净，无积料、积灰以及烟粉尘外逸现象。; 符合. 成品包装; 1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘； 2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象； 3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。; 产品为黄酒以及酱油，无粉状、粒状产品，生产期间，车间地面干净，无积料、积灰以及烟粉尘外逸现象。; 符合. 排放限值; PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。; 大豆、糯米在拆袋时有少量粉尘，经同类企业比较，产尘量少，无组织排放。; 符合. 视频监管; 未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。; 本公司不属于重点排污单位，本项目建成后会根据环境部门要求安装视频监控设施、保存数据。; 符合. 厂容厂貌; 1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化； 2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘； 3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 1.在河南应河醋业有限公司现有占地范围内建设，经本次环评现场查看，河南应河醋业有限公司厂内道路、原辅材料库等路面已经硬化。 2.生产车间为空气净化车间，厂区保持清洁卫生。 3.经本次环评现场查看，厂内无成片裸露土地，地面进行了硬化、绿化。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； 2.废气治理设施运行管理规程； 3.一年内废气监测报告； 4. 国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。; 1.项目正在进行环评工作，待取得批复后方开始建设，建成后及时进行竣工环保验收； 2.建成后及时制定废气治理管理规程； 3.按照要求每年进行废气自行监测，并存档； 4.及时申领排污许可，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。; 符合. 台账 记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4.主要原辅材料、燃料消耗记录； 5. 电消耗记录。; 1、建成后设置生产设施运行台账； 2、设置废气治理设施运行台账； 3、本项目建成后会按照排污许可管理要求进行监测，并记录监测信息； 4、建成后设置原辅材料消耗记录； 5、建成后设置电消耗记录。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 配备专职环保人员; 符合. 运输方式; 1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源 车辆； 2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准或使用新能源车辆； 3.不涉及； 4.厂内叉车使用电能。; 符合. 运输监管; 日均进出货物 150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料） 的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存 6 个月），并建立车辆运输手工台账。; 利用河南应河醋业有限公司门禁系统，运营前，将按照管理要求，完善门禁视频监控系统和电子台账，安装车辆运输视频监控、保存数据，并建立车辆运输手工台账。; 符合. 表1-13 与通用行业（涉VOCs企业）绩效引领性指标分析一览表 差异化指标; 指标; 企业对标情况; 相符性. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目属于允许建设项目，符合产业政策及宝丰高新技术产业开发区发展规划。; 符合. 物料储存; 1.涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储； 2.盛装过 VOCs 物料的包装容器、含VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存； 3.生产车间内涉 VOCs 物料应密闭储存。; 1.不涉及； 2.酒糟存放到密闭容器中，在一般工业固废暂存间暂存，并及时外售； 3.种曲外购，不进行生产，生产车间内设置空气净化循环系统，发酵罐为密闭式。; 符合. 物料转移和输送; 涉 VOCs 物料采用密闭管道或密闭容器等输送。; 种曲外购，不进行生产，车间内设置空气净化循环系统，发酵罐为密闭式。; 符合. 工艺过程; 1.原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作； 2.涉 VOCs 原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至 VOCs 处理系统。; 种曲外购，不进行生产，车间密闭，车间内设置空气净化循环系统，发酵罐为密闭式。; 符合. 排放限值; NMHC 排放限值不高于30mg/m3；其他 污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。; 经预测，污染物排放浓度满足相关污染物排放标准。; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于 10000m3/h 的主要排放口安装NMHC 在线监测设施（FID 检测器）并按要求与省厅联网；其他企业 NMHC 初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于 20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID 检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均； 2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。 3.未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（ 投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施， 相关数据保存 6 个月以上。; 1.本公司不属于重点排污单位，本项目建成后会根据环境部门要求安装安装烟气排放自动监控设施（CEMS）。 2.项目污水处理过程产生的恶臭气体引至河南应河醋业有限公司现有UV光解装置处理后，经过15m高排气筒排放。 2.规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。及时开展自行监测。 3.本项目建成后会根据环境部门要求安装视频监控设施，保存数据。; 符合. 厂容厂貌; 1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化； 2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘； 3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 1.在河南应河醋业有限公司现有占地范围内建设，经本次环评现场查看，厂内道路、原辅材料库等路面已经硬化。 2.生产车间为空气净化车间，厂区保持清洁卫生。 3.经本次环评现场查看，厂内无成片裸露土地，地面进行了硬化、绿化。. 环境管理水平; 环保档案; 1. 环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； 2.废气治理设施运行管理规程； 3.一年内废气监测报告； 4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。; 1.项目正在进行环评工作，待取得批复后方开始建设，建成后及时进行竣工环保验收； 2.建成后及时制定废气治理管理规程； 3.按照要求每年进行废气自行监测，并存档； 4.及时申领排污许可，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。; 符合. 台账 记录; - 生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； - 废气污染治理设施运行管理信息 除尘滤料等更换量和时间）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4.主要原辅材料、燃料消耗记录； 5.电消耗记录。; 1、建成后设置生产设施运行台账； 2、设置废气治理设施运行台账； 3、本项目建成后会按照排污许可管理要求进行监测，并记录监测信息； 4、建成后设置原辅材料消耗记录； 5、建成后设置电消耗记录。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 配备专职环保人员; 符合. 运输方式; 1.物料、产品等公路运输全部使用国 五 及以 上 排 放 标 准重 型 载 货 车辆（ 重型燃气车辆达到国六排放标准） 或新能源车辆； 2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（ 重型燃气车辆达到国六排放标准） 或使用新能源车辆； 3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 4.厂内非道路移动机械全部使用国三及 以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准或使用新能源车辆； 3.不涉及； 4.厂内叉车使用电能。; 符合. 运输监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料） 的企业， 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账； 其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存 6 个月），并建立车辆运输手工台账。; 利用河南应河醋业有限公司门禁系统，完善门禁视频监控系统和电子台账；安装车辆运输视频监控、保存数据，并建立车辆运输手工台账。; 符合. 综上所述，项目将按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中通用行业绩效分级指标要求建设。 14.选址以及平面布局合理性分析 为了更好发展，于2025年新成立了宝丰县应河食品有限公司，宝丰县应河食品有限公司为河南应河醋业有限公司子公司，宝丰县应河食品有限公司年产1000t高盐稀态酱油和500KL黄酒项目是在河南应河醋业有限公司年产1000吨食用醋生产项目厂区用地范围内进行建设，河南应河醋业有限公司租赁平顶山市祥鼎和商贸有限公司土地，根据宝丰国土局出具的土地证，项目所用土地为工业用地，根据宝丰高新技术产业开发区管理委员会出具的证明，项目建设符合宝丰县宝丰高新技术产业开发区规划要求。 根据实地踏勘情况，项目厂址四周均为河南应河醋业有限公司年产1000吨食用醋生产项目，河南应河醋业有限公司东侧为兴丰一路，路东为河南金泽电器有限公司，南侧为兴宝路，西侧为龙兴南路，隔路为天誉华都社区，北侧为石洼村；根据调查情况，本项目厂区周围不存在有虫害大量滋生的潜在场所。本项目生产设备均设置于车间内，严格按照生产要求隔绝外界污染。综上，外环境对本项目影响较小。 项目所在区域水电能源充足，可满足项目建设需求；项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水经污水处理设施处理、生活污水经化粪池处理后，经市政管网进入集聚区污水处理厂进一步处理；项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；项目固废分别暂存于一般固体废物暂存间、危险固体废物暂存间，固体废物分类收集，实现综合利用或合理处置。因此本项目采取各项环保措施后，营运期对周边环境影响较小。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址可行。 项目生产车间内不设置办公区域，发酵区布置在生产车间西侧，蒸料车间布置在生产车间东侧，生产车间中部自北向南依次布置脱包间、配料间、蒸料间、器具间、拌料间、摊凉间、发酵间、更衣间、消毒间、外包间、上瓶间、灌装间、压榨间、灭菌间。成品库、原料区与生产车间分开布置，酱油晒场露天布置在西侧，各个区域布置根据工艺特点设置，布局合理，分区明确，各个区域单独设置。 综上所述，从环保角度分析，本项目平面布置可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 目前中国酱油生产厂家2000多家，年产酱油500万吨，以低盐固态发酵工艺生产的中、低档酱油为主，主要是在国内销售，如果要进军国际市场，占领和巩固国内市场，急需重视技术进步，改造传统酿造产业，提高产品质量和档次，开发适应市场需求的新产品。 黄酒为我国独有，国际上无同类产品，有一定的药用价值，是理想的药用基酒和最好的烹饪料酒。经调研，国际市场需求量在50万吨/年左右，目前黄酒年出口量在1万吨/年左右，黄酒消费市场的前景广阔。 为此，特于2025年5月成立宝丰县应河食品有限公司，建设年产1000t高盐稀态酱油和500KL黄酒项目。 2、项目概况 本项目产品为酱油以及黄酒，根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，酱油生产属于“十一、食品制造业 14—23调味品、发酵制品制造146”，其中“有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造；年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造”，应编制报告书，“其他（单纯混合、分装的除外）”，应编制报告表；黄酒生产属于“十二、酒、饮料制造业 15-25 酒的制造151”，其中“有发酵工艺的（年生产能力1000千升以下的除外）”，应编制报告书，“其他（单纯勾兑的除外）”，本项目利用糯米、大豆进行发酵，年产1000t高盐稀态酱油和500kL黄酒，因此，应编制环境影响报告表。 3、项目组成及主要建设内容 在河南应河醋业有限公司年产1000吨食用醋生产项目厂区用地范围内，新建年产1000t高盐稀态酱油和500KL黄酒项目。本项目项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成情况一览表 类别; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 建筑面积445.5m2，布置蒸料车间（面积28.5m2）、摊凉、拌料间（面积55m2）、黄酒发酵间（面积234m2）、灌装间（面积30m2）、杀菌间（面积32m2）、压榨间（面积32m2）、更衣（6m2）、消毒（面积5m2）、脱包（面积16m2）、配料（面积7m2）; 利用河南应河醋业有限公司现有1栋厂房，对其内部进行分区设置，新建蒸料车间、脱包、配料间等. 酱油晒场; 占地面积2000m2，露天设置; 利用河南应河醋业有限公司现有晒场（50×20m），其它新建. 辅助工程; 成品库; 占地面积1495m2，建筑面积1317m2; 利用河南应河醋业有限公司现有，不再新建. 原辅料库; 占地面积48m2，建筑面积48m2. 包材库; 占地面积40m2，建筑面积40m2. 办公用房; 建筑面积300m2. 门卫室等配套设施; 建筑面积50m2. 公用工程; 供电工程; 由市政电网接入; 新建. 给水工程; 市政自来水管网供给; 新建. 蒸汽工程; 由电蒸汽发生器供给; 利用河南应河醋业有限公司现有，不再新建. 排水工程; 厂区实行雨污分流，污水经处理后，排入市政污水管网; /. 环保工程; 废气治理; 发酵异味; 发酵工序产生发酵异味，本项目采用全密闭发酵罐体，加强管路维护，避免发酵过程中的跑、冒、滴、漏等现象; 新建. 压榨、煎酒、储存、灌装等; 合理布局、加强通风; 新建. 酒糟暂存; 酒糟统一收集专用酒糟储存容器中，及时外售酒糟; 新建. 污水处理站恶臭; 一体化全封闭污水处理装置，废气收集后引至河南应河醋业有限公司UV光解装置（TA001）处理后，通过15m高排气筒（DA001）外排; 利用河南应河醋业有限公司现有. 废水治理; 生产废水/生活污水; 生活污水经化粪池处理，其他废水经污水处理装置处理（TW001），处理工艺为“水解酸化+SBR”，处理规模为25m3/d，达标后排入市政污水管网; 利用河南应河醋业有限公司现有，不再新建. 噪声治理; 设备减振、车间隔声密闭等; /. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾桶若干，经分类收集后，由环卫部门处理; 新建. 废包装材料等; 20m2一般固废暂存间，分类收集贮存并外售; 由河南应河醋业有限公司现有的100m2一般固废暂存间中分离出20m2，不再新建. 检验废液; 5m2危险废物暂存间内暂存，委托有资质单位处理; 新建. 4、项目产品方案及规模 本项目产品方案及规模见表2-2。 表2-2 本项目产品情况一览表 序号; 名称; 规模; 规格. 1; 黄酒; 500kL/a; 750mL. 2; 高盐稀态酱油; 1000t/a; 500mL、1000mL、5000mL. 5、项目主要设备 本项目营运期主要设备见表2-3。 表2-3 项目营运期主要设备一览表 类型; 序号; 名称; 数量（台）; 型号; 备注. 黄酒生产线/高盐稀态酱油; 1; 多功能蒸锅; 3; 2500×1500×500mm; 自带风冷机，新建. 2; 陶瓷大缸; 300; Φ1000mm; 新建. 3; 隔膜泵; 2; QBY3-80STFF; 新建. 4; 板框压滤机; 2; /; 新建. 5; 周转罐; 4; 1m3; 新建. 6; 灭菌锅; 2; Φ1000×800mm; 新建. 7; 灌装机; 2; /; 新建. 8; 封口机; 2; /; 新建. 9; 沉淀罐; 2; Φ1000×1500mm; 新建. 10; 电蒸汽发生器; 1; 额定蒸汽量500kg/h; 利用河南应河醋业有限公司现有. 6、项目原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 项目原材料消耗及能源消耗 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 包装规格; 储存位置/最大储存量; 备注. 一、黄酒. 1; 糯米; t/a; 180; 20kg/袋; 原料库/2000kg; 脱壳高品质净米，袋装，原料库储存. 2; 酒曲; t/a; 10; 20kg/袋; 原料库/500kg; 袋装，原料库储存. 3; 硅藻土; t/a; 0.8; 25kg/袋; 原料库/200kg; 袋装，原料库储存. 4; 玻璃酒瓶; 万个/a; 66.7; /; 原料库/5000个; 规格750mL. 5; 纸箱; 万个/a; 11.1; /; 原料库/1000个; 市场外购. 二、高盐稀态酱油. 1; 大豆（豆粕）; t/a; 500; 20kg/袋; 原料库/2000kg; 市场外购. 2; 面粉（麦麸）; t/a; 550; 20kg/袋; 原料库/2000kg; 市场外购. 3; 食盐; t/a; 90; 20kg/袋; 原料库/200kg; 市场外购. 4; 种曲; t/a; 5; 20kg/袋; 原料库/200kg; 市场外购. 5; 玻璃瓶; 个; 80万; /; 原料库/5000个; 规格500mL、1000mL、5000mL. 6; 纸箱; 万个/a; 13; /; 原料库/1000个; 市场外购. 公用工程. 1; 水; t/a; 2917.57; -; -; 市政供水. 2; 电; 万kWh/a; 85; -; -; 市政供电. - 7、公用工程情况 - 1）用排水 项目外购的新玻璃瓶为免洗瓶，在灌装前不需要清洗。本项目生产用水主要为原料浸泡用水、设备清洗用水、地面清洗用水、蒸汽发生器用水、盐水配置用水以及生活用水。 A、原料浸泡用排水 尤溪县沈菊酒业有限公司黄酒制作生产项目，采用传统手工发酵工艺，以糯米为原料，经酒曲有益微生物的糖化发酵作用，年产500吨黄酒（酒精度数16º），清洗、浸泡用水0.6t/t·糯米，其生产工艺与本项目一致，因此，可作为本项目糯米清洗、浸泡工序用水量的依据，洗米、浸泡用水量取糯米用量的0.6t/t·糯米；本项目年使用糯米180t/a，则洗米、浸泡用水量约108t/a，经浸泡，糯米含水率约40%，清洗、浸泡工序全年工作约120d，清洗、浸泡废水产生量约36t/a（0.3t/d）。 酱油生产过程中，需要对大豆进行清洗与浸泡，按照大豆和水的比例为1:2.5，大豆清洗、浸泡使用水量1250m3/a，废水产生量为清洗、浸泡用水量的5%，其余全部被大豆吸收，全年工作约180d，则大豆浸泡废水产生量为62.5m3/a（0.35t/d）。 这部分废水外售养殖企业，作为牲畜用水。 B、盐水配置用水 配置盐水用水来源于自来水，高盐稀态发酵需要的盐水以食盐、水按1:3的比例调配而成，项目食盐消耗量为90t/a，则水的用量为270m3/a，该部分水全部进入成品中，无废水产生与外排。 C、设备清洗用排水 本项目需要清洗的设备主要是多功能蒸锅、陶瓷大缸、周转罐、灭菌锅、灌装机等，设备清洗方式为刷洗，采用高压水枪自来水边冲边刷洗，项目设备清洗废水为间歇式产生。多功能蒸锅、周转罐、灭菌锅按照每周清洗1次，灌装机按照每天清洗1次频次，经类比同类企业，项目运营期设备清洗用水及排水情况详见表2-5。 表2-5 项目设备清洗用水及产污情况 序号; 设备名称; 数量; 用水（L/次台）; 清洗次数; 用水量; 产污系数; 排水量. m3/次; m3/a; m3/次; m3/a. 1; 多功能蒸锅; 3; 85; 44次; 0.255; 11.22; 0.85; 0.22; 9.54. 2; 陶瓷大缸; 300; 1500; 1次; 450; 450; 0.85; 382.5; 382.50. 3; 周转罐; 4; 200; 44次; 0.8; 35.2; 0.85; 0.68; 29.92. 4; 灭菌锅; 2; 100; 44次; 0.2; 8.8; 0.85; 0.17; 7.48. 5; 灌装机; 2; 100; 306次; 0.2; 61.2; 0.85; 0.17; 52.02. 合计; 451.455; 566.42; 383.74; 481.46. D、地面清洗用排水 项目发酵间、灌装间、杀菌间等需要定期冲洗，频率约1次/月，全年运行10个月左右，需要清洗的车间总面积为445.5m2，采用人工清洗，清洗方式为先冲洗再用拖布擦洗。 表2-6 项目车间地面清洗用水及产污情况 用水单元; 清洗面积; 用水系数; 次数; 用水量; 产污系数; 废水量. 车间地面清洗; 445.5m2; 2L/次m2; 10; 8.91m3/a; 0.8; 7.128m3/a. 用水系数采用《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）. E、蒸汽发生器用排水 本项目利用河南应河醋业有限公司的蒸汽发生器，蒸汽发生器产生的蒸汽主要用于黄酒生产煮酒工序，容器消毒工序及瓶装的灭菌工序。蒸汽用量0.28t/d、85.68t/a。 蒸汽发生器用水为自带钠离子交换器制备的软水，由于钠离子交换器每使用一段时间需要对交换树脂再生一次，树脂再生时会排放出少量高盐废水，软水制备率约75%，项目所需的蒸汽量约为85.68t/a，因此，本项目蒸汽发生器用水量约为114.24m3/a，废水产生量为28.56m3/a。 - F、黄酒发酵用排水 - 黄酒生产中，拌曲、发酵环节需要补充水分，类比尤溪县沈菊酒业有限公司黄酒制作生产项目，本项目拌曲、发酵环节新鲜用水量取2t/t·糯米，本项目年使用糯米180ta，拌曲、发酵环节全年工作约120d，拌曲、发酵环节用水量约360t/a（3.0t/d），拌曲、发酵环节用水全部进入产品，不外排。 G、生活用排水 根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表48中“公共管理、社会保障和社会组织”用水定额标准为12.0m3 /（人·a）（先进值），营运期职工办公生活用水量为240m3/a；污水产生系数以0.8计，本项目建成后生活污水产生量为192m3/a。项目用水、废水产生情况汇总如表2-7。 表 2-7 本项目用、排水情况汇总表 单位：t/a 序号; 项目; 用水量; 产污系数; 废水量; 排放去向. A; 原料浸泡; 糯米; 108; /; 36; 外售养殖企业，作为牲畜用水. 大豆; 1250; /; 62.5. B; 盐水配置; 270; /; /; 生活污水经化粪池处理，其他废水进入河南应河醋业有限公司污水处理装置处理后，最终进入宝丰县碧水源水处理有限公司. C; 设备清洗; 566.42; 0.85; 481.46. D; 地面清洁; 8.91; 0.8; 7.128. E; 蒸汽发生器; 114.24; /; 28.56. F; 黄酒发酵; 360; /; /. G; 办公生活; 240; 0.8; 192. 合计; 2917.57; /; 709.148. 生活用水 化粪池 240 48 192 84.96 设备清洗用水 566.42 481.46 192 8.91 7.128 1.782 地面清洗用水 宝丰县碧水源水处理有限公司 2917.57 517.148 新鲜水 厂区污水处理设施 517.148 85.68 蒸汽发生器 114.24 28.56 产品 黄酒发酵 360 360 盐水配置 270 270 糯米 108 36 原料浸泡 产品 1358 72 98.5 养殖企业 1187.5 大豆 1250 62.5 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a - 2）蒸汽 多功能蒸锅、灭菌锅、蒸汽发生器采用电能供热。项目所需的蒸汽量约为85.68t/a，由河南应河醋业有限公司电蒸汽发生器提供，经本次环评调查，河南应河醋业有限公司现有1台额定蒸汽量500kg/h的电蒸汽发生器，主要是河南应河醋业有限公司年产1000吨食用醋生产项目醋酸发酵环节（每次共7天）发酵后期发酵间冬季加温，以及成品醋灭菌（每次20分钟），宝丰县应河食品有限公司为河南应河醋业有限公司子公司，根据双方企业签订合同，双方企业错开生产，能够满足本项目蒸汽需要。 黄酒 60.32 蒸汽 85.68 酱油 25.36 图2-2 本项目蒸汽平衡图 单位：t/a - 3）供电 - 项目所用电能由宝丰县宝丰高新技术产业开发区供电系统供应，能够满足项目用电需求。 8、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员20人，酱油在每年3月至8月生产，黄酒在每年9月至12月生产，黄酒年生产122天，酱油年生产184天，1班/天，8小时工作制。职工均为附近居民，均不在厂区内食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 黄酒生产工艺及产污环节见图2-3。 （1）黄酒的主要工艺流程 1.浸米 浸米前先对外购糯米进行清洗，浸米水温为20℃左右，不超过30℃，以防止米变质。浸米时刻依照水温高低、米质软硬、精白程度及米粒大小决定浸米时刻，一般1-3d不等。浸米的程度以米粒保持完整，用手指掐米粒成粉状，但无粒心为适宜。 - 2.蒸饭 - 目的使米粒中的淀粉受热糊化，便于下一步淀粉水解。另外，蒸煮也起到杀菌作用，幸免杂菌对糖化和发酵的干扰。常压下蒸煮15-20min。蒸饭以米饭“外硬内软、内无生心、疏松不糊、透而不烂、平均一致”为宜。 - 3.米饭冷却 - 根据米饭干、湿程度，采用风冷或水冷进行米饭的冷却。水冷是用清洁的冷水从米饭上面淋下，一方面使温度下降，另一方面增加米饭的含水量，使热饭表面光滑，易于拌入药酒和“搭窝”操作，同时保持饭粒间隙，利于糖化发酵菌的生长繁育。冷水冷却后品温操纵随拌曲（药）温度要求而定，一般30℃左右。无论采用风冷或水冷，最终保证米饭含水率40%。 原料外购 浸米 米饭冷却 蒸饭 拌曲 压榨 发酵 煎酒 过滤 检测 勾兑 灌装 打包 废气 废水 噪声 固废 图2-3 黄酒生产工艺流程及产污节点图 - 拌曲 - 米饭从蒸饭出来，夏季控制温度为25~12℃，冬季控制温度为12~30℃，拌入酒曲，拌曲要均匀。 - 发酵 - 米饭拌曲后入缸糖化发酵：发酵周期60天左右。此过程会产生乙醇废气。 - 压榨 - 经过压榨后，可将酒糟分离，以达到产品质量要求。此过程会产生酒糟，酒糟在暂存过程中产生恶臭气体。 - 煎酒 - 将压榨过滤出来的酒用泵抽取置于灭菌锅中，升温至85-90℃左右。煎酒时间：60~100分钟，以达到杀菌的作用。此过程会产生乙醇废气。 8.过滤 将煎过的黄酒放置自然冷却后，通过硅藻土过滤。此过程会产生废硅藻土。 - 检测 对每批次黄酒的酒精含量进行测定。此过程会产生检测废液。 - 勾兑 - 对不同酒精含量的产品进行勾兑，使勾兑后黄酒的酒精含量为13~16%。 - 灌装 - 对满足要求的黄酒进行灌装，由自动灌装生产线完成灌装。此过程会产生噪声和固废。 - 打包 - 将灌装后的黄酒打包入库。 （2）高盐稀态发酵酱油生产工艺 1.原料处理 大豆浸泡：准确称取大豆放入泡豆罐中，按加水比1:2.5加水常温浸泡，浸至豆粒膨胀无皱纹带弹性，以两指挤捏使皮肉分开，将豆粒切开不发现干心时可视为适度。浸泡时间为4-7h。出罐后的大豆晾至无水滴出后送入蒸料罐中。浸泡废水用作蒸锅补充水。 2.蒸料 入料：将物料送入蒸料罐中，盖好罐盖。启动蒸料罐，使其旋转。 润料：将准确定量并加热至工艺规定温度的热水泵入蒸料罐，按工艺规定时间进行润水40min。 蒸料：采用高压蒸汽灭菌的方法（0.1mpa）灭菌10-15分钟，将物料品温降至工艺规定温度，关闭冷凝喷射器，打开罐盖，将物料倒出进入落料斗。 熟料质量标准：感官：外观呈黄褐色，有香气及弹性，无夹心，无黏性及其他不良气味。理化：消化率≥85%，水分 60%～62%，无 N 性蛋白。 3.制曲 无制曲环节，外购种曲。 4.拌盐水 按工艺规定浓度及数量配制好盐水，并加热至工艺规定温度，将曲与盐水充分混合均匀并送入发酵池中。 5.发酵及取油 酱油曲用食盐溶液拌湿后才进发酵罐（或池）内。制醪后的第三天起进行抽油淋浇，淋油量约为原料量的10%，其后每隔一周淋油一次，淋油时注意控制流速，并在酱醅表面均匀淋浇，避免破坏酱醅的多孔性状。发酵期3～6个月。此时豆粒已溃烂，酱醅色泽已变暗褐，醅液氨基酸态氮含量约为1g/100mL，前后一周无大变动时，可以放出酱油。抽油后，头滤渣用食盐溶液浸泡，10天后抽二滤油，二滤渣用加盐后的四滤油及食盐溶液浸泡，时间也为10天，放出三滤油后，三滤酱渣改用80℃热水浸泡一夜，即行放油，抽出的四滤油应即加盐，供下批浸泡二滤酱渣使用。四滤渣含食盐量应在2g/100g以下，氨基酸含量不应高于0.05g/100g。 发酵及取油 原料处理 蒸料 拌盐水 灭菌 澄清 过滤 包装 出厂 废气 废水 噪声 固废 图2-4 高盐稀态发酵酱油生产工艺流程及产污节点图 6.澄清 将提取出来的酱油液进行沉淀和过滤，去除其中的杂质和悬浮物，使酱油液变得更加清澈。 7.灭菌 为了延长酱油的保质期，需要对酱油液进行高温灭菌处理。这通常是在专门的灭菌锅中进行的，温度控制在100°C，保持30分钟。 8.过滤 灭菌后的酱油液还需要通过过滤器进行进一步的净化，以去除可能存在的细菌和杂质。 9.成品包装 入库将包装好的酱油经包装车间运至成品库中，成品库要求离开地、墙摆放整齐，规格明示。 高盐稀态发酵酱油生产工艺及产污环节见图2-4。 2、污染因素分析 本项目主要污染因素如下： 表2-8 本项目产污环节汇总表 项目; 产污工序; 主要成分. 废气; 生产环节; 臭气浓度、非甲烷总烃、颗粒物. 酒糟暂存; 臭气浓度. 污水处理站; 氨气、硫化氢、臭气浓度. 废水; 生产废水; 设备清洗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N等. 软水制备设施; COD、SS等. 地面清洗废水; COD、BOD5、SS等. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N等. 固废; 一般固废; 生活垃圾. 废包装、废玻璃瓶、废纸箱. 酒糟、废硅藻土、酱渣、废离子交换树脂. 污水处理站污泥. 危险废物; 化验废液. 噪声; 生产设备; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 是在河南应河醋业有限公司年产1000吨食用醋生产项目厂区用地范围内进行新建年产1000t高盐稀态酱油和500KL黄酒项目，其中，利用河南应河醋业有限公司现有1栋厂房，对其内部进行分区设置，利用河南应河醋业有限公司现有晒场（50×20m），其它均为新建，经现场踏勘，本项目利用的1栋厂房原为空厂房，利用的河南应河醋业有限公司现有晒场地面硬化完好，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目位于宝丰高新技术产业开发区，属于大气环境二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类标准。根据生态环境部发布的2023年宝丰县环境空气例行监测数据，区域环境空气质量现状数据如下表3-1所示。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 监测项目; 评价指标; 监测结果; 标准; 占标率 （%）; 是否达标. 二氧化硫; 年平均; 12; 60; 20; 达标. 二氧化氮; 年平均; 24; 40; 60; 达标. PM10; 年平均; 88; 70; 125.7; 超标. PM2.5; 年平均; 47; 35; 134.3; 超标. O3; 日最大 8 小时平均第 90 百分位数; 156; 160; 97.5; 达标. CO; 24 小时平均第95 百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. 由表3-1可以看出，项目区域SO2、NO2的年均浓度、CO的24小时均值浓度、O3日最大8小时第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB4095-2012）及其修改单二级标准，但PM10、PM2.5的年均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB4095-2012）及其修改单二级标准。根据《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。 针对环境空气质量不达标的情况，宝丰县正在实施《平顶山市2025年蓝天保卫战实施方案》、《平顶山市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》等，以推动环境空气质量持续改善。通过相关方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2、地表水 本项目生活污水经厂区化粪池处理，其他废水经污水处理设施处理后，排入宝丰县碧水源水处理有限公司进一步处理后，最终排入净肠河。 本次地表水环境质量现状评价采用2023年度净肠河宝丰县石桥吕寨断面的例行监测数据，净肠河宝丰县石桥吕寨断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表 3-2 地表水现状监测结果一览表 单位：mg/L（pH 值除外） 检测断面; 检测因子; 监测值; 标准限值; 标准指数; 超标率; 最大超标倍数; 评价结果. 净肠河宝丰县石桥吕寨断面; pH值; 7.6; 6～9; 0.30; 0; 0; 达标. 总磷; 0.14; 0.2; 0.70; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.572; 1.0; 0.572; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 4.4; 6; 0.73; 0; 0; 达标. 由表3-2可知，净肠河宝丰县石桥吕寨断面各监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准要求。 3、声环境 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区汇众产业园1号，根据现场调查，项目周边50m范围内无声环境敏感点。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本次不进行声环境质量现状调查。 4、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 5、地下水、土壤环境 根据要求，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区汇众产业园1号，本项目不涉及有毒有害原辅料，生产车间等经采取严格防腐防渗措施，同时加强相关设备设施的维护和管理，正常情况下不存在污染地下水的因素和途径。因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 项目主要环境保护目标及环境功能一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 功能; 人口数; 保护级别. 大气环境; 天誉华都社区; NW; 61; 居住; 4000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 大温庄村; SW; 317; 居住; 800人. 声环境; 四周厂界; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地表水; 净肠河; N; 800; 纳污; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 应河; SW; 980; 纳污; /. 地下水; 项目所在区域; /; /; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 项目生产过程及污水处理站产生的恶臭（氨、硫化氢、臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），排放限值详见下表3-4。 表3-4 污染物排放控制标准 序号; 控制项目; 排气筒高度; 排放量; 厂界标准值; 标准值; 执行标准. 1; 氨; 15m; 4.9kg/h; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2; 硫化氢; 15m; 0.33kg/h; 0.06mg/m3. 3; 臭气浓度; 15m; 2000; 20. 4; 非甲烷总烃; /; /; 4.0mg/m3; 《大污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 5; 颗粒物; /; /; 1.0mg/m3. 表3-5 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点任意一次浓度值. 2.废水 本项目运营期废水经污水处理设施处理后，排入宝丰县碧水源水处理有限公司进一步处理。因此，外排污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三级标准和宝丰县碧水源水处理有限公司收水要求。其具体排放限值见下表： 表3-6 废水污染物排放标准 污染因子; 《污水综合排放标准》 （GB8978—1996）表4三级标准; 宝丰县碧水源水处理有限公司收水水质标准. pH; 6-9（无量纲）; 6-9（无量纲）. COD; 500; 350. BOD5; 300; 160. SS; 400; 160. 氨氮; /; 30. 动植物油; 100; /. 3.噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 表 3-7 噪声排放执行标准 单位：dB（A） 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3 类; 65; 55. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 4.固废 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目废水排放量约为709.148m3/a，按COD50mg/L、氨氮5.0mg/L计，核定COD、NH3-N总量分别为0.035t/a、0.0035t/a。本项目所在区域地表水环境质量属于达标区，水污染物总量指标需单倍替代，COD：0.035t/a、NH3-N：0.0035t/a。 废气：本项目建设完成后，VOCs最终无组织排放，排放量为0.07275t/a。依宝丰县2023年大气环境质量超标，故主要污染物需双倍替代，其双倍替代量为VOCs：0.1455t/a。 根据《关于严格落实省生态环境厅总量指标管理要求的通知》，COD、挥发性有机污染物单项新增年排放量小于0.1吨，NH3-N小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标具体来源说明，由各地从年度总量减排目标任务完成超额量中统筹解决，并记入台账管理。因此本项目 COD、NH3-N、挥发性有机污染物不再寻求替代来源，记入宝丰县年度减排台账。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 利用现有厂房，主要为厂房内部按照功能分区进行隔离施工，并新建蒸料车间、脱包间、配料间以及器具间，施工期约3个月，施工过程中会产生施工扬尘、车辆废气、施工机械废气，施工废水，施工噪声及施工垃圾等。 1、大气污染防治措施 （1）施工扬尘 施工扬尘主要集中在厂房内部按照功能分区进行隔离施工、新建蒸料车间、脱包间、配料间以及器具间，主要包括风力起尘及动力扬尘。扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出，同时其影响是局部的，暂时的，影响的程度及范围有限。 为减轻对周围环境的影响，在施工期间，建设单位应按照《河南省大气污染防治条例》、《河南省扬尘防治标准》等要求，采取以下防治措施减缓扬尘污染的产生： ①施工过程中必须做到“八个百分之百”，即“现场封闭管理百分百、现场湿法作业百分百、场区道路硬化百分百、渣土物料覆盖百分百、物料密闭运输百分百、出入车辆清洗百分百、扬尘远程监控安装百分百、工地内非道路移动机械车辆百分百达标”。 a、现场封闭管理百分百：在厂房内部按照功能分区进行隔离施工，施工现场可不设置围挡，但施工时应设置喷淋装置，保证喷淋覆盖。施工现场设置企业形象标识和工程名称的门头，设置扬尘污染防治责任标示牌、施工工地扬尘监管“三员”信息公示牌、公示工程信息、并明确扬尘防治措施责任人及监督电话。 b、现场湿法作业百分百：可能产生扬尘的施工作业时，辅以持续加压洒水或喷淋设施。现场配备洒水设备可保洁人员，每天定时洒水降尘。 c、场区道路硬化百分百：施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。 d、渣土物料覆盖百分百：场内裸露黄土或需外运、待回填土方及时覆盖；现场物料堆放整齐；砂土、灰土、水泥等易起尘建筑物料堆放必须实施全覆盖；现场必须按要求设置垃圾收集桶；严禁现场露天搅拌。施工总承包单位应对施工现场运输沙石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料的车辆封闭严密情况进行监督检查，防止遗洒飞扬。 e、物料密闭运输百分百：运输车辆使用有资质的单位进行清运；采取密闭运输，防止建筑材料、垃圾和工程渣土洒落；严禁抛洒和倾倒，保证运输途中不污染道路和环境卫生。 f、出入车辆清洗百分百：建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗池和车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路。施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫、洒水、降低运输扬尘对周围环境空气的影响。 g、扬尘远程监控安装百分百：安装远程视频监控和数据采集系统（含PM2.5、PM10、噪声、湿度、温度数据）。 h、工地内非道路移动机械车辆百分百达标：禁止未粘贴环保标识、无机械号牌、未安装监控装置的非道路移动机械进场，不使用不达标的油品。 ②施工时裸露的地面要进行苫盖，至施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。 ③避免大风天气作业。遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），露天堆放应加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 ④设置专职环境保护管理人员。各施工阶段应有专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。 经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围环境空气质量的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 （2）施工机械尾气 本项目施工机械主要为燃油机械，排放的污染物主要为 CO、NO2等。施工过程作业较为分散，其污染程度相对较轻，易于随风扩散，对周围环境影响较小。 （3）施工装修废气 本项目投入使用前需对生产车间进行简单装修，使用建筑和装饰材料装修时，会产生一定量挥发性有机废气。本环评建议选用环保型建筑和装饰材料，禁止使用有毒有害等超过国家标准的建筑和装饰材料，装修结束后通过通风置换稀释后扩散至大气环境中，对周围环境影响较小。 2、水污染防治措施 （1）施工废水 施工废水主要来源于建筑材料冲洗产生的泥浆废水、运输车辆冲洗产生的含油废水。建筑材料及运输车辆的冲洗水设沉淀池收集沉淀后部分回用，少量用于施工场地洒水抑尘，对周围环境影响较小。 （2）生活污水 本项目施工期施工人员约20人，均为附近村民，不在厂区食宿，生活污水主要为施工人员的盥洗水，产生量约为0.4t/d，该部分废水经收集后用于施工场地绿化及道路洒水抑尘，不外排。 3、噪声防治措施 施工期噪声主要来源于施工机械设备和车辆运输产生的作业噪声。不同的施工阶段会使用不同的机械设备，故施工现场会产生强度较高、无规则、不连续的施工噪声，其强度与施工机械的类型、功率、工作状态等因素有关。 为减轻施工噪声对周围声环境的影响，施工单位在施工过程中应采取以下措施： ①选用低噪声施工机械设备和运输车辆，并采取有效的减振、隔声等措施； ②合理布局，尽量将高噪声设备布置在场地中央区域； ③合理安排施工时间，强噪声施工作业尽量安排在白天施工，夜间22:00 至次日 6:00 严禁施工。 ④加强施工现场管理，文明施工； ⑤对建筑物的外部采取围挡，在建筑物外设置移动式隔声屏障，以减轻施工噪声对外环境及附近居民的影响； ⑥采用距离防护措施，将强噪声设备尽量安排在距居民住宅较远处，同时对相对固定的机械设备尽量入棚操作，以减缓对居民生活的影响； ⑦闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速慢行，并禁止各种车辆在施工场地鸣笛。 本环评要求严格采取上述噪声防治措施，确保施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求，实现场界噪声达标排放，严禁出现施工噪声扰民现象。 4、固体废物污染防治措施 （1）施工垃圾 施工垃圾主要为废边角料等，经收集后定期交废品收购站回收，综合利用。 （2）施工弃土 施工弃土收集后临时堆放于施工场地，用于厂区场地平整或绿化使用。 （3）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾经垃圾箱收集后，由环卫部门清运处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 产污环节、类别及污染物种类 本项目运营期废气产污环节、类别及污染物种类如下表： 表 4.1-1 废气产污环节、类别及污染物种类 序号; 废气类别; 产污环节; 污染物种类. 1; 黄酒生产; 无组织废气; 生产环节; 非甲烷总烃. 2; 酒糟暂存; 臭气浓度. 3; 酱油生产; 无组织废气; 大豆投料; 颗粒物. 4; 麸皮投料; 颗粒物. 5; 发酵等; 臭气浓度. 6; 污水处理设施废气; 有组织废气; 污水处理; NH3、H2S、臭气浓度. 1.2 污染物产排情况 本项目产品有黄酒、酱油，黄酒、酱油使用同一套设备，其中酱油在每年3月至8月生产，黄酒在每年9月至12月生产，为便于分析废气产生情况，按照黄酒、酱油分别进行描述，其中黄酒年生产122天，酱油年生产184天。 1.2.1黄酒生产过程 （1）乙醇废气 在压榨、煎酒、储存、灌装等工序会有酒气挥发出来，产生源均为无组织排放源，异味表现特征为酒香，其成分较为复杂，包含己酸乙酯、乳酸乙酯和乙酸乙酯等酯类、乙醇、β苯乙醇等醇类重要香味物质，对人的嗅觉器官产生刺激较小，主要成分为乙醇（以非甲烷总烃计）。类比尤溪县沈菊酒业有限公司黄酒制作生产项目，生产车间无组织挥发量占生产量的千分之一左右，本项目年产500kL黄酒，黄酒比重0.97g/mL，乙醇含量13%至16%，按照15%计算，乙醇含量约为72.75t，则非甲烷总烃无组织挥发量约0.07275t/a，0.025kg/h。 （2）酒糟储存异味 项目发酵结束后，需要进行发酵后处理，压榨分离过程产生的酒糟统一收集于一般固废暂存间的专用酒糟储存容器中，定期外售。酒糟储存过程由于微生物的代谢和有机物的分解与合成，会产生异味，其主要成分为挥发性醇、醛、酸等物质，根据《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019），主要污染因子为臭气浓度。 由于对堆场产生和排放臭气浓度的量很难做到准确的估算，对周围环境空气质量的影响也难以采用定量化的模式来进行预测计算，因此本次仅对酒糟储存废气进行定性分析。建议建设单位通过酒糟统一收集专用酒糟储存容器中，及时外售酒糟的方法来降低异味排放。 1.2.2酱油生产过程 1）投料粉尘 项目外购的大豆为脱脂大豆，已由商家进行精选，投料过程产生的粉尘量极少，本环评不进行定量分析。项目外购的面粉（麦麸），不需要进一步破碎，投料过程会产生的粉尘，粉尘量极少，本环评不进行定量分析。 2）发酵过程产生的异味 酱油生产线发酵过程中会产生发酵气味，这种气味主要是发酵过程中霉菌产生的蛋白酶和淀粉酶对原料中的蛋白质、淀粉的分解，以及酵素对未被分解的蛋白质和糖类的分解，形成的氨基酸、有机酸、糖等物质挥发产生的。这种异味会刺激人的嗅觉器官并引起人们的不适，散发的异味浓度因原料、生产规模、操作工艺等而有较大差异，难以定量确定，国家对这种异味现状也暂无相关规定，故本评价不作定量分析。 本项目外购曲料，不制曲，曲料经密闭管道输送至发酵罐，发酵罐为密闭式。本项目采用现代化的酱油酿造流水线，实现了生产的机械化、连续化管道化，可大大减少发酵过程恶臭废气的排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-调味品、发酵制品制造工业》（H1030.2-2019）表 3：调味品、发酵制品排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染治理设施一览表可知，酱油在制曲、发酵过程产生的废气主要为臭气浓度，本项目发酵产生的异味统一按臭气浓度进行定性描述。 臭气的影响范围主要集中在污染源产生位置，通过距离的衰减以及大气环境的稀释后对环境影响较小。本环评建议建设单位采用合理布局、加强通风等措施，将臭气的影响降至最低。 1.2.3公用工程 项目污水处理设施在运行过程中会产生一定的恶臭气体，成分包括NH3和H2S等臭气物质。由于无法收集到同类型酱油、黄酒生产企业污水处理设施恶臭气体产生情况，本次评价根据《调味品、发酵制品制造工业污染防治可行技术指南》（HJ 1303—2023）表 6 调味品、发酵制品工业废气污染防治可行技术，来确定本项目污水处理设施产生的NH3、H2S以及臭气浓度。 表 4.1-2 调味品、发酵制品工业废气污染防治可行技术 使用工序; 污染 治理技术; 污染物排放浓度水平; 来源. 污水处理设施废气; ①吸收+②生物处理或催化氧化或低温等离子体氧化; 臭气浓度; 硫化氢; 氨; 《调味品、发酵制品制造工业污染防治可行技术指南》（HJ 1303—2023）. 800～1500; <3mg/Nm3; <15mg/Nm3. 本项目污水处理单元采用封闭的固定顶盖，设置抽风口和补风口收集废气，并配备风阀控制风量，风机风量10000m3/h，收集的废气进入UV光解装置进一步处理后，经15m高排气筒排放。根据《调味品、发酵制品制造工业污染防治可行技术指南》（HJ 1303—2023），采用UV光解装置恶臭污染物的处理效率为30%～50%。本次评价按照30%计算，则，NH3产生量1.57t/a、0.21kg/h、21.42mg/m3，H2S产生量0.31t/a、0.043kg/h、4.29mg/m3，臭气浓度产生量1143～2143，NH3排放量为1.10t/a、0.15kg/h、15mg/m3；H2S排放量为0.22t/a、0.03kg/h、3mg/m3，臭气浓度排放量800～1500。 本项目废气污染物产排情况汇总如表4.1-3。 表 4.1-3 本项目废气污染物产排情况一览表 废气产生环节; 污染物; 产生量; 治理措施; 排放量. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 生产车间; 颗粒物; /; /; 加强通风; /; /. 非甲烷总烃; /; 0.07275; 加强通风; /; 0.07275. 酒糟储存、制曲、发酵; 臭气浓度; /; /; 酒糟统一收集专用酒糟储存容器中，及时外售酒糟; /; /. 污水处理站; NH3; 21.43; 1.57; UV光解装置+15m高排气筒; 15; 1.10. 臭气浓度; 1143～2143（无量纲）; /; 800～1500（无量纲）; /. H2S; 4.29; 0.31; 3; 0.22. 1.2.4非正常工况 本项目废气主要为生产异味、污水站恶臭废气。本项目废气非正常排放为UV光解装置不能有效处理废气（对NH3、H2S、臭气浓度处理效率为0%），发生频率较低，评价非正常工况发生频率按1年1次，30分钟/1次。 非正常工况下污染物排放汇总情况见表4.1-4。 表4.1-4 非正常工况废气污染物排放情况一览表 污染源; 非正常原因; 污染物名称; 处理措施; 污染物排放情况. 工艺; 处理效率; 排放浓度 mg/m3; 排放量 kg/次. 污水站恶臭; 环保设施故障; NH3; UV光解装置+15m高排气筒; 0%; 21.43; 0.105. 臭气浓度; 1143～2143（无量纲）; /. H2S; 4.29; 0.022. 1.3废气治理措施 《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业——调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）表3，调味品、发酵制品制造工业排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染防治设施污染防治推荐可行技术如下表。 表4.1-5 废气处理设施可行性分析情况表 产生设施; 产污环节; 污染物; 可行性污染防治技术; 项目情况; 是否为可 行技术. 圆盘制曲或曲房、发酵罐/池; 生产环节; 臭气浓度; 加强通风；其他; 加强通风; 是. 厂内综合污水处理站; 污水处理; 硫化氢、氨、臭气浓度; 产臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭，活性炭吸附，生物除臭等）后经排气筒排放；其他; 一体化污水处理设施各处理池加盖密封，废气收集引入UV光解装置进一步处理后，通过15m高排气筒排放; 是. 《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028—2019）表4酒、饮料制造工业排污单位无组织废气产污环节、污染物项目、排放形式一览表如下表。 表4.1-6 废气处理设施可行性分析情况表 产生设施; 产污环节; 污染物; 排放形式; 项目情况; 是否为可行技术. 厂内综合污水处理站; 污水处理废气; 臭气浓度; 无组织; 一体化污水处理设施各处理池加盖密封，废气收集引入UV光解装置进一步处理后，通过15m高排气筒排放; 是. 酒糟堆场、果蔬渣堆场、沼渣堆场等; 堆场废气; 臭气浓度; 无组织; 无组织排放，酒糟统一收集专用酒糟储存容器中，及时外售酒糟; 是. 《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028—2019）无组织废气污染防治可行技术要求： 酒、饮料制造工业排污单位综合污水处理站、酒糟堆场、果蔬渣堆场、沼渣堆场等无组织废气排放污染防治控制要求如下： a）应对厂内综合污水处理站产生恶臭的区域加罩或加盖，或者投放除臭剂，或者集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放。 b）对于有酒糟堆场、果蔬渣堆场、沼渣堆场等的排污单位，堆放的酒糟、果蔬渣、沼渣等应进行覆盖，及时清理堆场、道路上抛洒的酒糟、果蔬渣、沼渣等。 本项目生产异味主要来自于发酵以及蒸煮等生产过程，污染物为臭气浓度，本项目采用加强通风，废气无组织排放。酒糟统一收集专用酒糟储存容器中，及时外售酒糟。项目污水处理站恶臭气体，主要污染物为NH3、H2S以及臭气浓度，本项目采取封闭式一体化污水处理设施，废气收集引入UV光解装置进一步处理后，通过15m高排气筒排放。所采取的治理措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业——调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028—2019）中推荐的可行技术，故本项目废气治理设施可行。 1.4废气排放口信息 本项目废气排放口详见表4.1-7。 表4.1-7 废气排放口基本情况 编号; 名称; 地理坐标; 排放口类型; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度 （℃）. DA001; UV光解净化装置; E113度2分34.15秒N33度50分29.90秒; 一般排放口; 15; 0.4; 常温. 1.5大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气污染物主要为NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃、颗粒物等。根据上述分析，项目无组织排放的颗粒物主要为大豆、麸皮、糯米，大豆、麸皮在重力的作用下自由沉降在车间内，建设单位需定期清扫，经收集后外售进行综合利用，对周边环境及敏感点影响不大，在可接受范围；发酵异味（臭气浓度）经加强车间通风后，能够实现达标排放，对周边环境和敏感点的影响不大。黄酒生产过程产生的非甲烷总烃，主要成分为乙醇，酒糟储存异味通过酒糟统一收集专用酒糟储存容器中，及时外售酒糟的方法来降低其无组织排放，对周边环境和敏感点的影响不大。污水处理站恶臭气体通过一体化污水处理设施各处理池加盖密封，废气收集引入UV光解装置进一步处理后，通过15m高排气筒排放，对周边环境和敏感点的影响不大。 1.6废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），本项目废气监测要求详见下表4.1-8。 表4.1-8 项目废气监测要求一览表 监测点位; 污染因子; 监测频次; 排放标准. DA001; 氨气、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂界; 氨气、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年. 非甲烷总烃、颗粒物; 《大污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2.废水 2.1 废水产排污环节、类别、污染物种类 运营期废水主要为生活污水、原料清洗浸泡废水、设备清洗、地面清洗、蒸汽发生器废水等。 2.2 废水污染物产排情况 1）生活污水 本项目生活污水排放量为192m3/a。参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类环境影响评价（2007版）》来确定生活污水中污染物浓度，职工生活污水采用化粪池处理，化粪池对污染物COD、BOD5、SS、氨氮的去除效率分别为15%、10%、50%、3%，则职工生活污水经化粪池处理后各污染物产排情况如下表： 表 4.2-1 职工生活污水污染物产排情况一览表 废水类别; 废水量 （t/a）; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/L）; 治理措施; 治理效率; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）. 职工生活污水; 192; COD; 0.0672; 350; 化粪池; 15%; 0.05712; 297.5. BOD5; 0.03264; 170; 10%; 0.029376; 153. SS; 0.04608; 240; 50%; 0.02304; 120. 氨氮; 0.004608; 24; 3%; 0.004470; 23.28. 经本次环评调查，园区有1栋办公用房，在办公用房东侧有1座20m3化粪池，本项目不再建设办公用房，利用园区办公用房，所产生生活污水由化粪池处理后，排入市政管网。 2）生产废水 废水中各污染物浓度参照《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）。高浓度有机废水为发酵缸清洗废水，中、低浓度废水为设备清洗废水、地面清洗废水。 A、原料清洗、浸泡废水 本项目糯米清洗、浸泡废水产生量为36m3/a，大豆清洗、浸泡废水产生量为62.5m3/a。这部分废水外售养殖企业，作为牲畜饮水使用。 B、设备清洗 项目设备清洗废水产生量为481.46m3/a，该部分废水主要污染物浓度分别为COD1200mg/L、SS360mg/L、BOD5500mg/L、氨氮40mg/L。 C、地面清洗 地面清洗废水产生量约为7.128m3/a。该部分废水主要污染物浓度分别为COD350mg/L、SS200mg/L、BOD5180mg/L。 D、蒸汽发生器自带软水制备装置 本项目蒸汽发生器蒸汽发生器废水产生量约为28.56m3/a，主要污染物浓度分别为COD30mg/L、SS80mg/L。 项目废水产生情况详见下表。 表4.2-2 废水污染物产生情况汇总表 单位：mg/L 序号; 类别; 废水产生量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 1; 办公生活; 192m3/a; 297.5; 153; 120; 23.28. 合计; 192m3/a; 297.5; 153; 120; 23.28. 1; 设备清洗; 481.46m3/a; 1200; 500; 360; 40. 2; 地面清洗; 7.128m3/a; 350; 180; 200; /. 3; 软水制备; 28.56m3/a; 30; /; 80; /. 合计; 517.148m3/a; 1123.67; 467.98; 342.33; 37.24. 2.3 废水治理措施 《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028—2019）表 5 酒、饮料制造工业排污单位废水类别、污染物项目及污染防治设施一览表如下表。 表4.2-3 废水处理设施可行性分析情况表 废水类别; 污染物项目; 排放去向; 污染防治设施名称及工艺; 本项目情况; 是否为可行技术. 厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度; 间接排放; 预处理：除油、沉淀、过滤等二级处理：好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘等深度处理：高级氧化、生物滤池、过滤、混凝沉淀（或澄清）、活性炭吸附等; 生活污水采用化粪池处理，生产废水采用“水解酸化+SBR”工艺; 是. 《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业——调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）表2调味品、发酵制品制造工业排污单位废水类别、污染控制项目及污染防治设施一览表如下表。 表4.2-4 废水处理设施可行性分析情况表 废水类别; 污染物项目; 排放去向; 污染防治设施名称及工艺; 本项目情况; 是否为可行技术. 厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、磷酸盐（总磷）、色度; 直接排放或间接排放; 1）预处理：粗（细）格栅；调节；酸化；沉淀；气浮；其他。2）生化处理：厌氧处理（升流式厌氧污泥床（UASB）内循环厌氧（IC）反应器等）：好氧处理；缺氧/好氧活性污泥法（A/O 法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2O法）：厌氧氨氧化法；其他。3）除磷处理；化学除磷（注明混凝剂）；生物除磷；生物与化学组合除磷；其他。1）深度处理:混凝沉淀（或澄清）：过滤；气浮；膜分离技术（超滤、反渗透等）；其他。; 生活污水采用化粪池处理，生产废水采用“水解酸化+SBR”工艺; 是. 本项目职工生活污水采用化粪池处理，设备清洗、地面清洗、软水制备废水采用“水解酸化+SBR”工艺，所采取的治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ10120-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业——调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）推荐的可行技术，故本项目废水治理设施处理工艺可行。 经本次环评调查，河南应河醋业有限公司已经建成1套一体化污水处理装置，处理规模为25m3/d，处理工艺“水解酸化+SBR”，用于处理河南应河醋业有限公司年产1000吨食用醋生产项目产生废水，根据其近三年统计数据，目前实际处理废水量20m3/d，本项目废水排放量517.148m3/a、1.69m3/d，从水量上来说，利用河南应河醋业有限公司一体化污水处理装置处理本项目废水可行。 2.4 废水排放情况 ①废水排放量及排放浓度 本项目运营期废水排放情况如下表。 表4.2-5 废水污染物排放情况汇总表 单位：mg/L 类别; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 办公生活; 0.63m3/d（192m3/a）; 297.5; 153; 120; 23.28. 合计; 0.63m3/d（192m3/a）; 297.5; 153; 120; 23.28. 生产废水; 1.69m3/d（517.148m3/a）; 1123.67; 467.98; 342.33; 37.24. 水解酸化; 处理效率%; /; 20; 40; 0; 40. 出水浓度; 1.69m3/d（517.148m3/a）; 898.94; 280.79; 342.33; 22.3. SBR; 处理效率%; /; 78; 80; 70; 0. 出水浓度; 1.69m3/d（517.148m3/a）; 197.77; 56.16; 102.7; 22.3. 沉淀; 处理效率%; /; 20; 20; 70; 0. 出水浓度; 158.21; 44.93; 30.81; 22.3. 办公生活+污水处理设施处理后生产废水; 2.32m3/d（709.148m3/a）; 195.92; 74.19; 54.96; 22.60. ②废水排放口情况 本公司为河南应河醋业有限公司子公司，本项目废水经河南应河醋业有限公司已经建成的一体化污水处理装置处理后，外排市政污水管网，再进入宝丰县碧水源水处理有限公司作进一步处理。因此，本项目废水排放口同河南应河醋业有限公司废水排放口为同一排放口。 表4.2-6 废水排放口基本情况一览表 编号; 名称; 坐标; 类型. DW001; 废水总排口; E113°2′22.21″; N23°50′28.82″; 一般排放口. ③污水处理厂依托可行性 宝丰县碧水源水处理有限公司位于宝丰高新技术产业开发区，设计处理规模为2万吨/日，实际收水量约为1.8万吨/天，工艺采用“水解酸化＋改良型氧化沟+转盘纤维滤池＋二氧化氯消毒”，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准。 ①本项目位于宝丰高新技术产业开发区，位于宝丰高新技术产业开发区污水处理厂（宝丰县碧水源水处理有限公司）收水范围内。经调查，目前项目区管网已敷设完成，本项目废水可顺利进入宝丰县碧水源水处理有限公司进一步处理。 ②本次项目废水排放量为709.148m3/a（2.32m3/d），宝丰县碧水源水处理有限公司有余量接纳本项目废水。项目废水经污水处理设施处理后，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，满足宝丰县碧水源水处理有限公司进水水质要求，故本项目废水可以排入宝丰县碧水源水处理有限公司统一处理。 ③本项目废水利用河南应河醋业有限公司厂区内现有污水处理站处理后，总排口废水污染物浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，且完全可以满足污水处理厂收水标准，从水量及水质方面均不会对污水处理厂处理负荷造成影响。 综上，本项目废水进入宝丰县碧水源水处理有限公司处理是可行的。 2.5 环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），确定本项目废水监测计划如下表。 表4.2-7 废水监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 排放标准. 废水; 废水总排口; 流量、pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及宝丰县碧水源水处理有限公司收水标准. 2.6 达标分析 经污水处理站处理后，污染物排放浓度为：COD158.21mg/L，BOD544.93mg/L，氨氮22.3mg/L，SS30.81mg/L，生活污水经化粪池处理后，污染物排放浓度为：COD297.5mg/L，BOD5153mg/L，氨氮23.28mg/L，SS120mg/L，各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三类排放标准（COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、氨氮：/）要求，也满足宝丰县碧水源水处理有限公司进水水质（COD：350mg/L、BOD5：160mg/L、SS：160mg/L、氨氮：30mg/L）要求，均可实现达标排放，不会对周围水环境造成重大的不利的影响。 3.噪声 （1）噪声源强 噪声主要来自压滤机、隔膜泵、灌装机、封口机等生产设备运转产生的噪声，参考《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》及调查同行业相关设备可知，设备噪声源强为70-90dB（A）。设备噪声源强见表4.3-1。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.3-1 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 车间名称; 声源名称; 声功率级; 声源 控制; 相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外. X; Y; Z; 声压级; 距离m. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 多功能蒸锅（风冷机）; 75; 厂房隔声、基础减振; 26; 27; 0; 2; 4; 3; 39; 68.98; 62.96; 65.46; 43.18; 8：00-12：00、14：00-18：00; 25; 43.98; 37.96; 40.46; 18.18; 1. 2; 多功能蒸锅（风冷机）; 75; 26; 28; 0; 2; 5; 3; 38; 68.98; 61.02; 65.46; 43.40; 43.98; 36.02; 40.46; 18.40; 1. 3; 多功能蒸锅（风冷机）; 75; 26; 29; 0; 2; 6; 3; 37; 68.98; 59.44; 65.46; 43.64; 43.98; 34.44; 40.46; 18.64; 1. 4; 板框压滤机; 70; 5; 12; 0; 5; 12; 6; 11; 56.02; 48.42; 54.44; 49.17; 31.02; 23.42; 29.44; 24.17; 1. 5; 板框压滤机; 70; 7; 14; 0; 7; 14; 4; 11; 53.10; 47.08; 57.96; 49.17; 28.10; 22.08; 32.96; 24.17; 1. 6; 隔膜泵; 90; 28; 20; 0; 10; 12; 13; 11; 70.00; 68.42; 67.72; 69.17; 45.00; 43.42; 42.72; 44.17; 1. 7; 隔膜泵; 90; 28; 21; 0; 10; 13; 13; 10; 70.00; 67.72; 67.72; 70.00; 45.00; 42.72; 42.72; 45.00; 1. 8; 灌装机; 70; 15; 9; 0; 7; 10; 4; 13; 53.10; 50.00; 57.96; 47.72; 28.10; 25.00; 32.96; 22.72; 1. 9; 灌装机; 70; 16; 11; 0; 6; 12; 5; 11; 54.44; 48.42; 56.02; 49.17; 29.44; 23.42; 31.02; 24.17; 1. 10; 封口机; 70; 15; 11; 0; 7; 12; 4; 11; 53.10; 48.42; 57.96; 49.17; 28.10; 23.42; 32.96; 24.17; 1. 11; 封口机; 70; 16; 13; 0; 6; 14; 5; 9; 54.44; 47.08; 56.02; 50.92; 29.44; 22.08; 31.02; 25.92; 1. 备注：以生产车间西南角为坐标原点. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声预测模式 ①噪声源衰减公式 Lr=L0−20lgrr0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB（A）]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB（A）]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 ②各预测点的等效声级公式 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB（A）； LAeq总——预测点总声效声级，dB（A）； n——预测点受声源数量。 （3）预测结果及分析 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定，结合项目厂区平面布置图，按预测模式预测项目营运期间高噪声设备生产噪声对厂界的影响。噪声预测结果见下表。 表4.3-2 项目营运期噪声影响预测结果 单位：dB（A） 厂界方位; 噪声源; 源强; 与噪声源距离（m）; 贡献值; 标准 （昼）; 达标情况. 东厂界; 多功能蒸锅（风冷机）; 43.98; 1; 43.98; 51.56; 65; 达标. 多功能蒸锅（风冷机）; 43.98; 1; 43.98. 多功能蒸锅（风冷机）; 43.98; 1; 43.98. 板框压滤机; 31.02; 1; 31.02. 板框压滤机; 28.10; 1; 28.10. 隔膜泵; 45.00; 1; 45.00. 隔膜泵; 45.00; 1; 45.00. 灌装机; 28.10; 1; 28.10. 灌装机; 29.44; 1; 29.44. 封口机; 28.10; 1; 28.10. 封口机; 29.44; 1; 29.44. 南厂界; 多功能蒸锅（风冷机）; 37.96; 1; 37.96; 47.41; 达标. 多功能蒸锅（风冷机）; 36.02; 1; 36.02. 多功能蒸锅（风冷机）; 34.44; 1; 34.44. 板框压滤机; 23.42; 1; 23.42. 板框压滤机; 22.08; 1; 22.08. 隔膜泵; 43.42; 1; 43.42. 隔膜泵; 42.72; 1; 42.72. 灌装机; 25.00; 1; 25.00. 灌装机; 23.42; 1; 23.42. 封口机; 23.42; 1; 23.42. 封口机; 22.08; 1; 22.08. 西厂界; 多功能蒸锅（风冷机）; 40.46; 1; 40.46; 49.04; 达标. 多功能蒸锅（风冷机）; 40.46; 1; 40.46. 多功能蒸锅（风冷机）; 40.46; 1; 40.46. 板框压滤机; 29.44; 1; 29.44. 板框压滤机; 32.96; 1; 32.96. 隔膜泵; 42.72; 1; 42.72. 隔膜泵; 42.72; 1; 42.72. 灌装机; 32.96; 1; 32.96. 灌装机; 31.02; 1; 31.02. 封口机; 32.96; 1; 32.96. 封口机; 31.02; 1; 31.02. 北厂界; 多功能蒸锅（风冷机）; 18.18; 1; 18.18; 47.75; 达标. 多功能蒸锅（风冷机）; 18.40; 1; 18.40. 多功能蒸锅（风冷机）; 18.64; 1; 18.64. 板框压滤机; 24.17; 1; 24.17. 板框压滤机; 24.17; 1; 24.17. 隔膜泵; 44.17; 1; 44.17. 隔膜泵; 45.00; 1; 45.00. 灌装机; 22.72; 1; 22.72. 灌装机; 24.17; 1; 24.17. 封口机; 24.17; 1; 24.17. 封口机; 25.92; 1; 25.92. 夜间不生产，由表中的计算可知，本项目营运期东、北、西、南边界昼间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，项目营运期间噪声对环境影响较小。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声自行监测计划，如下表所示。 表4.3-3 项目噪声自行监测计划一览表 类别; 监测内容; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 噪声; 昼间连续等效A声级; Leq（A）; 四周厂界外1m; 1次/季度. 4.固体废物 4.1 固废产生与处置情况 本项目产生的固废主要为生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，年工作306天，则生活垃圾产生量为3.06t/a，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一处理。根据《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾属于“SW64其他垃圾”，固废代码为“900-099-S64”，为“非特定行业生活垃圾”。 （2）一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物主要为废包装材料、废玻璃瓶、废纸箱、酒糟、废硅藻土、酱渣、废离子交换树脂以及污水处理站污泥。 1）废包装材料 项目包装时会产生一定量的废弃包装，产生量约为1.5t/a，外售给废旧资源回收单位。根据《固体废物分类与代码目录》，属于“SW17可再生类废物”，固废代码为“900-003-S17”，为“工业生产活动中产生的废弃塑料包装等废物”。 2）酒糟 项目酿造后会产生酒糟，产生量约为294.9t/a。酒糟中含有大量有益物质，氨基酸、含氮化合物较高，根据《固体废物分类与代码目录》，属于“SW13食品残渣”，固废代码为“151-002-S13”，为“酒糟。啤酒、白酒等制造过程中产生的酒糟。”。属于一般工业固废，能够作为优质饲料的原料，使用留有呼吸口的塑料袋，采用桶装方式存入一般固废暂存间，外售养殖场作为饲料。 3）废玻璃瓶、废纸箱 根据企业提供数据，废玻璃瓶产生量为0.4t/a，废纸箱产生量为0.2t/a，收集后作为一般固废暂存，定期外售给废旧资源回收单位。根据《固体废物分类与代码目录》，属于“SW17可再生类废物”，废玻璃瓶固废代码为“900-004-S17”，为“废玻璃。工业生产活动中产生的废玻璃边角料、残次品等废物。”废纸箱固废代码为“900-005-S17”，为“废纸。工业生产活动中产生的废纸、废纸质包装、废边角料、残次品等废物。” 4）废硅藻土 项目废硅藻土产生量为4.85 t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，属于“SW13食品残渣”，为一般工业固废，固废代码为“151-001-S13”，为“酒制造废物。酒制造业在发酵、过滤、蒸煮生产工艺过程中产生的固体废物，包括啤酒制造过程中产生的废酵母、废硅藻土。”收集后，由当地环卫部门统一处理。 5）酱渣 项目压榨过程会产生少量的酱渣，酱渣产生量约占原料用量的2%。项目面粉用量为550t/a，大豆用量为500t/a，种曲用量为5.0t/a，食盐用量为90t/a，则酱渣的产生量为22.9t/a。酱渣经统一收集后外售饲料生产单位。根据《固体废物分类与代码目录》，属于“SW13食品残渣”，固废代码为“900-099-S13”，为“其他食品残渣。其他食品加工过程中产生的食品残渣。” 6）废离子交换树脂：本项目软水处理采用离子交换，每两年更换一次离子交换树脂，每次更换产生的废离子交换树脂1.0t，废离子交换树脂暂存于一般固废暂存间，定期由环卫统一处置。根据《固体废物分类与代码目录》，属于“SW13食品残渣”，固废代码为“900-008-S59”，为“废吸附剂。工业生产活动中产生的活性炭、氧化铝、硅胶、树脂等废吸附剂。” 7）污水处理站污泥 项目生活污水产生量192m3/a，生产废水产生量517.148m3/a。项目污水处理站、化粪池在污水处理过程中会产生一定量的污泥，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010 修订）》，污泥产生量按照 16.7t/万t 废水处理量计算，则，本项目污泥产生量约为1.18t/a，由环卫部门清掏后、统一处置。根据《固体废物分类与代码目录》，属于“SW07污泥”，固废代码为“135-001-S07”，为“肉制品及副产品加工等行业产生的废水处理污泥”。 （3）危险废物 根据建设单位提供的资料可知，化验室废液产生量约为0.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，化验室废液属于HW49其他废物，废物代码为900-047-49（研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物等）。 根据《危险废物污染防治技术政策》的有关规定：“对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志”，评价建议设置1间5m2的危废暂存间并设立危险废物标志，定期送交有处理危废资质的单位处置。对临时堆放场应进行“防渗、防雨淋、防外溢”处理，并设置围堰，防止地下水污染。 项目污染物固废产生及处置情况见下表。 表4.4-1 本项目一般固废产生及处置情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量t/a; 形态; 固废代码; 处置措施. 1; 生活垃圾; 3.06; 固态; 900-099-S64; 经集中收集后由环卫部门统一处理. 2; 废包装材料; 1.5; 固态; 900-003-S17; 外售给废旧资源回收单位. 3; 酒糟; 294.9; 半固态; 151-002-S13; 外售养殖场作为饲料. 4; 废玻璃瓶; 0.4; 固态; 900-004-S17; 外售给废旧资源回收单位. 5; 废纸箱料; 0.2; 固态; 900-005-S17; 外售给废旧资源回收单位. 6; 废硅藻土; 4.85; 半固态; 151-001-S13; 由当地环卫部门处理. 7; 酱渣; 22.9; 半固态; 900-099-S13; 外售饲料生产单位. 8; 废离子交换树脂; 1.0t/2a; 半固态; 900-008-S59; 由环卫部门统一处置. 9; 污水站污泥; 1.18; 半固态; 135-001-S07; 由环卫部门统一处置. 表4.4-2 本项目危险废物产生及处置情况一览表 序号; 污染物 名称; 产生量（t/a）; 形态; 废物属性; 危废 类别; 危废代码; 处置措施. 1; 化验室废液; 0.6; 液态; 危险废物; HW049; 900-047-49; 在危险废物贮存间暂存后，交由有资质单位处置. 4.2 环境管理要求 针对固体废物，本次评价要求建设单位做好以下防治措施： ①一般工业固体废物贮存场所的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，并按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置一般固体废物贮存场所图形标志，同时参考《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》制定一般工业固体废物管理台账；经调查，河南应河醋业有限公司已经建立了一座100m2的一般工业固体废物暂存间，根据签订协议，将利用河南应河醋业有限公司一般工业固体废物暂存间20m2，本公司不再建设。 ②危险废物贮存场所的设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，并按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存场所图形标志，同时参考《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）制定危险废物管理台账； ③危险废物应采用专用的符合标准的容器盛装，不得将危险废物与其他固体废物进行混合堆放； ④安排专人定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑤及时更新应急资源（照明、防护服、消防沙、灭火器等）； ⑥危险废物须交由有资质的单位妥善处置，不得随意外排。 5.地下水、土壤 （1）污染类型及污染途径 本项目正常运营过程中不存在地下水、土壤环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）》（试行），不开展地下水、土壤环境质量现状调查，不对地下水、土壤环境进行分析和评价。 为了防止运营期对区域地下水、土壤造成不利影响，评价建议按照分区防渗的原则采取以下措施： （1）厂区分区防渗：将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，分别采取不同等级的防渗措施。重点防渗区为：污水处理站、生产车间、成品库、污水收集运送管线等；一般防渗区为：其他生产区域、原料库等；简单防渗：办公区等。 （2）输送、排放管道连接处采取封闭性措施。正常生产过程中应及时处理污染物的跑、冒、滴、漏，应加强对封闭工程的检查，若发现密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 6.生态 本项目位于宝丰高新技术产业开发区，是在河南应河醋业有限公司年产1000吨食用醋生产项目厂区用地范围内进行建设，不新增占地且用地范围内不含有生态环境保护目标，可不进行生态环境影响分析。 7.环境风险 7.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、C，判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉及环境风险物质在厂界内的存在情况见表4.7-1。 ①单元内存在的危险物质为单一危险物质时，计算该物质的总量和其临界量比值，即为Q。 ②单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn≥1 式中：q1、q2…、qn——每种危险化学品最大存储量，t。 Q1、Q2…、Qn——每种物质的临界量，t。 表4.7-1 本项目主要涉及风险物质情况一览表 序号; 储存场所; 名称; 性状; 产品最大储存量; 产品最大在线量; 乙醇最大储存量; 乙醇最大在线量. 1; 成品酒仓库; 黄酒（成品酒平均约15vol）; 液态; 485t; 20t; 72.75t; 3t. 表4.7-2 本项目风险物质危险特性表 物质名称; 危险特性. 乙醇; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧，在火场中受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。爆炸上限（V%）19.0，爆炸下限（V%）3.3，闪点12℃，引燃温度363℃. 表4.7-3 危险物质临界量与最大储存量一览表 单位：t 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大储存量（t）; 最大在线量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 乙醇; 64-17-5; 9; 3; 500; 0.024. 合计; /; /; 0.024. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，当 Q<1时，该项目环境风险潜势为I类，评价工作等级为简单分析。 7.2影响途径 运营期涉及的环境风险物质主要为产品酒中的乙醇，勾兑后的黄酒度数一般为13-16%，一般不会引起火灾爆炸。成品酒储存在成品库中，根据项目所涉及的环境风险物质的理化性质和危险特性，以及相关危险源的操作特点和操作条件，可能发生的风险事故类型及影响途径如下： ①成品库中的乙醇泄漏； ②成品库发生火灾、爆炸事故。 另外，污水处理设施运行不正常，导致废水超标排放，也会造成环境风险。 7.3事故污染物转移途径及危害 成品库中的乙醇泄漏，进入水体和土壤，污染水体和土壤环境；发生火灾、爆炸事故，燃烧过程产生的有害物质和消防废水等会进入大气、水体和土壤，污染大气、水体和土壤环境。污水处理构筑物发生破损或破裂等情况下亦会导致废水未经处理泄漏到环境中对地表水、地下水、土壤造成影响。 7.4环境风险防范措施 ①火灾、爆炸事故风险防范措施 加强成品库安全管理，严禁吸烟和动用明火，按照消防设施安全规范，加强对明火安全的管理，防止铁器撞击，防止产生静电火花，电气等设备要符合防火防爆要求等。 ②泄漏和水污染事故防范措施 防止泄漏可采取如下防范措施： 1）对操作人员进行上岗前教育培训，严格按操作规程操作，严禁违章作业； 2）定期检查成品库及各类生产设施。经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性。加强项目各生产区域防渗与导流，如勾兑罐区设置围堰等。 3）河南应河醋业有限公司已经建成1套一体化污水处理装置，经调查，设置有25m3调节池，污水站调节池可作为厂内泄漏事故应急使用，并配套相应应急装备和设施。 水污染事故防范采取如下措施： 建议企业在压榨间西南侧门口建设1座2m×1m×1m应急池，并设置应急阀门，如遇到污水处理装置异常情况下，企业应将废水先排入应急池内，组织人员对排污管进行抢修，待问题解决后再将废水排入污水处理装置。 只要完善评价提出的风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行生产管理，本项目生产运营所造成的环境风险是可接受的。 8.环保投资 本项目环保投资46万元，占项目总投资1000万元的4.6%。环保设施主要用于废气治理、废水处理、噪声防治、固体废物暂存等。项目环保投资见表4.8-1。 表4.8-1 环保投资一览表 类别; 防治设施; 投资（万元）. 废气治理; 车间异味; 建设通风系统，加强车间内部的运行与管理; 15. 酒糟暂存; 酒糟统一收集专用酒糟储存容器中，及时外售酒糟; 3. 污水处理站恶臭; 封闭式一体化污水处理设施，废气收集引入UV光解装置进一步处理后，通过15m高排气筒排放。; 3. 废水 治理; 生活污水; 利用园区现有的1座化粪池20m3; /. 生产污水; 利用河南应河醋业有限公司现有的1座污水处理站. 固废 治理; 一般固废; 利用河南应河醋业有限公司20m2固废暂存间1座; /. 危险废物; 新建5m2危废暂存间1座; 4. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 1. 噪声 治理; 生产设备; 采用低噪声设备、机械设备减振、降噪及隔音等措施; 18. 地下水、土壤、风险; 重点防渗区为：污水处理站、生产车间、成品库、污水收集运送管线等；一般防渗区为：其他生产区域、原料库等；简单防渗：办公区；在压榨间西南侧门口建设1座2m×1m×1m应急池; 2. 合计; /; 46. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产环节 酒糟暂存 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 合理布局、加强通风；采用全密闭发酵罐体，加强管路维护，避免发酵过程中的跑、冒、滴、漏等现象；酒糟统一收集专用酒糟储存容器中，及时外售酒糟 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 污水处理设施 | NH3、H2S、臭气浓度 | 封闭式一体化污水处理设施，废气收集引入UV光解装置进一步处理后，通过15m高排气筒排放。 | 《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、氨氮、SS | 利用园区现有1座化粪池、河南应河醋业有限公司现有1座污水处理设施（处理工艺为水解酸化+SBR） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及宝丰县碧水源水处理有限公司进水指标要求 |
| 声环境 | 生产设备运转 | 厂界 噪声 | 减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 一般固废：利用河南应河醋业有限公司现有1座20m2一般固废暂存间，生活垃圾、废离子交换树脂、废硅藻土及污水处理站污泥收集后，由环卫部门统一处置；废包装材料、废玻璃瓶、废纸箱料外售给废旧资源回收单位；酒糟外售养殖场作为饲料；酱渣外售饲料生产单位。 危险废物：设置1座5m2危废暂存间，化验室废液分类收集后，定期交由资质单位处理； |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置。②危废暂存间地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置。③加强各类危险废物的管理，及时清运，避免厂区内长时间堆存。④重点防渗区为：污水处理站、生产车间、成品库、污水收集运送管线等；一般防渗区为：其他生产区域、原料库等；简单防渗：办公区。⑤在隐患排查、监测等活动中发现土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并及时开展土壤和地下水环境调查。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 火灾、爆炸事故风险防范措施：加强成品库安全管理，严禁吸烟和动用明火，按照消防设施安全规范，加强对明火安全的管理，防止铁器撞击，防止产生静电火花，电气等设备要符合防火防爆要求等。 防泄漏防范措施：1）对操作人员进行上岗前教育培训，严格按操作规程操作，严禁违章作业；2）定期检查成品库及各类生产设施。经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性。加强项目各生产区域防渗与导流，如勾兑罐区设置围堰等。3）经调查，设置有25m3调节池，污水站调节池可作为厂内泄漏事故应急使用，并配套相应应急装备和设施。水污染事故防范措施：企业在压榨间西南侧门口建设1座2m×1m×1m应急池，并设置应急阀门，如遇到污水处理装置异常情况下，企业应将废水先排入应急池内，组织人员对排污管进行抢修，待问题解决后再将废水排入污水处理装置。 应建立完善的应急预案制度，健全化学品管理和环保设备设施安全生产制度。对系统维护、环保设施检修等过程进行有效的管理与管控。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环保档案齐全； 2、规范建立各类台账； 3、设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力； 4、按要求定期开展自行监测； 5、根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2021年版）》，在后续工作中，企业应在竣工验收完成前，排污单位应尽快办理排污许可证。 6、应按照《企业环境信息依法披露管理办法》和《企业环境信息依法披露格式准则》规定编制报告并依法披露企业环境信息。 7、 应重视生产节水管理，加强各类废水的处理与回用，实现清污分流、冷热分流，分类处理，循环利用。 8、尽可能提高原料利用率，减少废渣的产生。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，宝丰县应河食品有限公司年产1000t高盐稀态酱油和500KL黄酒项目，符合国家产业政策，符合“三线一单”等相关要求，项目选址可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，各污染物均能达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳其他环境管理要求后，从环境保护的角度分析，该项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（t/a）①（固废产生量） | 现有工程许可 排放量（t/a）② | 在建工程 排放量（t/a）③ | 本项目 排放量（t/a）④（固废产生量） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（t/a）⑥（固废产生量） | 变化量（t/a） ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.07275 |  | 0.07275 | +0.07275 |
|  | 氨 |  |  |  | 1.10 |  | 1.10 | +0.22 |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.22 |  | 0.22 | +0.22 |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 709.148 |  | 709.148 | +709.148 |
|  | COD |  |  |  | 0.1389 |  | 0.1389 | +0.1389 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.016 |  | 0.016 | +0.016 |
| 固废 | 生活垃圾 |  |  |  | 3.06 |  | 3.06 | +3.06 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | +1.5 |
|  | 酒糟 |  |  |  | 294.9 |  | 294.9 | +294.9 |
|  | 废玻璃瓶 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | +0.4 |
|  | 废纸箱 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 废硅藻土 |  |  |  | 4.85 |  | 4.85 | +4.85 |
|  | 酱渣 |  |  |  | 22.9 |  | 22.9 | +22.9 |
|  | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 污水站污泥 |  |  |  | 1.18 |  | 1.18 | +1.18 |
|  | 化验室废液 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 | +0.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①