- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宝丰县大营镇乔岭村建筑石料用灰岩矿废弃矿山生态修复项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2308-410421-04-05-266376 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 白朝斌 | 联系方式 |  | 13937535879 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市宝丰县大营镇乔岭村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经 112°49′54.578″，北纬 33°56′15.575″ |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | “八、非金属矿采选业10”中11.“土砂石开采101（不含河道采砂项目）”—其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 169500m2（其中治理区面积116563m2） |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宝丰县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2308-410421-04-05-266376 |  |
| 总投资（万元） |  | 609.07 | 环保投资（万元） | 459 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 75.36 | 施工工期 | 39个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与国家产业政策符合性分析 本项目为矿区修复治理工程，属于《产业结构调整指导目录（2019 年）》中“第一类鼓励类，四十三、环境保护与资源节约综合利用中第1条：矿山生态环境恢复工程”，因此本项目属于鼓励类。且本项目已取得宝丰县发展和改革委员会关于宝丰县大营镇乔岭村建筑石料用灰岩矿废弃矿山生态修复项目备案证明（项目代码：2308-410421-04-05-266376），因此本项目的建设符合国家的产业政策。项目建设情况与备案内容相符性详见表1-1。 表1-1 项目建设情况与备案内容相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目 名称; 宝丰县大营镇乔岭村建筑石料用灰岩矿废弃矿山生态修复项目; 宝丰县大营镇乔岭村建筑石料用灰岩矿废弃矿山生态修复项目; 相符. 建设 单位; 宝丰县永顺铝土有限公司; 宝丰县永顺铝土有限公司; 相符. 厂址; 河南省平顶山市宝丰县大营镇乔岭村; 河南省平顶山市宝丰县大营镇乔岭村; 相符. 投资; 609.07万元; 609.07万元; 相符. 建设 内容; 矿区总面积169500平方米，治理面积116563平方米，投资609.07万元，修复整治项目需削坡减荷、场地平整、残留矿体清运、铺设道路、筑砌沟渠、挡土墙、绿化、铺设管道、筑建标志牌等工程项目。; 矿区总面积169500平方米，治理面积116563平方米，投资609.07万元，修复整治项目需削坡减荷、场地平整、残留矿体清运、铺设道路、筑砌沟渠、挡土墙、绿化、铺设管道、筑建标志牌等工程项目。; 相符. 3、南水北调水源保护区 3.1 保护区区划 根据《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》（豫调办[2018]56号）中规定的南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区范围如下： - 保护区涉及行政区范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。 - 总干渠两侧饮用水水源保护区划范围 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 - 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 - 总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： - 地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 - 地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 - 弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 - 强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 3.2 保护区监督管理 一级保护区内应遵守下列规定： ①禁止建设任何与中线总干渠水工程无关的项目； ②禁止向环境排放废水； ③禁止倾倒垃圾、粪便及其他废弃物； ④禁止堆放、存贮固体废弃物和其它污染物； ⑤农业种植禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药。 二级保护区内应遵守下列规定： ①禁止向环境排放废水、废渣类污染物； ②禁止新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口； ③禁止新建、扩建污染重的化工、电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目； ④禁止设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施; ⑤禁止设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库； ⑥禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药； ⑦禁止将不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749—2006）》和有关规定的水人工直接回灌补给地下水； ⑧禁止采取地下灌注方式处理废水； ⑨禁止建立公共墓地和掩埋动物尸体； ⑩禁止利用沟渠、渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及漫流等方式排放工业废水、医疗废水和其他有毒有害废水； 禁止将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等危险废物直接倾倒或埋入地下。已排放、倾倒和填埋的，按国家环保有关法律、法规的规定，在限期内进行治理。 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇乔岭村，距离南水北调总干渠管理范围边线（防护拦网）最近垂直距离约19.4km，不在南水北调中线工程划定的保护区范围内。 4、与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文﹝2021﹞72号）可知， （一）关于调整平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000m的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米——湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500m以内的区域。 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇乔岭村，本项目所在区域最近的地表水为项目区西南侧约730m处为边庄水库及西南侧约690m处为石龙河支流，故本项目不在平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区。 5、与宝丰县集中式饮用水源保护区的关系 （1）县级集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号），宝丰县龙兴寺水库饮用水源保护区已取消。 （2）乡镇集中式饮用水水源保护区 ① 宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 ② 宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 ③ 宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 ④ 宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇乔岭村，大营镇未设置乡镇集中式饮用水水源保护区，本项目治理区不在宝丰县乡镇集中式饮用水水源保护区规划范围内。 6、平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号） “优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。” ①生态保护红线 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇乔岭村，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 根据本项目所在地的实际情况，结合平顶山市生态保护红线分布图本项目所在地不在生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。 ②资源利用上线 本项目施工期、营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破当地资源上限，符合资源利用上限要求。 ③环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准要求；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求； 本项目附近地表水环境、声环境均能够满足相应的标准要求，环境空气部分因子超标，本项目运营期废气经废气处理措施处理后排放量较少，固体废物均能得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，生活污水经厂内化粪池处理后资源化利用，不外排。项目运行后将改善本地区的环境质量，符合环境质量底线要求。 ④环境准入负面清单 本项目为宝丰县大营镇乔岭村建筑石料用灰岩矿废弃矿山生态修复项目，治理区位于平顶山市宝丰县大营镇乔岭村。 根据河南省三线一单成果查询系统可知，本项目涉及的环境管控单元为宝丰县重点矿区重点管控单元，具体见下图： 图1-1 河南省“三线一单”查询结果示意图 同时经查阅平顶山市生态环境局《关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函﹝2021﹞121号）（附件2县（市、区）管控单元生态环境准入清单）可知： 本项目所涉及的宝丰县重点矿区重点管控单元，管控要求相符性分析见下表： 表1-2 平顶山市宝丰县环境管控单元生态环境准入清单要求 环境管控单元编码; 环境管控单元; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性判定. ZH41042120004; 宝丰县重 点矿区; 张八桥镇; 重点管控 单元; 污染物 排放管控; 1.新建和在建矿山须达到绿色矿山建设要求。 2.对盖层剥离、巷道掘进等形成的固体废弃物进行综合利用，对含有有用组分暂不能综合利用的尾矿资源，采取有效保护措施。; 1.本项目为废弃矿山的生态修复工程，不进行矿山的建设； 2.本项目边坡清理、场地平整产生的弃渣，送宝丰县永顺铝土有限公司破碎线进行处理，实现综合利用。; 符合. 资源利用效率 要求; 1.新建大中型矿山开采规模不得低于相应矿山最低开采规模；新建小型矿山开采规模和服务年限不得低于相应矿山最低开采规模和最低服务年限。 2.新建地下开采铝土矿必须达到中型及以上规模。 3.露天矿山必须采用中深孔爆破作业和台阶式开采方法。地下开采矿山具备充填开采条件的积极推广充填法开采。; 1.本项目为废弃矿山的生态修复工程，不进行矿山的建设； 2.本项目不涉及。 3.本项目生态修复过程中爆破采用中深孔爆破作业和台阶式修整方法。; 符合. 综上，本项目符合河南省“三线一单”生态环境分区管控的要求 7、与河南省生态环境保护委员会办公室文件关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办﹝2023﹞4号）相符性分析 2023年4月6日，《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-3 与豫环委办﹝2023﹞4号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 河南省2023年蓝天保卫战实施方案; 13. 加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到 90%以上，道路机械化清扫率达到 80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于 20%。; 本项目施工过程中加强管理，对工作面进行喷雾洒水保证100% 湿法作业；临时堆放的土石方及时苫盖，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路不定时进行洒水降尘，减少运输扬尘产生；施工过程中严格依照大气污染防治攻坚战实施方案要求进行施工，减少施工扬尘产生. 因此，本项目符合《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》相关要求。 8、与平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（平环委办[2023]13号）相符性分析 2023年5月12日《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与平环委办[2023]13号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案; 13. 加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各县（市、区）平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。; 本项目施工过程中加强管理，对工作面进行喷雾洒水保证100% 湿法作业；临时堆放的土石方及时苫盖，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路不定时进行洒水降尘，减少运输扬尘产生；施工过程中严格依照大气污染防治攻坚战实施方案要求进行施工，减少施工扬尘产生; 相符. 因此，本项目符合《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》相关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇乔岭村，位于宝丰县永顺铝土有限公司矿区范围之内；本项目治理区位于平顶山市宝丰县西北部的边庄一带，行政隶属大营镇辖区，地理坐标为：东经：112°49′000″～112°51′150″，北纬：33°55′030″～33°57′000″。中心地理坐标在东经112°49′54.578″、北纬33°56′15.575″；本项目所在区域最近的地表水为西南侧约730m处的边庄水库，属淮河流域。治理区东距大营镇政府5km，G207 国道在治理区东侧通过，自宝丰经大营至观音堂乡的县级公路在矿区北侧通过，交通便利。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 为支持国家南水北调中线沙河渡槽等工程建设所需的石灰岩矿资源，2011 年5月，宝丰县永顺铝土有限公司（以下简称永顺公司）与中国葛洲坝集团股份有限公司签订了《框架协议》与《矿区范围缩边协议》，并向省自然资源厅提出了矿区范围缩边申请。中国葛洲坝集团股份有限公司取得了南水北调中线工程大营石料厂的采矿权，并办理了采矿登记，矿山名称：宝丰县大营镇乔岭村建筑石料用灰岩矿，采矿许可证号：C4104212011097120118695，开采方式：露天开采，生产规模：20.00 万立方米/年，矿区面积0.1695平方公里，有效期限：2011年9月至2013年11月。 国家南水北调中线工程已经完工，并投入运行。该矿区已经停采多年。尚未进行人工生态修复。由于该矿区位于宝丰县永顺铝土有限公司矿区范围内，宝丰县自然资源局指定宝丰县永顺铝土有限公司作为该矿区的生态修复责任主体（见附件3）。 1、项目组成及规模 - 1.1治理规模 宝丰县大营镇乔岭村建筑石料用灰岩矿废弃矿山生态修复工程治理区面积 11.6563hm2，其余保持现状，不再进行开采。本项目结合宝丰县矿山地质环境保护与综合治理规划和矿区实地情况，确定矿山地质环境治理的目标是：按照“宜农则农、宜林则林、宜园则园、宜水则水”的原则，运用“削、挖、 填、平、排、路”的治理方法，对治理区进行分区治理。结合宝丰县大营镇乔岭村建筑石料用灰岩矿废弃矿山生态修复工程设计书（以下简称“设计书”）可知：本项目工程治理后新增乔木林地10.2603hm2，既使治理区的地形地貌景观得以修复，又增加了林地资源，让大营镇环境更加优美，当地经济社会健康发展。 治理区航拍见附图2，治理区拐点坐标见下表。 表2-1 治理区坐标一览表（2000国家大地坐标系） 点号; 坐标X; 坐标Y. J1; 38392120.656; 3757329.878. J2; 38392123.157; 3757328.142. J3; 38392126.552; 3757326.027. J4; 38392132.511; 3757322.316. J5; 38392140.101; 3757316.182. J6; 38392147.078; 3757308.209. J7; 38392147.434; 3757307.693. J8; 38392155.652; 3757295.801. J9; 38392155.652; 3757287.317. J10; 38392150.924; 3757267.127. J11; 38392145.404; 3757259.716. J12; 38392138.657; 3757256.343. J13; 38392133.258; 3757255.105. J14; 38392124.090; 3757251.947. J15; 38392122.349; 3757251.898. J16; 38392123.410; 3757236.740. J17; 38392082.300; 3757196.830. J18; 38391778.310; 3757191.820. J19; 38391828.310; 3757488.820. J20; 38391796.440; 3757550.720. J21; 38391795.961; 3757650.520. J22; 38391837.110; 3757626.200. J23; 38391906.870; 3757613.772. J24; 38391916.383; 3757612.241. J25; 38391963.503; 3757600.132. J26; 38392024.018; 3757582.216. J27; 38392024.970; 3757579.266. J28; 38392030.799; 3757561.217. J29; 38392001.033; 3757529.467. J30; 38392001.207; 3757528.469. J31; 38392004.773; 3757508.008. J32; 38392006.072; 3757505.605. J33; 38392016.558; 3757498.924. J34; 38392035.914; 3757484.849. J35; 38392064.092; 3757462.783. J36; 38392080.155; 3757446.282. J37; 38392083.764; 3757442.574. J38; 38392093.279; 3757429.212. J39; 38392103.970; 3757407.732. J40; 38392110.584; 3757374.990. J41; 38392115.145; 3757351.482. J42; 38392118.783; 3757337.260. J43; 38392120.656; 3757329.878. 1.2主要建设内容 根据该工程设计书可知本项目工程内容主要包括：土地平整工程（危岩边坡清理、 场地平整、挡土保水岸墙工程）、灌溉与排水工程（灌溉喷淋工程、排水工程）、田间道路工程、生态环境保持工程和标志牌工程等。 根据该工程设计书可知该项目具体工作内容为：危岩清理8435m3，修建挡土墙3306m，土方开挖10210m3，石方开挖108917m3，石方回填17667m3，石方清运92683m3，覆土26444.54m3，场地平整4.6181hm2，修建道路2783m，修建排水渠268m，总种植柏树9616株（其中道路两侧种植2227株、平台种植7389株），种植榆树7389株，种植爬山虎3306株，撒播草籽4.4479hm2，标志牌1座。 本项目工程组成见表2-2。 表2-2 工程组成一览表 类别; 建设内容; 建设规模. 主体 工程; 土地平整工程; （1）危岩边坡清理工程：从治理区坡顶向下依次削坡形成台阶，台阶间斜坡坡度设计小于70°；台阶宽度依照现有地形不低于4m。整形后对平台进行覆土，辅以生物工程复绿，并完善台阶排水系统，各级边坡设置挡墙。 （2）场地平整：采用挖高填低的方式，优先将原有的和分台阶放坡产生废石渣运向低洼处，就近回填，尽量减少运距，回填后分层压实。 （3）挡土保水岸墙工程：削放坡最终形成的台阶平台上沿外侧砌筑宽0.5m、高1.0m的保水挡土岸。边坡总长3306m。. 灌溉与排水工程; （1）灌溉喷淋工程：采用“输水管道+输水软管”的灌溉方式。由地埋输水管网将水输送至需水区，然后经出水口，并配套输水软管进行灌溉，出水口间距为30m。水源源自青城社区供水。 （2）排水工程：排水渠分布在治理区整形平台内侧，截流高处台阶上部坡面上的水流。排水沟长268m，排水沟截面面积为0.36m2，排水渠的结构为矩形，断面尺寸为：侧墙高0.60m、宽0.60m，渠底宽1.0m、厚0.30m，排水渠过水断面面积0.6×0.6=0.36m2，M7.5级水泥砂浆砌筑。. 道路工程; 治理区规划道路总长2783m，规划道路设计为200mm厚泥结碎石路，道路路面宽5.0m，两侧路肩各0.5m，道路两侧为1:1坡比的路肩。. 覆土工程; 针对治理区陡崖分台阶削放坡后形成的平台，设计在平台上覆土后恢复为林地，覆土厚度0.6 m，宽度4 m，长度同平台长度。东部边坡恢复3阶平台，设计按照0.6 m的厚度进行覆土绿化，共需覆土1011.58 m3；南部边坡恢复2阶平台，设计按照0.6 m的厚度进行覆土整平，共需覆土1434.51 m3；西部边坡恢复2阶平台，设计按照0.6 m的厚度进行覆土整平，共需覆土818.73 m3；北部边坡恢复3阶平台，设计按照0.6 m的厚度进行覆土整平，共需覆土2929.48 m3。东南西北四面边坡平台共覆土6194.30 m3。 坑底最终治理平台覆渣覆土后恢复为林地，覆土厚度0.6 m，根据CASS软件获得覆土总面积33750.4 m2，得出共需要覆土量20250.24 m3。 本次治理工程共需覆土量为26444.54m3。. 生态环境保持工程 ### （绿化工程）; 治理区内恢复为林地的平台，覆土60cm，在覆土工程的基础上种植乡土物种，比如柏树和榆树，间距2.5m，柏树和榆树间隔种植，呈梅花形布株。乔木穴规格为0.5m*0.5m*0.5m。每个平台的内缘种植爬山虎，植株密度间隔1m，起到固定矿渣边坡和复绿的作用。规格为0.4m*0.4m*0.4m。柏树株高1.9m，榆树株高1.9m，爬山虎高60cm。边坡撒播草籽，以巩固边坡，防止雨水冲刷，草籽种类为乡土物种高羊茅、早熟禾、黑麦草混播。种植柏树7389株，榆树7389株，爬墙虎3306株。 在道路两侧种植柏树，单行种植，间距2.5m，种植柏树2227株。. ### 标志牌工程; 在治理区入口或边界处设立标志牌1个。标志牌由碑体与基座组成，碑体与基座均采用标准砖砌筑，碑体规格（长×宽×高）1.80m×0.24m×2.8m；基础深0.64m，长2.60m，宽1.04m. 辅助 工程; 施工营地; 项目区不设施工营地，不设食堂。. 取土场; 项目取土场为永顺公司灰岩矿表土堆存场，位于永顺公司矿区内. 依托 工程; 施工便道; 项目区简易道路、老矿山道路到各治理地块附近，运输主要采用现有道路，因此不设施工便道。. 公用 工程; 供水; 施工期供水依托周边村庄供水. 供电; 依托永顺公司矿区现有供电设施. 1.2.1土地平整工程 （1）危岩边坡清理工程 治理区内经过多年开采留下多处高陡边坡，边坡顶部由于基岩裸露，经过长期的风化作用，已形成较大的危岩山体。治理区拟采取分台阶削方放坡的方式进行治理。各个治理平台经矿山地质环境恢复整治后，平台顶部与周边地形形成自然斜坡。 治理区进行台阶削坡，从治理区坡顶向下依次削坡形成台阶，台阶间斜坡坡度设计小于70°；台阶宽度依照现有地形不低于4m。整形后对平台进行覆土，辅以生物工程复绿，并完善台阶排水系统，各级边坡设置挡墙。具体设计工程量见表2-3。 表2-3 危岩边坡清理工程量一览表 边坡编号; 长度（m）; 危岩清理体积（m3）. BP01; 134; /. BP02; 136; 242. BP03; 350; 277. BP04; 255; 1621. BP05; 255; 1212. BP06; 215; 11. BP07; 232; 735. BP08; 183; 197. BP09; 496; 2793. BP10; 121; /. BP11; 108; /. BP12; 94; 207. BP13; 64; 170. BP14; 43; 34. BP15; 104; /. BP16; 108; /. BP17; 99; 314. BP18; 228; 321. BP19; 81; 301. 合计; 3306; 8435. （2）场地平整 由于治理区坑底废石渣无序堆放，采石残丘零落散布，造成治理区内地势高低不平、坑坑洼洼。根据治理区现状调查，结合开采面高度、坡度，开采台阶情况，矿渣堆积情况，对治理区采坑底部进行矿渣回填及土地整理的工作，采用挖高填低的方式，优先将原有的和分台阶放坡产生废石渣运向低洼处，就近回填，尽量减少运距，回填后分层压实。根据该工程设计方案可知，清运的矿渣一部分用于场地平整、一部分用于采坑回填，一部分外运（运出治理区）。具体设计工程量见表 2-4，具体位置详见规划图。 表2-4 场地平整工程量一览表 场地编号; 面积（m2）; 挖方（m3）; 填方（m3）; 平场高度（m3）; 挖填方（m3）. DK01; 4720.5; 10209.8; 2600.1; 285.0; 7610. DK02; 3987.5; 3230.8; 455.0; 280.3; 2776. DK03; 4431.1; 8551.3; 697.6; 266.0; 7854. DK04; 1928.0; 2485.9; 330.9; 268.5; 2155. DK05; 844.0; 565.0; 565.0; 281.5; 0. DK06; 5086.9; 10657.0; 447.6; 202.5; 10209. DK07; 4705.0; 12081.8; 2062.2; 217.2; 10020. DK08; 2192.4; 8143.7; 135.6; 242.0; 8008. DK09; 3672.2; 9433.1; 1016.1; 254.0; 8417. DK10; 5582.4; 12934.9; 2494.9; 279.0; 10440. DK11; 7463.6; 35066.7; 8858.5; 283.0; 26208. DK12; 1566.9; 5767.0; 603.8; 294.0; 5163. 合计; 46180.5; 119127; 20267; 3153; 98860. 注：不含覆土绿化土方回填。 （3）挡土保水岸墙工程 依据使用目的，浆砌石挡土墙主要用于填方厚度较大边界处以及边坡，以确保填方物质的稳固和落石影响行人，亦可以保证植物的成长，防止水土流失。削放坡最终形成的台阶平台上沿外侧砌筑宽0.5m、高1.0m的保水挡土岸。边坡总长3306m，浆砌石挡墙1653m3，需要石方量约1653m3。 1.2.2灌溉与排水工程 （1）灌溉喷淋工程 由于矿区内现有供水系统比较完善，矿区现有供水系统自青城社区取水，在治理区东南角处布置无塔供水罐，再由无塔供水罐引出水管至需水处。根据该工程设计方案可知项目采取现有无塔供水罐处引水，采用“输水管道+输水软管”的灌溉方式。由地埋输水官网将水输送至需水区，然后经出水口，并配套输水软管进行灌溉，出水口间距为30m。 （2）排水工程 排水沟主要为汇集各截水渠排出水体和截流其所经区域及上游的洪流，并将汇集后的水体引排至治理区坑底的蓄水池内，从而防止洪流对边坡及覆土的侵蚀。 排水渠分布在治理区整形平台内侧，截流高处台阶上部坡面上的水流。排水沟长268m，排水沟截面面积为0.36m2，排水沟截面尺寸见图 2-1所示。排水渠的结构为矩形，断面尺寸为：侧墙高0.60m、宽0.60m，渠底宽1.0m、厚0.30m，排水渠过水断面面积 0.6×0.6=0.36m2，M7.5级水泥砂浆砌筑，需要石方量约97m3。设计的排水渠断面形式如图2-1所示。 图2-1 排水沟横断面图（单位：cm） 1.2.3道路工程 为方变便周边村民及治理区内植被的后期养护与管理，机械化操作以及与周边道路的衔接，结合野外踏勘现场情况及当地建设规划建议，本次道路工程对治理区原有矿山运输道路（现已损坏）基础上进行平整、路床压实，以及平整完善后的地块间合适位置修建泥结碎石路。且道路两侧根据路肩宽度留设绿化带，绿化树种为柏树。规划道路总长2783m。 （1）规划道路宽度设计 为方便生产，大面积地块可设计道路工程，方便车辆通行。根据调查资料，小型车辆宽度一般为1.6-1.8m 左右，结合现场条件，设计道路路面5m，两侧路肩各0.5m。 （2）规划道路结构设计 根据现场通行情况，结合相关规范要求，规划道路设计约为300mm厚泥结碎石路，道路路面宽5.0m，两侧路肩各0.5m，道路两侧为1:1坡比的路肩，需要石方量约5252m3。 1.2.4生态环境保持工程 为改善地形地貌景观、美化治理区环境以及增加环境治理工程效益，在治理区内实施植被恢复重建工程，植物品种的选择不仅要考虑植物的生长适宜性，还应兼顾其观赏性、协调性和防灾减灾的作用。 治理区内恢复为林地的平台，覆土50cm，土源位于矿区内西北角部位，为项目实施前剥离的表土。在覆土工程的基础上种植柏树和榆树，间距2.5m，柏树和榆树间隔种植，呈梅花形布株。乔木穴规格为0.5m*0.5m*0.5m。每个平台的内缘种植爬山虎，植株密度间隔1m，起到固定矿渣边坡和复绿的作用灌木穴。规格为0.4m*0.4m*0.4m。柏树株高1.9m，榆树株高1.9m，爬山虎高60cm。边坡撒播草籽，以巩固边坡，防止雨水冲刷，草籽种类为高羊茅、早熟禾、黑麦草混播。种植柏树7389株，榆树7389株，爬墙虎3306株。 在道路两侧种植柏树，单行种植，间距2.5m，种植柏树2227株。 1.2.5标志牌工程 在治理区入口或边界处设立标志牌1个。标志牌由碑体与基座组成，碑体与基座均采用标准砖砌筑，碑体规格（长×宽×高）1.80m×0.24m×2.8m；基础深0.64m，长2.60m，宽1.04m，详见图2-2。标志牌内容包括矿山地质环境保护标志、工程名称、工程简介、项目实施单位、承担单位、建碑日期等。详见图2-2。 图 2-2 标志牌设计图 2、治理区土地利用现状及土石方 （1）工程占地 项目治理区面积11.6563hm2，治理区土地利用现状情况见表2-5。 表2-5 治理区土地利用现状表 单位：hm2 一类土地; 二类土地; 面积（hm2）; 占总面积比例（%）. 01; 耕地; 0103; 旱地; 0.0095; 0.08. 04; 草地; 0404; 其他草地; 0.6871; 5.89. 06; 工矿仓储用地; 0602; 采矿用地; 10.8457; 93.05. 10; 交通运输用地; 1006; 农村道路; 0.1140; 0.98. 合计; /; 11.6563; 100. 项目治理区治理后土地类型情况见表2-6。 表2-6 治理区治理后土地类型一览表 单位：hm2 一类土地; 二类土地; 面积（hm2）; 占总面积比例（%）. 01; 耕地; 0103; 旱地; 0.0095; 0.08. 03; 林地; 0301; 乔木林地; 10.2603; 88.02. 10; 交通运输用地; 1006; 农村道路; 1.3865; 11.90. 合计; /; 11.6563; 100. （2）土石方平衡 治理区内清理平整中的土石方施工，按照土石方运距最短、运程合理和各个工程项目的施工顺序做好调配，减少重复搬运。首先对治理区内的矿渣及残留矿体进行清理，清理后的矿渣及残留矿体碎石用于场地回填平整，为规划的后期绿化和场地开发做准备。然后对场地进行整理，结合现场实际情况，对场地进行场地整理。治理区土方开挖10210m3，土方回填10210m3，石方开挖108917m3，石方回填24669m3，石方清运92683m3，覆土回填26444.54m3。详见表 2-7-表 2-9。 表2-7 石方平衡一览表 工程项目; 挖方（m3）; 填方（m3）; 它段石方借调（m3）; 弃方（m3）. 危岩边坡修整工程; 8435; 0; /; 8435. 场地平整工程; 108917; 17667; 7002; 84248. 挡土保水岸墙工程; /; 1653; /; /. 排水沟工程; /; 97; /; /. 道路工程; /; 5252; /; /. 小计; 117352; 24669; 7002; 92683. 危岩边坡修整： 挖方8435 弃方8435 弃方92683 永顺公司 场地平整： 挖方108917； 填方17667 弃方84248 它段石方借调7002 挡土保水岸墙施工：填方1653 排水沟施工：填方97 道路施工：填方5252 图2-3 本项目石方平衡图 单位：m3 表2-8 土方平衡一览表 工程项目; 挖方（m3）; 土地平整填方（m3）; 绿化覆土; 弃方（m3）. 填方（m3）; 借方（m3）. 场地平整工程; 10210; 2600; 7610; 18834.54; 0. 小计; 10210; 2600; 26444.54; 0. 场地平整： 挖方10210； 填方2600； 绿化覆土：26444.54 借方18834.54 弃方0 图2-4 本项目土方平衡图 单位：m3 表2-9 土石方平衡一览表 工程项目; 挖方（m3）; 填方（m3）; 它段石方借调（m3）; 绿化覆土; 弃方（m3）. 填方（m3）; 借方（m3）. 危岩边坡修整工程; 8435; 0; 0; 0; 0; 8435. 场地平整工程; 119127; 20267; 7002; 7610; 18834.54; 84248. 挡土保水岸墙工程; 0; 1653; 0; 0; 0; 0. 排水沟工程; 0; 97; 0; 0; 0; 0. 道路工程; 0; 5252; 0; 0; 0; 0. 小计; 127562; 27269; 7002; 26444.54; 92683. - 由土石方平衡表可知，结余石方92683m3（约25.49万吨）由项目承担单位加工处理，所得利润用于本项目实施。 - 场地平整后，对复垦为林地的地块回覆60cm厚土壤，并进行深翻、培肥后平整。通过施有机肥、无机肥和种植绿色植物等措施，来迅速建立土壤的有机库和氮库，实现土壤培肥。土壤来源为永顺矿区临时堆土场，现状为临时堆放的土壤，用于后期场地复植被复绿，取土场治理区南部约200米处，青城社区西侧，具体位置详见附图。取土量为18834.54m3。 - 3、主要施工设备 根据项目施工需要，需配备的施工机具设备计划具体见表2-10。 表2-10 施工机具设备计划一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 挖掘机; 5; 台. 2; 推土机; 1; 台. 3; 压路机; 3; 台. 4; 蛙式打夯机; 6; 台. 5; 载重汽车; 2; 辆. 6; 自卸汽车; 25; 辆. 7; 砂浆搅拌机; 7; 台. 8; 混凝土搅拌机; 3; 台. 9; 全站仪; 1; 台. 10; 精密水准仪; 3; 台. 11; 坡度仪; 10; 台. 12; 钢卷尺; 11; 台. 13; 计算机; 4; 台. 14; 水泥路面摊铺机; 1; 台. 15; PE管热熔焊机; 1; 台. 16; 值班小车; 2; 台. 3、公用工程 （1）给排水 1）给水 本项目施工用水、后期绿化灌溉用水及施工期生活用水采用矿区现有供水系统自青城社区取水。 2）排水 施工废水用于场地扬尘喷洒等；施工人员生活污水经宝丰县永顺铝土有限公司化粪池收集后，由周边农户拉走，用于农田施肥，资源化利用，不外排，其中盥洗废水用于场地洒水抑尘。 （2）供电 本项目供电接大营镇供电电网，能满足施工期和营运期需要。 4、劳动定员 本项目劳动定员14人，年工作330天，采用单班8小时工作制。不设施工营地，员工均为附近村民，不在项目区就餐。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工场地布置 项目区不设施工营地。 由于该项目由宝丰县永顺铝土有限公司负责实施，施工机械暂存于宝丰县永顺铝土有限公司设备间内。 2、施工期公用工程 施工用水：本项目施工用水由建筑施工用水、施工生活用水等部分组成。矿区内现有供水系统比较完善，矿区现有供水系统自青城社区取水。 施工用电：本项目施工用电主要为施工场地用电，施工用电电源引自接大营镇供电电网。 水泥、沙等主要建筑材料从当地采购即可满足需要。 3、施工工程 施工控制进度总工期为39个月（不含养护期3年，不含当地封土期）。 |
| 施工方案 | 一、施工工艺 本项目施工过程中根据治理区实地情况，可先进行道路和护坡的建设，尽量避开雨季。治理区在施工过程中尽量减少对环境的污染和水土流失，通过有效措施减少对环境的污染，尽量利用原有的水系进行沟渠开挖减少对水土流失的影响。 1.危岩清理工程 1.1施工方法 （1）清除危岩采用爆破松动后机械清除与人工撬移的方法进行施工，使母岩达到稳定状态。使用潜孔钻机凿岩，采用中深孔松动爆破，然后用风钻辅助凿岩，浅孔爆破，以实现对大岩块的二次破碎。 （2）清除危岩的碎石土就近用于挡土墙墙后回填，部分运至场地回填，能够利用的岩石经挑选后堆放在安全的位置，以备砌筑使用。多余部分由永顺公司进行处置，变废为宝，实现资源化利用。 1.2施工技术要求 （1）基本要求 ①危岩体清除及削坡位置和数量应符合设计要求； ②一般应采用人工或机械开挖的方法施工。不得因施工影响后壁和两侧岩土体的稳定； ③边坡坡度应符合设计要求，严禁出现反坡、坑槽； ④坡面要稳定平顺，危岩要清理干净，不得有反坡、坑槽，坡面上不得有松石、危石。 （2）外观鉴定 ①坡面上不得有松石、危石。 ②坡面平顺，不得有反坡、坑槽。 （3）爆破施工安全技术要求 ①爆破企业必须有爆破施工专项资质。 ②爆破工程实施前必须编制爆破专项施工方案，并经专家论证通过、公安局及相关部门审批通过后方可施工。 ③爆破作业人员（包括爆破员、爆破器材保管员、安全员和爆破器材押运员）须经专门安全技术培训考核合格，并取得公安部门发给的有效安全作业证后持证上岗操作。 ④爆破作业时必须对爆破人员进行书面的安全技术交底，并保留交底记录。 ⑤土石方开挖爆破，必须按国家《爆破安全规程》执行，设立爆破安全小组，负责爆破作业安全工作。 ⑥爆破施工前必须编制爆破安全应急预案，并按要求进行应急演练。 2.挡土墙工程 2.1施工方法 浆砌石挡土墙工程施工方法见下图： # 图2-5 浆砌石挡土墙工程施工方法及工艺流程图 （1）施工放样 根据设计图纸使用全站仪测量放样挡土墙轴线，白灰撒出基础开挖线，经校正无误后，进行基础开挖施工。 （2）基槽开挖 按照设计要求将基底修整为内低外高的斜面，坡度为0.3:1。基槽开挖时，根据每个施工作业段地层地质条件的不同，开挖至基岩或比较密实的原状土。基槽开挖施工应严格按照设计要求及施工图纸进行开挖。 （3）材料的要求 ①石砌体所用的石料应选择质地坚实、无风化剥落和裂纹的石块，块体的中部厚度不宜小于150mm。片石中部厚度不应小于200mm；石砌体各部位所用石块要大小搭配使用，不可先用大块后用小块。 ②砌筑前，应清除石块表面的泥垢、水锈等杂质，必要时用水清洗后方可使用。 ③石砌体可采用形状不规则的乱毛石、形状太不规则但相对的两个平面大致平行的平毛石以及经过加工的块石，其强度等级均应不低于30Mpa。 ④砌筑砂浆设计标号为M7.5。 （4）砌砖工程施工方法 1）基础开挖 ①根据现场施工设备和施工环境，基础的开挖宜采用机械开挖，人工配合修整的方法。 ②挖出的土不能任意堆放，以免妨碍开挖基坑及其他作业。 ③基础开挖应避免超挖，底面应高于设计高程20cm 左右，以保证夯实后满足设计要求。 ④地基处理结束并经检测合格后报监理工程师，监理工程师认可后，才可进行下一道工序施工。 2）砂浆拌制 ①砂浆宜利用机械搅拌，投料顺序应先倒砂、水泥、掺合料，最后加水。搅拌时间不得少于120s，砂浆稠度应控制在50mm～70mm。 ②砂浆配置应采用质量比，砂浆应随拌随用，保持适宜的稠度，一般宜在 3～4h 内使用完毕，气温超过30℃时，宜在2～3h 内使用完毕。发生离析、泌水的砂浆，砌筑前应重新拌和，已凝结的砂浆不得使用。 3）墙体砌筑 ①按照10延米一段分段砌筑，分段位置应设在基础变形缝或伸缩缝处，各段水平砌缝应一致，每砌高0.7m～1.2m找平一次。 ②挡土墙每天连续砌筑高度不易超过1.2m，砌筑中墙体不得移位变形。 ③预埋管、预埋件及砌筑预留口应位置准确。 ④砌筑挡墙应保证砌体宽（厚）度符合要求，砌筑中应经常校正挂线位置。 ⑤砌石底面应卧浆铺砌，立缝填浆捣实，不得有空缝和贯通立缝。砌筑中断时，应将砌好的石层空隙用砂浆填满。再砌筑时石层表面应清扫干净，洒水湿润。工作缝应留斜茬。 ⑥砌筑外露面应选择有平面的石块，使砌体表面整齐，不得使用小石块镶垫。 ⑦砌体中的石块应大小搭配、相互错叠、咬接牢固，较大石块应宽面朝下，石块之间应用砂浆填灌密实，不得干砌。 4）勾缝 ①砌体勾缝一般采用平缝或凸缝。 ②勾缝前应将石面清理干净，勾缝宽度应均匀美观，深（厚）度为10mm～20mm，缝槽深度不足时，应凿够深度后再勾缝，勾缝完成后注意浇水养生。 ③勾缝砂浆宜用过筛砂，勾缝砂浆强度不应低于砌体砂浆强度。 ④勾缝前须对墙面进行修整，再将墙面洒水湿润，勾缝的顺序是从上倒下，先勾水平缝后勾竖直缝。勾缝后应用扫帚用力清除余灰，做好成品保护工作，避免砌体碰撞、振动、承重。 5）墙体养护 墙体养生应在砂浆初凝后，洒水或覆盖生4～14d，养护期间应避免碰撞、振动或承重。 （5）挡土墙砌体施工方法 ①砌筑毛石墙，采用“铺浆法”，顺墙面线支立好坡度架，沿坡度架双面拉准线，第一皮按墙边线砌筑，以上各皮均按准线砌筑。 ②毛石墙的第一皮、转角处、交接处、沉降缝处，应用较大的平毛石砌筑。灰缝厚度宜为 20～30mm，砂浆饱满，不得有干接、空缝现象；石缝间较大空隙应先填砂浆后塞碎石块。 ③毛石墙应分皮卧砌，各皮石块利用其自然形状，经适当凿打修整，使之能与先砌石块基本吻合，搭砌紧密，上下错缝，内外搭砌，不得采用侧立石块与外侧，中间填心的砌法。毛石墙上，不得有尖石向下或斜尖向外的铲口石、上宽下尖三角形的斧刃石和仅在两端搭在下面石块上的过桥石。 ④毛石墙必须设置拉结石，拉结石应均匀分布，相互错开，一般每0.7m2 墙面至少设置一块，且同一皮内的拉结石中间距离不大于2m。墙厚小于或等于400mm时，拉结石长度应与墙厚相等；墙厚大于400mm时，可用两块拉结石两面搭砌，搭接长度不小于150mm，且其中一块的长度不应小于墙厚的2/3。 ⑤浆砌片石挡土墙每天的砌筑高度不应超过1.2m。 ⑥砌体除应满足上述要求外，还应注意以下几点：每砌2-3层毛石为一个分层高度，应找平一次；每皮应大体找平,外露墙面的灰缝宽度以20～30mm 为宜，上下层毛石的竖向灰缝应相互错开80mm 以上，斜向通缝不许超过两层。 ⑦砌体勾缝采用凸缝，勾缝砂浆不低于M7.5，且勾缝砂浆嵌入砌缝不小于2cm，当不足2cm时，应掏槽沟2cm。 ⑧沉降缝应上下贯通、竖直、且与基础沉降缝对齐，沉降缝中严禁有砂浆、石块等杂物。砌体每隔1～2m就填塞一次沥青。沉降缝从露面应勾2～3cm 顺直缝。 ⑨砌体施工完毕后墙背应大致找平，不平整处应以M7.5砂浆找平，然后再回填土。 （6）排水孔及沉伸缝 为了排出墙后积水，须设置泄水孔一排，孔眼尺寸一般Φ50mm圆孔，间距2m。泄水孔的出水口应高出地面200mm。为防止泄水孔堵塞，每个排水孔进水口处都要设置级配良好的碎石反滤层，也可采用无纺土工织物布替代级配碎石反滤层。 为减少砌体硬化后收缩和温度变化而产生裂缝，需设置沉伸缝，间隔15～20m一道，缝宽20mm，缝中填塞沥青木板，沿内、外、顶三方填塞深度不小于200mm。基底纵坡不宜大于5%，墙身砌出地面后，基础必须及时回填夯实，填土材料宜选择透水性较强的填料，并做成不小于5%的向外流水坡，以免积水下渗，影响墙身稳定。 2.2施工技术要求 （1）石砌体采用的石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹，中部最小厚度不小于 20cm 石材强度不低于MU40。 （2）石材表面的泥垢、水锈等杂质，砌筑前应清除干净。 （3）石砌体的灰缝厚度宜为20-30mm。 （4）砂浆初凝后，如移动已砌筑的石块，应将原砂浆清理干净，重新铺浆砌筑。 （5）座浆法砌筑，且砌筑基础的第一皮石块应坐浆，坐浆厚度不小于5cm，并将大面向下；砌筑基础的第一皮石块应用丁砌层坐浆砌筑。 （6）砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处，应用较大的石块砌筑。 （7）砌筑挡土墙应符合下列规定：每砌3～4皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次；外露面的灰缝厚度不得大于40mm，两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm。 （8）保证项目：料石、水泥、砂子的品种、规格、强度、颜色必须符合设计及相关规范要求，有出厂合格证；石材及砂浆的品种，强度必须符合设计要求；转角处必须同时砌筑，交接处不能同时砌筑时必须留斜槎。 （9）基本项目：料石砌体应内外搭砌，上下错缝，拉结石、丁砌石交替设置，拉结石每0.7m2墙面不应少于1块。石块放置平稳，灰缝均匀一致，灰缝厚度符合施工规范的规定。 砌体墙面应采用叨灰勾缝，粘结牢固，密实光洁，横、竖缝交接平整，墙面洁净，清晰美观。 3、土石方工程 3.1施工方法 首先对治理区内的矿渣和残留矿体进行清理，残留矿体清理采用爆破与机械清除、人工撬移结合的方法进行施工，爆破方案宜选择微差控制爆破，清理后的碎石用于场地平整回填，然后对场地和采矿平台进行平整，为后期绿化和场地开发做准备。清理的渣堆根据就近填埋利用原则，就近用于附近平整区的回填工程，其余用于坡脚回填工程，清理残留的岩土体、垃圾、杂物等，地表整形后，整形区坡面平缓，无凹槽，无反坡，利于排水，以达到后期绿化、修建道路、停车场及景区休闲场地条件。 3.2施工技术要求 （1）地表整形应严格避免地表现有植物遭受破坏，并结合现有地形整平； （2）地表整形使用机械整理与人工整理相结合的作业方式； （3）先采用推土机、挖掘机、装载机载运等机械化设备联合作业，顺下坡方向切土、推运和回填进行初步整形； （4）地表初步整形后进行人工修整，在整形区域拉线找平，对超过设计高程的部位铲平，低于设计高程的应补土夯实； - （5）施工过程中应经常进行高程测量，确保按设计施工。 - 4、道路工程 4.1施工方法 （1）建设标准 农村干、支道相当于国家四级公路，因此施工、护林道路建设标准上参照国家四级公路要求，实施时不超过国家四级公路标准，路面为低级路面。 （2）路面设计 ①路面宽度 根据调查资料，结合本次道路施工目的，规划道路路面宽度为5m宽，路肩宽度0.5m宽。 ②错车点 错车点选在视野相对开阔的地点，错车位处路面宽度不小于6m，有效长度不小于10m。 ③路面平整度 施工道路为低级路面，路面平整度要求较低，纵向坡度应不大于9%。 ④路面结构与材质 本项目规划道路为200mm厚泥结碎石路。 （3）施工道路材质要求 ①黏土：既可以采用商业粘土，也可以现场就地采取自然粘土、红粘土、膨润土、黄土、粉质粘土等。要求土干净、含砂量小、黏粘即粒径小于0.055mm 含量应超过25%和塑性指数不小于15，若就地取用自然粘土施工之前需做详细的粘土料场工程地质勘察工作，对不同埋深的粘土取样进行颗分、粘土矿物成分与粘粒含量分析、塑性指数检测、现场小额浆试验等据此论证场地粘土是否满足工程设计要求。 ②砂：应采用符合规定级配、细度模数在2.5以上的中粗砂，且要求坚韧耐磨、表面粗糙有棱角、清洁、有害杂质含量低；当无法取得粗、中砂时，经配合比试验可行，亦可采用泥土杂质物含量小于3％的细砂，注意合理选用砂率。 ③碎石：应选用质地坚硬、耐久、洁净、级配符合规范要求，最大粒径不超过40mm；碎石的粒形以接近正立方体为佳，不宜含有较多针状颗粒和片状颗粒。 ④外加剂：在必要情况下选用外加剂如减水剂、流化剂等，均能提高新拌混凝土的工作性，提高强度及耐久性。 ⑤水：洁净、无杂质，饮用水可直接使用。 （4）施工方案 总的施工原则是先地下后地上，即先进行地下施工，回填后根据挖填需要进行路基整形，然后进行路面结构层施工。 ①首先要对路基高程，中线、边线进行检测，清理场地，要求表面清洁无杂物，并对清理后留下的坑沟进行回填整实等处理，压实密度应同路基要求。设临时排水沟，疏干路基范围内积水，保持基底干燥。 ②凡路基填筑地段，均将路堤基底上的所有树根、腐植土等挖除干净，并堆放在指定弃土场内。场地清理完成后，全面进行填前碾压。 ③所有清除物均放置在路基范围以外，并做妥善处理。 ④所以清除工作，均由监理工程师检查合格后才进入下一工序的施工。 ⑤施工前做好各种防水、排水设施，并保持其处于良好的排水状态。 ⑥按四级公路标准，采用机械化施工作业，严格按规定控制填料。不同种类填料分类分段分水平分层填筑，不混杂、不混填、填层厚度根据压实机械的不同而分别控制。 （5）施工工艺 ①准备工作，包括准备下承层及排水设施、施工放样、布置料堆、拌制泥浆。泥浆一般按水与土为0.8：1～1：1的体积比配制。过稠、过稀或不均匀，均将影响施工质量。 ②碎石摊铺和初碾压，使碎石初步嵌挤稳定为止。过多碾压将堵塞碎石缝隙，妨碍泥浆灌入。 摊铺碎石时采用松铺系数1.20~1.30（碎石最大粒径与厚之比为0.5左右时用1.3，比值较大时，系数接近1.2）。摊铺力求表面平整，并具有规定的路拱。 初压，用8吨双轮压路机碾压3~4遍，使粗碎石稳定就位。在直线路段，由两侧路肩向路中线碾压；在超高路段，由内侧向外侧，逐渐错轮进行碾压。每次重叠1／3轮宽。碾压弯第一遍就应再次找平。初压终了时，表面应平整，并具有规定的路拱和纵坡。 ③灌浆及带浆碾压。若碎石过干，可先洒水润湿，以利泥浆一次灌透。泥浆浇灌到相当面积后，即可撒5~15mm嵌缝料（约1～1.5立方米/100平方米）。 用中型压路机进行带浆碾压，使泥浆能充分灌满碎石缝隙。次日即进行必要的填补和修整工作。 ④最终碾压，待表面已干内部泥浆尚属半湿状态时，可进行最终碾压，一般碾压1～2遍后撒铺一薄层3～5毫米石屑并扫匀，然后进行碾压，使碎石缝隙内泥浆能翻到表面上与所撒石屑粘结成整体。接缝处及路段衔接处，均应妥善处理，保证平整密合。 1）施工准备 材料：采用质地坚韧、耐磨、轧碎花岗岩或石灰石，碎石应呈多棱角块体；泥浆按水土0.8:1～1:1（体积比）进行拌制。 机具：翻斗车、汽车或其他运输车辆按计划直接卸入路床，推土机或人工摊铺，洒水车，压路机，其他夯实机具。 作业条件：路床已全部完成并经验收合格，保持现场运输、机械调转作业方便，各种测桩齐备、牢固、不影响各工序施工。 2）测量放线：测量控制桩间距控制在10m一个，控制桩测设完成后，在施工段的一端打入φ25钢筋桩，把拉力器一端固定在钢筋桩上，另一端固定好钢丝绳，然后牵拉钢丝绳，使拉力器拉力达到10N以上，钢丝绳长度以每施工段100～130m为宜，一个施工段不得过长。钢丝绳固定完成后，把钢丝绳放入测桩顶部的凹槽内，用白线系好，如果钢丝绳下垂过大，可在每两个测桩中间增加一个支撑，以防钢丝绳因桩距过长而下沉。 3）堆料及摊铺 作业段划分：摊铺作业时，每个流水段可按40～50m 为一段，根据摊铺用料石量计算卸料车数。在施工段上梅花形布料，由专人负责指挥。卸料后用推土机整平。碎石层虚铺厚度应为设计厚度乘以压实系数的松铺厚度，压实系数人工摊铺为1.25～1.30，机械摊铺为1.20～1.25。应按机械配备情况确定每天的施工长度，可根据施工进度要求以8～10h为一班连续摊铺。 摊铺：碎石料卸料后，应及时推平。尽最大限度使用推土机初平，路宽不能满足推土机操作宽度情况下，使用人工摊平。现场施工人员应根据放线标高及虚铺厚度，用白灰标出明显标志，为推土机指示推平标高，以便推土机按准确高度和横坡推平，为下一步稳压创造良好条件。 人工配合机械施工：施工时，设专人指挥卸料，要求布料均匀，布料量适当。布料过多或过少时，会造成推土机或人工工作量过大，延长工作时间。在路床表面洒水，洒水车应由专人指挥，施工中路床表面不得干燥，不得洒水过多造成路面积水和泥泞，应参照作业时的气候条件控制洒水量，以最佳含水量为标准调整现场洒水量。各类机械施工必须自始至终由专人指挥，不要多头指挥，各行其事。应配备足够的平整、修边人员，对机械不能处理到的边角部位进行修补，同时测量摊铺层的宽度、标高、坡度、平整度，保证摊铺面合格。 4）稳压 稳压宜用小型压路机自两侧向路中慢速稳压两遍，使碎石各就各其位，穿插紧密，初步形成平面。稳压两遍后即洒水，用水量约2-2.5kg/m2，以后随压随洒水花，用量约1kg/m2，保持石料湿润，减少摩阻力。 5）灌泥浆 碎石层经稳压后，随即进行灌泥浆，灌浆时要浇灌得均匀，并且灌满碎石间的孔隙。泥浆的表面应与碎石齐平，碎石的棱角应露出泥浆之上。灌浆时必须使泥浆灌到碎石层的底部，灌浆后一至二小时，当泥浆下沉，孔隙中空气溢出后，在未干的碎石层表面上撒石屑嵌缝料，用以填塞碎石层表面的空隙。 6）碾压 灌浆完成后，待路面表面已干但内部泥浆尚处于半湿状态时，应立即用压路机在路基全宽内进行压实。 由两侧向路中心碾压，先压路边二三遍后逐渐移向中心。从稳压到碾压全过程都应随压随洒水花效果较好。碾压至表面平整，无明显轮迹，压实密度大于或等于设计要求。 碾压中局部有“弹软”现象，应立即停止碾压，待翻松晾干或处理后再压，若出现推移应适量洒水，整平压实。 7）铺封层 碾压结束后，路表常会呈现骨料外露而周围缺少细料的麻面现象，在干燥地区路表容易出现松散。为了防止产生这种缺陷应加铺封面，其方法是在面层上浇洒粘土浆一层，用扫把扫匀后，随即覆盖石屑，扫匀后并用轻型压路机碾压 3-4 遍，即可开放交通，封层厚度不应大于1cm。 5、浆砌石排水渠施工方法 5.1施工方法 浆砌石排水渠工程施工方法及工艺流程见图2-4。 图2-6 浆砌石排水渠施工方法及工艺流程图 （1）施工放样 根据设计图纸使用全站仪测量放样排水渠轴线，白灰撒出基础开挖线，经校正无误后，进行基础开挖施工。 （2）材料要求 施工所需主要材料有水泥、细骨料、块石和水，所需材料必须检验合格。 石料必须选用质地坚硬、不易风化、没有裂缝且大致方正岩石，厚度不小于20cm。石料表面泥垢、水锈等杂质在筑前应清洗干净。浆砌块石采用砂浆标号为M7.5。砂浆配合比须经试验确定，砂浆必须搅拌均匀，一次搅拌量应在其初凝前使用完。 （3）施工工艺 1）基槽开挖 基槽开挖施工，首先按设计要求，选定位置，确定轴线。然后按设计图纸尺寸高程、量定开挖基础范围，准确放出基脚大样尺寸，进行土方开挖。 开挖基槽时，必须留够稳定边坡，以防滑塌。重要的大落差跌水、陡坡地基，应夯压加固处理。 2）砌体砌筑施工 砌筑工艺总的要求为：平（砌筑平面大体平整）、稳（块石大面向下，安放稳实）、紧（石块间必须靠紧）、满（石缝要以砂浆填满捣实，不留空隙）。 ①砌筑前完成基底清理整平工作，覆盖层上的砌体基础应夯实。 ②浆砌块石体采用铺浆法施工，砌筑时先铺设50～80mm砂浆垫层，后放石块，石块应分层卧砌，上下错砌，内外搭砌，砌立稳定。铺浆前，石料洒水湿润，洗刷干净。第一层宜选用较大片石，石块大面向下；分层砌筑，每层厚约250～300mm，由外向里，先砌面石，再灌浆塞实；铺灰座浆要牢实。 砌片石时，应注意纵、横缝互相错开，每层横缝厚度保持均匀。未凝固的砌层，避免震动。 ③所有石块均应放在搅拌的砂浆上，要求砂浆饱满密实，须勾缝的砌石面，在砂浆初凝后，应将灰缝抠深30～50mm，清净湿润，然后填浆勾阴缝。勾缝自然，块石形态突出，表面平整，严禁出现漏浆和干砌。砌体外露面溅染的浆石应清洗干净。 ④砂浆初凝后，不得再移动或碰撞已砌筑的石块。如必须移动再砌筑时，须将原砂浆清理干净，重新砌好。 ⑤砌体外露面宜在砌筑后12h 至18h 之内及时养护，养护期14d，养护期须保持外露面湿润。 6 绿化工程 6.1施工方法 （1）定点放线 按施工平面图所标具体尺寸定点放线：图中未标明尺寸的种植，按图纸比例依实放线定点。要求定点放线准确，符合设计要求。 （2）种植 ①乔木种植：按园林绿化规范方法施工，要求基肥应与碎土充分混匀；成列的乔木应成一直线，并按种植苗木的自然高依次排列；自然点植的花草树木应自然种植，高低错落有致。种植花树木的种植土应击碎分层捣实，使根系与土充分接触，最后用木棍插实起土圈、淋足定根水扶固树木。 ②其它草本植物按规范种植方法种植，要求种植后修整冠型，体现设计效果；种植土深度应依所种品确定挖深深度，并混入基肥种植。 ③为保证施工能充分体现植物造景，要求施工种植时应有的放矢，依设计认真配植；对自然丛植树，应高低搭配有致，反映树丛的自然生长景观；对林植树，应注意不同树种间的共生共荣，体现密林景致；对密植花木，应小心冠幅之间的连接、错落和裸土的覆盖，显示群植的最佳绿化效果。 ④苗木栽植时需调整时根据现场情况与甲方协商进行调整。 （3）修剪整形 剪掉阴枝、病残枝等，并对剪口作处理。使花草树木种植后的初始冠型既能体现初期效果，又有利于将来形成优美冠形，达到设计目的和最终效果。 （4）施工场地清理 种植施工完成后，应立即清理施工现场四周的施工杂物，维护施工中因不慎破坏的道路设施，保证道路及施工现场整洁，体现文明施工。 （6）绿化养护 养护期间，应及时更新复壮受损苗木等，并能按设计意图，按植物生态特性：喜阳、喜阴、耐旱、耐湿等分别养护，且根据植物生长不同阶段及时调整，保持丰富的层次和群落结构。种植后在养护期内应及时养护，根据土壤墒情定期及时浇水养护，保证树种的成活率在90%以上。在养护期内负责清理杂物、浇水保持土壤湿润、追肥、修剪整形、扶不定芽、防风、防治病虫害（应选用无公害农药）、除杂草、排渍除涝等，其中： ①追肥：主要是商品有机肥和复合肥。商品有机肥施用标准为100kg/亩·年，复合肥施用标准为30kg/亩·年。 ②抹不定芽及保主枝：对路树，如为截干乔木，成活后萌芽很不规则，这时应该在设计枝下高以下将全部不定芽抹掉，在枝下高以上选3-5个生长健壮、长势良好、有利于形成均匀冠幅的新芽保留，将其余的抹掉。 其余乔灌木依造景需要去新芽，以利于形成优美树型为准。 6.2施工技术要求 （1）绿地种植土质要求 ①不含建筑和生活垃圾。 ②种植土厚度要求：草地大于30cm；花灌木要求大于50cm；乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层，若受现场地物条件限制，可依实与甲方商定。 （2）基肥 要求施工时对各种花草树木均应施足基肥，以弥补绿地土壤肥力不足，改良土壤，以使花草树木恢复生长。按目前的园林施工要求，设计施工可用下列基肥： ①圾堆烧肥：利用垃圾焚烧厂生产的垃圾堆烧肥过筛，且充分沤熟后施用； ②蘑菇肥：为蘑菇生产厂生产蘑菇后的种植基质废料掺入3-5%的过磷酸钙堆沤； ③塘泥：为鱼塘沉积涂泥、经晒干后，结构良好的优质泥块，含丰富有机质和氮、磷、钾等肥料元素，捣成碎块（在任何方向直径 3-5cm 间）施用。 ④其它厩肥或有机肥作基肥必须经该工程主管部门同意后施用，用量依实而定。 ⑤堆沤蘑菇肥按充分沤熟肥、半干状计量。基肥用量结合各工程量表中的苗木规格确定，要求与土拌匀施用。 设计以有机肥作基肥，草地在施肥后应进行一次约20-30cm 深的耕翻，把肥与土充分混匀，做到肥土相融，起到既提高土壤养分，又使土壤疏松、通气良好。乔木、灌木则应在种植前在穴边将肥土混匀，依次放入穴底和种植坑。 二、施工工程 本工程总工期39个月，其中施工准备期 6个月，主体工程施工期为33个月。 表2-11 主体工程施工进度计划横道图 年份 项目 名称; 2023; 2024; 2025; 2026. 第4季度; 第1季度; 第2季度; 第3季度; 第4季度; 第1季度; 第2季度; 第3季度; 第4季度; 第1季度; 第2季度; 第3季度; 第4季度. 施工准备; *; *. 危岩清理; *; *; *; *; *. 场地平整; *; *; *; *. 挡土墙; *; *; *; *. 道路工程; *; *; *; *; *; *; *; *. 排水沟; *; *; *; *; *; *; *; *. 喷淋灌溉; *; *; *; *. 植被重建; *; *; *; *; *; *. 标志牌; *. 竣工验收; *. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、自然条件 1.1气候特征 项目位于河南省平顶山市宝丰县大营镇。宝丰县气候温和，四季分明，以春旱多风，夏热多雨，秋温气爽，冬寒少雪。多年平均气温14.5℃，最高温度42.5℃，最低温度-17.8℃；年平均降水量740.3mm，年最大降雨量1473.2mm，年最小降雨量470.1mm；年均蒸发量1784.5为特征，是亚热带向暖温带的过渡地带，属北暖温带，为半湿润大陆性季风气候mm，为年平均降水量的2.4倍；年平均日照时间日照2130.8h；年平均无霜期229天；主导风向为NNW风；多年平均风速2.35m/s。 1.2区域土层类型及分布 本区域所处大地构造位置为“华北陆块”。古地理环境为“古海近陆（秦 岭——大别古陆）边缘”。地层区划分为华北地层区、豫西地层分区、渑池 —确山小区。本区域及周边除缺失石炭系下统、泥盆系、志留系、奥陶系及下元古界外，自太古宇至新生界均有出露。地层走向呈北西—南东，渐转北东—南西方向之弧形展布，从老到新，由北而南或自西向东出露。 矿区地层出露情况较好，出露点多、连续性一般、出露面积较小。矿区东南、东北部为石岩系（C）分布。地层走向北东—南西，倾向100～150°，倾角3～15°左右。由老到新分述如下： （1）寒武系（Є）；主要分布于矿区西部的矿区内低凹地段，由崮山组（Є3g）白云岩和张夏组（Є2zh）厚层鲕状灰岩、白云质灰岩组成。厚度大于 400m。 1）寒武系张夏组 区域出露厚度300m以上，根据毗邻的“河南省平顶山市青草岭矿区水泥灰岩矿勘探报告”的划分，该组共分为9个岩性层，矿区内该组地层出露不完整，依据其岩性、结构、构造特征，仅见第二-第六层。张夏组地层主要出露在矿区西北部约3km2范围内，与下覆地层为整合接触关系。该组五个岩性层段特征自下而上如下： 第二层（∈2zh2）：灰色、浅黄色薄层灰岩与泥质灰岩互层。灰岩为隐晶—结构，单层厚 1-2cm。在矿区内分布稳定、特征明显，一般厚10m左右。 第三层（∈2zh3）：主要为黄色豹皮状灰岩，夹少量的含生物碎屑，跞屑灰岩。岩石中普遍含黄色、灰黄色泥质斑点，在风化表面突起呈“豹皮”状。该层上部泥斑含量较少为2-4%，下部含量渐增达10%以上。该层厚3.29~23.31m，一般厚14m左右。 第四层（∈2zh4）：主要为深灰色鲕粒灰岩，夹少量致密灰岩、含生物碎屑，跞屑灰岩。岩层中鲕粒含量一般为30-50%左右，最高达60%，略具条带状顺层分布。该层厚22.91~75.13m，一般厚48m左右。 第五层（∈2zh5）：主要为深灰色致密细晶灰岩，含生物碎屑、跞屑。该层厚6.70~47.95m，一般厚24m左右。 第六层（∈2zh6）：主要为灰色花斑灰岩，夹少量致密灰岩、含生物碎屑灰岩。本层以含粉红色、灰黄色铁泥质、白云质花斑为主要特征。花斑呈不规则状、似长条状顺层分布，一般含量为2-5%，最高含量达 10%以上。该层厚7.42~29.26m，一般厚16m左右。 2）寒武系崮山组 主要分布在矿区西部，自北向南地表出露面积增大，连续性好。其岩性为灰—深灰色厚层—巨厚层状白云岩。主要结构为细晶结构，块状、厚层状构造。岩石风化表面粗糙，垂直层理方向的刀砍状溶沟和溶蚀裂纹较发育，与下伏地层为整合接触关系。厚约0~15m。产状：80-130°∠5-20°；从北向南倾向由北东逐渐转向正东－南东东；从北向南倾角逐渐变小。 （2）石炭系（C）：为铝土矿含矿岩系，由于剥蚀作用，该岩组地层残留于白云岩古风化面的洼地中，平面呈近椭圆状，不规则状，剖面呈各种形态的漏斗状，与下伏崮山组呈假整合，与上覆地层呈整合接触。主要分布于矿区中部、东部。出露上石炭统由本溪组（C2b）和太原组（C2t）组成。 1）本溪组（C2b）：平行不整合于寒武系白云岩之上，自下而上分为三个岩性段：下段为含黄铁矿(赤褐铁矿)菱铁矿粘土岩，呈灰色，风化后呈黄褐色、褐红色，不显层理，性较软，部分地段富集成菱铁矿层，或赤褐铁矿小扁豆体，该段厚0-15m；中段为铝质岩，灰白、浅灰色，风化后呈灰黄、黄褐色，不显层理，含少量黄铁矿，该段依据化学成分含量高低和矿石结构构造的不同，又可区分为铝土矿、高铝粘土、硬质粘土等，该段厚0.5-30m；上段为粘土质页岩，呈灰色，淡黄色显微细层理，含少量砂质，局部为炭质页岩和煤层，一般厚 0.5-1.0m。为铝（粘）土矿层的直接顶板。 2）太原组（C2t）：整合在本溪组之上，由石灰岩、砂岩、页岩及煤层组成，石灰岩有2-5层，底部的灰岩厚度稳定、质纯，分布广，具有工业意义。该组厚15-60m，平均厚35m。 （3）二叠系（P）：主要分布于矿区中心部位的榆树岭一带及东南部的保安寨附近，由砂岩、砂质页岩、页岩、炭质页岩和煤组成。内有2-3层可采煤层。岩层倾向130°，倾角15°-20°。出露厚度50m左右，与第四系呈不整合接触。 （4）第四系（Q）：分布较为普遍，多有河相、湖相沉积和坡积而成。主要由砂、砾石、黄土组等成，具轻微胶结，厚度不等，山谷洼地处厚度较大，厚度0-15m。 1.3地质构造 治理区内构造简单，基本呈单斜产出，有时见有小幅度的波状起伏，岩层总体走向东南向，倾向190～200°左右，倾角5～15°。治理区内未见大的断裂构造。 （3）区域地形地貌 宝丰县东、西部多山，中部平原，与丘陵相间。境内有山峰85个，西部最高峰为宝丰与鲁山交界处的无名山峰，海拔+740m，东部最高山峰为擂鼓山，海拔+505m，最低处是东部闹店乡的洪寺营村，海拔+98m。矿区西北部的低山区标高+355～+300m。东南部较开阔，成丘陵地带，一般标高+210～+250m。 2、区域景观构成 项目位于河南省平顶山市宝丰县大营镇，治理区内地势北高、南低，地貌类型为剥蚀丘陵地貌。治理区最低处在采坑底部，标高204.03m，最高标高307.22m，相对高差103.19m。山坡地带地形坡度一般不超过50°-90°。 3、区域生态系统调查 项目区主要是废弃矿山，区域生态系统较简单，多为杂草覆盖。综合分析，项目评价区周边生态系统可以分为4种类型，其中以农田生态系统为主，分布广，遍布项目区周边；其次为林草地生态系统，主要分布在农田之间、村镇四周以及河流、沟渠两岸；村镇生态系统主要是乡镇、村庄等；水域生态系统主要是河流、沟渠和坑塘。评价区生态系统类型及特征见表3-1。 表3-1 评价区周边生态系统类型及特征表 序号; 生态系统类型; 主要物种; 分布情况. 1; 农田生态系统; 小麦、玉米、花生、豆类、红薯、棉花、芝麻、油菜、蔬菜等; 呈大面积分布于评价区（项目区周边500m范围内）周边各处. 2; 林草地生态系统; 杨、榆、柳、槐、桐、枣、桃、杏等乔木；茅草、蒿类等草本; 村镇四周、河流两岸以及西侧山前丘陵岗地人工林分布较连续，其余呈斑块状分布于农田之间、道路两侧以及少量果园. 3; 村镇生态系统; 人与绿色植物; 评价区人类居住较多，有乡镇、村庄分布. 4; 水域生态系统; 水生动物及植物; 河流、集水沟、坑塘，呈条状、斑块状分布. 4、植物种类调查与评价 （1）区域植被类型 植被是由华北落阔叶林向华中常绿阔叶林过渡地带，以暖温带落叶阔叶林为主，适合多种生物繁衍生息。故境内生物资源比较丰富，种类繁多。 （2）区域植被现状 矿区大部分植被以稀疏草灌为主，其次为农作物，另有少量乔木分布其中，总体植被覆盖率约70％。山前洪积扇前缘与山间谷地区则以农作物植被为主，以小麦、玉米为主，种植面积达耕地面积的 80%以上；灌木主要有荆 条、酸枣、火灌木、胡枝子、野山梨、苦胆木、紫穗槐等；草本植物有白蒿、黄蒿、黄背草、狗尾草、白草、三叶草、狗牙根、茅草、羊胡子草、艾草、荠菜等；乔木有刺槐、榆树、栎树、杨树、桐树等。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 5、动物资源现状及分析 评价区位于矿区，现场勘察期间，陆生动物发现有野兔、鼠类、麻雀、喜鹊等常见动物。经过资料收集和现场调查，评价区内无特别需要保护或稀有陆生保护动物。 6、区域水域生态系统调查 本项目属淮河流域，矿区范围内仅雨后冲沟中有水，最大水体为边庄水库，边庄水库位于矿区西部，主要功能为农田灌溉，蓄水面标高约285m，兴利库容约30万m3，为小型水库，与矿体水力联系不密切。矿区范围内仅雨后冲沟中有水，排泄条件好，无积水。 根据调查，拟建项目周边村庄居民取水主要以地下水为主。经调查和相关资料统计，本区域水生动物主要为青蛙等小型两栖动物及螺、蚌、蚯蚓等底栖动物为主，生物量较小。未发现稀有、濒危物种分布，也没有相关部门划定的 “三场”，即 “产卵场”、“索饵场”和“越冬场”，也没有划定的“洄游通道”。 - （1）地表水 - 项目区西南侧约730m处为边庄水库及西南侧约690m处为石龙河支流，边庄水库位于石龙河支流上，石龙河为大浪河上游，按当地地表水功能区域要求，大浪河为III类水体。 本次地表水环境质量现状采用生态部门对大浪河龙兴街道办军营沟断面（位于项目区下游约9.5km）2022年考核断面监测数据，监测结果如下表： 表3-2 地表水环境质量现状监测结果 单位mg/L（pH值除外） 监测 断面; 评价指标; pH; COD; 总磷; NH3-N. 大浪河龙兴街道办军营沟断面; 测值范围; 7.1~8.4; 16~18; 0.02; 0.074~0.765. 标准指数; 0.05~0.70; 0.8~0.9; 0.1; 0.074~0.765. 标准值; 6~9; 20; 0.2; 1.0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 根据监测结果，大浪河龙兴街道办军营沟断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求，说明区域水环境质量现状较好。 （2）地下水 矿区的矿层顶板为石炭系灰岩含水层，底板为寒武系白云岩含水层，其裂隙岩溶不均匀发育，承压性强、水头高；断层使顶底板主要含水层发生水力联系，是矿床的主要充水因素；地表无常年水体，不构成矿床充水的主要因素；第四系孔隙潜水含水层在矿区不甚发育，地下水补给条件差。因而，矿区水文地质条件简单。故可不考虑地下水对基础和施工的影响。 7、环境空气 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇乔岭村，根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中宝丰县的监测数据，监测时间：2021年全年，监测因子为SO2、NO2、TSP、PM10、CO、O3八小时共6项，监测总天数360天，其检测结果见下表： 表3-3 宝丰县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准; 达标情况. 宝丰县; SO2; 年平均; 11.8μg/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 25.1μg/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 83.6μg/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 45.1μg/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 90%百分数日平均; 97.2μg/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 95%百分数日平均; 0.77mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此本项目所在区域属于城市环境空气不达标区。 8、声环境 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇乔岭村（宝丰县永顺铝土有限公司水泥灰岩矿区范围内），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准。根据河南永蓝检测技术服务有限公司2023年7月对宝丰县永顺铝土有限公司水泥灰岩矿边界声环境检测，检测结果见下表。 表3-4 声环境检测结果一览表 单位：dB（A） 检测时间; 2023.07.1. 检测 点位; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 东厂界; 55; 43. 南厂界; 56; 41. 西厂界; 54; 43. 北厂界; 54; 42. 由检测结果可知，本项目所在区域声环境监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目区域声环境质量较好。 9、土壤环境质量现状 为了解本项目所在区域土壤环境质量现状，企业委托中析源科技有限公司于2023年08月18日对项目区区域土壤进行了采样检测，其检测报告见附件13，土壤环境检测结果见下表。 表3-5 项目区土壤质量现状检测结果表 采样 时间; 检测因子; 单位; 检测点位; 农用地土壤风险 筛选值 （pH＞7.5）; 达标情况. 厂内表层土 （E：112.829495°，N：33.937141°）. 2023.08.18; 镉; mg/kg; 0.32; 0.6; 达标. 汞; mg/kg; 0.037; 3.4; 达标. 砷; mg/kg; 5.15; 25; 达标. 铅; mg/kg; 16.4; 170; 达标. 铬; mg/kg; 73; 250; 达标. 铜; mg/kg; 31; 100; 达标. 镍; mg/kg; 58; 190; 达标. 锌; mg/kg; 59; 300; 达标. pH值; mg/kg; 7.86; /; /. 全盐量; mg/kg; 883; /; /. # 由上表可知，项目所在区域土壤中各检测因子含量均满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中表1农用地风险筛选值（pH＞7.5）标准。 10、项目区用地现状 项目治理区面积11.6563hm2，取土场均位于矿区范围内，被杂草覆盖；治理区土地利用现状情况见表3-6。 表3-6 治理区土地利用现状表 单位：hm2 一类土地; 二类土地; 面积（hm2）; 占总面积比例（%）. 01; 耕地; 0103; 旱地; 0.0095; 0.08. 04; 草地; 0404; 其他草地; 0.6871; 5.89. 06; 工矿仓储用地; 0602; 采矿用地; 10.8457; 93.05. 10; 交通运输用地; 1006; 农村道路; 0.1140; 0.98. 合计; /; 11.6563; 100. 11、生态敏感区 生态敏感区包括特殊生态敏感区及重要生态敏感区，主要是指自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园等。经过资料收集和现场勘查，本项目治理区位于平顶山市宝丰县大营镇。项目占地区和评价范围均不涉及特殊及重要生态敏感区，属于一般区域。 12、生态环境现状评价小结 （1）项目区属以小麦、玉米种植为主的农业种植区，间或分布有杨树林等人工林及狗牙根、白茅、狗尾草等荒草地。经过资料收集和现场调查，评价区内未发现珍稀保护植物。 （2）评价区土地利用主要以工矿用地为主。 （3）项目周边农田较多，人类活动频繁，动物种类较为简单，主要有野兔、鼠类、麻雀、喜鹊等。经过资料收集和现场调查，评价区内无特别需要保护或稀有保护动物。 （4）项目区域主要分布有一些天然沟渠，来水不均匀，常季节性断流，水生动物主要为青蛙等小型两栖动物及螺、蚌、蚯蚓等底栖动物为主，评价区内无特别需要保护或稀有水生保护动物。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 采石场的开采活动使得矿山表土的剥离，岩石被开采与破碎，致使整个土壤的结构和层次受到破坏，土壤生态系统的功能被恶化。当遇到雨水时，产生严重水土流失，使得土壤资源减少和恶化。 采石场不仅采石本身要挖山体，而且还要砍伐树木，剥离表土，产生的废石、废渣的堆放也要占用一定的空间，这些都对土地资源造成严重破坏，并造成当地的水土流失。 项目区内矿山开采对生态环境造成了严重破坏，大面积基岩裸露的采坑和堆放的弃渣改变了原来的地貌景观，破坏原有林地，使项目区大面积林地变成裸地。同时，山体涵养水份的能力下降，地下水径流条件的改变，使坡脚部分耕地耕作、灌溉困难。露天采矿产生的废渣压占并破坏土地资源。 治理区的原始土地类型主要为其他草地。废弃矿渣堆放，压占土地资源，土地损毁严重，原始土地类型已基本被破坏，现状为覆盖全区的渣堆和裸露岩石，严重影响矿区工农业生产和人民的正常生活。 矿区经过长年的开采，矿区地质环境遭到了严重破坏，目前面临的矿山 地质环境问题主要为地形地貌景观破坏（山体破损、岩石裸露、植被损毁、土地毁坏）、矿山地质灾害（崩塌和不稳定斜坡）等。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇乔岭村，项目区附近主要环境保护目标见表3-7。 表3-7 项目区主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护级别. E（°）; N（°）. 水环境; 边庄水库; /; /; 西南; 730; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）类. 石龙河支流; /; /; 西南; 690. 环境 空气; 青城社区; 112.834860; 33.932341; 东南; 160; 《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）及修改单. 边庄村; 112.831255; 33.930346; 南; 450. 声环境; 青城社区; 112.834860; 33.932341; 东南; 160; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 生态环境; 林地、耕地; /; /; 项目区; 按照相关进行恢复. 动、植物; /; /; 严禁猎杀野生动物，减少施工占地面积. 表3-8 项目取土场周边主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护级别. E（°）; N（°）. 水环境; 边庄水库; /; /; 西南; 420; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）类. 石龙河支流; /; /; 西南; 310. 环境 空气; 青城社区; 112.834860; 33.932341; 东; 30; 《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）及修改单. 边庄村; 112.831255; 33.930346; 南; 130. 声环境; 青城社区; 112.834860; 33.932341; 东; 30; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 边庄村; 112.831255; 33.930346; 南; 130. 生态环境; 草地; /; /; 项目取土场; 按照相关进行恢复. 动、植物; /; /; 严禁猎杀野生动物，减少施工占地面积. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，有关标准值见下表。 表3-9 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. （2）地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。具体标准限值见表3-10。 表3-10 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 溶解氧; 5. 高锰酸盐指数; 6. COD; 20. BOD5; 4. NH3-N; 1.0. （3）地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准。具体标准限值见表3-11。 表3-11 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III. 耗氧量类标准; 3.0. 总硬度; 450. 硫酸盐; 250. 氯化物; 250. 溶解性总固体; 1000. 总大肠菌群; 3.0（CFUc/100mL）. （4）声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具体标准限值见表3-12。 表3-12 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值二级标准，具体排放限值见表3-13。 表3-13 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. （2）废水：生活污水经宝丰县永顺铝土有限公司化粪池收集后，由周边农户拉走，用于农田施肥，资源化利用，不外排。 （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-14 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固体废物：一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定。 |
| 其他 | （1）水污染污染物 本项目无废水污染物排放，无需申请废水污染物总量指标。 （2）大气污染物 本项目不涉及废气污染物排放总量，无需申请废气污染物总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期污染影响分析 本项目为建筑石料用灰岩矿废弃矿山生态修复项目，为非生产性项目，根据项目的工程特性，涉及污染排放集中在施工期，项目施工完成验收后的工作主要是养护管理，内容包括灌溉、施肥、病虫害防治等。因此运营期间不产生废水和废气等环境污染，灌溉及人员活动等会产生噪声，影响不大。本项目的建设有利于防治水土流失及山体滑坡，有利于改善周围的生态环境，美化环境。本项目分为施工期和运营期两个阶段，根据项目的工程特性，重点评述项目施工期。 结合宝丰县大营镇乔岭村建筑石料用灰岩矿废弃矿山生态修复工程设计书可知本项目工程主要包括：土地平整工程（危岩边坡清理、 场地平整、 挡土保水岸墙工程）、灌溉与排水工程（灌溉喷淋工程、 排水工程）、 田间道路工程、 生态环境保持工程和标志牌工程等。 本项目施工期工艺流程见图4-1。 危岩边坡清理、边坡修整 噪声、废气 废渣集中堆放 部分清运由永顺公司进行处置 垫渣覆土平整 挡土保水墙建设 噪声、废气 噪声、废气 灌溉与排水 工程 垫渣覆土平整 覆土 验收养护 生物绿化 道路修建 噪声、废气 图4-1 施工期施工工艺流程及产污环节图 根据上述分析可知，施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工机械废气、施工废水、施工噪声以及施工固废。 1.1 大气环境 施工过程中产生的大气污染物主要是各施工区（点）土方的开挖（含取土场）、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的扬尘；施工机械和运输车辆产生的汽车尾气；运输车辆扬尘。 （1）扬尘 施工扬尘主要来源于危岩边坡清理、钻孔、爆破、治理区土地平整、渣土回填、取土场取土、运输车辆运输等。在气候干燥又有风的情况下，扬尘的产生量较大，尤其是施工场地周围及下风向的部分地区。另外，施工区域受到破坏的裸露地面受风力作用也会产生扬尘影响周边环境。 ①场地风力扬尘 施工期裸露地面由于风力吹蚀作用会产生风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放而形成暴露面，在气候干燥而有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式估算： Q=2.1V50−V03e−1.023W 式中 Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，根据类比调查资料,测定时风速为2.4m/s，测试结果表明建筑施工扬尘严重，工地内颗粒物浓度相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处，施工场地扬尘影响范围在距其150米处颗粒物浓度即可降至为1.0mg/m3以下。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的颗粒物浓度可达10mg/m3以上。 因本工程在施工阶段，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘对周围环境会有一定影响的。因此建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，应从车辆途径路段、车辆行驶速度以及车辆轮胎清洁度，施工工地堆场、裸露地表等方面采取合理可行的污染控制措施，最大程度减轻其污染程度。 ②危岩边坡清理扬尘 根据现场踏勘，项目治理区内危岩边坡有裸露的碎石需要清理，在进行危岩边坡清理的时间，产生颗粒物，采用洒水车对清理区进行洒水增湿减少颗粒物的产生，清理后对裸露地面再次进行洒水。 ③钻孔、爆破颗粒物 在边坡清理过程中，少部分边坡需要采用钻孔、爆破；钻孔采用湿式作业，钻孔处起尘量较小，加之潜孔钻机均自带有除尘系统，则钻孔处产生的颗粒物再经除尘系统捕集净，颗粒物产生量极小，对周边环境空气质量影响较小。 深孔爆破采用中深孔爆破，使用岩石膨化粉状乳化炸药，采取湿式爆破减少颗粒物的产生。 ④取土场扬尘 本项目取土场位于项目区南侧约200米处，为永顺公司矿山表土堆存场，位于永顺矿区范围内。该表土临时堆放区表面由杂草覆盖，本项目取土过程中，会造成表土扰动，临时堆土场产生风力扬尘，同时装车过程中也会有扬尘产生。本项目在取土之前，先对取土点进行洒水降尘；安装移动式雾炮洒水装置，装车过程中，保持100%的湿法作业，减少颗粒物的产生，取土后对裸露地面再次进行洒水。长时间裸露取土点应及时使用防风抑尘网进行苫盖，大风天气停止取土活动。本项目取土结束后，依照永顺公司矿山修复治理方案对其进行生态修复，防止扬尘污染及水土流失。 ⑤运输扬尘 本项目运输扬尘主要为弃渣运输扬尘及取土运输扬尘，根据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 式中 Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-1为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度（道路表面粉尘量），不同行驶速度情况下产生的扬尘量计算。由表4-1可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 道路表面粉尘量车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表4-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将扬尘污染距离缩小到20~50m范围。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及定时清扫道路、保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 （2）施工机械废气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量较燃气油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，项目区域大气扩散条件相对较好，施工机械和远输车辆产生的废气经自然扩散和稀释后无组织排放，其对周边环境敏感点以及周边大气环境影响不大。 1.2废水 （1）生活污水 在不同的建设阶段，施工平均人数14人。施工人员按照每天生活用水40L/人计，则生活用水量为0.56m3/d，污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为0.448m3/d。施工天数约为1170天，则整个施工期生活污水产生量为524.16m3，宝丰县永顺铝土有限公司矿区设置有化粪池，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，其它生活盥洗水收集用于施工场地、道路洒水降尘。 （2）施工废水 施工期生产用水主要用于混凝土养护和施工机械及运输车辆的冲洗等。施工废水主要为混凝土养护废水和车辆冲洗废水。 ①混凝土养护废水 混凝土养护废水中主要污染物为SS，不含其它有毒有害物质，在边坡、道路等施工时，采用沉淀池收集养护废水进行澄清，澄清水全部用于施工场地、道路洒水降尘等，不向水体排放。 ②冲洗废水 冲洗废水来源于施工车辆及弃渣外运车辆的冲洗，冲洗废水排放属于间歇式排放，只在每班结束后对施工车辆冲洗期间产生；弃渣外运车辆在出矿区前进行车轮冲洗。本次施工组织设计在工程施工区建设一个洗车台，设沉淀池，车辆冲洗水收集于沉淀池中澄清后循环利用于车辆冲洗，不向水体排放，不会对水环境产生不利影响。 （3）雨水 项目区主要充水因素为大气降水，项目区地形为矿区地形，矿区地形有利于自然排水，其主要问题是预防雨季侵蚀露采边坡，导致边坡失稳及造成水土流失的现象发生，项目拟在治理区四周修建截水沟；同时项目治理区位于永顺公司矿区范围内，永顺公司矿区四周修建截水沟，将雨水截留并送至采区南、北两侧山沟内，防止雨水进入采区内。永顺公司采区内雨水汇集于采区底部，再由水泵泵至永顺公司采区东侧水塘内，用于采场内洒水抑尘使用。项目区雨水汇集于永顺公司采区底部，再由水泵泵至永顺公司采区东侧水塘内，用于采场内洒水抑尘使用。 1.3噪声 （1）设备噪声 本项目施工期产生的设备噪声具有阶段性、临时性和不固定性。在这些施工噪声中对环境影响最大的是机械噪声，施工噪声主要是地基和建筑施工过程中各种施工机械和车辆产生的噪声。主要噪声源为挖掘机、推土机、打夯机、压路机、运输车辆等，经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强约在80-100dB(A)之间。本项目修建所需的混凝土为外运成品，因此无混凝土搅拌机。距各种施工机械不同距离处的噪声级见表4-3。 表4-3 主要施工机械的噪声级 单位dB（A） 噪声级 机械名称; 离开施工机械的距离 （m）. 1; 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300. 挖掘机; 90; 76.0; 70.0; 64.0; 58.0; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 39.6; 40.5. 推土机; 95; 81.0; 75.0; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 44.6; 45.5. 压路机; 90; 76.0; 70.0; 64.0; 58.0; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 39.6; 40.5. 打夯机; 95; 81.0; 75.0; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 44.6; 45.5. 碾压机; 95; 81.0; 75.0; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 44.6; 45.5. 空压机; 90; 76.0; 70.0; 64.0; 58.0; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 39.6; 40.5. 起重机; 95; 81.0; 75.0; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 44.6; 45.5. 电焊机; 90; 76.0; 70.0; 64.0; 58.0; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 39.6; 40.5. 汽车、拖车; 95; 81.0; 75.0; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 44.6; 45.5. 由上述数据可知，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，昼间20m左右即可满足施工场界70dB（A）标准要求，夜间100m外可满足场界55dB（A）要求。若实际施工过程中出现多台机械同时在一处作业，施工噪声影响范围将会扩大。本项目治理区距离居民区较远，施工机械噪声经过距离衰减后对居民区影响不大。同时项目取土场位于居民区20m距离之外，取土场仅白天作业，夜间禁止作业，因此，本项目取土场在运输及装车过程中产生的噪声会对周围居民声环境质量影响不大。 （2）爆破振动噪声 项目土地平整工程爆破过程中，产生的瞬时噪声及振动对周围环境产生瞬时影响。 ①振动噪声 在爆破施工中，因爆破的规模、爆破的方法、爆破自由空间及爆破区域环境条件的不同，爆破所引起的振动、空气冲击波、噪音、有毒气体及露天爆破引起的飞石，对周围的环境、建(构)筑物、设施和人员将产生不同程度的影响。 ②爆破冲击波 冲击波是爆破瞬间形成的高温猛烈向外膨胀、压缩周围空气形成的高压气浪。爆破产生的空气冲击波是空气内的一种压缩波，是炸药爆炸后在介质中产生的传播速度高于介质声速的一种压力波，空气冲击波当达到一定值后，会造成人员伤亡和建筑物的损坏。 ③爆破影响 本项目爆破过程主要危岩边坡清理过程中对少部份危岩进行修整，爆破范围较小，爆破区边界200m范围无居民居住区，爆破噪声不影响治理区周边边庄村、青城社区居民生活。 1.4固体废物 施工期的固体废物主要是施工弃渣和施工人员产生的生活垃圾。 ①施工弃渣 根据河南八度土地规划设计有限公司编制的《宝丰县大营镇乔岭村建筑石料用灰岩矿废弃矿山生态修复设计书》可知，治理区土方开挖10210m3，土方回填10210m3，石方开挖108917m3，石方回填24669m3，石方清运92683m3，覆土回填26444.54m3。经计算，本工程施工期间将产生弃石方92683m3（约25.49万吨）。项目产生的弃石方及时运直永顺公司破碎线进行处理，不长期在项目区堆存，其中覆土绿化土方临时堆放应及时播撒草籽。项目土石方平衡及流向见表4-4至表4-6。 表4-4 石方平衡一览表 工程项目; 挖方（m3）; 填方（m3）; 它段石方借调（m3）; 弃方（m3）. 危岩边坡修整工程; 8435; 0; /; 8435. 场地平整工程; 108917; 17667; 7002; 84248. 挡土保水岸墙工程; /; 1653; /; /. 排水沟工程; /; 97; /; /. 道路工程; /; 5252; /; /. 小计; 117352; 24669; 7002; 92683. 表4-5 土方平衡一览表 工程项目; 挖方（m3）; 土地平整填方（m3）; 绿化覆土; 弃方（m3）. 填方（m3）; 借方（m3）. 场地平整工程; 10210; 2600; 7610; 18834.54; 0. 小计; 10210; 2600; 26444.54; 0. 表4-6 土石方平衡一览表 工程项目; 挖方（m3）; 填方（m3）; 它段石方借调（m3）; 绿化覆土; 弃方（m3）. 填方（m3）; 借方（m3）. 危岩边坡修整工程; 8435; 0; 0; 0; 0; 8435. 场地平整工程; 119127; 20267; 7002; 7610; 18834.54; 84248. 挡土保水岸墙工程; 0; 1653; 0; 0; 0; 0. 排水沟工程; 0; 97; 0; 0; 0; 0. 道路工程; 0; 5252; 0; 0; 0; 0. 小计; 127562; 27269; 7002; 26444.54; 92683. - 由土石方平衡表可知，结余石方92683m3（约25.49万吨）由项目承担单位加工处理，所得利润用于本项目实施。 ②生活垃圾 项目施工人员共计14人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为7kg/d，8.19t/施工期。 此外，施工期间还将产生一些包装等建筑垃圾，若处置不当，对治理区的景观造成一定不利影响。应加强施工管理，要求施工单位及时回收、清运。 1.5 地下水环境影响分析 项目区本身处于低山丘陵地带，地下水资源匮乏，砂岩矿采用露天开采，本项目主要是对该矿坑的生态修复，因此本项目对矿区周边的地下水水资源影响很小。 1.6生态环境 本工程的生态环境影响主要集中在施工期间，项目施工期间，削坡等活动会造成地表植被破坏，渣堆清运、削坡、复绿等工程施工时要进行地面开挖，可能在土方开挖处产生水土流失的现象，对区域生态环境造成一定影响，也会破坏现有自然景观。施工机械噪声、交通噪声也可能对项目区动物栖息产生一定不利影响。 1.7 景观影响分析 施工期土方开挖、施工机械摆放、施工现场的零乱等均对景观有不利影响，临时施工棚的修建、施工现场的零乱对景观空间有分隔作用，增加了景观的破碎度，不利于景观的连通性与协调性，可能对任免造成视觉污染，破坏了自然的和谐性。 本项目治理过程经设计单位统一设计，统筹规划，各治理区工程内容呈现连续性。随着施工期结束，景观功能将逐渐显现，覆土绿化植被均为乡土物种，地貌景观得以修复，使得治理区环境与周边人文景观相融合，能够提升区域景观质量。 因此，评价认为施工期对景观的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 运营期生态环境影响分析 项目为矿区修复治理工程，为非生产性项目，内容为废弃采矿坑综合整治与生态恢复，项目施工结束后已将原有的破坏面恢复植被，运营期仅有维护管理人员对治理区域进行养护管理，维护人员均为当地人员，不在项目区吃住。因此项目运营期间不产生废水、废气等环境污染，仅灌溉等过程中产生噪声，影响不大。项目的实施有利于防治水土流失及山体滑坡，有利于改善周围的生态环境，美化环境。项目的实施，对周围环境主要为正效益，主要体现在以下方面： （1）通过对采坑、废渣堆的边坡进行整形治理，可消除潜在的崩塌、地裂缝地质灾害隐患； （2）通过生态绿化工程，可恢复地表植被，增加森林覆盖率，减轻水土流失现象，缓解因水土流失造成的环境污染； （3）生态绿化工程种植的植被，可以吸附废气污染物，对周围环境空气质量起到改善作用； （4）保水岸墙和生态绿化工程，可以增强区域水源涵养和水土保持能力，改善局部生态条件，为动物栖息提供好的生态环境； （5）种植乡土物种，提高区域的景观质量； （6）根据企业提供资料，项目治理区域植被恢复后，年净生产量约为75t，增加了当地的经济收入； （7）评价区域部分土地的利用为传统农业方式，农作物产品仍占绝对优势，经过调查，项目区域耕地亩产多数在250～350kg，平均产量为300kg/亩左右。项目区生态修复后，农业生产将持续、稳定增长，经济效益逐渐提高。 |
| 治理区选线环境合理性分析 | 项目区内矿山开采造成了矿山表土剥离和大面积的植被损毁。大面积基岩裸露的采坑和堆放的弃渣改变了原来的地貌景观，破坏原有草地，使项目区大面积草地变成裸地。同时，山体涵养水份的能力下降，地下水径流条件的改变，使坡脚部分耕地耕作、灌溉困难。露天采矿产生的废渣压占并破坏土地资源，严重影响矿区工农业生产和人民的正常生活，而且对过往村民的生命财产安全产生威胁。因此本项目的实施势在必行。 本项目不在水源保护区、风景名胜区、生态保护红线范围内，在现有矿区内实施，符合当地“三线一单”控制要求，符合相关政策文件的相关要求。 综上，本项目的治理区合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、大气环境影响生态保护措施 1、危岩边坡清理 （1）大风天气停止施工，并对以清理的地面洒水增湿，抑制风力起尘； （2）在剥离前对剥离的地面进行洒水增湿抑尘，减少剥离过程中的起尘量。剥离的表层土石立即清理送至弃土场，杜绝在剥离区堆存，对剥离表土石后的地面洒水增湿抑尘。 （3）严格控制表层土石剥离带，按照工作计划进行表土开挖，禁止随意扩大剥离面积。 2、钻孔颗粒物 （1）采用潜孔钻钻孔，钻机自带袋式除尘器和吸尘罩。钻孔处产生的颗粒物经经集气罩捕集后，入袋式除尘器净化处理，处理后的废气直接排放到环境空气中。 （2）对钻孔后的作业面进行喷雾洒水。 3、爆破颗粒物 （1）爆破前先对爆破区地面洒水增湿以减小爆破时起尘量； （2）采用微差爆破等扬尘较低的爆破技术。 （3）对爆堆喷水。 4、废石采装 为减轻装卸颗粒物对周围环境的影响程度，装卸时要保证物料的含水率，对废矿石表面及时洒水抑尘，尽量减小物料落差，大风天气停止铲装活动。 洒水车对爆堆表面洒水，保持湿润，可有效减小装卸产生的颗粒物，采取合理措施后，可使装卸颗粒物量减少90%以上左右，对环境空气质量影响不大。 5、取土场扬尘 为减轻取土场装车颗粒物对周围环境的影响程度，装卸时要保证物料的含水率，对取土场表面及时洒水抑尘，尽量减小物料落差，大风天气停止铲装活动。 本项目在取土之前，先对取土点进行洒水降尘；安装移动式雾炮洒水装置，装车过程中，保持100%的湿法作业，减少颗粒物的产生，取土后对裸露地面再次进行洒水。长时间裸露取土点应及时使用防风抑尘网进行苫盖，采取合理措施后，可使取土场装卸颗粒物量减少90%以上左右，对环境空气质量影响不大。同时本项目取土结束后，依照永顺公司矿山修复治理方案对其进行生态修复，防止扬尘污染及水土流失。 6、汽车尾气 1）做好车辆的维护保养，确保处于良好运行状态，避免带故障运行; 2）选用采用满足国家质量标准的油料，减少尾气中污染物排放量。 3） 定期进行尾气检测，发现油料燃烧系统或尾气净化系统故障，立即进行维修，恢复正常后方可投入使用。 通过采取以上措施，运输车辆尾气排放达到国家排放标准，矿区地势开阔，利于汽车尾气的扩散，不会在矿区聚集，不会对环境空气造成大的影响。 7、非道路移动源影响 本项目挖掘机、装载机等非道路移动机械的管理及尾气排放满足《河南省生态环境厅办公室关于进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》及《河南省柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环攻坚办〔2019〕26号）的要求： ①挖掘机、装载机等非道路移动机械按照统一编码登记，安装环保号牌，并按要求进行废气检测； ②尾气排放达国五排放标准； ③加强设备的维修和保养，使各机械设备确保在最佳状态运行； ④购买和使用符合国家标准的油料。 ⑤定期进行尾气检测，发现油料燃烧系统或尾气净化系统故障，立即进行维修，恢复正常后方可投入使用。 在采取合理的环保措施的同时，企业应做好内部管理，加强工作人员的环保意识，通过采取合理的措施后治理区废气对外环境影响较小。 8、道路运输扬尘 （1）评价要求对运土方道路适时清扫，清扫后洒水，并对运输土石方进行遮盖。 （2）对破损路面及时整修，减少汽车颠簸行驶，防止土石方洒落。 （3）运土石方车辆经矿区出入口的车辆自动清洗装置冲洗干净后，方可上路行驶。以有效减轻运输扬尘污染。 （4）运输车辆在治理区内应低速行驶。 （5）安排专人负责土方运输道路交通秩序，做到车辆有序行驶，防止出现堵车现象。 （6）使用符合国家尾气排放标准的运输车辆，并加强对运输车辆的维修和保养。 （7）使用符合国家标准的油料。 1.2 水环境 尽量避免雨季进行大规模的地面开挖作业。做好施工区裸露地表的排水沟渠、临时沉砂池等措施，减少水土流失和地表径流含沙量。施工结束后对施工区临时占地进行植被恢复，增强占地区的水土保持和水源涵养能力。 施工期污染源主要包括施工废水和生活污水两大部分。工程施工废水主要为混凝土养护废水和车辆冲洗废水等。施工期产生的生活污染源主要是施工人员产生的生活污水。 （1）施工废水 施工期生产用水主要用于降尘、混凝土养护和施工机械及运输车辆的冲洗等，降尘用水全部挥发。施工废水主要为混凝土养护废水和车辆冲洗废水。 ①混凝土养护废水 混凝土养护废水中主要污染物为SS，不含其它有毒有害物质，在排水沟等基础施工时，采用沉淀池收集养护废水进行澄清，澄清水全部用于施工场地、道路洒水降尘等，不向水体排放。 ②冲洗废水 冲洗废水来源于施工车辆的冲洗，冲洗废水排放属于间歇式排放，只在每班结束后对车辆冲洗期间产生。由于本项目运输车辆仅在项目区内部及永顺矿区内部进行运输，不出矿区，项目可以项目治理区出口处建设一个简易洗车台，设临时沉淀池，车辆冲洗水收集于沉淀池中澄清可直接用于治理区绿化洒水降尘用水，不向水体排放，不会对水环境产生不利影响。 （2）施工生活污水 项目施工期施工人数约14人，按40L/人.d计算，则生活用水量约为0.56m3/d，污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为0.448m3/d。施工天数约为1170天，则整个施工期生活污水产生量为524.16m3，宝丰县永顺铝土有限公司矿区设置有化粪池，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；其它生活盥洗水收集用于施工场地、道路洒水降尘，不排放。 根据上述分析，项目施工期的生产废水和生活污水处理后综合利用，不排入地表水体，基本不会对地表水体产生明显影响。 （3）雨水 本项目位于永顺公司矿区范围内，永顺公司矿区在采场四周修建截洪渠，将采区外的雨水截留到采区外南、北侧的山沟中，不进入采坑内。 本项目治理区位于永顺公司采区东侧，治理区拟修建雨水导流沟，将雨水汇集到永顺公司采坑最低处的雨水坑内；永顺公司采区雨水汇集到采坑最低处的雨水坑内，沉淀后由水泵送至采区东侧650m处的雨水收集池内（容积30000m3），用于矿区洒水抑尘，不外排，不影响地表水水质。 1.3 声环境 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目对周围环境的影响也会停止，施工期的噪声源主要为施工机械设备作业产生的噪声。 为避免施工机械对周围声环境的影响，本评价要求项目施工期间应采取以下措施： （1）合理安排施工现场 ①根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），结合本评价施工机械噪声预测结果，合理科学地布局施工现场，施工现场的固定噪声源相对集中放置，采取入棚措施，以减轻对环境的影响。 ②施工现场设置施工标志，并将施工计划报交通管理部门，以便做好车辆的疏通工作，保证交通的安全、畅通。 （2）合理设计运输路线 施工单位应合理设计客土、建筑材料等运输路线，尽可能绕开居民点、学校等敏感建筑物。 （3）合理安排施工时间 施工单位合理安排施工时间，距周边声环境敏感点较近施工区域禁止昼间12：00～14：00和夜间22：00～6：00进行施工。施工运输车辆在经过近距离声环境敏感点时应控制车速、禁鸣，加强车辆维护，减轻噪声对周围声环境的影响。 （4）采取噪声控制措施 施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备，施工现场靠近声环境敏感点一侧设置不低于2.0m高的硬质围挡，减少对周围声环境的影响。加强施工机械的保养维护，使其处于良好的运行状态。做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。 采取以上措施后，可有效减轻施工噪声对沿线声环境敏感点的影响，且施工噪声影响是短期的、暂时的，具有局部影响特性，噪声影响将随着各施工区域的结束而消除。 1.4 固体废物 施工期施工车辆定期委托专职人员对施工车辆进行维修，维修过程中产生的废机油由专职维修人员统一收集后，交由有相应资质单位安全处理，不得在施工场地暂存、不得随意处置。施工期的固体废物主要是施工弃渣和施工人员产生的生活垃圾。 （1）施工弃渣 经计算，本工程施工期间将产生永久弃渣92683m3（约25.49万吨），由宝丰县自然资源局文件（见附件3）可知，该部分弃渣全部由永顺公司进行处置。永顺公司矿区内建设有1000万吨/年石料破碎生产线、130万t/a水泥灰岩破碎生产线，其中永顺公司1000万吨/年石料破碎生产线扩建项目环境影响报告表于2019年6月24日通过平顶山市生态环境局宝丰分局的批复，批复文号为宝环审【2019】48号（见附件7），于2021年11月完成竣工环境保护自主验收（见附件8）；130万t/a水泥灰岩破碎生产线于2016年10月完成了《宝丰县永顺铝土有限公司边庄水泥灰岩矿资源开发项目现状环境影响评估报告》，并在原平顶山市环境保护局备案（见附件9）。 综上可知永顺公司矿区内破碎线可完全处置本项目产生的弃渣，将弃渣变废为宝，实现资源化利用。 为减少工程弃渣产生的影响，环评要求建设单位在施工期采取以下措施： ①施工设计阶段进一步优化土石方平衡，尽可能减少弃渣。 ②出渣必须严格按照后续设计指定的处置场进行处置，不舍弃渣场，不得随意倾倒。 ③结束后，立即进行覆土和植物恢复措施的施工，避免坡面场面长时间裸露。 （2）生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生相对集中，产生量相对较小，但如果施工期间不注意此类垃圾的堆存，很容易引发蚊蝇孳生，所以应设置垃圾桶，并将收集的垃圾定期清运。施工区要设专职的环境卫生管理人员，负责施工区的生活垃圾集中统一回收，交由环卫部门统一处理，不会对周围环境产生明显影响。 综上所述，施工期产生的固体废物经妥善处理后，对环境影响不大。 1.5 生态环境影响分析 本项目施工过程中会对项目所在地附近动植物生存环境造成一定影响，处置不当可能会造成水土流失。 （1）施工期对植被的影响 建设项目所在地现状多为工矿用地，主要为小型灌木、大量季节性杂草以及当地常见的树木；去吃土场被杂草覆盖；施工过程需对场地进行开挖、填筑和平整，清除地表植被。施工期清除的区域草本植物均为本地区常见物种，无珍稀植物存在，项目施工期施工活动对植物的破坏量相对较少。 植被保护与恢复措施： ①开工前对施工临时设施的规划要进行严格的审查，以达到减少占及耕地或不占及耕地，又方便施工的目的。 ②严格按照设计文件确定治理土地范围，进行地表植被的清理工作。 ③对于道路建设，严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。 ④施工期临时设施用地尽量选择在工程治理范围内，凡因施工破坏而裸露的土地（包括工程建设区域内外）均应在施工结束后立即整治利用，恢复植被。 ⑤对于坡面工程应及时采取工程措施和植物措施加以防护，以减少水土流失现象发生。 ⑥及时处理施工现场固体废物，以减少对生态环境的污染影响。 ⑦对于施工临时占地区域，施工结束后，必须进行场地清理，建筑垃圾全部运往当地指定的建筑垃圾处置场进行统一处理。 （2）陆生动物保护措施 评价区内的陆生野生脊椎动物主要以暖性针叶林、灌草丛、农田植被作为栖息地。为保护好野生动物的栖息环境，减少施工建设对野生动物的影响，其保护措施如下： ①在施工中尽量减少对动物栖息地生境的破坏，特别是对树木的砍伐。 ②施工中尽可能地减少放炮，以减少对动物的惊吓。 ③加强对施工器材的管理，杜绝炸药、雷管等爆破器材流失于施工人员或当地群众中，用于私自制造狩猎工具和捕杀野生动物。 ④加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，在施工中遇到的幼兽，应交给林业局的专业人员，不得擅自处理； ⑤施工中要有保护动物的专门规定，在动物的重要生境地设置保护动物的告示牌，警告牌等，并安排专门人员负责项目区施工中的动物保护的监督和管理工作 （3）施工期的水土流失 项目建设从实际考虑，整平土地所产生的弃渣运往指定的处置场进行处置。但是施工过程中如若处理不当，将会产生一定量的水土流失。水土流失的成因主要有： ①开挖地表，使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失； ②建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失； ③土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失； ④取土回填也易产生水土流失。 为有效防止水土流失，建议采取以下防治措施： ①根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷。 ②弃土及时回填，施工废料及时清运，临时堆存区采取压实、覆盖抑尘网、撒草籽、四周设置装土编织袋挡墙等临时拦挡、防尘洒水等措施。 ③施工完成后及时进行路面硬化和绿化，搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。 ④控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。 采取措施后可使水土流失降低到最小程度。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目为N772环境治理业，为非生产性项目，内容为矿坑综合整治与生态恢复，项目施工结束后已将原有的破坏面恢复植被，运营期仅有维护管理人员对治理区域进行养护管理，维护人员均为当地雇工，不在项目区吃住。因此项目运营期间不产生废水、废气等环境污染，仅灌溉等过程中产生噪声，影响不大。项目的实施有利于防治水土流失及山体滑坡，有利于改善周围的生态环境，美化环境。运营期养护工作要求如下： （1）由专人负责植被的养护工作； （2）养护灌溉用水取用周边村庄水源，管道输送至项目区； （3）养护过程尽量施用农家肥，可适量使用农药、化肥； - （4）种植乡土物种，绿化植被如出现死亡，应及时补种新苗。 |
| 其他 | - 1、监测与管护工程 项目在施工期需要进行削坡，可能发生崩塌、滑坡等矿山地质环境问题，企业应做好监测与管护工程。 1.1监测工程 依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》，监测内容包括矿山建设及采矿活动引发或可能引发的地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、含水层破坏、地形地貌景观破坏等矿山地质环境问题。 针对该矿实际情况，监测内容主要为：地面塌陷及地裂缝监测、含水层破坏监测监测。监测周期为3年。 地面塌陷监测工程： （1）监测内容 地面塌陷主要监测塌陷面积、塌陷深度、塌陷速度，分析塌陷趋势。 （2）监测方法 地面塌陷监测采取专业监测。首先在矿区及周边设立水准基点网，利用全站仪、 GPS 等仪器，对塌陷坑的形态、面积和深度及相关要素的变化情况进行定期监测。 （3）监测网点布设 根据各治理区的治理时段及建（构）筑物位置布设监测点，在各治理区分别布设地面塌陷、地裂缝监测点，布设原则为基本控制塌陷区形态，较准确测量塌陷区面积和下沉深度为宜。监测点主要布设于受塌陷影响的塌陷区及边缘等处布设。 （4）监测频率 在矿区及周边设立水准基点网，利用全站仪、GPS 等仪器、钢尺和支距尺等工具对地面塌陷进行观测。每月监测一次。 地裂缝监测工程： （1）监测内容 地裂缝主要监测走向、宽度、长度、深度、两侧相对位移等方面的变化，并分析发展趋势。 （2）监测方法 地面裂缝可在不同部位（如裂缝两头、中部等）的裂缝两侧钉上小木桩，其上划出作为观测基点，同最小刻度为 1mm 的钢圈尺或木尺量测桩间距离的变化。 （3）监测周期 每月定时对地裂缝进行宽度和深度的测量，并准确记录，雨季可增加监测的频率。地裂缝监测方法以人工观测为主，裂缝的规模用皮尺或钢尺进行测量。每月监测 1 次。 本生态修复项目监测工程量汇总见表5-1。 表5-1 监测工程量汇总表 序号; 监测项目; 监测点位; 频率; 工程量（次）; 监测周期（年）. 1; 地面塌陷监测; 4; 每月1次; 144; 3. 2; 地裂缝监测; 4; 每月1次; 144; 3. 合计; -; -; -; 288; -. - 废气、噪声环境监测计划 根据本项目施工期间污染物的产生环节及其采取的污染防治措施，本项目施工期间废气、噪声环境监测工作见表5-2。 表5-2 废气、噪声环境监测工作计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 上风向、下风向; 颗粒物; 1次/季; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值. 噪声; 治理区边界; Leq; 1次/季; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求. 备注：企业不具备监测能力的项目，委托有资质的单位进行监测。. 1.2管护工程 本项目管护对象主要是复垦后的林地，植被管护对象重点是退化重建植被。管护时间重点为3年，具体管护内容如下： a）水分管理 主要通过植树带内植树行间和行内的锄草松土，防止幼树成长期干旱灾害，以促使幼林正常生长。适当地做一些灌溉，以保证林带苗木的成活率。 b）养分管理 在植被幼林时期的抚育不宜除草松土，应以防旱施肥为主。 c）修枝抚育 修枝是林地抚育措施之一，是在自然整枝不良、通风透光不畅的林地中除去树冠下部已枯死或濒临枯死的枝条及部分活枝的过程。其目的一是消灭死节、减少活节，加大树干的饱满度，提高木材质量；二是改善林内通风与光照状况及林木生长条件，降低树冠火灾、雪压和风害的发生程度，防止病虫害蔓延，促进树木生长，提高林分质量。三是死去树木应及时补种。林地抚育还要加强清除杂草工作，新种树木还不具备与杂草竞争的能力，容易被杂草覆盖，所以要进行除杂草工作，以消除杂草对树木生长的影响，等幼树对杂草已有一定的竞争力，成为幼树的伴生植物时，不必去控制防除。 d）林木病虫害防治与火灾防控 对于林草的防护首先是病虫害防治，包括常规防治和非常规防治，常规防治重点是日常观测；非常规防治包括项目所在地区发生大范围或地区性病虫害情况下的观测以及病虫害发生后的治理。 林草看护的同时应注意火灾的防控，发现火灾隐患应及时排除，出现火灾后要立刻组织人员扑灭，减少损失。 本生态修复项目管护工程量汇总见表5-3。 表5-3 管护工程量汇总表 序号; 管护项目; 单位; 工程量; 备注. 1; 补种柏树; 株; 962; /. 2; 补种榆树; 株; 739; /. 3; 补种爬墙虎; 株; 331; /. 4; 播撒草籽; hm2; 0.45; /. 5; 施有机肥; kg; 6972; 商品有机肥. 6; 施复合肥; kg; 2092; /. - 2、环境风险分析 本项目施工削坡过程中采用爆破的方法自上至下分台阶削放坡进行治理，本项目爆破作业全权委托郑州万通爆破工程有限公司进行爆破作业（爆破作业合同见附件6），项目使用爆破器材全部由郑州万通爆破工程有限公司进行转运，不在项目区暂存。同时项目机械车辆使用柴油由周边加油站配送，不设柴油储存设施，施工人员就餐由周边村镇饭店配送，不使用燃料，因此，本项目不涉及危险品的储存，在爆破工作组、施工机械车辆规范操作的情况下，发生环境风险事故的概率很低。 本项目主要环境风险是爆破过程等产生的生态环境风险。爆破过程环境风险因素主要是边坡崩塌、滑坡风险。 （1）崩塌 崩塌也叫崩落、垮塌或塌方，是较陡坡上的掩体在重力作用下突然脱离母体崩落、滚动、堆积在坡脚（或沟谷）的地质现象。崩塌一般发生在暴雨、大暴雨或较长时间连续降雨过程中或稍后；强烈地震过程中；开挖坡脚过程之中或稍后一段时间；强烈的机械振动之后 。本项目削坡过程中采用爆破的方法自上至下分台阶削放坡进行治理，采取上述措施后可大大减小崩塌事故风险几率。 （2）滑坡 斜坡上的掩体由于种种原因在重力作用下沿一定的软弱面（或软弱带）整体的向下滑动的现象叫滑坡。滑坡的调教：斜坡岩土只有被各种构造面凿岩分离成不连续状态时，才可能具备向下滑动的条件。滑坡的活动强度主要与滑坡的规模、滑移速度、滑移距离及其蓄积的位能和产生的动能有关。滑坡的活动时间主要与诱发滑坡的各种外界因素有关， 如地震，降雨、冻融及人类活动等。本项目严格按照施工设计方案施工、控制设计标高、设立专职安全员等措施后可大大减小滑坡等事故风险几率。 同时为减少项目爆破施工过程中环境风险，爆破施工作业中郑州万通爆破工程有限公司应严格按照以下安全操作要求进行爆破作业： 1）牢记并认真贯彻执行“安全第一，预防为主”方针，防患于未然。 2）从事爆破作业的人员必须经过专业培训和考试合格并取得证书后方准上岗。 3）爆破材料的领取应由现场施工员按一次需用量填写领药凭证，由押送员与保管员两人到库领取。爆破材料必须直接运往工地。存放在指定地点由保管员看管，并由现场施工员监督爆破员装炮。爆破结束后剩余爆破材料应及时由保管员、押送员共同返回库中。严禁随地存放或截留私存。 4）爆破材料的装卸均应轻拿轻放，不得受到磨擦、震动、撞击、抛掷或转倒。堆放时要摆放平稳，不准散存，改装或倒放。 5）爆破材料应使用专车运输，炸药与起爆材料不得放在同一车辆、车厢装运。用汽车运输时装载不准超过允许重量的2/3，行驶速度不应超过20 km/h。 因此，只要落实好相关措施，项目环境风险是可以接受的。 |
| 环保投资 | 项目总投资609.07万，其中环保投资459万元，占项目总投资的75.36%，具体如表5-4所示。 表5-4 环保投资及竣工验收一览表 序号; 类别; 环保措施; 数量; 治理效果; 投资. 1; 废气; 避免大风天气作业，弃渣集中堆存、洒水并临时覆盖；临时道路修整、场地平整、边坡修整、覆土等施工过程中作业面100%喷雾洒水湿法作业、四周设置临 时围挡等措施，施工现场安装若干移动式雾炮洒水装置; /; 将施工扬尘控制在项目区范围内，减小对居民的影响; 50（移动式雾炮洒水装置为永顺公司现有）. 取土场湿法作业，定时洒水；降低装车高度；大风天气禁止作业；裸露表土及时苫盖等; /; 2. 加强管理，运输车辆篷布遮盖、禁止超载，配套5台洒水车对运输道路不定时进行洒水降尘; /; （永顺公司现有）. 2; 废水; 施工废水设置沉淀池，经沉淀后回用于施工现场; /; 综合利用，不外排; 1. 生活洗漱废水及洗车废水洒水抑尘; /; 综合利用，不外排; /. 治理区四周修建截洪沟，将拦截的雨水排入永顺公司矿区采坑南、北两侧山沟内。治理区雨水汇至永顺公司采坑底部，由永顺公司现有排水泵排至永顺公司场区东650m处1座30000m3雨水池内，用作矿区洒水抑尘用水。; /; 综合利用，不外排; 5. 3; 固废; 边坡修整及弃渣清理整产生的废渣; /; 根据当地政府要求交由宝丰县永顺铝土有限公司矿区破碎生产线进行处置，变废为宝，实现资源化利用; 20. 施工场地设置生活垃圾桶，统一收集后交由环卫部门处理; /; 施工场地设置生活垃圾桶，统一收集后交由环卫部门处理; 1. 4; 噪声; 施工期对机械设备进行隔声、减振等降噪处理，治理区及取土场夜间均禁止施工; /; 降低噪声源，减少对周围环境的噪声影响; 10. 5; 生态; 从治理区坡顶向下依次削坡形成台阶，台阶间斜坡坡度设计小于70°；台阶宽度依照现有地形不低于4m。整形后对平台进行覆土，辅以生物工程复绿，并完善台阶排水系统，各级边坡设置挡墙。边坡撒播草籽，以巩固边坡，防止雨水冲刷。规划一条200mm厚泥结碎石路，道路总长2783m，宽5 m。 恢复乔木林地10.2603hm2，种植柏树7389株，榆树7389株，爬墙虎3306株。在道路两侧种植柏树，单行种植，间距2.5m，种植柏树2227株。; /; 治理后台阶间斜坡坡度小于70°；台阶宽度不低于4m。整形后平台覆土、复绿，有完善台阶排水系统，各级边坡设置挡墙。边坡撒播草籽，以巩固边坡，防止雨水冲刷。规划一条200mm厚泥结碎石路，道路总长2783m，宽5 m。 恢复乔木林地10.2603hm2，种植柏树7389株，榆树7389株，爬墙虎3306株。 在道路两侧种植柏树，单行种植，间距2.5m，种植柏树2227株。使生态环境得到修复，减小水土流失; 350. 6; 其它; 在治理区入口或边界处设立标志牌1个。 运营期对恢复的林地养护管 理，包括灌溉、施肥、病虫害防治等，灌溉等采用低噪声设备，施肥优先选用有机肥; /; 逐步恢复生态系统功 能; 20. 合计; /; /; /; 459. |

- 生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地，植被恢复 | 减少临时占地面积 | 植被恢复 | 植被恢复效果达到该工程设计书设计要求 |
| 水生生态 | 无废水外排 | 无废水外排 | 无废水外排 | 无废水外排 |
| 地表水环境 | 施工废水由沉淀池澄清处理；施工期生活废水经化粪池处理后用于周边农田施肥；生活洗漱废水及洗车废水洒水抑尘；雨水经收集后用于矿区洒水降尘用水 | 废水不外排 | 尽量施用农家肥，无废水产生 | 适量使用农药、化肥，无废水产生 |
| 地下水及土壤环境 | 污水沉淀池、化粪池不得有裂缝。池底基础应夯实，采取防渗措施。 | 沉淀池、化粪池采取一般防渗 | 尽量施用农家肥，无废水产生 | 适量使用农药、化肥，无废水产生 |
| 声环境 | 采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养，合理安排施工时间，避免深夜运输（22点以后），治理区及取土场夜间均禁止施工 | 施工边界达标 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 避免大风天气作业，弃渣集中堆存、洒水并临时覆盖；临时道路修整、场地平整、边坡修整、覆土等施工过程中作业面100%喷雾洒水湿法作业、四周设置临时围挡等措施，施工现场安装若干移动式雾炮洒水装置。加强运输车辆管理，运输车辆篷布遮盖、禁止超载，对道路进行洒水降尘，施工现场配置洒水车5辆，非雨日洒水4-5 次；取土场湿法作业，定时洒水；降低装车高度；大风天气禁止作业；裸露表土及时苫盖等 | 《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》 | / | / |
| 固体废物 | （1）开挖的土石方按照设计方案及时回填，并进行覆土绿化；如不能及时绿化，应采取临时覆盖、洒水抑尘、沙袋围挡等措施，施工期完毕前应全部覆土绿化。边坡修整及弃渣清理整产生的废石方，根据当地政府要求交由宝丰县永顺铝土有限公司矿区破碎生产线进行处置，变废为宝，实现资源化利用； （2）生活垃圾设置加盖垃圾桶收集后，交由当地环卫部门处理。 | （1）土石方及时回填并覆土绿化或清运，临时堆存应采取覆盖、洒水、沙袋围挡等措施；边坡修整及弃渣清理整产生的废石方，根据当地政府要求交由宝丰县永顺铝土有限公司矿区破碎生产线进行处置，变废为宝，实现资源化利用； （2）垃圾桶若干 | 养护过程修剪的树枝及时清运 | 项目区干净整洁无垃圾 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 优化施工工艺，合理设计施工时序，削坡过程中采用爆破的方法自上至下分台阶削放坡进行治理。 | 严格按照施工设计方案施工、控制设计标高、设立专职安全员等措施，减小崩塌、滑坡事故风险几率；爆破施工作业委托专业的公司严格按照安全操作要求进行爆破作业。 | / | / |
| 环境监测 | 施工场地周边声环境、施工废气，每季度一次 | 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，评价认为，宝丰县大营镇乔岭村建筑石料用灰岩矿废弃矿山生态修复项目符合国家产业政策，治理区可行。项目所在区域水、大气、声环境质量现状良好，基本能满足环境规划要求。本项目的环境影响主要在施工期，随着施工期结束，这种暂时的影响就会消失。通过以上分析，只要项目严格执行国家环境保护法规和标准，认真落实本报告表所提出的措施和建议，则项目建设对周围环境影响不大，从环保角度分析，项目的治理区和建设是可行的。