关于五星新材科技有限公司年产8万吨卧式浸渍车间建设项目环境影响报告表的批复

宝环审[2023]第36号

五星新材科技有限公司:

你单位报送的由河南秋晟环境科技有限公司编制的《五星新材科技有限公司年产8万吨卧式浸渍车间建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   扩建项目

二、主要建设内容

项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区开元二路1号，投资1500万元，利用厂区现有1座3500平方米的料库建设年产8万吨卧式浸渍车间建设项目。项目分两期建设，一期建设2套卧式沥青浸渍生产线，二期建设2套卧式沥青浸渍生产线；工艺流程：焙烧品炭块（外协)--浸渍--浸渍品炭块（外协）；生产设备为浸渍罐、沥青储存罐、浸渍前废品破碎设备、高压静电捕收集器等配套环保设备。

项目总投资1500万元，其中环保投资85万元，占总投资比例的5.7%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2023年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）大气污染防治措施

#### 本项目运营期产生的大气污染物主要是沥青罐、浸渍罐出气口废气和石墨块残次品破碎废气。

#### 1）沥青罐、浸渍罐出气口废气

#### 项目沥青罐、浸渍罐出气口会产生废气，主要为沥青烟、苯并[a]芘。项目废气经1套高压静电捕收集器+过滤棉+活性炭吸附+RCO催化燃烧装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA024）排放。确保排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，排放达标。

#### 2）石墨块残次品破碎废气

#### 项目设置1套破碎加工线，将大块的石墨块残次品破碎成小块状，主要进行鄂破和对辊破，该过程中会产生颗粒物废气。本项目颚破机、对辊破碎机均采取封闭措施，通过引风管道连接至1套脉冲袋式除尘器，处理后通过一根15m高排气筒（DA025）排放。确保排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，排放达标。

#### 项目工程无组织废气主要有颗粒物，经密闭车间阻隔措施后排放量显著降低，确保无组织排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）企业边界大气污染物浓度限值要求，排放达标。

（2）水环境污染防治措施

项目劳动定员5人，从五星新材科技有限公司现有职工调配，整个五星新材科技有限公司不新增劳动定员，废水经五星新材科技有限公司内污水处理设备进行处理后用于厂区绿化，生活污水处理达标后综合利用，不外排。

项目利用导热油冷却浸渍罐时，使用冷却水对导热油进行间接冷却，本项目设置1套冷却水循环系统，循环水系统为闭路循环系统，冷却水经冷却降温后循环利用，不外排。

（3）噪声污染防治措施

项目噪声源主要为浸渍罐、真空泵、空压机、沥青加压泵、颚式破碎机、对辊破碎机等机械设备运行产生的噪声，营运期采取基础减振、厂房隔声等措施，减轻噪声影响。确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

项目的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、高压静电捕收集器收集的焦油、含沥青焦油的废过滤棉、废活性炭、职工办公生活产生的生活垃圾。

脉冲袋式除尘器收集的粉尘收集后回用于五星新材科技有限公司生产。危险废物高压静电捕收集器收集的焦油，含沥青焦油的废过滤棉、废活性炭。采用密闭收集桶收集后，依托五星新材科技有限公司厂区内1处20m2的危废暂存间暂存后，定期交由具有相应危废处理资质的单位统一处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、该项目由平顶山市生态环境局宝丰分局环境监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2023年11月24日