关于宝丰县闪亮商贸有限公司货物仓储转运项目环境影响报告表的批复

平宝环审[2023]第38号

宝丰县闪亮商贸有限公司：

你单位报送的由河南锦沐环保科技有限公司编制的《宝丰县闪亮商贸有限公司货物仓储转运项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：改建项目

二、主要建设内容

利用现有砂石堆存项目场地，并新增用地面积约2418m2，改建为货物仓储转运项目。新建1座3180m2全封闭储煤车间和1座4540m2全封闭储煤车间，用于暂存、周转煤炭，并对现有闲置空房进行修缮扩建，改建为占地面积约200m2的办公用房，配套建设相关环保设施。本次改建项目主要从事煤炭的装卸、储存和周转，转运规模为15万t/a。

总投资500万元，其中环保投资为81.2万元，占总投资比例的16.24%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目施工期及运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2023年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）废气

项目运营期废气主要为煤炭装卸、堆存废气、车辆运输动力起尘。

项目储煤车间全封闭，地面硬化，出入口安装卷闸门；每个车间安装1套可覆盖整个车间的喷雾系统（共2套），并设置2台移动式远程雾炮，用于控制装卸粉尘。

汽车运输车辆车厢加盖篷布；厂区地面及运输道路硬化，购置一辆洒水车，并安排专人对道路及时进行清扫；车辆出入口设1套车辆自动冲洗装置。

（2）废水

项目营运期废水主要为车辆冲洗废水、生活污水。车辆冲洗废水经过1座沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥，资源化利用不外排。

（3）噪声

项目运营期噪声污染源主要为水泵、铲车等，项目运营后经过厂房隔声、基础减振，确保项目南厂界噪声影响值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)），东、西、北厂界昼、夜间噪声影响值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。

（4）固废

项目营运期产生的固废主要为车辆冲洗沉淀池沉渣、生活垃圾。

生活垃圾：厂区集中收集后交当地环卫部门处理。

车辆冲洗沉淀池沉渣定期打捞后，在储煤车间内自然晾晒后，外售至周边建材厂制砖或垫路。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由平顶山市生态环境局宝丰分局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2023年12月27日