- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 宝丰县宝利鑫工贸有限公司年加工10000套石墨模具项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2211-410421-04-05-439597 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 温义强 | 联系方式 | 15137581000 |
| 建设地点 |  |  | 河南省宝丰县宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房） |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （E：113度3分31.945秒，N 33度50分19.871秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C3091石墨及碳素制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 60.石墨及其他非金属矿物制品制造309—其他） |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2211-410421-04-05-439597 |
| 总投资（万元） |  |  | 1000 | 环保投资（万元） | 68 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 6.8 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1400 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：河南省发展和改革委员会关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）的批复（豫发改工业〔2012〕826号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》； 审批机关：平顶山市环境保护局； 审批文件名称及文号：平顶山市环境保护局关于宝丰县产业集聚区发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见（平环审[2017]9号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、宝丰县产业集聚区（高新技术产业开发区）总体发展规划（2016-2020） 宝丰县产业集聚区（高新技术产业开发区）是河南省首批确定的175个重点产业集聚区之一（豫发改工业[2010]2103号），2012年，宝丰县人民政府为强化产业集聚区载体功能，促进组团式发展进行规划范围调整，新增规划面积4.9平方公里，至此，集聚区规划面积扩大到12.1平方公里。2012年6月，该规划调整方案获省政府同意并由省发改委作出批复豫发改工业[2012]826号）。由于国家重大基础设施郑万高铁项目平顶山西站选址在宝丰产业集聚区内，高铁商务区的建设占用了产业集聚区的土地，使得产业发展空间受限，因此，需要对产业集聚区规划范围进行调整。目前，《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》已通过平顶山市环境保护局审批，其主要内容如下： （一）规划要点 （1）规划范围 宝丰县产业集聚区规划分为东、西两个片区。东片区东至柳沟营村西边界，西至龙兴路，南至应河大道-豫02线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积4.1平方公里（全部为建成区）；西片区东至大地水泥东侧，西至商杨公路，南至平韩铁路，北至宝苗公路，规划面积7.1平方公里。规划总面积为11.2平方公里。 （2）规划期限 本次规划期限为2016～2020年。 （3）发展规模 ① 建设用地规模 本次规划调整后用地面积为11.2平方公里，比原审批面积少了0.9平方公里，包括建成区、发展区和控制区三个组成部分。其中建成区总面积4.1平方公里，发展区总面积4.2平方公里，控制区总面积2.9平方公里。 ② 就业岗位 依据计算，集聚区可提供就业岗位约5.2万人。 （3）人口规模 规划范围内居住用地按平均容积率为1.5的开发强度、人均建筑面积35平方米计算，可容纳2.5万人。 （4）发展定位 宝丰县产业集聚区的建设是为了完善宝丰县的产业体系，充分发挥产业集聚和规模效应，推进全县产业结构升级，推动城镇化进程，促进全县经济社会的全面发展。依据上位规划的要求以及宝丰县发展现状和趋势，实现宝丰县经济跨越式发展的要求，将产业集聚区总体发展定位为长江以北最大的不锈钢加工基地；全国重要的不锈钢加工基地、物流中心和配送中心；中部地区有重要影响的装备制造生产基地。 （5）发展目标 通过合理规划布局、加强内引外联、大力招商引资、推进产业集聚、做好服务引导等措施，力争将产业集聚区发展为： ①以不锈钢和装备制造为主导的综合性产业集聚区，使之成为宝丰县经济发展强有力的增长极，宝丰县城重要的城市功能区和县域经济发展的主导区，大幅提高宝丰县区域经济综合竞争力。到2020年，主营业务收入达到700亿元，其中，不锈钢产业集群规模超过500亿元，装备制造产业集群200亿元。 ②形成基础设施完善，服务功能齐全，节能节地，运行高效且具有良好人居环境的产业园区。 ③现代化产业的示范区，促进规模企业、外资企业和高新技术产业的集聚，发挥工业区对全县产业升级和现代化的示范带头作用，强化信息产业支撑体系。 （二）主导产业 主导产业为不锈钢及装备制造、新能源光电和现代物流业。 （三）规划布局结构 （1）空间结构 结合产业集聚区的功能要求和产业布局，本着统筹兼顾、综合协调的原则确定了“一心、两轴、三组团”的空间结构。 ①一心 袁店水库南侧布置集聚区管委会和企业中心，形成集聚区综合服务中心。 ②两轴 主轴：沿长安大道的产业拓展主轴，控制和引导集聚区各功能区协调有序发展，促进产城融合，串联集聚区内的各个产业片区，引导集聚区的快速、有序、健康发展。 次轴：沿人民路的产业拓展次轴，加强与中心城区的联系，促进产城一体化发展。 ③三组团 根据不同的功能需求和工业门类的需求，将产业集聚区划分成三个产业组团。三大产业组团分别为不锈钢产业组团、装备制造产业组团和综合产业组团（保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业）。 （2）空间布局 宝丰县产业集聚区目前已形成以翔隆不锈钢为主的不锈钢产业园区，集聚区建设已初具规模。 规划结合现状产业空间布局，从西到东布置“两园三区”，各园区既相对独立又相互联系。在产业集聚区东部布置不锈钢产业园区，以不锈钢为主，重点发展以液压平整、冷轧不锈钢板材、不锈钢管材、不锈钢制品为主的不锈钢业，延伸不锈钢产业链。 西部园区分为南北两个区，其中南部为装备制造产业园，布置以装备制造为主的工业，入驻的河南中材环保有限公司、河南莱茵贝恩电梯有限公司和河南省飞宇重工机械制造有限公司加工企业，要注重提高产品档次和产品的附加值，除了在扩大产品规模、提高效益上下功夫外，还要对新产品开发多投入研究，形成充满活力和富有创新机制的新型企业；北部为综合产业园区，该组团保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业，作为不锈钢产业的未来拓展空间。 （四）基础设施规划 （1）给水工程 采用南水北调的水源，水源水质好，而且水量保证率高。 （2）排水工程 宝丰县污水处理厂位于宝丰县前进路东段，为集聚区配套污水处理，设计规模为2万吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。本次规划范围内的东部园区位于宝丰县第二污水处理厂服务区域内，东区范围内的生活污水和生产废水进入宝丰县第二污水处理厂进行处理。 规划产业集聚区西部园区的宝丰县第二污水处理厂设计污水处理能力为2万立方米/日，规划用地面积为7.44公顷，一期建设规模暂定为1.0万立方米/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，西部园区的污水进入宝丰县第二污水处理厂进行处理。 宝丰县第二污水处理厂已经建成并运行，设计规模2.0万吨/天，实际收水量约为1.5万吨/天，采用“水解酸化＋改良型氧化沟+转盘纤维滤池＋二氧化氯消毒”处理工艺，处理废水可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准A要求，出水送至平顶山发电分公司（即鲁阳电厂）进行再生利用，多余部分用于市政及景观用水。 （3）雨水工程 规划结合现状地形地势和竖向规划，沿主要道路宝苗公路、长安大道、西二环路、商杨公路、洁石路、创业路等布置雨水干管，就近排入附近河流和沟渠。对现状水系进行整治，优化水域、岸线、滨水区及绿地布局。道路红线超过50米的城市道路宜两侧布置雨水管线，雨水管管径不宜小于500mm。 （4）燃气工程 宝丰县区目前在用的城市燃气气源主要是西气东输豫南支线管输天然气，并于宝丰规划设有天然气门站。现状宝丰天然气门站位于县城东侧，集聚区北侧1.5公里。 （5）供热工程 根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》，向宝丰城区供热的热源为姚孟电厂，产业集聚区的东部园区按照城乡总规的规划，由姚孟电厂为产业集聚区东部园区供热。产业集聚区的西部园区由位于产业集聚区西部园区北侧的垃圾发电厂供热。规划总规模4×600t/d生活垃圾处理能力。设计为建设焚烧2×600t/d、配置2×12MW的热电联产发电机组。项目采用先进的垃圾焚烧设备和烟气净化技术，各项主要排放指标均优于国家标准，等同或优于欧盟标准。向厂区周边地区供热，供热蒸汽参数1.2MPa，250℃，流量30t/h，选择抽凝式发电机组，安装2台12MW的C9-3.8/390型中温中压抽凝式汽轮机配2台QF-12发电机。 （6）电力工程 根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》，产业集聚区内将新建工业 110kv变和张八桥镇110kv变等2座110kv变电站，工业 110kv 变位于产业集聚区东部园区的园区三号路西段，变电站主变容量为 2×50MVA；张八桥镇110kv变位于产业集聚区西部园区的商杨公路和长安大道南侧，变电站主变容量为3×50MVA；城南110kv变位于产业集聚区东部南四环路北侧，变电站主变容量为3×50MVA。产业集聚区规划期由堂洼110kv变和西彭庄35kv变电站供电。 本项目为石墨制品的生产加工，产品主要应用于新能源行业；本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房），租用已建成闲置厂房进行生产。同时根据河南旭原不锈钢有限公司的建设用地规划许可证（见附件3）可知，项目用地性质为一类工业用地，本用地项目符合城乡规划要求。根据宝丰高新技术产业开发区管理委员会出具的证明（见附件4）可知，该项目建设符合宝丰高新技术产业开发区发展总体规划，同意项目入驻。 2、与宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见相符性分析 本项目位于宝丰县产业集聚区，《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》由南京国环科技股份有限公司于2017年编制，平顶山市环保局针对该环境影响报告书提出了审查意见，本项目与其审查意见的相符性分析如下所示： 表1-1 项目与审查意见相符性分析 序号; 审查意见内容; 本项目与之 相符性结论. 一; 2011年，宝丰县产业集聚区规划环评通过省环保厅审查，审查意见文号“豫环审[2011]257号”，2012年，该产业集聚区规划进行了调整，新增规划面积4.9平方千米（总面积12.1平方千米），此后因涉及郑万高铁项目平顶山西站选址位于产业集聚区内部，产业发展空间受限，规划再次调整，调整后宝丰县产业集聚区分为东西两个片区，规划总面积11.2平方千米。在此基础上，宝丰县产业集聚区管理委员会委托编制了《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》，并委托南京国环科技股份有限公司编制该规划的环境影响报告书。 宝丰县产业集聚区包括东区和西区两个组团，东区东至柳沟营村西边界，西至兴龙路，南至应河大道-豫02线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积4.1km2（全部为建成区）；西区东至大地水泥东侧，西至商杨公路，南至平韩铁路，北至宝苗公路，规划面积7.1km2。产业集聚区主导产业定位为：不锈钢、装备制造业。发展定位为不锈钢加工（不含热轧）、装备制造生产（不含电镀）、物流中心和配送中心。; 本项目位于宝丰县产业集聚区东片区范围内，属于宝丰县集聚区内。. 二; 《报告书》从规划选址、主导产业定位、规划布局和区域环境资源承载力等方面，分析了规划实施的环境制约因素；对规划实施可能产生的环境问题进行了预测、分析和评估，提出了规划调整建议，强化了环境保护对策措施。《报告书》采用的基础数据翔实，评价方法正确，提出的环境保护对策和措施可行，对规划方案的调整建议合理，可作为宝丰县产业集聚区空间规划修改以及今后规划实施的环境保护依据。; --. 三; 宝丰县产业集聚区总体发展规划的规划范围、空间布局和产业发展格局等与《宝丰县城市总体规划（2014-2030）》基本一致；与《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》相符；与《宝丰县环境保护“十三五”规划》、《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案》等规划要求不冲突。在落实《报告书》提出的优化调整建议及环保对策措施的基础上，宝丰县产业集聚区总体发展规划从环保角度可行。; 符合. 四; 宝丰县产业集聚区应严格按照《报告书》提出的环境保护要求及环境影响减缓措施，根据区域环境敏感性及资源环境承载能力，进一步优化调整该空间规划。 （一）合理用地布局。严格按照功能分区要求进行开发，按规划要求对规划的居民区和防护绿地进行调整。在建设过程中不应随意改变各用地功能区的使用。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减少各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间，工业园区边界应设置绿化隔离带。对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。产业集聚区涉及南水北调水源保护区二级保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。 （二）优化产业结构。严格落实产业园区环境保护准入条件，加强产业集聚区入驻建设项目的环境管理，入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻，严格控制新污染。入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区产业定位的项目，禁止建设热轧、电镀等企业。不再引进建材能源类产业项目。 （三）尽快完善环保基础设施。园区禁止开采地下水。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加强工业废水的治理和综合利用，减少工业废水排放，提高水循环利用率，完善中水回用设施，提高中水回用率，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区实施集中供热，禁止新增建设自备燃煤锅炉；导热油炉或其他供热设施需要建设的，需选用清洁能源。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般固废回收或综合利用，做到妥善处置，严禁企业随意弃置。危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全处置，并送有资质的危险废物处置单位处置。 （四）严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”，严格控制大气污染物的排放。保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。 （五）建立事故风险防范和应急处置体系。加强园区环境安全管理工作，制定风险防范预案，杜绝发生污染事故。 （六）妥善安置搬迁居民。根据规划实施的进度，对居民及时搬迁，妥善安置，当地人民政府应加强组织协调，制定搬迁计划和方案，认真组织落实。 （七）加强园区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，编制环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。; （一）本项目位于宝丰县产业集聚区，项目不在南水北调工程水源保护区范围内。 （二）本项目已取得宝丰高新技术产业开发区管理委员会出具的证明同意项目入驻。 （三）本项目运营过程依托集聚区供水系统，厂区采取雨污分流，职工生活污水经化粪池处理后排入宝丰县第二污水处理厂做进一步处理处理。生活垃圾交由环卫部门统一处理；危险废物交由资质单位处理。 （四）运营期严格做好各环节污染物达标排放。 （五）本项目纳入园区的环境安全管理工作之中，同时应制定相关的风险防范预案，杜绝发生污染事故。. 五; 宝丰县产业集聚区在空间规划实施及开发过程中，应严格遵守国家产业政策，严格执行环评和环保“三同时”制度，自觉接受宝丰县环保局等环保部门的环境保护检查与监督管理。; --. 六; 建议宝丰县产业集聚区总体发展规划尽快按照审查意见进行修改和调整后，报有关部门审批。针对规划实施的不确定性，在规划实施过程中要组织跟踪评价，严格按照环评要求进行开发和建设，确保规划环评环境保护措施落实到位，保证产业集聚区可持续发展。规划建设内容发生重大变化的，应重新进行环境影响评价，并报有关部门审查。; --. 本项目位于宝丰县产业集聚区内，由以上对比分析可知，本项目的建设与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》的审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，本项目属于“允许”类建设项目。且本项目工艺装备和产品不在行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录之列。本项目已在宝丰县高新技术产业开发区管理委员会备案，项目代码为2211-410421-04-05-439597（见附件2），因此本项目的建设符合国家的产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表1-2。 表1-2 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目 名称; 宝丰县宝利鑫工贸有限公司年加工10000套石墨模具项目; 宝丰县宝利鑫工贸有限公司年加工10000套石墨模具项目; 相符. 建设 单位; 宝丰县宝利鑫工贸有限公司; 宝丰县宝利鑫工贸有限公司; 相符. 厂址; 河南省宝丰县宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房）; 河南省宝丰县宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房）; 相符. 投资; 1000万元; 1000万元; 相符. 建设 内容; 占地1400平方米，建设标准化厂房1栋; 租赁1400平方米的标准化厂房1栋; 相符. 工艺; 石墨块——锯割——精加工——检验——包装——成品; 石墨块——锯割——精加工——检验——包装——成品; 相符. 主要 设备; 数控车床、加工中心、锯床、钻床、铣床、磨床及相应的环保除尘设备。; 数控车床、加工中心、锯床、钻床、磨床及相应的环保除尘设备。; 加工中心含铣床的功能，相符. 2、与“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号）： “优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。” 本项目位于宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房），项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。 根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 根据本项目所在地的实际情况，结合平顶山市生态红线分布图本项目所在地不在生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。 ②资源利用上线 本项目为石墨模具的机械加工，本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破当地资源上限，符合资源利用上限要求。 ③环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准要求；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求； 本项目附近地表水环境、声环境均能够满足相应的标准要求，环境空气部分因子超标，本项目运营期废气经废气处理措施处理后排放量较少，固体废物均能得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，生活污水经化粪池处理后经市政管网排入污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。项目运行后不会改变本地区的环境质量，符合环境质量底线要求。 ④环境准入清单 本项目为石墨模具的机械加工项目，位于宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房）。根据河南省三线一单成果查询系统可知，本项目涉及的环境管控单元为宝丰县产业集聚区，具体见下图： 图1-1 本项目涉及宝丰县环境管控单元查询结果 根据平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号）附件3平顶山市“三线一单”分区管控单元名单及《关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函﹝2021﹞121号）（附件2各县市区管控单元生态环境准入清单）可知，本项目所在区域涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 表1-3 平顶山市宝丰县环境管控单元生态环境准入清单要求 综上可知，本项目不在宝丰县环境管控单元负面清单内，本项目符合生态环境准入要求。综上所述，本项目建设内容符合“三线一单”的相关要求。 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 符合情况. ZH41042120001; 宝丰县产 业集聚区; /; 重点管控 单元; 空间布局约束; 1.禁止国家产业政策淘汰类的建设项目进入；入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻。 2.入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评 和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3.产业集聚区临近南水北调保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。; 1、本项目符合国家产业政策，且取得备案证明，同时已取得宝丰高新技术产业开发区管理委员会出具的证明，同意项目入驻。 2、本项目为石墨模具的机械加工项目，主要能源为电，不属于高耗能项目。 3、本项目距离南水北调约2580m，不在其保护区范围内。; 符合. 污染物排放管 控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，严格控制大气污染物的排放。 2.保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。 3.定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。 4.加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。 5.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 6.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7.焦化等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求; 1、运营期生活污水达标排放市政管网；各环节废气均实现达标排放。2、运营期生活污水经化粪池处理后排入市政管网，可确保化粪池正常运营。 3、本项目不涉及地下水环境影响，危废暂存间做好严格的防护，定期交资质单位安全处置。4、本项目利用现有厂房，不涉及生态破坏。. 环境风 险防控; 1.加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2.制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组 织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 1、本项目运营期严格危险化学品管理；项目建成后建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。2、运营期过程中应加强管理，可纳入产业集聚区风险防范体系。. 资源开 发效率 要求; 单位工业增加值新鲜水耗9m3/万元；工业固体废物综合利用率 70%。园区禁止开采地下水。; 项目用水主要为生活用水，来自市政管网供水，不开采地下水；一般固废经暂存后合理处置，危险固废定期交由资质单位安全处置，处置率为100%，符合资源开发效率要求。; 符合. 3、与河南省生态环境保护委员会办公室文件《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相符性分析 2022年4月3日，《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与豫环委办﹝2022﹞9号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 河南省 2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目租赁已建成的车间，施工期主要为设备的安装，对环境影响较小。; 相符. 河南省2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外），南水北调中线工程丹江口水库陶岔取水口水质稳定达到II类。; 本项目生活污水经化粪池处理后经市政管网排入污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。; 相符. 因此，本项目符合《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相关要求。 4、与平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相符性分析 2021年4月19日，平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-5 与平环[2021]57号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）; （二）大力提升有组织排放治理水平。 各县（市、区）生态环境分局（含城乡一体化示范区环保局、高新区城建环保局，下同）督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；工业锅炉、工业炉窑应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。普遍采用活性炭吸附有机废气的园区应当建设统一的脱附、再生处理中心，涂装类园区应当统筹规划建设集中涂装中心。; 本项目运营期石墨机械加工工序产生的颗粒物经管道引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。; 相符. （三）强力推进无组织排放治理效果。各县（市、区）生态环境分局督促相关企业认真组织企业进行自查，建立无组织排放问题清单，加强物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。; 本项目产尘点均配备集气罩，将颗粒物引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。部分设备可形成密闭的操作空间，加工工序全部位于密闭的操作室内；同时移动的加工点位集气罩及管道（软管连接）可随产尘点移动，减少无组织颗粒物的产生。; 相符. 因此，本项目符合平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相关要求。 5、与平顶山市生态环境保护委员会办公室文件《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办﹝2022﹞19号）相符性分析 2022年6月27日，《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-6 与平环委办﹝2022﹞19号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目租赁已建成的车间，施工期主要为设备的安装，对环境影响较小。; 相符. 平顶山市2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成省下达的地表水环境质量年度目标任务，全市断面水质总体达标率达到 68%以上，县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到 100%（自然本底值高除外）。; 本项目生活污水经化粪池处理后经市政管网排入污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小; 相符. 因此，本项目符合《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办﹝2022﹞19号）相关要求。 6、与绩效分级的相符性 我省为提高重污染天气应对能力，提升精细化管控水平，保障应急减排清单编制质量，统一和规范行业减排措施，实现工业减排全覆盖，根据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的相关要求，该指南中九、炭素（一）适用范围：适用于以炭、石墨材料加工特种石墨制品、石墨烯、碳（炭）素制品、异形制品，以及用树脂和各种有机物浸渍加工而成的碳（炭）素异形产品的制造工业企业。包括煅后焦等独立中间产品制造。 本项目使用石墨块通过机械加工生产石墨异形件，九、炭素行业A级企业相关要求见下表： 表1-7 炭素行业A级企业指标要求一览表 A级企业指标; 本项目建设情况; 相符性. 能源类型; 天然气、集中煤制气（循环流化床煤制气、气流床气化炉、两段式煤制气）; 本项目使用电提供能源; 符合. 污染治理技术; 1、除尘脱硫：采用湿法脱硫+湿电除尘或半干法/干法脱硫+布袋除尘组合工艺； 2、脱硝工艺：预焙阳极焙烧工序采用低氮燃烧+SNCR工艺，电极焙烧烟气采用SCR/SNCR工艺； 3、煅烧烟气脱硝采用SNCR+SCR工艺或SCR等工艺； 4、有机废气（含沥青烟）：采用燃烧法工艺; 1、本项目无焙烧、煅烧工序； 2、本项目生产设备全部使用电提供能源，无需建设脱硫装置 3、本项目进队石墨块进行机械加工，仅涉及颗粒物的产生、排放，不涉及有机废气的产生及排放; 符合. 排放限值; PM、SO2、NOx、沥青烟排放浓度分别不高于10、35、50、10mg/m3; 本项目颗粒物排放浓度为2.25mg/m3低于10mg/m3; 符合. 备注：煅烧炉、焙烧炉基准氧含量为15%; 本项目无煅烧炉、焙烧炉; 符合. 无组织排放; 1、车间采取密闭、封闭等措施，无可见烟粉尘外逸； 2、生产工艺（装置）产尘点采用密闭、封闭或设置集气罩等措施； 3、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料采用密闭或封闭方式储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送； 4、粒状、块状物料采用入棚、入仓等方式储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送； 5、物料装卸、储存、输送过程中产尘点采取有效抑尘措施； 6、环式焙烧炉、石墨化炉采用具有收尘功能的天车； 7、新建企业（2020年（含）后环评验收）石油焦卸料点采用自动卸车机; 1、本项目生产车间为封闭车间，安装推拉门，无车辆进出时关闭； 2、本项目切割、等机械加工等产尘点配备集气罩，将颗粒物废气引入袋式除尘器中进行处理； 3、本项目袋式除尘器收集颗粒物使用全封闭的暂存袋暂存与车间内； 4、本项目原料及产品均为块状；原料及产品全部暂存于全封闭车间内； 5、本项目原料全部为块状； 6、本项目无焙烧炉、石墨化炉； 7、本项目为新建项目，原料石墨块，不使用石油焦。; 符合. 监测监控水平; 煅烧炉、焙烧炉工艺烟气等主要排放口a安装CEMS，数据保存一年以上; 本项目无煅烧炉、焙烧炉，排放口类型均为一般排放口; 符合. 1、SCR/SNCR安装氨逃逸在线监测； 2、重点排污企业石墨化炉工艺烟气等主要排放口a均安装CEMS，煅烧炉、焙烧炉工艺烟气等主要污染治理设施接入DCS，记录企业环保设施运行主要参数，数据保存一年以上； 3、煅烧炉、焙烧炉投料口和主要产尘点安装视频监控系统，视频保存三个月以上; 1、本项目无SCR/SNCR治理设施； 2、本项目无石墨化炉、煅烧炉、焙烧炉，排放口类型均为一般排放口； 3、本项目无煅烧炉、焙烧炉; 符合. 具备对全厂视频监控、污染治理设施运行、CMES监控、生产设施运行等相关数据集中调控能力；无法达到A级企业为B级企业; 本项目建成后拟安装全厂视频监控; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内第三方废气监测报告; 本项目为新建项目，项目建成后环保档案将按照要求补充完善; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间、含烟气量和污染物出口浓度的月度DCS曲线图等）；3、主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 本项目为新建项目，项目建成后；本项目建成后将按照要求充完善台账记录; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 本项目建成后按要求设置环保办公室，并配备专职环保人员，可以胜任环境管理工作; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆或其他清洁运输方式b； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、本项目物料公路运输车辆全部达到国五排放标准； 2、本项目厂内运输车辆全部达到国五排放标准； 3、本项目厂内非道路移动机械全部达到国三排放标准; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本项目建成后参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 符合. 7、饮用水源地相符性分析 7.1与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文﹝2021﹞72号）可知，与本项目所在区域有关的饮用水水源保护区调整内容如下： （一）关于调整平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000m的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米——湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500m以内的区域。 （二）关于调整鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝至上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500m以内的区域。 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房），距离项目区最近的地表水体为项目区西南侧约2100m处的应河，项目选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内。 7.2南水北调中线工程饮用水源保护区规划 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 “南水北调”中线总干渠在平顶山市宝丰段的起桩号为SH020+026.0，止桩号为SH023+703.2，与之对应的两侧饮用水源保护区范围为50m（一级保护区）~150m（二级保护区）。本项目与西北侧“南水北调”中线总干渠（右岸）最近的距离为2580m，因此，本项目选址不在南水北调中线工程总干渠两侧水源保护区范围内。 8、选址合理性分析 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房），租用已建成闲置厂房进行生产。同时根据河南旭原不锈钢有限公司的建设用地规划许可证（见附件3）可知，项目用地性质为一类工业用地，本用地项目符合城乡规划要求。根据宝丰高新技术产业开发区管理委员会出具的证明（见附件4）可知，该项目建设符合宝丰高新技术产业开发区发展总体规划，同意项目入驻。项目周围无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 项目运营时所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。综上，项目选址合理。 9、平面布局合理性分析 本项目生产车间由西往东依次分为办公区、生产区，原料区、成品区位于加工区南侧，车间门位于办公区南侧，车间分布便于原料及成品运输，且原料区、成品区与生产区分开，便于生产加工。 车间布局紧凑、流畅，便于提高生产效率。办公区位于车间内西侧，便于职工日常办公及人员出入，平面布局图详见附图4。 综上可知，项目平面布局较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目基本概况 石墨制品具有耐高温、导热性良好的特性，而且它在高温运用中，热膨胀系数很小，对极热、极冷都有很强的抗应变能力，同时具有抗强酸、强碱等特性，因此石墨模具在冶金、铸造、机械行业中广泛应用。 为适应市场需求，促进经济发展，宝丰县宝利鑫工贸有限公司投资1000万元在宝丰县宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房）租赁生产车间建设宝丰县宝利鑫工贸有限公司年加工10000套石墨模具项目，车间建筑面积1400m2，并配备相应配套设施。 本项目使用石墨块，通过单纯的物理机械加工生产石墨模具。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），该项目需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的相关规定，项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30中‘60耐火材料制品制造308：石墨及其他非金属矿物制品制造309’，其中‘石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品’项目应编制报告书，‘其他’项目应编制报告表”，本项目主要进行石墨块的切割、精加工等物理加工，无焙烧工艺，属于‘其他’类，应编制环境影响报告表。 受建设单位的委托，我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 - 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房），租用已建成闲置厂房进行生产。项目车间北侧为旭原不锈钢院内厂内闲置用地，西侧为旭原不锈钢院内道路，南侧及东侧均为旭原不锈钢院内外租车间；北侧约410m处为石洼村、南侧约310m处为宝丰县产业集聚区公租房小区。 - 2、项目组成及设计规模 本项目设一座生产车间进行生产，年产10000套石墨模具，生产车间总建筑面积1400m2。办公用房位于车间内。主要建设内容见表2-1，平面布局图见附图5。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 工程分类; 项目 组成; 建设内容; 建筑面积; 备注. 主体工程; 生产 车间; 钢构，车间长56m，宽25m，高12m，分为原料区、生产区、成品区等; 建筑面积1400m2; 租赁. 辅助工程; 办公 用房; 建筑面积138m2; 新建，位于生产车间内. 公用工程; 给水; 开发区供水管网; /. 供电; 开发区电网; /. 排水; 生产用水循环使用，定期添加，不外排。废水主要为生活污水，生活污水经河南旭原不锈钢有限公司院内化粪池处理后经开发区管网排入污水处理厂进一步处理。; 租赁厂区现有. 环保工程; 废水 处理; 项目废水主要为生活污水，生活污水经河南旭原不锈钢有限公司院内化粪池处理后经开发区管网排入污水处理厂进一步处理。; 租赁厂区现有. 废气 处理; 生产过程产生的颗粒物废气经1台袋式除尘器收集的处理后经15m高排气筒排放; 新建. 噪声 处理; 通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; 新建. 固废 处理; 设置一座一般固废暂存间12m2，废边角料、除尘器收集石墨粉、废包装材料等经分类收集后综合利用或外售，生活垃圾交由环卫部门清运; 新建. 设置一座危险废物暂存间6m2，危险废物经收集后暂存危险废物暂存间后交由有资质单位处置; 新建. 3、产品方案 本项目主要进行石墨的机械加工，年产10000套石墨模具。项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案及规模一览表 序号; 名称; 规格（mm）; 年产量（套）; 用途. 1; 石墨 模具; 450×450×210、340×340×180等，尺寸不固定，根据客户要求进行加工; 10000; 新能源行业. 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 本项目原辅材料、能（资）源用量见表2-3。 表2-3 原辅材料用量及能（资）消耗一览表 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; 石墨块; 500; t/a; 从当地周边外购，方形或圆棒型尺寸不固定，尺寸单位：mm（650×500×200等）. 2; 润滑油; 0.1; t/a; 外购，桶装. 3; 木箱; 3; t/a; 外购，用于产品的包装. 4; 珍珠棉; 0.6; t/a; 外购，袋装，用于产品的包装. 5; 水; 135; t/a; 开发区供水管网. 6; 电; 8万; kW·h/a; 开发区集中供电. 5、主要设备设施 本工程主要设备设施见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量. 1; 锯床; 3200; 4台. 2; 线切锯床; 550; 1台. 3; 掏方锯; /; 1台. 4; 数控车床; 6140; 2台. 普车; 6136、6150; 3台. 5; CNC加工中心; VMC860、VMC1370、XK7125等; 5台. 6; 磨床（砂光机）; /; 1台. 7; 小型磨机; /; 3台. 8; 小型台钻; /; 2台. 9; 内圆切割机; /; 5台. 10; 双面研磨机; /; 1台. 11; 螺杆空压机; /; 1台. 12; 叉车; /; 1台. 注：企业使用内圆切割机、双面研磨机使用湿式切割及研磨工艺。 6、公用工程 （1）给水 项目用水主要为职工生活用水，用水由集聚区供水管网供给，能够满足项目需求。 （2）排水 项目废水主要为生活污水，生活污水经河南旭原不锈钢有限公司院内化粪池处理后后经市政管网排入污水处理厂进一步处理。 本项目用水平衡图见下图： 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 电力供应来自集聚区供电电网供电，电力供应充足，供电保证率较高。 （4）采暖、用热、用冷、通风等 采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，全年工作300天，白班8小时工作制，不在厂内食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工程分析 本项目租赁已建成的生产车间进行建设，不进行土建施工，施工期主要为设备的安装、调试，施工量较小，环境影响较小，随施工期结束而消除，本项目施工期对环境的影响主要设备运输、安装过程中产生噪声影响。 - 2、营运期工艺流程 根据企业提供资料，项目具体生产工艺及产污环节如下图所示。 石墨块 噪声、固废、废气 打磨 切割 成品 外售 精加工 包装 质检 不合格 合格 噪声、固废、废气 切片 研磨 水 水 水箱 水箱 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 （1）切割：根据客户要求，在生产车间内将外购的大石墨块使用锯床切割成一定尺寸的小石墨块；此工段产生的主要污染物主要为石墨边角废料、设备运行产生的噪声及切割过程中产生的颗粒物。 （2）打磨：根据客户要求，将部分切割后的石墨块送至用磨床将石墨块进行打磨，使其表面光滑；此工段产生的主要污染物主要为设备运行产生的噪声及打磨过程中产生的颗粒物。 （3）精加工、质检：根据客户要求的形状，将锯床、磨床加工后的石墨块，使用CNC（加工中心）、车床等机械精加工设备进行成型加工成成品，需钻孔加工的再送钻床进行加工处理后检验合格即为成品。不合格品送回重新加工。 此工段产生的主要污染物主要为设备运行产生的噪声及精加工过程中产生的颗粒物、石墨边角废料及残次品。 其中部分需要切片的产品送内圆切割机进行湿式切割，切割后的石墨片送双面研磨机进行湿式研磨。切片处理后检验合格即为成品。不合格品送回重新加工。 （4）包装：将加工后合格的成品送至车间包装区内，装箱打包后外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目租用河南旭原不锈钢有限公司院内已建成闲置厂房进行生产，该车间原为河南旭原不锈钢有限公司租给平顶山宇宝珑金属制品有限公司作为机械加工车间使用，目前该车间已闲置。无原有污染物。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目选址位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房），根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中宝丰县的监测数据，监测时间：2021年全年，监测因子为SO2、NO2、TSP、PM10、CO、O3八小时共6项，监测总天数360天，其检测结果见下表： 表3-1 宝丰县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准; 达标情况. 宝丰县; SO2; 年平均; 11.8μg/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 25.1μg/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 83.6μg/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 45.1μg/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 90%百分数日平均; 97.2μg/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 95%百分数日平均; 0.77mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此本项目所在区域属于城市环境空气不达标区。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低污染物浓度，持续改善空气质量，河南省生态环境保护委员会办公室文件《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）、《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治 6 个专项方案的通知》（豫环文[2019]84 号），对全省所有涉气企业进行综合治理，同时平顶山市委办公室、市政府办公室也印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，从大力降低燃煤消耗、加强工业企业深度治理、加快创建绿色企业、深度整治涉车涉油污染、抓好城乡接合部及县市污染整治、严格行业准入、优化调整运输结构、持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治、坚持每周开展城市清洁行动，同时无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”等方面，持续改善区域环境空气质量。 2、地表水 本项目运营后废水主要为生活污水，本项目生活污水经化粪池处理后经市政管网排入污水处理厂进一步处理。本项目所在区域最近的地表水为西南侧约2100m处的应河，为了解当地地表水质量，地表水现状参考2021年度平顶山生态环境监测中心对应河叶营桥断面常规监测数据，监测结果见下表： 表3-2 地表水现状检测统计结果 单位：mg/L（pH除外） 河流断面; 项目; pH; 总磷; 氨氮; CODcr. 应河叶营桥断面; 监测; 7.1～8.31; 0.02～0.08; 0.134～0.736; 9～18. 标准; 6～9; 0.2; 1.0; 20. 标准指数; 0.05～0.655; 0.1～0.4; 0.134～0.736; 0.45～0.9. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表监测结果可知，应河叶营桥断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目区地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房），距离项目最近敏感点为南侧约310m处为宝丰县产业集聚区公租房小区，厂界50m范围内无噪声敏感目标。 4、生态环境现状 本项目选址位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房），本项目所在区域周边主要为企业，为人工生态系统，生物多样性程度不高，生态环境质量一般。项目区未发现列入国家、省级保护的珍稀野生动、植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目主要环境保护目标见下表： - 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房），租用已建成闲置厂房进行生产。项目车间北侧为旭原不锈钢院内厂内闲置用地，西侧为旭原不锈钢院内道路，南侧及东侧均为旭原不锈钢院内外租车间；北侧约410m处为石洼村、南侧约310m处为宝丰县产业集聚区公租房小区。 表3-4 本项目周围环境敏感目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护对象 （人数）; 保护级别. E（°）; N（°）. 水环境; 应河; /; /; 西南; 2100; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类. 环境 空气; 石洼村; 113.055758; 33.844908; 北; 410; 300; 《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）及修改单. 石洼小学; 113.059814; 33.843363; 东北; 435; 500. 宝丰县产业集聚区公租房小区; 113.058365; 33.834469; 南; 310; 200. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准; 颗粒物; 有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率1.75kg/h（15m高排气筒，周边200m范围内有高于15m的建筑物，排放速率严格50%）. 周边界外浓度最高点1.0mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表4三级标准; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. BOD5; 300mg/L. 氨氮; /. 噪声; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); LAeq; 昼：70dB(A). 夜：55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3级标准; LAeq; 昼：65dB(A). 夜：55dB(A). 固体 废物; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单; /; /. |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产用水循环使用，不外排；生活污水排入宝丰县第二污水处理厂处理，因此不设废水污染物总量控制指标；废气污染物排放量为颗粒物0.108t/a。 因此，评价建议本项目申请总量控制指标：颗粒物0.108t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 本项目租赁已建成的生产车间进行建设，不进行土建施工，施工期主要为设备的安装、调试，施工量较小，环境影响较小，随施工期结束而消除。 本项目施工期对环境的影响主要为设备运输、安装过程中产生的噪声。建设单位应采取以下措施： - （1）设备运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 - （2）减少运输过程的交通噪声，选用符合国家当前标准的车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入厂区，尽量减少夜间运输量，限制车速，减少或杜绝鸣笛。 - （3）设备安装过程中合理安排施工计划和机械设备组合以及施工时间，禁止高噪声机械在夜间、中午居民休息的时间进行作业。 - （4）尽量避免多台高噪声施工机械联合作业，采取适当的封闭和隔声措施。 - 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，力求将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。预计采取以上措施后，本项目施工噪声不会对周边环境造成太大影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析 一、运营期大气环境影响分析 项目为单纯的物理切割、机械加工，不发生化学反应。项目生产过程中产生的废气主要为石墨块切割、打磨、精加工工序产生的颗粒物。其中部分需要切片的产品采用湿式切割与湿式研磨工艺，加工过程中不再核算其颗粒物的产生量。 （1）石墨块切割、打磨、精加工工序产生的颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，并类比调查同类型行业数据，切割工段颗粒物产生量约占原料使用量的0.2%，打磨及精加工工段颗粒物产生量分别均约占原料使用量的0.5%。项目年加工石墨原料500t，则切割工段颗粒物产生量约为1t/a；则打磨及精加工工段颗粒物产生量分别为2.5t/a。 生产车间废气处理措施： 项目生产车间主要设置22台机器设备，主要进行石墨块的切割、打磨、精加工，每台机器设备对应工作点位均设置集气罩，将加工点位产生的颗粒物收集后汇入集气总管道，最终汇入1台袋式除尘器处理（加工中心等加工生产设备自身可形成封闭的工作室，颗粒物废气经集气管道收集后汇入主管道；车间北侧机加工车床在车间内进行二次封闭处理，颗粒物废气经集气罩收集后再经集气管道汇入主管道；其中如锯床移动的工作点位，集气管道可随工作点位移动，确保集气罩收集效率不低于90%。除尘器除尘效率98%，设计除尘系统总风量20000m3/h）。同时项目设备不同时运行，各集气支管道安装有阀门，在设备不运转时，关闭相应集气管道阀门。经计算，项目车间切割、打磨、精加工过程中颗粒物产生量为6t/a。 项目生产车间产生的颗粒物经1台袋式除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放。生产车间颗粒物有组织产生量为5.4t/a（2.25kg/h），排放量约为0.108t/a。（0.045kg/h）。 经核算，生产车间无组织产生量为0.6t/a。未被集气罩收集的颗粒物以无组织形式排放，生产设备全部设置在封闭生产车间内，同时部分设备如加工中心等加工生产设备自身可形成封闭的工作室，则无组织颗粒物在车间的阻隔效率为90%，故生产车间无组织排放量约为0.06t/a。 表4-1 项目颗粒物治理措施及排放情况一览表 类别; 产污工序; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 生产车间; 有组织; 切割、打磨、精加工; 5.4; 2.25; 112.5; 产尘点设设集气罩，将废气汇入公共集气管道引至袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，除尘效率按98%计（风机风量20000m3/h）; 0.108; 0.045; 2.25. 无组织; 切割、打磨、精加工; 0.6; 0.25; /; 设备及车间阻隔率为90%; 0.06; 0.025; /. 由上表可知，车间切割、打磨、精加工工序产生的颗粒物经处理后，有组织颗粒物排放浓度为2.25mg/m3、排放速率0.045kg/h，处理后废气经对应15m高排气筒（DA001）排放。 综上，本项目废气排放口排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2类标准限值（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤1.75kg/h（排放速率严格50%））要求。 （2）本项目采取的无组织颗粒物控制措施如下： ①生产设备安装在全封闭生产车间内，配套安装集气罩+集气管道将废气引至相应的袋式除尘器处理，处理后15m高排气筒排放。集气管口，在不妨碍员工操作的情况下，尽可能靠近产尘点。 ②在运营过程中确保废气连接管道、除尘装置的密封性，同时加强管理，确保环保设施稳定运行，污染物达标排放； ③生产车间等日常应保持全封闭状态，减少无组织废气排放； ④车间地面硬化，定期清扫，减少积尘； 采取以上措施后，可大大减小无组织排放产生的环境影响。 （3）污染物产排情况 本项目废气污染物产排情况见下表： 表4-2 本项目废气污染物产排情况 产污环节; 污染物; 排放方式; 集气效率（%）; 风量（m3/h）; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺设备; 效率（%）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 切割、打磨、精加工; 颗粒物; 有组织; 90; 20000; 5.4; 2.25; 112.5; 袋式除尘器; 98; 0.108; 0.045; 2.25; 2400. 生产车间; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.6; 0.25; /; 车间全封闭，定时清扫; 90; 0.06; 0.025; /; 2400. （4）废气排放口基本情况 本项目营运后厂区设置1个废气排放口，为一般排放口，其基本情况见下表： 表4-3 废气排放口基本情况 编号; 名称; 地理坐标（°）; 排放口 类型; 排气筒高度; 排气筒 内径; 温度; 排放标准. DA001; 废气 排放口; E113.058985 N33.838961; 一般 排放口; 15m; 0.8m; 常温; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. （5）防治措施可行性分析 项目有组织颗粒物采用袋式除尘器处理，袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，它的除尘效率可高达99%以上，属排污许可证申请与核发技术规范中污染防治可行技术。 （6）监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）中自行监测要求，本项目有组织和无组织废气排放监测要求见下表： 表4-4 有组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. DA001废气排放口; 颗粒物; 1次/季度. 表4-5 无组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; 颗粒物; 1次/季度. （7）非正常工况分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）3.5，非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。 ①生产设备启动、停运时 生产运行过程中 ，除尘系统执行“先开后停”制度，即： 生产设备启动时：在生产设备启动之前，首先启动除尘系统，待除尘系统运行正常后，再启动生产设备，此时间间隔一般为1-3分钟。 生产设备停运时：首先停运生产设备，生产设备停运后，除尘系统继续运行5分钟后再停运。 本项目产生颗粒物的设备主要为锯床、数控机床等，生产设备停运后，即不再产生颗粒物。本项目各设施（设备）产生的颗粒物为常温、干燥、非粘结性颗粒物，采用1台袋式除尘器净化处理，处理后颗粒物经1根15m排气筒排放。 本项目锯床、数控机床等设备的启动和停运时，与正常运行状况下的废气温度、湿度、颗粒物的性质均相同。袋式除尘器的除尘性能、除尘效果不受生产设备开、停机的影响。在生产设备开、停情况下，颗粒物排放浓度不超过表4-2中的颗粒物浓度。又生产设备停运后，即不再产生颗粒物，表4-2中已包含生产设备开、停机情况下的污染物排放情况，故不再核算生产设备开、停情况下的污染物产生及排放量。 ②除尘器除尘效率下降时 当袋式除尘器长期运行将导致滤袋的除尘效率逐步下降，或滤袋出现破损时也导致除尘效率下降，甚至超标排放，恶化周边环境。本报告以袋式除尘器除尘效率下降至90%的情景，核算袋式除尘器除尘效率下降时颗粒物排放浓度。非正常排放情况见下表。 表4-6 项目非正常排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常最大排放浓度; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 袋式除尘器故障; 颗粒物; 11.25mg/m3; 0.5h; 1次/年; 停工停产，维修环保设备. 由上表可知，该项目非正常工况下，排放口污染物排放浓度增加，不超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2类标准限值（颗粒物排放浓度≤120mg/m3）要求。为减少颗粒物排放，减轻对环境空气的不利影响，因此项目在运营过程中，要采取以下措施，确保净化系统长期处完好状态，保持较高净化效果。 ①制定袋式除尘器操作规程，并设专人管理该除尘器，员工按操作规程进行袋式除尘器的启动、停运及其他操作。 ②制定袋式除尘器的维护检修制度，袋式除尘器与生产设施（设备）等同管理，按计划进行维护检修，确保袋式除尘器不带病运行。 ③当班员工做好袋式除尘器的日常巡视、点检工作，并做好当班工作记录，发现问题，及时上报，公司及时处理。 ④按监测计划，进行袋式除尘器的污染物排放监测，根据监测结果，判断袋式除尘器完好状态。 二、运营期水环境影响分析 本项目运营期过程中用水主要为员工生活用水及生产用水，生产用水循环使用，不外排；故项目废水主要为员工生活污水。 生产过程用水环节主要为湿式切割及湿式研磨过程中用水，项目5台内圆切割机配套安装1个2m3的水箱，一台双面研磨机配套安装1个0.5m3的水箱，生产用水经管路送至设备，再经管路泵回水箱，循环使用不外排，定期添加新鲜水，加水量约0.05m3/d，15m3/a。 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目用水量。项目建成后员工人数为10人，不在厂内食宿，工作天数300天计，用水按每人每天40L计算，则项目运营期员工生活用水量约为120m3/a（0.4m3/d），排污系数取0.8，生活污水产生量为96m3/a（0.32m3/d）；类比一般生活污水水质，主要污染物产生浓度分别为COD：280mg/L，NH3-N：25mg/L。生活污水经河南旭原不锈钢有限公司院内化粪池处理后经市政管网排入污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。 三、运营期噪声环境影响分析 3.1噪声污染源强 本项目噪声产生源主要是车床、锯床、空压机等机械设备运转的噪声，源强为70～85dB（A），噪声源均为固定声源。评价建议建设单位采取以下防治措施：①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；②机械设备建设减振基础；③机械设备安装在密闭装置内，隔声减噪；④高噪声设备分散布局，远离周边敏感点。项目噪声源强如下： # 表4-7 噪声污染源源强核算结果一览表 单位：dB（A） - 设备名称; - 数量; - 噪声源强; - 控制措施. 锯床; 4台; - 75; - 厂房隔声、基础减振. 线切锯床; 1台; - 70; - 厂房隔声、基础减振. 掏方锯; 1台; - 70; - 厂房隔声、基础减振. 数控车床; 2台; - 70; - 厂房隔声、基础减振. 普车; 2台; - 70; - 厂房隔声、基础减振. CNC加工中心; 5台; - 70; - 厂房隔声、基础减振. 磨床; 1台; - 70; - 厂房隔声、基础减振. 内圆切割机; 5台; - 70; - 厂房隔声、基础减振. 双面研磨机; 1台; - 70; - 厂房隔声、基础减振. 空压机; 1台; - 85; - 厂房隔声、基础减振、消声器. 风机; 1台; - 80; - 隔声、基础减振、隔声屏障. 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录A、B中给定的噪声预测模型计算。本项目设备全部位于室内，采用室内声源预测公式计算。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见下图。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ①如果为已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 Lw=L(r0)+20lgr0+8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R =Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1ij ——室内j声源的声压级，dB（A）； N ——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2(T) ——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）噪声预测计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 3.3预测结果分析 项目仅昼间生产，仅预测昼间噪声；根据室内、室外声压级预测模式，以厂界为准，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见表4-8、4-9。 表4-8 项目生产车间噪声污染源处理后源强核算结果一览表 预测点; 噪声源; 声功率级/dB（A）; 距室内边界最近距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 车间东边界; 锯床; - 75; - 10; 73.8; 8：00-12：00、14：00-18：00; 16; 57.8; 1m. 线切锯床; - 70; - 30. 掏方锯; - 70; - 30. 数控车床; - 70; - 10. 普车; - 70; - 5. CNC加工中心; - 70; - 20. 磨床; - 70; - 5. 内圆切割机; - 70; - 35. 双面研磨机; - 70; - 30. 空压机; - 85; - 5. 风机; - 80; - 5. 车间南边界; 锯床; - 75; - 5; 69.8; 16; 53.8; 1m. 线切锯床; - 70; - 5. 掏方锯; - 70; - 5. 数控车床; - 70; - 18. 普车; - 70; - 18. CNC加工中心; - 70; - 18. 磨床; - 70; - 18. 内圆切割机; - 70; - 5. 双面研磨机; - 70; - 5. 空压机; - 85; - 20. 风机; - 80; - 20. 车间西边界; 锯床; - 75; - 30; 60.8; 16; 44.8; 1m. 线切锯床; - 70; - 25. 掏方锯; - 70; - 25. 数控车床; - 70; - 35. 普车; - 70; - 40. CNC加工中心; - 70; - 20. 磨床; - 70; - 40. 内圆切割机; - 70; - 10. 双面研磨机; - 70; - 10. 空压机; - 85; - 40. 风机; - 80; - 40. 车间北边界; 锯床; - 75; - 15; 74.6; 16; 58.6; 1m. 线切锯床; - 70; - 15. 掏方锯; - 70; - 15. 数控车床; - 70; - 5. 普车; - 70; - 5. CNC加工中心; - 70; - 5. 磨床; - 70; - 5. 内圆切割机; - 70; - 10. 双面研磨机; - 70; - 10. 空压机; - 85; - 5. 风机; - 80; - 3. 本项目租赁一座生产车间进行生产，故本项目建筑物外噪声声压级即为本项目厂界噪声贡献值。 表4-9 本项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 贡献值 dB（A）; 背景值 （昼） dB（A）; 预测值 （昼） dB（A）; 标准 （昼） dB（A）; 效果. 东厂界; 生产车间; 57.8; /; /; 60; 达标. 南厂界; 生产车间; 53.8; /; /; 60; 达标. 西厂界; 生产车间; 44.8; /; /; 60; 达标. 北厂界; 生产车间; 58.6; /; /; 60; 达标. 由上表看出，本项目昼间运营期产生噪声在四周边界的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放标准（昼间65dB（A）。项目建成后噪声对外环境影响不大。 3.4检测计划 企业环境噪声监测是对生产中排放的噪声进行检测，为制定防治对策、减少噪声污染、监督生产装置是否正常运行提供依据。有关监测项目、监测点位的选取与监测频率等确定和监测分析方法均按照现行国家颁布的标准和有关规定执行，监测计划详见下表。 表4-10 噪声监测计划情况一览表 监测情况; 监测内容. 噪声; 监测项目; 噪声值. 监测点位; 厂区边界四周. 监测频次; 正常情况下每季度监测1次，每次连续监测两天. 监测标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、运营期固废环境影响分析 本项目运营过程中固废分为生活垃圾、一般固废、危险废物。 ①生活垃圾 项目员工共10人，员工生活垃圾按每人0.5kg/天计，每天产生生活垃圾5kg/d。生活垃圾年总产生量约为1.5t/a，由企业统一收集后定期送往开发区垃圾中转站，集中处置。 ②一般固废 项目生产固废为机加工过程产生的石墨废边角料、残次品、袋式除尘器收集的石墨粉及废包装材料为一般固废。 根据企业提供资料，本项目生产加工过程废边角料、残次品产生量约为原材料使用量的1%，则在生产过程中废边角料、残次品产生量5t/a。根据工程分析可知，本项目生产加工过程中袋式除尘器收集的石墨粉约为5.292t/a；循环水箱内收集的石墨粉约0.3t/a；项目产生废边角料、残次品及石墨粉在厂区集中收集后，由厂家回收，综合利用。 废包装材料主要为原料包装拆除过程产生的废塑料带（固定石墨块用）及木质托盘，产生量约为0.3t/a，废包装材料由企业内部收集后定期外售。 ③危险废物 项目产生的危险废物主要为维护机械设备运行产生的废润滑油。 项目所用设备需使用润滑油作为润滑剂，本项目机械设备年使用润滑油0.1t/a，年产生废润滑油的量约10kg/a；经查阅《国家危险废物名录》，废润滑油属危险固废 HW08（900-214-08），危险废物收集后，在厂内危废暂存间暂存后定期交有资质单位进行处理，不得随意排放。 危废暂存时需要采取以下控制措施： 本项目危险废物收集后，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行贮存，环评要求专用收集桶收集，并委托有危废处置资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目营运后设置独立的危险固废暂存间，用于储存生产过程中产生的危险废物。危险固废暂存间位于生产车间内部，建筑面积6m2，地面进行防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，做到四防要求。危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ②危险固废暂存间应设置符合《环境保护图形标志---固体废物储存（处置）场》（GB15562.2）要求的警告标志。 ③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。 ④危险废物暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存间须设置比较高的门槛。 ⑥按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 ⑦贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。贮存库地面必须采用防腐、防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜（如HDPE膜）。防渗等级应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。 ⑧贮存区符合消防要求。 ⑨危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ⑩危废由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶，桶上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车，可保证运输过程无泄漏。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、中途流失措施，落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理。 采取以上措施后，项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求，不会对项目所在区域环境造成污染。 表4-11 建设项目危险废物产生情况 序 号; 危 险废 物名 称; 危 险废 物类 别; 危 险废 物代 码; 产 生量; 产 生工 序; 形 态; 主 要成 分; 有 害成 分; 产 废周 期; 危 险特 性; 污 染 防 治 措 施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.01t/a; 设备维护; 液态; 废矿物油; 有机物; 180d; T，I; 委托资质单位进行安全处置. 五、地下水、土壤 本项目为石墨的机加工，无生产废水产生，不对地下水环境造成影响。 营运期间可能对周边土壤产生影响的途径主要为营运期间废气颗粒物经大气沉降对周边土壤产生累积影响，危险固废泄露对周边土壤产生影响。本项目颗粒物经废气处理设施处理后排放量较小，沉降后经过土壤中微生物的降解，土壤自净作用后，对土壤基本无影响。危险废物在厂区危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位进行安全处置，对环境影响较小。 地下水、土壤污染防控措施： 道路、生产车间内采取防腐、防渗措施，地面硬化和耐腐蚀，且表面无裂隙。 六、 生态影响分析 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区兴宝二路（旭原不锈钢院内4号厂房），项目所在场地属于人工生态系统，不存在敏感生态物种。本项目应在生产过程中建设配套污染防治设施，对周围生态环境影响较小。 - 环境风险 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的物质危险性识别标准及所在区域类别可知，项目不存在重大危险源。本项目涉及的环境风险类型主要为废气等处理设施故障、除尘器失效、泄漏造成的事故排放。 项目所有设备均安装在全封闭的设施内。无组织颗粒物经车间阻隔后，产生量较小，对周边环境影响较小。生产过程中产生的颗粒物经除尘器处理达标后，经排气筒排放。袋式除尘器收集颗粒物经收集后回用于生产，危险废物交由有资质单位进行处理。 （2）风险防范措施 ①定期对环保设备进行检修维护，确保环保设备稳定运行，减少事故排放。 ②生产区配备相应的应急设施，安装防爆电器，除尘器安装接地线，接地电阻应小于4Ω，生产区应远离火源。 八、 电磁辐射 不涉及。 九、环保投资及竣工验收 本项目总投资1000万元，其中环保投资68万元，约占总投资的6.8%，环保投资见下表： 表4-12 本项目环保投资及竣工验收一览表 项目分类; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资额 （万元）. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后经市政管网排入污水处理厂进一步处理; 1套; 生活污水经化粪池处理后经市政管网排入污水处理厂进一步处理; /. 生产用水; 生产用水经循环水箱沉淀后，循环使用，不外排; 2座; 循环使用，不外排; 1. 废气; 生产车间切割、打磨、精加工废气; 设备安装在全封闭生产车间内（车间北侧加工车床在车间内进行二次封闭处理），加工设备产尘点设集气罩，将废气汇入公共集气管道经引风机（风量20000m3/h）引至袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 35. 固 废; 生活垃圾; 垃圾箱; 若干; 合理处置，不外排; 1. 一般固废; 在车间内设一座12m2固废暂存间; 1间; 合理处置，不外排; 5. 危险固体废物; 在车间内设一座6m2危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，危废定期交由有资质单位处理; 1间; 安全处置，不外排; 6. 噪声; 机械设备; 基础减振、厂房隔声、隔声罩、消声器等; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 20. 合计; 68. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间切割、打磨、精加工 （DA001） | 颗粒物 | 设备安装在全封闭生产车间内（车间北侧加工车床在车间内进行二次封闭处理），加工设备产尘点设集气罩，将废气汇入公共集气管道经引风机（风量20000m3/h）引至袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 生活污水经化粪池处理后经市政管网排入污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表4三级标准 |
|  | 生产用水 | SS | 生产用水经循环水箱沉淀后，循环使用，不外排 | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 各生产设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、隔声罩、消声器等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾：经分类收集后，交由环卫部门统一进行处理。 ②袋式除尘器收集的颗粒物、循环水箱收集的石墨粉、残次品及废边角料：收集后交由厂家回收。废包装材料由企业内部收集后定期外售。 ③危险废物：项目产生的废润滑油经收集后，暂存于厂区危废暂存间内，定期交由资质单位处理。危险废物在厂内收集、贮存和转运执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单和《危险废物转移管理办法》有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产区及厂区道路硬化处理；危废间采取防渗处理。防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①定期对环保设备进行检修维护，确保环保设备稳定运行，减少事故排放。 ②生产区配备相应的应急设施，安装防爆电器，除尘器安装接电线，接地电阻应小于4Ω，生产区应远离火源。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责； ②建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督； ③制定环境监测计划：有组织废气每季度检测一次，无组织废气每季度检测一次。噪声每季度检测一次； ④按照相关规范要求设置标准化监测孔。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，评价认为，宝丰县宝利鑫工贸有限公司年加工10000套石墨模具项目符合国家产业政策，符合宝丰高新技术产业开发区总体规划，选址可行；本项目采取的废气、噪声、污水、固废处理措施均经济、技术可行，措施有效，项目采取本报告表中提出的环保措施后，项目营运过程中污染物可做到达标排放；项目周围环境质量较好。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.108t/a | 0 | 0.108t/a | +0.108t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的石墨粉及循环水箱收集的石墨粉 | / | / | / | 5.592t/a | 0 | 5.592t/a | +5.592t/a |
|  | 废边角料、残次品 | / | / | / | 5t/a | 0 | 5t/a | +5t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①