关于河南燚星源石墨新材料有限公司

年产3万件（套）石墨制品项目环境影响

报告表的批复

平宝环审[2023]第 13号

河南燚星源石墨新材料有限公司:

你单位报送的由河南绿立方环保技术咨询有限公司编制的《河南燚星源石墨新材料有限公司年产3万件（套）石墨制品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

项目位于宝丰县高新技术产业开发区，租赁河南旭原不锈钢有限公司3#厂房，占地面积约3000m2。项目建成后，年产石墨坩埚、匣钵等石墨制品3万件（套）。工艺流程：原材料-锯切-铣面-加工中心-检验-入库。主要设备：加工中心、龙门铣、石墨锯床、车床、激光打标机等。

项目总投资2000万元，其中环保投资83.2万元，占总投资比例的4.16%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位应做好以下工作：

施工期：加强施工期污染治理。严格按照宝丰县污染防治攻坚战相关要求及环评中提出的相关措施进行施工。

营运期：

（1）废气

车床、锯床、铣床加工废气：车床、锯床、铣床工序各设备产尘点分别设置集气管道，废气经收集后通过分支集气管道汇集至一根主管道，最终连接至1台脉冲布袋除尘器1#，处理后的废气通过一根15m高排气筒（DA001）排放；

加工中心废气：加工中心设备全封闭，在其内部分别设置集气管道，废气经收集后通过分支集气管道汇集至一根主管道，最终连接至1台脉冲布袋除尘器2#，处理后的废气通过一根15m高排气筒（DA002）排放。

（2）废水

项目废水主要为生活污水。经租赁厂房现有化粪池预处理达标后排入集聚区市政污水管网，最终进入宝丰县产业集聚区污水处理厂进行处理。

（3）噪声

通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施及一定的距离衰减后，确保厂界昼夜间噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（4）固体废物

运营期产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门进行统一处理，运往当地垃圾中转站；不合格品、废边角料、车间沉积物、袋式除尘器收集的粉尘收集后暂存于一般固废暂存间定期售卖；废润滑油定期收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位合理处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2023年6月5日