关于河南道明特新材料科技有限公司

贵金属提纯加工生产项目环境影响报告书的批复

平宝环审[2023]第17号

河南道明特新材料科技有限公司:

你单位报送的由  平顶山市润青环保科技有限公司  编制的 《河南道明特新材料科技有限公司贵金属提纯加工生产项目环境影响报告书》 （以下简称《报告书》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

河南道明特新材料科技有限公司贵金属提纯加工生产项目位于宝丰高新技术产业开发区S231与兴宝一路交叉口西北侧，利用现有厂房，通过对贵金属粗品酸溶、沉淀、过滤、洗涤、王水溶解、浓缩、还原、过滤、洗涤、干燥等工序，进行贵金属加工提纯，建设规模年产贵金属3460kg，其中年产铂材200kg、钯材500kg、钌材2600kg、铱材100kg、铑材60kg。

项目总投资5000万元，其中环保投资206.5万元，占总投资比例的4.13%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治措施，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：加强施工期污染治理。严格按照宝丰县污染防治攻坚战相关要求及环评中提出的相关措施进行施工。

营运期：

（1）大气污染防治措施

项目各产品生产环节产生的工艺废气通过两级碱液喷淋塔进行处理，排气筒高度为25m。

项目运营期废气污染物氯气、氯化氢、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求。

（2）废水污染防治措施

项目工艺废水、碱液喷淋塔定期排污水、真空泵定期排污水收集后进入废水收集池，采用DTRO膜反渗透装置处理后，纯水作为碱液喷淋塔的补充水全部回用，浓水排至MVR蒸发装置蒸发制盐，无生产废水外排。职工生活污水经化粪池预处理后，与工艺用纯水RO膜装置浓水一并通过厂区总排放口排入集聚区市政污水管网，最终进入宝丰县污水处理厂二期工程集中处理。厂区按要求进行分区防渗，防范地下水和土壤污染。

（3）噪声污染防治措施

项目各机械设备通过车间隔声、基础减振，风机加装消声装置等措施降噪，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（4）固体废物污染防治措施

项目营运过程中工艺用纯水RO膜装置产生的废反渗透膜，属于一般固废，定期更换后由供货厂家回收再利用。原料废包装物、废机油属于危险废物，采用袋装或桶装密封后分类贮存于危废暂存间，定期委托资质单位进行安全处置。工艺过程产生的过滤滤渣、废水MVR蒸发装置产生的混盐、废水DTRO膜装置产生的废反渗透膜，需按国家规定的标准方法进行鉴别，并根据其属性进行管理和处理，鉴别结果出具前按危险废物管理。

（5）加强全厂物料和管道泄漏环境风险防范，厂区生产装置及管线设置可燃及有毒气体报警系统；液氯房按要求设置事故池，同时设置事故氯吸收装置、备用罐、水幕装置、泄漏报警装置和视频监控装置；项目化学品仓库设置围堰，建设事故池，对事故废液和事故废水收集处置；厂区分区防渗，配套环境风险应急措施和装置，制定环境风险应急预案，定期演练，切实防范环境风险。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告书应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2023年6月5日