关于平顶山市普赛斯石墨有限公司

年加工3万件（套）石墨制品项目环境

影响报告表的批复

平宝环审[2023]第14号

平顶山市普赛斯石墨有限公司：

你单位报送的由河南秋晟环境科技有限公司编制的《平顶山市普赛斯石墨有限公司年加工3万件（套）石墨制品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

平顶山市普赛斯石墨有限公司年加工3万件（套）石墨制品项目，租赁河南省威力特电气有限公司现有厂房1800平方米，以石墨块、石墨棒为原材料，根据客户的图纸要求，使用锯床、车床、铣床、加工中心等设备，经锯、车削、铣削以及精加工等工艺生产石墨异形件。

总投资2000万元，其中环保投资为91.5万元，占总投资比例的4.58%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：加强施工期污染治理。严格按照宝丰县污染防治攻坚战相关要求及环评中提出的相关措施进行施工。

运营期：

（1）废气

项目营运期产生的大气污染源主要为生产环节产生的含颗粒物废气。

项目加工中心、铣床等工序产生的粉尘由1 台滤膜袋式除尘器处理后，由1根 15m 高排气筒排放。数控加工、车床加工等工序产生的粉尘经1台滤膜袋式除尘器处理后，由 1 根 15m 高排气筒排放。确保颗粒物排放满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952—2020）要求。

（2）废水

项目产生的废水主要为生活污水等。生活污水依托河南省威力特电气有限公司现有化粪池处理后，排入宝丰县第二污水处理厂处理。

（3）噪声

项目运营期噪声污染源主要为加工中心、车床、锯床等，项目应采取厂房隔声、基础减振等降噪措施，确保项目所在各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（4）项目排放的固废分为一般废物和危险废物。一般固废集中收集后外售等综合利用。生活垃圾由环卫部门统一进行处理。危险废物由专用容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2023年6月5日