| 建设项目名称 | 年产7万吨超细结构各向同性高纯石墨建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南五星新材科技股份有限公司（91410421665968227N） |  |  |
| 项目代码 | 2401-410421-04-01-329183 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵俊一 | 联系方式 | 15136995889 |
| 建设地点 | 宝丰县宝丰高新技术产业开发区开元二路1号 |  |  |
| 地理坐标 | （113度0分29.097秒，33度52分02.128秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3091石墨及碳素制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30；60石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2401-410421-04-01-329183 |
| 总投资（万元） | 157706.6 | 环保投资（万元） | 512 |
| 环保投资占比（%） | 0.33 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 128615.2m2 |
| 专项评价设置情况 | 本项目设置大气专项评价。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目排放废气含有苯并[a]芘且厂界外500米范围内有环境空气保护目标堂洼村（项目东侧80m处）和栾庄（项目西北侧455m处），故需设置大气专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）的批复》，批复文号为豫发改工业【2017】797号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价文件名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》； 审查机关：平顶山市生态环境局（原平顶山市环境保护局）； 审查文件名称及文号：《平顶山市环境保护局关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见》，审查文号为平环审【2017】9号。 2、规划环境影响评价文件名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告》； 审查机关：平顶山市生态环境局； 审查文件名称及文号：《平顶山市生态环境局关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告的审查意见》，审查文号为平环审【2019】10号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1与宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）相符性分析： 1）规划范围 宝丰县产业集聚区规划分为东、西两个片区。东区东至柳沟营村西边界，西至龙兴路，南至应河大道-豫02线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积4.1平方公里（全部为建成区）；西区东至大地水泥东侧，西至商杨公路，南至平韩铁路，北至宝苗公路，规划面积7.1平方公里。规划总面积为11.2平方公里。 2）规划期限 规划期限为2016～2020年。 3）发展定位 宝丰县产业集聚区的建设是为了完善宝丰县的产业体系，充分发挥产业聚和规模效应，推进全县产业结构升级，推动城镇化进程，促进全县经济社会的全面发展。依据上位规划的要求以及宝丰县发展现状和趋势，实现宝丰县经济跨越式发展的要求，将产业集聚区总体发展定位为： 长江以北最大的不锈钢加工基地； 全国重要的不锈钢加工基地、物流中心和配送中心； 中部地区有重要影响的装备制造生产基地。 4）发展目标 通过合理规划布局、加强内引外联、大力招商引资、推进产业集聚、做好服务引导等措施，力争将产业集聚区发展为： ①以不锈钢和装备制造为主导的综合性产业集聚区，使之成为宝丰县经济发展强有力的增长极，宝丰县城重要的城市功能区和县域经济发展的主导区，大幅提高宝丰县区域经济综合竞争力。到2020年，主营业务收入达到700亿元，其中不锈钢产业集群规模超过500亿元，装备制造产业集群200亿元。 ②形成基础设施完善，服务功能齐全，节能节地，运行高效且具有良好人居环境的产业园区。 ③现代化产业的示范区，促进规模企业、外资企业和高新技术产业的集聚，发挥工业区对全县产业升级和现代化的示范带头作用，强化信息产业支撑体系。 5）主导产业定位 主导产业为不锈钢、装备制造业。 6）规划布局结构 ①空间结构 结合产业集聚区的功能要求和产业布局，本着统筹兼顾、综合协调的原则确定了“一心、两轴、三组团”的空间结构。 一心：袁店水库南侧布置集聚区管委会和企业中心，形成集聚区综合服务中心。 两轴：主轴：沿长安大道的产业拓展主轴，控制和引导集聚区各功能区协调有序发展，促进产城融合，串联集聚区内的各个产业片区，引导集聚区的快速、有序、健康发展；次轴：沿人民路的产业拓展次轴，加强与中心城区的联系，促进产城一体化发展。 三组团：根据不同的功能需求和工业门类的需求，将产业集聚区划分成三个产业组团。三大产业组团分别为不锈钢产业组团、装备制造产业组团和综合产业组团（保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业）。 ②空间布局 宝丰县产业集聚区目前已形成以翔隆不锈钢为主的不锈钢产业园区，集聚区建设已初具规模。 规划结合现状产业空间布局，从西到东布置“两园三区”，各园区既相对独立又相互联系。在产业集聚区东部布置不锈钢产业园区，以不锈钢为主，重点发展以液压平整、冷轧不锈钢板材、不锈钢管材、不锈钢制品为主的不锈钢业，延伸不锈钢产业链。 西部园区分为南北两个区，其中南部为装备制造产业园，布置以装备制为主的工业，入驻的河南中材环保有限公司、河南莱茵贝恩电梯有限公司和河南省飞宇重工机械制造有限公司加工企业，要注重提高产品档次和产品的附加值，除了在扩大产品规模、提高效益上下功夫外，还要对新产品开发多投入研究，形成充满活力和富有创新机制的新型企业；北部为综合产业园区，该组团保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业，作为不锈钢产业的未来拓展空间。 7）基础设施规划 ①给水工程规划 供水水源：采用南水北调的水源，水源水质好，而且水量保证率高。 供水水管：产业集聚区的供水管网与宝丰县城的供水管网相互连通成环，互为补给，由张八桥镇水厂和南水北调供水厂共同供水。其中，张八桥镇水厂的规模为5万吨/日。近期沿长安大道、洁石路和西二环敷设给水干管，由张八桥镇水厂向规划产业集聚区西部园区供水。 ②排水工程规划 污水处理厂：宝丰县第二污水处理厂位于宝丰县前进路东段，设计规模为2万吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。规划范围内的东部园区位于宝丰县第二污水处理厂服务区域内，东区范围内的生活污水和生产废水进入宝丰县第二污水处理厂进行处理。 规划产业集聚区西部园区的产业集聚区污水厂设计污水处理能力为2万立方米/日，规划用地面积为7.44公顷，一期建设规模暂定为1.0万立方米/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，西部园区的污水进入产业集聚区污水处理厂进行处理。西区废水进入规划中的西区污水厂，尾水部分回用，多余部分向北排入玉带河，尾水执行一级A标准。根据规划西部园区内的废水将排入规划建设的西区污水处理厂，近期处理规模为1万吨/日，尾水约3500吨/日回用于垃圾焚烧电厂循环冷却水，剩余部分排入玉带河，规划排污口位于玉带河与西环公路桥相交处，不在南水北调干渠二级保护区范围内（排口距离二级保护区边界直线距离约1.5km），不在南水北调总干渠水源保护区管控要求。 污水排放分区：根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》、《张八桥镇总体规划（2016-2030）》和现状地形地势，规划范围内的东部园区污水经汇入宝丰县第二污水处理厂进行处理；产业集聚区西部园区污水汇入产业集聚区污水厂进行处理。 管网布局：规划沿长安大道、西二环路、洁石路、龙兴路、豫02线和商杨公路布置D500～D1000污水主干管，沿集聚区次干道部分路段布置DN500～D800污水次干管，沿其它道路布置DN400污水支管，道路红线超过50米的道路宜沿道路两侧设置污水管道，污水管道管径不宜小于300mm。 根据《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》中对集聚区项目准入提出的负面清单，项目建设符合性分析如下： 表1-1 与宝丰高新技术产业开发区环境准入负面清单相符性分析 序号; 负面清单要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 所有进区企业都必须满足排水量小、污染轻、单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率须达同行业清洁生产国内先进水平或国际先进的要求；所有生产工艺废气必须达标排放；各类固体废物分质安全处置。; 项目营运期生产废水全部回用，不外排，单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率可达同行业清洁生产国内先进水平；所有生产工艺废气达标排放；各类固体废物分质安全处置。; 符合. 2; 生产设备应达国内先进水平，确保10年内不淘汰。生产规模必须符合国家产业政策要求。; 本项目为石墨及碳素制品制造，属于政策允许类项目，项目已在宝丰高新技术产业开发区管理委员会备案，项目符合当前国家产业政策。项目工艺设备可达到国内先进水平，可以10年内不淘汰。; 符合. 3; 禁止耗水量大的项目，大力发展节水和中水回用。; 项目不属于耗水量大的项目。项目营运期生产废水回用于生产，不排放。; 符合. 4; 集聚区西区在污水处理厂建成投产前，入区项目必须做到废水零排放。; 项目位于宝丰高新技术产业开发区西区，生产废水回用于生产，不排放。生活污水经污水处理设备处理后用于厂区绿化。可做到废水零排放。; 符合. 5; 不得新建大气污染物最大落地浓度位于总干渠范围内的建设项目；位于南水北调干渠二级保护区内用地发展必须满足相关管控要求。; 项目大气污染物最大落地浓度不在总干渠范围内；选址不在南水北调干渠二级保护区内。; 符合. 由以上分析可知，集聚区主导产业为不锈钢、装备制造业，该项目为石墨材料的加工，属于石墨及碳素制品制造，项目不属于负面清单中禁止入驻项目类型，不违背集聚区发展规划和规划环评；根据宝丰高新技术产业开发区管理委员会出具的证明，该项目建设符合宝丰高新技术开发区产业发展总体规划，同意入驻，符合宝丰县产业集聚区总体发展规划。 1.2 与宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见相符性分析 本项目位于宝丰县产业集聚区，《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》由南京国环科技股份有限公司于2017年编制，平顶山市环保局针对该环境影响报告书提出了审查意见，本项目与其审查意见的相符性分析如下所示： 表1-2 项目与审查意见相符性分析 序号; 内容; 审查意见要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 合理用地布局; 严格按照功能分区要求进行开发，按规划要求对规划的居民区和防护绿地进行调整。在建设过程中不应随意改变各用地功能区的使用。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减少各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间，工业园区边界应设置绿化隔离带。对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。产业集聚区涉及南水北调水源保护区二级保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。; 本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区（宝丰县产业集聚区），不在南水北调工程水源保护区范围内，用地性质为工业用地，符合宝丰高新技术产业开发区土地利用总体规划。; 符合. 2; 优化产业结构; 严格落实产业园区环境保护准入条件，加强产业集聚区入驻建设项目的环境管理，入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻，严格控制新污染。入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区产业定位的项目，禁止建设热轧、电镀等企业。不再引进建材能源类产业项目。; 本项目产品为石墨材料，属于石墨及碳素制品制造，不属于热轧、电镀、新引进建材能源类产业，符合国家当前产业政策和宝丰高新技术产业开发区准入条件。; 符合. 3; 尽快完善环保基础设施; 园区禁止开采地下水。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加强工业废水的治理和综合利用，减少工业废水排放，提高水循环利用率，完善中水回用设施，提高中水回用率，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区实施集中供热，禁止新增建设自备燃煤锅炉；导热油炉或其他供热设施需要建设的，需选用清洁能源。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般固废回收或综合利用，做到妥善处置，严禁企业随意弃置。危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全处置，并送有资质的危险废物处置单位处置。; 本项目运营过程依托使用集聚区供水系统，厂区采取雨污分流，运营期项目生产过程中无生产废水外排；生产环节中产生的废气经处理装置处理后达标排放；项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一处理；危险废物交由资质单位处理。; 符合. 4; 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”，严格控制大气污染物的排放。保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。; 本项目为河南五星新材科技股份有限公司的新建项目，新增污染物按照倍量替代从区域削减，不增加区域污染物排放总量。; 符合. 5; 建立事故风险防范和应急处置体系; 加强园区环境安全管理工作，制定风险防范预案，杜绝发生污染事故。; 本项目建成后应纳入园区的事故风险防范和应急处置体系，同时厂区内制定相关的风险防范预案，杜绝发生污染事故。; 符合. 6; 妥善安置搬迁居民; 根据规划实施的进度，对居民及时搬迁，妥善安置，当地人民政府应加强组织协调，制定搬迁计划和方案，认真组织落实。; 本项目不涉及居民搬迁安置。; /. 7; /; 加强园区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，编制环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。; 本项目营运期按照要求完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。; 符合. 本项目位于宝丰县产业集聚区，由以上对比分析可知，本项目的建设与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》的审查意见相符。 1.3与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告》及审查意见相符性分析 《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》由南京国环科技股份有限公司于2017年编制，平顶山市环保局针对该环境影响报告书提出了审查意见（平环审【2017】9号）。由于当时编制环评报告时，未将陶瓷建材产业园纳入其中，因此，宝丰县产业集聚区管理委员会委托环评单位针对陶瓷建材产业园部分作了补充评价。该补充评价报告于2019年3月14日通过原平顶山市环境保护局审查，并出具了审查意见（平环审【2019】10号），具体内容如下： 本次补充报告主要针对2017年已通过审查的宝丰县产业集聚区总体发展规划环境影响报告书（文号：平环审【2017】9号）中未涉及的宝丰县陶瓷建材产业园纳入园区规划（宝丰县陶瓷建材产业园标准化厂房与基础设施配套建设项目环境影响报告表于2016年12月通过宝丰县审批（文号：宝环审【2016】第41号），但在2017年编制和上报产业集聚区规划环评时产业集聚区管委会和环评单位未将其纳入规划环评，当时仅考虑东西两个园区合并）。针对上述问题，该补充报告》对此进行了补充分析。2018年6月，省南水北调中线工程建设领导办、省环保厅、省水利厅、省国土厅等联合发文，《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号）调整了南水北调中线一期工程饮用水水源保护区范围，宝丰县产业集聚区不再存在与保护区的冲突。集聚区集中供热热源为平顶山生活垃圾焚烧热电联产项目，正在建设，供热管网工程尚未建设。目前，集聚区西区污水处理厂场地正在平整，现有企业污水均自行处理后回用，没有排放。本次补充报告建议加快西区污水处理厂的建设和供热项目及配套管网的建设。 本次补充报告不涉及集聚区主导产业和集聚区规划范围等调整。本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区（宝丰县产业集聚区）内，不属于集聚区禁止发展和入驻的项目，符合宝丰高新技术产业开发区产业发展总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 1.4 产业政策分析 经对比《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目的生产工艺及设备不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）限制类、淘汰类，为允许类，项目工艺、产品及生产设备未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全四批）》，项目所用设备均不在淘汰类之列，项目符合当前国家产业政策。该项目已在宝丰高新技术产业开发区管理委员会备案，项目代码为：2401-410421-04-01-329183（备案证明见附件2）。 项目建设情况与备案相符性分析见下表。 表1-3项目建设情况与备案相符性分析 类别; 备案内容; 项目建设内容; 符合性. 项目名称; 年产7万吨超细结构各向同性高纯石墨建设项目; 年产7万吨超细结构各向同性高纯石墨建设项目; 符合. 建设单位; 河南五星新材科技股份有限公司; 河南五星新材科技股份有限公司; 符合. 建设地点; 宝丰县宝丰高新技术产业开发区开元二路1号; 宝丰县宝丰高新技术产业开发区开元二路1号; 符合. 建设性质; 新建; 新建; 符合. 建设规模及内容; 建设规模：年产7万吨超细结构各向同性高纯石墨，项目分两个阶段建设，一阶段建设年产2万吨生产线，投资68531.9万元，二阶段建设年产5万吨生产线，投资89174.7万元。建设内容：原料车间、磨粉混捏压型车间、浸渍车间、等静压车间、配套环保设施、1#成品库、2#成品库、35kv变电站、导热油炉、沥青库及综合办公等配套设施。主要工艺流程：配料一混捏一成型一焙烧（委外）一浸渍一石墨化（委外）。; 建设规模：年产7万吨超细结构各向同性高纯石墨，项目分两个阶段建设，一阶段建设年产2万吨生产线，投资68531.9万元，二阶段建设年产5万吨生产线，投资89174.7万元。建设内容：原料车间、磨粉混捏压型车间（生产车间）、浸渍车间、等静压车间、配套环保设施、1#成品库、2#成品库、35kv变电站、导热油炉、沥青库及综合办公等配套设施。主要工艺流程：配料一混捏一成型一焙烧（委外）一浸渍一石墨化（委外）。; 符合. 由上表可知，本项目建设内容与备案内容一致。 1.5与“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）及《平顶山市生态环境准入清单（试行）》（2021.9.30）可知，宝丰县国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为7个生态环境管控单元。其中，优先保护单元2个，面积占比13.32%；重点管控单元4个，面积占比55%；一般管控单元1个，面积占比31.67%。 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。根据本项目所在地的实际情况，结合项目所在环境管控单位位置图（见附图三），本项目所在地不在生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。由此可知，本项目符合宝丰县生态红线保护要求。 ②资源利用上线：本项目物耗及能耗水平较低，所用工艺设备选用高效、先进的设备，提高生产效率，降低产品的损耗率，减少原料用量和废物产生量，节约能源，符合资源利用上线要求。 ③环境质量底线：本项目区域环境空气PM10、PM2.5超标，其余因子均满足标准要求，地表水环境质量均满足相应的质量标准要求。本项目营运后颗粒物采用袋式除尘器进行处理，沥青烟及苯并[a]芘经电捕焦油器及燃烧装置处理可以达标排放，不会改变本地区的环境空气质量；生产工艺中无生产废水外排，生活污水经污水处理设备处理后用于厂区绿化。由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 ④生态环境准入清单 本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区，根据《平顶山市生态环境准入清单（试行）》（2021.9.30），本项目属于宝丰县重点管控单元，单元编码为ZH41042120001。单元内生态环境准入清单分析情况如下： 表1-4宝丰县环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 宝丰县产业集聚区; 重点管控单元; 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束; 1.禁止国家产业政策淘汰类的建设项目进入；入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻。 2.入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3.产业集聚区临近南水北调保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。; 1、本项目为石墨材料加工项目，属于石墨及碳素制品制造业，不属于集聚区禁止发展和入驻的项目，符合宝丰高新技术产业开发区准入条件；符合国家当前产业政策；选址符合宝丰高新技术产业开发区发展规划和规划环评要求。 2、本项目符合国家当前产业政策，不属于“两高”项目，清洁生产水平可以达到国内先进水平。项目产品属于高纯半导体石墨新材料，符合园区主导产业和产业发展总体规划。 3、本项目用地边界距离南水北调中线工程护栏2.5km，运营期项目生产过程中无生产废水外排，符合水源保护区要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，严格控制大气污染物的排放。 2.保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。 3.定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。 4.加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。 5.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 6.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7.焦化等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、本项目严格执行污染物排放总量控制制度，不增加区域污染物排放总量。 2、项目生产过程中无生产废水外排。 3、本项目位于河南五星新材科技股份有限公司老厂区北侧，通过河南五星新材科技股份有限公司定期开展地下水质监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。 4、本项目不涉及该条内容。 5、本项目不属于“两高”项目，不涉及该条内容。 6、本项目不涉及该条内容。 7、本项目不属于“两高”项目，不涉及该条内容。; 符合. 环境风险防控; 1.加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2.制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 1、本项目营运后应加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理，并编制突发环境事件应急预案，通过厂区环境风险防控设施和拦截、降污和导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2、本项目不涉及该条内容，但企业环境风险应纳入园区风险管理体系。; 符合. 本项目属于石墨及碳素制品制造，符合国家当前产业政策；选址位于宝丰高新技术产业开发区，符合园区主导产业和产业发展总体规划。本项目不属于“两高”项目，符合宝丰县环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 综上所述，本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，符合当地生态环境准入清单。由此可知，本项目建设符合宝丰县“三线一单”的要求。 1.6饮用水水源地相符性分析 （1）与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号），平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区的具体范围如下： 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米-湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区，距离南侧应河支流约2.0km，距离应河入白龟山水库的入水口处的距离约为20km，本工程不在平顶山饮用水源环境保护区内。项目建设符合平顶山市饮用水水源保护区的相关要求。 （2）乡镇集中式饮用水水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），其保护区划分结果如下： ① 宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 ② 宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 ③ 宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 ④ 宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区，距离北侧商酒务镇约10km，距离东侧闹店镇约23km，距离东北侧赵庄乡约16km，距离东侧李庄乡约27km，均不在乡镇集中式饮用水水源保护区范围内，符合宝丰县乡镇集中式饮用水水源保护区规划。 （3）与南水北调中线工程的关系 《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号）中规定如下： 南水北调中线一期工程总干渠在河南省内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧道） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠段的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m；二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 同时根据《南水北调中线一期工程总干渠（平顶山市段）两侧饮用水水源保护区图册》中水源保护距离划分，在SH23+064.8～SH35+844.2段一级保护区范围宽度为50m，二级保护区宽度为右岸500m，本项目距离南水北调干渠左岸最短距离约2.5km，不在南水北调一、二级保护区范围内。 1.7与《河南省碳素及石墨制品建设项目环境影响评价文件审查审批要求（试行）》相符性分析 本项目与《河南省碳素及石墨制品建设项目环境影响评价文件审查审批要求（试行）》符合性分析如下： 表1-5 与《河南省碳素及石墨制品建设项目环境影响评价文件审查审批要求（试行）》对比分析 类别; 河南省碳素及石墨制品建设项目环境影响评价文件审查审批要求; 本项目情况; 符合性. 一、总体要求; 碳素及石墨制品项目应严格执行《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）、《铝行业规范条件》 （工业和信息化部，2013 年第 36 号）等国家要求。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）产业政策，且已通过宝丰高新技术产业开发区管理委员会备案。项目产品不属于铝用碳素。; 符合. 二、环境质量要求; 环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍应满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，应通过强化项目污染防治措施、并提出有效的区域削减措施。上一年度未完成大气污染防治目标任务且环境质量仍在恶化的区域，应首先采取切实有效措施，改善区域环境质量。; 本项目所在区域环境空气不能满足环境功能区要求，地表水环境质量满足功能区要求。本项目采取强化项目污染防治措施来减少污染物排放。根据预测分析，本项目建成后对环境质量功能区影响较小。; 符合. 三、建设布局要求; 新建、改扩建碳素及石墨制品项目应当位于产业园区，符合园区规划及规划环评要求；禁止在我省主体功能区划定的农产品主产区、重点生态功能区、禁止开发区等区域内新建（改、扩建）碳素及石墨制品项目。; 本项目位于宝丰高新技术产业开发区，属于重点开发区，满足集聚区规划及规划环评要求；不在农产品主产区、重点生态功能区、禁止开发区范围内。; 符合. 园区外的现有碳素及石墨制品生产企业，应当逐步搬迁入园、兼并整合、升级改造；支持现有碳素及石墨制品生产集中区域，建设石墨或碳素制品专业园，园区应科学编制规划及规划环评，区内新建项目排污量应从现有碳素及石墨制品生产企业中减量替代，实现区域增产减污，产业转型升级；引导石墨或碳素制品园区集中建设专业的煅后焦生产企业及集中煤气站。; 本项目位于宝丰高新技术产业开发区，为新建项目，项目排污量从河南五星新材科技股份有限公司老厂区“以新带老”措施减排中减量替代，可以实现区域增产减污，产业转型升级。; 符合. 四、防护距离要求; 结合《非金属矿物制品业卫生防护距离（第 4 部分：石墨碳素制品业）》（GB/T18068.4-2012）及区域环境质量等要求，合理设置环境防护距离，环境防护距离内禁止布局新的环境敏感点。环境防护距离内已有居民区、学校、医院等环境敏感目标的，应首先妥善解决。; 本项目不涉及焙烧和石墨化。目前《非金属矿物制品业卫生防护距离（第4部分：石墨碳素制品业）》已于2017年3月23日起转为推荐性标准，可不强制执行，所以本项目不再执行《非金属矿物制品业卫生防护距离》，不再设置卫生防护距离。; 符合. 五、工艺装备要求; 采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的物耗、能耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标应不低于清洁生产国内先进水平。; 本项目设备为先进的自动化设备，项目设置全封闭的生产车间，各工段设置在密闭的车间内加工，采用全封闭的管道运输； 项目采用熔融状沥青为原料；项目采取全自动控制的配料系统，各工段均设置在密闭的车间内生产；生产设备采用自动化的控制系统。; 符合. 碳素及石墨制品项目应设置全封闭的原料库，破碎工段应设置在密闭的车间或原料库内，破碎后的石油焦采用全封闭的皮带或管道运输；生阳极炭块应通过密闭的输送廊道送至焙烧车间；填充料装填及回收利用过程需配套粉尘收集处理设施；炭块清理车间应当密闭，并设置粉尘收集处理装置。; 符合. 碳素及石墨制品项目应采用天燃气、净化后的煤气等洁净燃料；石油焦煅烧工段应采用回转窑或罐式煅烧炉等先进的生产装备，生坯焙烧工段应采用环式焙烧炉、隧道窑等先进的生产装备。碳素及石墨制品项目应采用液体沥青为原料； 鼓励企业对煅烧高温烟气余热回收利用。; 符合. 碳素及石墨制品项目应采取全自动控制的配料系统；混捏成型工段应设置在密闭车间内，采用连续混捏成型或半连续混捏成型工艺，鼓励新建项目采用连续混捏成型工艺；浸渍工段应采用密闭负压装置。; 符合. 碳素及石墨制品项目应设置全厂DCS控制系统及污染治理设施DCS 控制系统。; 符合. 六、大气污染防治要求; 环境质量不能满足环境功能区要求的区域，碳素及石墨制品项目应执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）特别排放限值；沥青罐废气、混捏成型工段废气、浸渍工段气应采用焚烧或其他有效的治理设施治理后达标排放，排气筒高度应满足国家标准和技术要求，且不低于15m；物料输送、破碎、转运等工段产生的粉尘集中收集后经袋式除尘设施处理达标后排放，排气筒高度应满足国家标准和技术要求，且不低于15m；环境质量不能满足环境功能区要求的区域，项目新增主要大气污染物排放量按建设项目主要大气污染物新增排放量的2 倍进行区域或行业内削减，并明确2 倍减排指标替代来源，替代来源不得重复使用。; 本项目不涉及煅烧、焙烧、石墨化等工序。所在的区域环境空气质量超标，大气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，污染物排放执行《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值；沥青罐废气、混捏成型工段废气、浸渍工段废气采用高压静电捕收集器+过滤棉+活性炭吸附+RCO催化燃烧装置处理后通过排气筒排放，物料输送、破碎、转运等工段产生的粉尘集中收集后经袋式除尘设施处理达标后排气筒排放；项目新增主要大气污染物排放量进行2倍区域削减替代。; 符合. 七、水污染防治要求; 碳素及石墨制品项目工艺废水应全部回用。; 项目营运期生产废水全部回用，不外排。; 符合. 八、固体污染防治要求; 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物妥善处置。电捕焦油、沥青渣等危险废物应由有危险废物资质的单位进行处置，转移处置应遵守国家和河南省相关规定。一般工业固废和危险废物厂区内临时贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。; 本项目按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固废妥善处置。针对危险废物，厂区设置满足要求的危废暂存间，并委托资质单位安全处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；一般固废分类收集，全部综合利用，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。; 符合. 九、环境风险防范要求; 科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，全面分析可能对环境造成的影响，提出环境风险防范和应急处置措施。危险化学品应实行专库储存，罐区应设置围堰、导流渠，且导流渠应与事故池连接；危险化学品的运输、储存及使用要遵守相关规定。设置初期雨水、事故废水收集池并进行防渗处理，禁止未经处理的初期雨水及事故废水直接外排。; 本项目生产过程中使用沥青等，储存及使用要遵守相关规定。厂区设置有初期雨水、事故废水收集池并行防渗处理，禁止未经处理的初期雨水和事故废水直接排放。; 符合. 根据上表可知，项目符合《河南省碳素及石墨制品建设项目环境影响评价文件审查审批要求（试行）》相关政策要求。 1.8与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 与本项目相关的污染治理攻坚战实施方案（节选）如下： 表1-6 本项目情况与实施方案要求对照一览表 类别; 综合治理要求; 项目情况; 符合性分析. 大气减污降碳协同增效行动; 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 本项目产品为石墨材料，不属于“两高”项目，项目不属于新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业。对照《重污染天气重点行业应急减排技术指南》炭素行业，项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等可达到A级绩效水平; 相符. 本项目建设符合《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）相关要求。 1.9与《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》（宝环委办【2023】6号）相符性分析 表1-7 本项目情况与实施方案要求对照一览表 类别; 综合治理要求; 项目情况; 符合性分析. 依法依规淘汰落后低效产能; 依据新修订的《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围。按照平顶山市2023 年落后产能淘汰退出工作方案要求，严格执行能耗环保、质量、安全、技术等法规标准，结合我县实际，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，对落后产能实施动态“清零”。; 本项目为石墨制品，属于允许类项目，不属于限制类和淘汰类。; 相符. 加强扬尘防治精细化管理; 开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，全县平均降尘量不高于7 吨/月·平方公里。; 本项目施工期严格落实扬尘治理“两个标准”要求，较少扬尘排放。; 相符. 推进低VOCs 含量原辅材料源头替代; 按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs 含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更 新清单台账。汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例；房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs 含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 本项目不属于以上行业，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用。; 符合. 本项目符合《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》（宝环委办【2023】6号）相关要求。 1.10项目建设与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）（环办大气函【2020】）的相符性分析 本项目行业类别为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“C3091石墨及碳素制品制造”；因此，本项目属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函【2020】340号）中的炭素行业。本项目应按照炭素行业绩效分级A级指标要求进行建设，该行业绩效分级指标见下表。 表1-8 本项目与“炭素行业绩效分级指标”相符性分析 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目要求. 能源 类型; 天然气、集中煤制气（循环流化床煤制气、气流床气化炉、两段式煤制气）; 本项目使用能源为电能和天然气。. 污染治理技术; - 除尘脱硫：采用湿法脱硫+湿电除尘或半干法/干法脱硫+布袋除尘组合工艺； - 脱硝工艺：预焙阳极焙烧工序采用低氮燃烧+SNCR工艺，电极焙烧烟气采用SCR/SNCR工艺； - 煅烧烟气脱硝采用SNCR+SCR工艺或SCR等工艺； 4、有机废气（含沥青烟）：采用燃烧法工艺。; 脱硝工艺：焙烧烟气采用低氮燃烧或SCR/SNCR等工艺；除石墨电极生产所用二次焙烧外，煅烧烟气脱硝采用SCR/SNCR等高效烟气治理工艺。; 1、本项目无焙烧、煅烧工序； 2、沥青烟、苯并[a]芘采用催化燃烧装置进行处理.. 1.除尘脱硫：采用湿法脱硫+湿电除尘或半干法/干法脱硫+布袋除尘组合工艺； 2、有机废气（含沥青烟）：采用吸附、电捕焦油器等工艺。. 排放 限值; PM10、SO2、NOx、沥青烟排放浓度分别不高于10、35、50、10 mg/m3; PM10、SO2、NOx、沥青烟排放浓度分别不高于10、35、100、20 mg/m3; 根据核算，本项目PM10、SO2、NOx、沥青烟排放浓度分别不高于10、35、50、10 mg/m3，符合相关要求。. 备注：煅烧炉、焙烧炉基准含氧量为15%; 本项目不涉及煅烧炉和焙烧炉. 无组织排放; 1、车间采取密闭、封闭等措施，无可见烟粉尘外逸； 2、生产工艺（装置）产尘点采用密闭、封闭或设置集气罩等措施； 3、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料采用密闭或封闭方式储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送： 4、粒状、块状物料采用入棚、入仓等方式储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送； 5、物料装卸、储存、输送过程中产尘点采取有效抑尘措施； 6、环式焙烧炉、石墨化炉采用具有收尘功能的天车； 7、新建企业（2020年（含）后环评验收）石油焦卸料点采用自动卸车机。; 1、本项目车间，采取密闭、封闭等措施，确保无可见烟粉尘外逸； 2、本项目粉磨、混捏、压制等产尘点均配设有袋式除尘器进行收尘； 3、本项目原料及产品均在封闭车间内储存，粉料全部采用密闭输送装置进行输送； 4、本项目原料及产品全部暂存于全封闭车间内； 5、本项目物料为块状物料，装卸、储存过程中不会产尘； 6、本项目无焙烧炉、石墨化炉； 7、本项目不涉及石油焦。. 监测监控水平; 煅烧炉、焙烧炉工艺烟气等主要排放口“安装CEMS，数据保存一年以上; 本项目无煅烧炉、焙烧炉，排放口类型均为一般排放口； 本项目无SCR/SNCR治理设施； 本项目无石墨化炉、煅烧炉、焙烧炉，排放口类型均为一般排放口； 本项目无煅烧炉、焙烧炉； 本项目安装有全厂视频监控。. 1、SCR/SNCR安装氨逃逸在线监测； 2、重点排污企业石墨化炉工艺烟气等主要排放口a均安装CEMS，煅烧炉、焙烧炉工艺烟气等 主要污染治理设施接入DCS，记录企业环保设施运行主要参数，数据保存一年以上； 3、煅烧炉、焙烧炉投料口和主要产尘点安装视频监控系统，视频保存六个月以上; 1、SCR/SNCR安装氨逃逸在线监测； 2、重点排污企业石墨化炉工艺烟气等主要排放口a均安装CEMS，煅烧炉、焙烧炉工艺烟气等主要污染治理设施接入DCS，记录企业环保设施运行主要参数，数据保存一年以上； 3、煅烧炉、焙烧炉投料口和主要产尘点安装视频监控系统，视频保存三个月以上. 具备对全厂视频监控、污染治理设施运行、CMES监控、生产设施运行等相关数据集中调控能力; 未达到A级要求. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内第三方废气监测报告。; 目前项目属于环评阶段，企业后续建设、营运应符合环保程序，并进行例行检测。现有工程档案齐全. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间、含烟气量和污染物出口浓度的月度DCS曲线图等）；3、主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。; 本项目营运后按要求进行台账记录，符合其相关要求。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 本项目设置有环保办公室，并配备专职环保人员，可以胜任环境管理工作。. 运输 方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆或其他清洁运输方式b； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆或其他清洁运输方式b比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 1、项目物料公路运输车辆全部达到国五排放标准； 2、项目厂内运输车辆全部达到国五排放标准； 3、项目厂内非道路移动机械全部达到国三排放标准。. 运输 监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本项目按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》要求建立了门禁系统和电子台账。. 注1：a主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）确定； 注2：b如果企业：能够提出两年内铁路专用线建设计划的，也视为符合清洁运输方式要求。. 由以上分析可知，本项目营运后可达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中炭素行业绩效分级A级指标要求，本次评价要求企业在运行过程中严格按照相关要求进行一一落实。 1.11项目规划及选址合理性分析 项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区开元二路1号，根据宝丰县自然资源局《关于BT-2323号宗地的规划条件》（见附件3），项目占地面积128615.2平方米，用地性质为二类工业用地；根据企业提供的规划证明（见附件4），项目建设符合宝丰县宝丰高新技术产业开发区总体发展规划，同意入驻。因此，项目建设符合宝丰县宝丰高新技术产业开发区总体规划。 项目周围以工业企业和荒地为主，无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 项目运营时所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。 综上，项目选址较为合理。 |

| 建设内容 | 2.1项目概况及建设必要性 宝丰县五星石墨有限公司于2008年8月成立，2022年1月将宝丰县五星石墨有限公司企业名称变更为五星新材科技有限公司，并于2023年11月将五星新材科技有限公司企业名称变更为河南五星新材科技股份有限公司。 河南五星新材科技股份有限公司经过十几年的发展，并随着石墨新材料制品的跨行业产业化应用发展趋势及市场需求增大，公司形成了一批对石墨新材料有不同品质需求的客户群体，鉴于对高品质石墨材料的需求，为提升本公司在石墨新材料领域的影响力，巩固公司石墨产品的核心竞争力，公司拟投资157706.6万元，建设年产7万吨超细结构各向同性高纯石墨建设项目，项目分两个阶段建设，一阶段建设年产2万吨生产线，投资68531.9万元，二阶段建设年产5万吨生产线，投资89174.7万元，项目主要建设原料车间、磨粉混捏压型车间（生产车间）、浸渍车间、等静压车间、配套环保设施、1#成品库、2#成品库、35kv变电站、导热油炉、沥青库及综合办公等配套设施。 经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“60.石墨及其他非金属矿物制品制造 309”，其他类，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，编制了《年产7万吨超细结构各向同性高纯石墨建设项目环境影响报告表》。 2.2项目地理位置及周围环境 项目选址位于平顶山市宝丰县宝丰高新技术产业开发区开元二路1号，项目南侧为河南五星新材科技股份有限公司老厂区和宝丰县垃圾场；项目西侧为洁石碳素材料，西北侧455m为栾庄；项目东侧为空地及和谐大道，东侧隔路80m为堂洼村；项目北侧为空地、堂洼变电站及县道X013。周围环境示意图详见附图二。 2.3项目工程内容 本项目主体工程、公用、储运及辅助工程、环保工程见表2-1。 表2-1 项目工程主要建设内容一览表 分类; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，占地面积19800m2，建筑面积为19800m2（300m×66m×16.9m），钢结构1F；生产车间内主要布置粉磨、混捏、压制等工序; 新建（车间分南北两部分，南侧车间一阶段建设预留二阶段项目）. 等静压车间; 1座，占地面积8910m2，建筑面积为8910m2（135m×66m×16.9m），钢结构1F；车间内主要布置等静压设备; 新建（一阶段建设）. 浸渍车间; 1座，占地面积5940m2，建筑面积为5940m2（90m×66m×16.9m），钢结构1F；车间内主要布置浸渍工序; 新建（一阶段建设）. 储运工程; 原料车间; 1座，占地面积7560m2，建筑面积为7560m2（108m×70m×12.9m），钢结构1F; 新建（一阶段建设）. 1#成品车间; 1座，占地面积14400m2，建筑面积为14400m2（300m×48m×12.9m），钢结构1F; 新建（一阶段建设）. 2#成品车间; 1座，占地面积9600m2，建筑面积为9600m2（200m×48m×12.9m），钢结构1F; 新建（二阶段建设）. 导热油炉及沥青库房; 1座，占地面积3960m2，建筑面积为3960m2（66m×60m×16.9m），钢结构1F; 新建（一阶段建设）. 辅助工程; 办公楼; 1座，占地面积1296m2，建筑面积为11776m2，砖混结构6F; 新建（一阶段建设）. 配电房; 1座，占地面积720m2，建筑面积为1440m2，砖混结构2F; 新建（一阶段建设）. 门卫室; 建筑面积为24m2; 新建（一阶段建设）. 公用工程; 供水; 当地供水管网; /. 供电; 由市政电网供给; /. 排水; 生活废水经污水处理设备处理后用于厂区绿化; /. 环保 工程; 废气治理; 配料、料仓呼吸口废气：上料区整体封闭，负压真空上料，通过覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）进行处理；料仓呼吸口粉尘经覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）处理后20m高排气筒排放； 粉磨机一次粉磨废气：密闭管道输送+覆膜袋式除尘器（风机风量为15000m3/h）+ 20m高排气筒排放； 混捏工序颗粒物废气：混捏各产尘工序产生的颗粒物均采取覆膜袋式除尘器（单套3台，单台风量4000m3/h）处理后20m高排气筒排放； 混捏工序沥青烟、苯并[a]芘废气：密闭管道收集+1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理+ 20m高排气筒排放； 二次磨粉工序废气：磨粉机整体封闭，单套主磨机设置2套覆膜袋式除尘器（单台风机风量4000m3/h），处理后每两台二次磨粉机通过20m高排气筒排放； 压制工序粉尘废气：单台液压机压制、放粉设置覆膜袋式除尘器（单台2套除尘器，单套风机风量3000m3/h），处理后一阶段3台压制废气通过20m高排气筒排放； 沥青加热废气：密闭管道收集+1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理+1根20m高排气筒排放； 浸渍废气：密闭管道收集+1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理+1根20m高排气筒排放； 导热油炉废气：低氮燃烧+废气分别由20m高排气筒排放； 天然气锅炉废气：低氮燃烧+废气分别由20m高排气筒排放； 锯床切割废气：1套脉冲袋式除尘器（风量9000m3/h）处理，通过20m高排气筒排放; 新建. 废水治理; 员工生活废水经污水处理设备处理后用于厂区绿化; 新建. 固废治理; 垃圾收集箱若干、一般固废间、危废暂存间; 新建. 噪声治理; 设置基础减震、厂房隔声、风机设置隔声罩; 新建. 2.4项目生产方案 项目分两个阶段建设，一阶段建设年产2万吨生产线，二阶段建设年产5万吨生产线，项目生产方案见表2-2。 表2-2 生产规模及产品方案一览表 项目工程; 产品名称; 年产量; 备注. 一阶段; 高纯石墨新材料; 20000t/a; 生产规格根据客户需求进行生产. 二阶段; 高纯石墨新材料; 50000t/a; 生产规格根据客户需求进行生产. 总体工程; 高纯石墨新材料; 70000t/a; 生产规格根据客户需求进行生产. 2.5项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目工程主要生产设备一览表 工序; 序号; 设备名称; 型号; 一阶段数量; 二阶段数量; 总体工程数量; 备注. 一次粉磨; 1; 原料仓; FLC10; 2台; 4台; 6台; /. 2; 磨前预处理设备; 20X20; 2套; 4套; 6套; /. 3; 磨粉机; LMS-1700; 2套; 4套; 6套; /. 4; 输送提升设备; LX300/TS; 2套; 4套; 6套; /. 5; 粉仓; YFC2.5X5; 12个; 24个; 36个; /. 混捏工序; 6; 粉体配料系统; /; 4套; 8套; 12套; /. 7; 沥青称; /; 4套; 8套; 12套; /. 8; 混捏主机; HN-8000; 12台; 24台; 36台; /. 9; 料片输送提升; /; 1套; 3套; 4套; /. 10; 料片仓; FLC30t; 2个; 6个; 8个; /. 二次粉磨; 11; 二次磨粉机; HCQ1500; 2套; 6套; 8套; /. 12; 输送提升设备; LX300/TS; 2套; 6套; 8套; /. 13; 粉仓; FFC20t; 4个; 8个; 12个; /. 压制成型; 14; 液压机; Q79-8000/4500; 3台; 3台; 6台; /. 15; 配料系统; /; 4套; 8套; 12套; /. 16; 等静压机; 180MPa; 2台; 6台; 8台; /. 浸渍工序; 17; 卧式浸渍罐; WS2.5/28; 2套; 0套; 2套; 电加热. 18; 立式浸渍罐; LS-5MPa; 2套; 0套; 2套; 电加热. 19; 真空加压系统; -0.1/5MPa; 2套; 0套; 2套; /. 20; 沥青储罐; Φ280X750mm; 2个; 0个; 2个; 用于沥青暂存. 导热油炉及沥青库房; 21; 沥青储罐; 100m3; 22个; 0个; 22个; /. 22; 导热油炉; 4600KW; 2套; 0套; 2套; 天然气. 其他; 23; 行车; LH10/5t; 3台; 0台; 3台; /. 24; 行车; ZDX62-6; 3台; 0台; 3台; /. 25; 行车; ZD52-4; 6台; 0台; 6台; /. 26; 行车; QD5T; 4台; 0台; 4台; /. 27; 锯床; /; 10台; 0台; 10台; 用于破损产品的切割. 28; 热水锅炉; CWNS5.6-85/60-YQ; 3台; 0台; 3台; 用于冬季车间采暖. 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》以及《高耗能机电设备淘汰目录（全四批）》，可知本项目设备不在淘汰之列。 产能分析：根据企业提供材料，决定本项目产能的设备主要为磨粉机和二次磨粉机，项目磨粉机产能最大可达2.0t/h，二次磨粉机产能最大可达1.5t/h，年运行时间为7200h，则本项目磨粉机年最大产能为2.0t/h×7200h×6台=86400t，本项目二次磨粉机年最大产能为1.5t/h×7200h×8台=86400t。后序设备混捏机、配料系统、提升系统、液压机、等静压机等均可达到产能要求，其在建设时均考虑了产能冗余。 根据企业提供材料，混捏机工作容量为1.5t，工作时间按每3h一个周期，则本项目混捏机年最大产能为1.5t×7200h/3h×36台=129600t。本项目配料系统、提升设备仅起到输送物料作用。项目液压机每20分钟可以加工3t石墨炭块（最大石墨块），则本项目液压机年最大产能为3t×7200h×3×6台=388800t。项目等静压机每40分钟可以加工6t石墨炭块（最大石墨块），则本项目静压机年最大产能为6t×7200h×1.5×8台=518400t。本项目使用浸渍罐每次最大可容纳约120t浸渍品，由于浸渍炭块的形状不同，每次按照容量的70%计，根据项目生产工艺分析可知，浸渍罐每天可完成1次浸渍工序，则本项目产能可达到120×70%×4×300=100800t/a。项目建设可以满足本项目年产70000吨高纯石墨新材料的需求。 2.6项目原辅材料及能源消耗 本次项目所需主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 一阶段用量; 二阶段用量; 总体工程用量; 备注. 1; 煅后石油焦粒; 颗粒状（5-30mm）; 7015t/a; 17537.5t/a; 24552.5t/a; 外购，密闭车间储存. 2; 煅后沥青焦粒; 颗粒状（5-30mm）; 7015t/a; 17537.5t/a; 24552.5t/a; 外购，密闭车间储存. 3; 高温沥青; 熔融状; 6000t/a; 15000t/a; 21000t/a; 外购，沥青储罐储存. 4; 电; /; 3000万kw·h/a; 7500万kw·h/a; 10500万kw·h/a; 由市政电网供给. 5; 水; /; 606m3/a; 606m3/a; 1212m3/a; 当地供水管网. 6; 天然气; /; 77万m3/a; 103万m3/a; 180万m3/a; 管道天然气. 7; 导热油; /; 1.5t/5a; 1.5t/5a; 3.0t/5a; 外购，定期更换. 煅后焦：本项目原料主要是沥青焦和石油焦，沥青焦和石油焦通常将生焦加热到1250℃以上，完成生焦的煅烧过程。煅烧工序排去除焦中所含有的水分和挥发分，降低了焦的电阻率，增加了焦的导热性能，同时通过煅烧后，焦的收缩性能变低，其具有低挥发性、低硫份的特点。其质量指标见下表： 表2-5 煅后焦质量指标表 分析项目; 质量指标. 硫含量（质量分数），%; 不大于0.1. 挥发分（质量分数），%; 不大于10. 灰分（质量分数），%; 不大于0.5. 总水分（质量分数），%; ＜0.03. 高温沥青：由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，多会以液体或半固体的石油形态存在，表面呈黑色，不溶于水，可溶于二硫化碳、四氯化碳。CAS：8052-42-4，闪点：204.4℃。 2.7 劳动定员 本项目劳动定员100人，其中一阶段计划劳动定员50人，二阶段计划劳动定员50人，三班制，每班8小时，年工作时间为300天。 2.8 总平面布置 本项目占地面积约8128615.2m2，厂区划分为2个主要功能分区，一是生产区、二是办公区。生产区主要由包括：原料车间、生产车间、浸渍车间、等静压车间、1#成品库、2#成品库等主体车间，以及配套的配电设施、公辅设施、环保设施等生产辅助设施组成。各生产车间联系紧密、集中，生产工艺流程合理，以达到节约用地，减少工程量的目的。所有生产辅助设施，在符合安全、环保要求的情况下，尽量靠近主要服务设备布置。办公区由办综合楼、停车场等组成。办公区布置在厂区东南部，结合绿化和美化工程设计，使得形成一个环境优雅的办公区。厂区大门分为物流门和人流门，方便管理；在厂区东侧开物流门，便于成品运输。 本项目总图方案设计过程中根据生产工艺、功能需求等制定出方案，根据生产工艺流程的要求，考虑建设场地的实际情况及环保、消防、绿化、劳动卫生、以人为本等要求，厂区布置符合相关规范以生产要求，布局简单合理（厂区平面布置图见附图四）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1. 本项目运营期流程 （1）生产工艺简述 本项目分两个阶段建设，一阶段建设年产2万吨生产线，二阶段建设年产5万吨生产线，一阶段和二阶段生产工艺流程相同，项目生产工序主要为一次粉磨、混捏、二次粉磨、压制成型、浸渍，不涉及焙烧、石墨化等工序，生产工艺简述如下： 1）沥青熔化 项目外购的高温沥青需进行加热使用，加热时沥青放入沥青储罐中，沥青在导热油的加热下逐渐熔化为液体，再经管道输送至混捏和浸渍工段。本项目设置了22个沥青储存罐。 2）一次磨粉 外购煅后石油焦粒和煅后沥青焦粒用行车直接送至磨粉机原料仓进行配料，经配料后密闭输送至磨粉机进行初次磨粉，物料经初次磨粉后，粒径在10μm以下。磨粉机系统整套工作过程（粉磨物料过程）为：大块状物料经破碎到所需要粒度后，再均匀定量连续地送入主机磨室内进行研磨，物料研磨后，风机将风吹入主机壳内，吹起粉末，细度过粗的物料又落入研磨室重磨，细度合格（≤10μm）的细粒随风流进入旋风收集器，再送粉仓储存。风量由大旋风收集器上端的回风管回入风机，风路为循环风，并且在负压状态下流动，循环风中的部分风于主机中间的废气管道排出，先进旋风分离器净化，再进袋式除尘器净化，废气净化收下的微粉作为原料重新利用。 3）混捏 粉仓中不同粒径的煅烧焦粉末经自动给料系统通过电子秤称量后按照一定比例加入到混捏机中，进行干混，混合均匀，同时用230℃的导热油加热至200℃，以减少粉末的含水量，然后再加入200℃的液态沥青；在导热油加热保温下，高温沥青与焦粒混合粘结在一起形成致密的糊料。刚成型的糊料具有较高的温度，需送凉料斗进行冷却。冷却后的糊料通过皮带送入轧辊系统。轧辊系统是利用两个大小相同、相向旋转的辊子将落入两辊间隙内的糊料挤压，将糊料由粒状压制成片状，然后送料片仓暂存。 送料和干混工段会产生含尘废气，由袋式除尘器收集除尘。湿混工段和晾干工段因有高温沥青，所以会产生沥青烟气，其中混捏工段混捏锅为密封作业，晾干工段和辊压工段采取强制引风，废气经电捕焦油器及燃烧设备净化处理。 4）二次磨粉 冷却后的物料送入二次磨粉机，经处理后粒度在100目左右。合格的压粉送成型工段，粒径大于100目的回到二次磨粉机中继续磨粉。二次磨粉过程中会产生一定量的微粉，通过采用管道连接余气管，由引风机将微粉送袋式除尘器处理。 5）成型 本次成型采用液压成型和等静压成型。压粉放入模具中，先采用液压机预压，使粉状物料初步密实，然后再放入等静压成型机中，启动高压泵，将液体介质注入等静压成型机内，在选定的压力下将粉状物料压制成型。 6）焙烧 本项目不涉及焙烧工序，需焙烧的石墨炭块委托外协单位加工。 7）浸渍 焙烧后的炭块送到本项目浸渍车间后，将物料装载到浸渍料框上，将料框送到浸渍罐内，关上浸渍罐门，打开连通导热油管道的阀门，利用公司导热油炉导热油加热浸渍罐，同时打开真空泵机组，开始抽真空，罐内的空气通过真空泵排出，根据产品的规格，抽真空时间为4小时，浸渍罐温度达到200度以上后，关闭真空泵。 浸渍罐内真空状态下打开连接沥青罐之间的阀门，由于浸渍罐内在一定真空度下(0.5×105~1×105Pa)，沥青会自动进入浸渍罐，浸渍罐内的沥青达到设定的液位时，阀门自动关闭；然后打开沥青加压泵开始给浸渍罐加压，达到2.5兆帕时加压泵自动停止，低于2.3兆帕时会自动加压，浸渍过程中保持设定的压力4小时，在该过程中沥青浸入到石墨体内；到达设定时间后开始泄压，泄压完毕后启动沥青泵，将浸渍罐的沥青返还到沥青罐内。 浸渍罐内沥青排完后，切换导热油管道，关闭导热油炉导热油阀门，打开连通导热油换热器的阀门，利用导热油进行冷却浸渍罐，导热油利用冷却水进行冷却，浸渍罐温度到达80度时关闭冷却系统，冷却时间约4小时；浸渍罐的温度在80度时可以打开浸渍罐门，取出料框，进行下一次循环。项目浸渍工艺采取物料冷进冷出的形式，较好的减少了对环境的污染，也增加浸渍工序的产能，减少了员工的劳动强度，使车间环境整洁。 8）成品 浸渍后即为本项目成品，其中存在破损的产品使用锯床切割掉破损部分。 （2）项目工艺流程及产污环节均如下图所示： 配料 一次粉磨 粉仓、配料 混捏 二次粉磨 压制成型 废气 废气、噪声 废气、噪声 提升 废气、噪声 提升 废气、噪声 提升 废气 沥青罐 提升 浸渍 高纯石墨产品 焙烧（委外） 废气、噪声 外购原料 废气 导热油炉 天然气 废气 沥青 加热 沥青 加热 加热 图2-1 项目工艺流程及产污环节示意图 高纯石墨次品 锯床切割 噪声、废气、固废 高纯石墨产品 图2-2 项目锯床工艺流程及产污环节示意图 3.主要污染工序： 表2-6 项目运营期污染物产生工序一览表 污染源类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 运营期; 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 废气; 配料产生的颗粒物; 配料工序; 颗粒物. 一次粉磨产生的颗粒物; 一次粉磨工序; 颗粒物. 料仓呼吸口产生的颗粒物; 料仓呼吸工序; 颗粒物. 混捏工序产生的废气; 混捏工序; 颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘. 二次磨粉、压制产生的颗粒物; 二次磨粉、压制工序; 颗粒物. 沥青加热废气; 沥青罐; 沥青烟、苯并[a]芘. 浸渍罐出气口废气; 浸渍出气口工序; 沥青烟、苯并[a]芘. 导热油炉天然气燃烧废气; 导热油炉; 颗粒物、SO2、NOX. 热水锅炉天然气燃烧废气; 热水锅炉; 颗粒物、SO2、NOX. 锯床切割废气; 锯床切割; 颗粒物. 噪声; 设备运行噪声; 粉磨机、混捏机、液压机、风机等设备; 噪声. 固废; 一般固废; 除尘器收集的粉尘; 袋式除尘器; 袋式除尘器收集的粉尘. 锯床切割废料; 锯床切割; 锯床切割废料. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 危险废物; 废液压油; 液压设备日常维护; 废液压油. 废导热油; 导热油炉定期维护; 废导热油. 高压静电捕收集器回收的焦油; 高压静电捕收集器; 电捕焦油. 含沥青焦油的废过滤棉; 过滤棉装置; 废过滤棉. 废活性炭; 活性炭吸附装置; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 宝丰县五星石墨有限公司2008年8月成立，于2009年投资1亿元在宝丰县产业集聚区西部工业园建设大规格细结构各向同性高纯石墨块项目，委托郑州大学环境技术咨询工程公司（郑州大学环境技术咨询工程有限公司）对该公司大规格细结构各向同性高纯石墨块项目进行了环境影响评价，河南省环境保护厅于2009年10月23日对该项目出具了审批意见，审批文号为：豫环审【2009】363号。并且该项目于2012年12月12日通过大规格细结构各向同性高纯石墨块项目竣工环境保护验收，取得了河南省环境保护厅出具的验收批复，批复文号为：豫环审【2012】284号。2022年1月21日将宝丰县五星石墨有限公司企业名称变更为五星新材科技有限公司。五星新材科技有限公司于2023年04月建设了《五星新材科技有限公司大规格细结构各向同性高纯石墨块前段工艺技改项目》，于2023年06月05日通过宝丰县环境保护局审批，批复文号：宝环审【2023】第16号，并于2023年06月自主开展了项目的竣工环境保护验收。2023年11月将五星新材科技有限公司企业名称变更为河南五星新材科技股份有限公司。 本项目为河南五星新材科技股份有限公司新征地128615.2m2建设的新项目，根据现场勘查，本项目利用厂区为空场地，不存在与本项目有关的原有污染物。 |

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 大气环境质量现状 （1）常规因子现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目区域大气环境现状，本次环境空气质量现状引用2022年河南省城市环境空气质量自动监控中对宝丰县的监测数据，分析区域环境空气质量现状达标情况，详见下表。 表3-1 宝丰县2022年区域空气质量评价表（其中CO单位为mg/m3） 监测区域; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 是否达标. 宝丰县; 二氧化硫; 年平均; 11; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 25; 40; 达标. PM10; 年平均; 94.08; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 52.53; 35; 超标. CO（mg/m3）; 24小时平均; 1.3; 4; 达标. O3; 8小时平均; 148; 160; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。宝丰县区域污染物PM2.5、PM10超标，其中PM2.5年均值标准指数为1.53、PM10年均值标准指数为1.34，由此可知，项目所在地属于环境空气不达标区域。通过大气污染防治攻坚战实施方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 （2）特征因子现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，需调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。根据本项目大气污染物排放情况可知，沥青烟、苯并[a]芘为本项目其它污染物，由于沥青烟无环境质量标准，故本次仅对苯并[a]芘环境空气质量现状进行评价。本次评价采用《宝丰县五星石墨有限公司新型核级石墨材料产业化制备技术开发项目环境影响报告表》中建设单位委托河南和阳环境科技有限公司于2021年11月20日~2021年11月22日在厂址主导下风向、堂洼村和栾庄各设置1个检测点位对苯并[a]芘进行监测的数据，检测结果如下： 表3-2 特征污染物检测情况表 检测时间; 污染物; 检测点位; 排放浓度（mg/m³）; 标准（mg/m3）. 2021.11.20; 苯并芘; 主导下风向; 未检出; 0.0000025. 堂洼村; 未检出. 栾庄; 未检出. 2021.11.21; 苯并芘; 主导下风向; 未检出. 堂洼村; 未检出. 栾庄; 未检出. 2021.11.22; 苯并芘; 主导下风向; 未检出. 堂洼村; 未检出. 栾庄; 未检出. 由上表可以看出，评价区域各监测点苯并[a]芘日平均浓度均为未检出，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中苯并[a]芘24小时平均浓度0.0000025mg/m3的限值要求。 3.2 地表水环境现状 本项目距离最近的河流为南侧约2.1km的应河，为了解本项目区域地表水体的水质现状，本次评价采用2022年平顶山市对宝丰县应河叶营桥断面的监测数据，应河均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，其监测结果见表： 表3-3 地表水现状监测结果一览表 单位：mg/L 河流; 监测断面; 监测 因子; 监测值; III标准 限值; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 评价 结果. 应 河; 叶营桥断面; pH; 7.1～7.9; 6～9; 0.05～0.45; 0; 0; 达标. COD; 11～16; 20; 0.55～0.80; 0; 0; 达标. 总磷; 0.02～0.06; 0.2; 0.10～0.30; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.099～0.375; 1.0; 0.099～0.375; 0; 0; 达标. 结合现状监测统计结果可以看出：本次调查应河叶营桥监测断面的pH、COD、氨氮、总磷因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。说明区域地表水环境质量现状整体较好。 3.3声环境质量现状 根据现场调查，本项目周围50m范围内无声环境保护目标，项目距离最近的声环境保护目标堂洼村为80m，因此，不再进行声环境质量现状评价。 3.4生态环境现状 项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区，周边未发现重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。区域植表型主要为人工植物、村落绿化以及道路行道植物绿化等。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目主要环境保护目标及保护级别见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能 区划; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 堂洼村; 113.0114215; 33.8666974; 村庄; 居民（800人）; 环境空气质量二类功能区; N; 80. 栾庄; 113.000795; 33.86916913; 村庄; 居民（600人）; 环境空气质量二类功能区; NW; 455. 地表水; 应河; /; /; 河流; 河流; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类功能区; S; 2100. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值浓度. 废气; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）; 颗粒物; 车间或生产设施排气筒; 10mg/m3. 企业边界大气污染物浓度限值; 1.0mg/m3. 二氧化硫; 车间或生产设施排气筒; 35mg/m3. 氮氧化物 （以NO2 计）; 车间或生产设施排气筒; 100mg/m3. 沥青烟; 车间或生产设施排气筒; 20mg/m3（沥青工序）. 苯并[a]芘; 企业边界大气污染物浓度限值; 0.00001 mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 苯并[a]芘; 生产设施20m高排气筒; 0.3×10-3mg/m3； 0.085×10-3kg/h. 《锅炉大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/ 2089—2021）; 颗粒物; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOx; 30mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; Leq（A）; 昼间≤65dB(A). 夜间≤55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. 备注：按照河南省碳素及石墨制品建设项目环境影响评价文件审查审批要求（试行），环境质量不能满足环境功能区要求的区域，碳素及石墨制品项目应执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）特别排放限值。. |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气总量控制指标为颗粒物：9.7065t/a，SO2：0.1602t/a，NOx：0.4726t/a。本项目区域属于大气环境不达标区域，大气主要污染物需要倍量替代，需倍量替代量为：颗粒物：19.413t/a，SO2：0.3204t/a，NOx：0.9452t/a。颗粒物和NOx替代来源为五星新材科技有限公司大规格细结构各向同性高纯石墨块项目的污染防治设施升级改造消减，颗粒物消减量为64.4245t/a，余量为64.2871t/a，满足本项目颗粒物19.413t/a的替代量，NOx消减量为2.544t/a，余量为2.5412t/a，满足本项目NOx0.9452t/a的替代量；SO2替代来源为宝丰县腾飞建材有限公司年产6000万块煤矸石标砖项目脱硫设施改造，二氧化硫减排量15.5t/a，余量为11.2608t/a，满足本项目SO20.3204t/a的替代量。 |

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期 项目施工期主要为场地清理、车间建设装饰、竣工验收以及设备安装等，项目施工人员按20人计，施工期持续12个月。施工人员为附近村民，均不在厂区食宿。施工内容包括场地整理、基础开挖、车间建设、设备安装等，施工期主要污染因素有扬尘、机动车尾气、废水、噪声和固废等。 1、废气 本项目在施工期间大气污染源主要为施工扬尘和机动车尾气。 （1）施工扬尘 在整个建设施工阶段。环保设施建设过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境带来一定影响。为减少施工期扬尘对周围环境的影响，为进一步降低施工扬尘对周围环境产生的危害，保护项目区及周边敏感点及大气环境，评价要求建设单位应根据《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》（宝环委办【2023】6号）中的各项措施，建设单位采取以下控制措施： ①加强市政拆迁、建筑施工和混凝土搅拌站等各类工地监管，严格落实“6个100%”。即：“周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、路面100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输”。 ②交通扬尘的控制：在施工现场出入口的道路应进行硬化，可采用石渣铺路。对运输车辆要保持整洁，防止车辆轮胎夹带泥土。施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘。 ③物料管理：材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。运输车辆应入库装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 ④建筑材料定点堆存，在天气干燥，风速大于6m/s时，施工现场地面、道路及各扬尘点每天定时洒水抑尘，洒水对抑制扬尘具有显著作用，可将扬尘量降低28～35%。 ⑤本项目距离村庄较近，评价建议施工时应合理布置机械位置，禁止大风天气施工，设立针对性围挡，制定运输路线，避开村庄，降低施工对村庄居民的影响。 采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，且项目施工期较短，其对周围环境及敏感点的影响较小。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工阶段用到的施工机械主要包括挖掘机、铲车、物料运输车辆等，本项目燃油机械所使用的燃料为0#轻质柴油，均从加油站处购买。根据《车用柴油》（GB/T19147-2003）标准规定，轻柴油中S含量＜0.05%，灰分＜0.01%。因此，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中SO2和颗粒物排放量较少，对周边环境影响不大。 根据《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》（宝环委办【2023】6号）对于非道路移动机械均采用国Ⅲ及以上机械、严禁使用国Ⅳ及以下柴油货车运输物料。此外，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆尾气的排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取上述措施后对周围环境的影响较小。 评价认为，经采取相应大气污染防治措施后，可以将施工期大气环境影响降到较小程度，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。 2、废水 该项目施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。 施工期产生的废水污染源主要为施工废水，其主要污染物为悬浮物，根据类比调查悬浮物为500～1000mg/L；施工废水量为2m3/d，共产生废水720m3。评价建议施工废水经沉淀后用于场地洒水降尘，不外排。 根据同类施工场地的调查，土层开挖后，在遮盖、无截排水和净化措施下，雨水冲刷地表和堆存土层形成的地表径流中SS高达3000～5000mg/L，形成大量的黄泥水造成场地水土流失。工程按照环评要求，施工期间在堆土场四周设置截排水设施，有利于雨水排放；在堆土上覆盖草垫或防雨布，减轻雨水对松散土层的冲刷，减少黄泥水的产生和场内的水土流失；并在工地地势较低处建设一座沉淀池，将初期雨水形成的地表径流水引入沉淀池，沉淀池积存的部分澄清水作为施工杂用水使用；沉淀池内的泥浆定期清出风干和暴晒后作为场内回填土或绿化用土使用；修建施工场地围墙，避免施工弃土和废水对周边环境的影响。 施工人员均不在施工场地食宿，生活污水主要为施工人员的盥洗水，施工期间施工人员按20人计，废水量较少且水质成分简单，约0.4m3/d，共产生生活污水为144m3，评价建议施工人员生活污水利用项目南侧河南五星新材科技股份有限公司厕所，该废水经化粪池处理后定期清运，不外排。 采取上述措施后，施工期废水对周围环境影响较小。 3、噪声 该项目施工期主要噪声源为装载机等施工机具的运转及运输车辆都将产生噪声，设备噪声值一般为75～95dB（A）左右；项目施工期均在白天施工，夜间不施工，且高噪声设备持续时间较短，施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。 评价要求施工布局时高噪声设备布置在远离敏感点的一侧，同时评价要求采取以下噪声防治措施： ①从声源上控制。建设单位应尽量使用低噪声机械设备，同时应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间。禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，应报有关部门批准，并提前在施工区周边公示，避免施工噪声扰民。 ③采用距离防护措施，在不影响施工情况下将固定设备尽量移至敏感点较远处，保障居民有一个良好的学习、生活环境，尽量远离北部。 ④加强管理。建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑤建设与施工单位还应与施工场地周围单位、群众建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 在采取上述措施后，施工噪声将得到有效控制，在一定程度上减轻了噪声对周边环境的影响，施工噪声将随着施工活动的结束而停止。在施工期的机械噪声经过距离衰减、隔声围挡后，项目施工噪声对周围环境敏感点的影响可以接受。 因此，项目施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，经距离衰减后对周围环境产生的影响较小。 4、固废 该项目施工期产生的固体废物主要为建设过程中产生的废土、废砖、废混凝土、废钢条等建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 由于项目场地目前为空地，表层整理后即可开工，项目挖方、弃方量较少，对周围环境产生的影响较小。评价要求施工单位在施工过程中，对于施工垃圾能够分类堆存，分类处理。施工期所产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，经计算知，生活垃圾施工期间产生量约为0.6t，收集后纳入区域生活垃圾收集系统进行处理。 评价要求对于建筑垃圾分类收集，能利用的尽量回收利用，可利用弃土用于场地平整，路基铺设。施工过程中及时清运厂内多余的废弃土方及建筑垃圾，运到建筑垃圾处理场处理；施工人员的生活垃圾应集中收集后，运至垃圾中转站统一处理。 评价认为，采取以上措施后，施工期固废对周围环境影响较小。 施工期环境影响短暂，随施工期结束，对环境的影响也会随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、营运期 4.1 废气环境影响分析 项目废气主要为沥青焦、石油焦配料、一次粉磨工序产生的颗粒物，料仓呼吸口产生的颗粒物，混捏工序产生的废气，二次磨粉工序、压制工序产生的颗粒物，沥青加热、浸渍废气、导热油炉天然气燃烧废气、热水锅炉天然气燃烧废气和锯床切割废气。 项目分两个阶段建设，一阶段计划建设2条生产线，二阶段计划建设4条生产线，一阶段建设2条生产线及配套设备标注为1#~2#，二阶段建设4条生产线及配套设备标注为3#~6#。 （1）配料、料仓呼吸口产生的颗粒物 项目每台磨粉机一次上料区整体封闭，上料为原料大包入内负压真空上料，通过覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）进行处理，单台配套料仓呼吸口粉尘经覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h），处理后单套废气共同通过20m高排气筒（DA001~ DA006）排放。项目单套设备一次上料、料仓呼吸口颗粒物排放量为0.2686t/a，则项目单套设备一次上料、料仓呼吸口废气排气筒（DA001~DA006）出口颗粒物浓度为4.7mg/m3，排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，排放达标。 其中，设备配套除尘器及排气筒DA001~DA002为一阶段建设，DA003~DA006为二阶段建设。 （2）粉磨机一次粉磨产生的颗粒物 项目磨粉机一次粉磨设置覆膜袋式除尘器，风机风量为15000m3/h，处理后单台通过20m高排气筒（DA007~DA012）排放，项目单套磨粉机一次粉磨颗粒物排放量为0.6178t/a，则项目单套磨粉机一次粉磨废气排气筒（DA007~DA012）出口颗粒物浓度为5.7mg/m3，排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，排放达标。 其中，设备配套除尘器及排气筒DA007~DA008为一阶段建设，DA009~DA012为二阶段建设。 （3）混捏工序产生的废气 混捏工序产生的废气包括物料下料、输送、破碎产生的颗粒物和混捏机加热产生的沥青烟、苯并[a]芘废气。 1）混捏工序颗粒物废气 混捏工序产在物料下料、输送、破碎时会产生颗粒物，混捏各工序产生的颗粒物均采取覆膜袋式除尘器（单套3台除尘器，单台风量4000m3/h）进行处理，处理后每套设备共同通过1根20m高排气筒（DA013~ DA018）排放。项目混捏工序DA013~DA018颗粒物排放量为0.1339t/a，由于物料下料、输送、破碎不会同时运行，同时运行风量约为全风量的1/3，则项目混捏工序DA013~DA018废气排气筒出口颗粒物浓度为4.7mg/m3，排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，排放达标。 其中，设备配套除尘器及排气筒DA013~DA014为一阶段建设，DA015~DA018为二阶段建设。 2）混捏工序沥青烟、苯并[a]芘废气 项目混捏机导热油炉加热时会产生沥青烟、苯并[a]芘废气，项目一阶段建设12台混捏主机，二阶段建设24台混捏主机，一阶段混捏工序沥青烟、苯并[a]芘废气通过1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理后20m排气筒（DA019）排放，运行风量为30000m3/h，二阶段混捏工序沥青烟、苯并[a]芘废气通过1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理后20m排气筒（DA020）排放，运行风量为30000m3/h，该处理工艺苯并[a]芘处理效率达到99%。 项目一阶段混捏工序沥青烟排放量为1.7424t/a，则项目一阶段混捏工序沥青烟废气排气筒（DA019）出口浓度为8.1mg/m3，排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求（沥青烟20mg/m3），排放达标。项目二阶段建设24台混捏主机，项目二阶段混捏工序沥青烟排放量为3.4848t/a，则项目二阶段混捏工序沥青烟废气排气筒（DA020）出口浓度为16.2mg/m3，排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求（沥青烟20mg/m3），排放达标。 项目混捏工序需加热，沥青加热时会有苯并[a]芘气体产生，项目工程一阶段年用沥青6000吨，则苯并[a]芘产生量为0.75kg/a，项目工程二阶段年用沥青15000吨，则苯并[a]芘产生量为1.875kg/a。项目一阶段混捏工序（DA019）苯并[a]芘排放量为7.5×10-6t/a，排放速率为1.0×10-6kg/h，排放浓度为3.5×10-5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度和速率限值要求，排放达标。本项目二阶段混捏工序（DA020）苯并[a]芘排放量为1.875×10-5t/a，排放速率为2.6×10-6kg/h，排放浓度为8.7×10-5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度和速率限值要求，排放达标。 （4）二次磨粉产生的颗粒物 项目共设置8套二次磨粉机，磨粉机整体封闭，通过负压输送管道输送物料，单套主磨机设置2套覆膜袋式除尘器（单台风机风量4000m3/h），处理后每两台二次磨粉机通过20m高排气筒（DA021~DA0024）排放，项目每两套磨粉机二次粉磨颗粒物排放量为0.3542t/a，则项目每两套磨粉机二次粉磨废气排气筒（DA021~DA0024）出口颗粒物浓度为3.1mg/m3，排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，排放达标。 其中，设备配套除尘器及排气筒DA021为一阶段建设，DA022~DA024为二阶段建设。 （5）压制产生的颗粒物 项目共设置6台液压机，一阶段和二阶段各设置3台，项目单台液压机压制、放粉设置覆膜袋式除尘器（单台设置2套除尘器，单套风机风量3000m3/h），处理后一阶段3台压制废气通过20m高排气筒排放（DA025），二阶段3台压制废气通过20m高排气筒排放（DA026）。项目3台液压机压制颗粒物排放量为1.008t/a，则项目压制废气排气筒（DA025~DA026）出口颗粒物浓度为7.87mg/m3，排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求，排放达标。 （6）沥青加热废气 项目拟新建22个100m3沥青储罐，沥青储罐在保温过程中会产生一定的沥青烟、苯并[a]芘废气。 项目工程一阶段苯并[a]芘产生量为0.75kg/a，沥青烟产生量为3.375t/a。项目工程二阶段苯并[a]芘产生量为1.875kg/a，沥青烟产生量为8.4375t/a。则项目总体工程苯并[a]芘产生量为2.625kg/a，沥青烟产生量为11.8125t/a。项目拟建设1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理后通过20m排气筒（DA027），风机风量为30000m3/h。沥青烟净化效率取98%，苯并a芘净化效率取99%。 本项目一阶段沥青加热废气苯并[a]芘排放量为7.5×10-6t/a，排放速率为1.0×10-6kg/h，排放浓度为3.5×10-5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度和速率限值要求，排放达标。本项目总体工程沥青加热废气苯并[a]芘排放量为1.875×10-5t/a，排放速率为2.6×10-6kg/h，排放浓度为8.7×10-5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度和速率限值要求，排放达标。 本项目一阶段沥青加热废气沥青烟排放量为0.0675t/a，排放速率为9.375×10-3kg/h，排放浓度为0.31mg/m3，满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求（沥青烟20mg/m3），排放达标。本项目总体工程沥青加热废气沥青烟排放量为0.2363t/a，排放速率为0.0328kg/h，排放浓度为1.10mg/m3，满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求（沥青烟20mg/m3），排放达标。 （7）浸渍废气 项目沥青罐、浸渍罐出气口会产生废气，主要为沥青烟、苯并[a]芘。项目一阶段工程、二阶段工程共同通过1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理后20m排气筒排放（DA028），风机风量为30000m3/h。 项目一阶段工程沥青罐、浸渍罐出气口苯并[a]芘产生量为0.75kg/a、沥青烟产生量为3.375t/a，总体工程沥青罐、浸渍罐出气口苯并[a]芘产生量为1.875kg/a、沥青烟产生量为8.4375t/a。项目沥青罐、浸渍罐废气苯并[a]芘排放量、排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度和速率限值要求，排放达标。项目沥青罐、浸渍罐废气沥青烟排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求（沥青烟20mg/m3），排放达标。 （8）导热油炉天然气燃烧废气 项目设置2台导热油炉，为项目运行提供热源，燃料为天然气，项目导热油炉采用“低氮燃烧”处理废气，废气分别由20m高排气筒（DA029~DA030）排放。项目导热油炉废气采用“低氮燃烧”工艺进行处理，处理后各污染排放浓度为烟尘2.7mg/m3、SO29.3mg/m3、NOX28.1mg/m3，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089-2021）标准要求（标准允许排放限值：颗粒物5mg/m3，SO210mg/m3，NOx30mg/m3）。 （9）热水锅炉天然气燃烧废气 项目设置3台热水锅炉，主要功能为冬季车间提供热源，其他季节不运行，年运行时间约75d，天然气锅炉废气采用低氮燃烧器处理废气，处理后的废气通过3根20m高排气筒（DA031~DA033）排放。项目天然气锅炉废气排气筒出口颗粒物浓度最大值为4.5mg/m3（排放速率为1.92×10-3kg/h），二氧化硫浓度最大值为8mg/m3（排放速率为3.0×10-3kg/h），氮氧化物浓度最大值为17mg/m3（排放速率为6.77×10-3kg/h），可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089-2021）限值要求。项目一阶段排污与总体工程相同。 （10）锯床切割废气 本项目设置10台锯床，一阶段与二阶段各建设5台，将存在破损的产品使用锯床切割掉破损部分，该过程中会产生颗粒物废气。项目一阶段锯床均采取封闭措施（收集效率90%），通过引风管道连接至1套脉冲袋式除尘器（风量9000m3/h，除尘效率为98%），处理后通过一根20m高排气筒（DA034）排放，项目二阶段锯床均采取封闭措施（收集效率90%），通过引风管道连接至1套脉冲袋式除尘器（风量9000m3/h，除尘效率为98%），处理后通过一根20m高排气筒（DA035）排放。 项目一阶段工程排气筒出口（DA034）颗粒物浓度为1.7mg/m3，排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求（车间或生产设施排气筒：10mg/m3），排放达标。项目二阶段工程排气筒出口（DA035）颗粒物浓度为4.2mg/m3，排放浓度满足《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）排放限值要求（车间或生产设施排气筒：10mg/m3），排放达标。 （11）无组织废气 厂区内无组织排放废气经密闭车间阻隔措施后排放量显著降低，对周围环境影响较小。 （12）排放口基本情况 综上，项目排放口基本情况见下表。 表4-1 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001; 113.00665001° 33.86758301°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA002; 113.00665001° 33.86758293°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA003; 113.00665001° 33.86758285°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA004; 113.00665001° 33.86758277°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA005; 113.00665001° 33.86758269°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA006; 113.00665001° 33.86758261°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA007; 113.00665031° 33.86758301°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA008; 113.00665031° 33.86758293°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA009; 113.00665031° 33.86758285°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA010; 113.00665031° 33.86758277°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA011; 113.00665031° 33.86758269°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA012; 113.00665031° 33.86758261°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA013; 113.00665061° 33.86758301°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA014; 113.00665061° 33.86758293°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA015; 113.00665061° 33.86758285°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA016; 113.00665061° 33.86758277°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA017; 113.00665061° 33.86758269°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA018; 113.00665061° 33.86758261°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA019; 113.00786717° 33.86763125°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA020; 113.00788865° 33.86698086°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA021; 113.00867503° 33.86771388°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA022; 113.00867503° 33.86771358°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA023; 113.00867503° 33.86771343°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA024; 113.00867503° 33.86771328°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA025; 113.00907355° 33.86757253°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA026; 113.00907355° 33.86757223°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA027; 113.00620835° 33.86722527°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA028; 113.00568064° 33.86807905°; 20; 0.6; 25; 一般排放口. DA029; 113.00552979° 33.86757962°; 20; 0.3; 60; 一般排放口. DA030; 113.00553004° 33.86757962°; 20; 0.3; 60; 一般排放口. DA031; 113.00947211° 33.86778758°; 20; 0.3; 60; 一般排放口. DA032; 113.00947221° 33.86778758°; 20; 0.3; 60; 一般排放口. DA033; 113.00947231° 33.86778758°; 20; 0.3; 60; 一般排放口. DA034; 113.00672530° 33.86655856°; 20; 0.3; 25; 一般排放口. DA035; 113.00668217° 33.86610400°; 20; 0.3; 25; 一般排放口. （13）废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）中颗粒物可行技术包括袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘器，沥青烟可行性技术包括电捕焦、焦炭吸附（黑法除尘）、焚烧法。 本项目采用推荐的覆膜袋式除尘器、高压静电捕收集器+过滤棉+活性炭吸附+RCO催化燃烧装置和“低氮燃烧”处理装置属于推荐的可行性技术，因此本项目所采取的治理措施技术可行。 （14）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020），建设单位对生产过程中产生的废气进行监测，具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。本项目废气排放口为一般排放口，项目监测计划见下表。 表4-2 污染源监测计划表 序号; 类别; 监测内容; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 废气; 烟气含湿量，烟气量，烟气温度，烟气流速; 沥青烟、苯并芘; DA019、DA020、DA027、DA028排放口; 1次/季度. 2; 烟气含湿量，烟气量，烟气温度，烟气流速; 颗粒物; DA001~ DA018、DA021~ DA026、DA034~ DA035排放口; 1次/季度. 3; 烟气含湿量，烟气量，烟气温度，烟气流速; 颗粒物、SO2; DA029~ DA033、排放口; 1次/季度. NOX; 1次/月度. 4; 温度，气压，风速,风向; 颗粒物; 厂界外上风向1个点下风向3个点; 1次/季度. （15）项目非正常工况 本项目非正常排放主要为项目有组织废气处理设施发生故障时，净化效率降低，外排废气中污染物浓度增大。本项目覆膜袋式除尘器除尘效率为99%，高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置沥青烟净化效率取98%，苯并a芘净化效率取99%，脉冲袋式除尘器除尘效率为98%。非正常工况污染物排放量按处理设施降低为0计算，根据排放量及排放浓度计算，当覆膜袋式除尘器、脉冲袋式除尘器和高压静电捕收集器+过滤棉+活性炭吸附+RCO催化燃烧装置发生故障时，颗粒物和沥青烟均不能够满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465 2010）特别排放限值要求，企业生产过程中应加强对环保设施的维护、管理，避免事故排放的发生，尽可能减少污染物的排放量。 具体大气影响评价见大气专项评价。 4.2 废水环境影响分析 本项目用水包括循环水系统冷却用水和员工生活用水。项目生产过程不产生生产废水，产生的废水主要为员工生活污水。 （1）循环水系统冷却水 本项目利用导热油冷却浸渍罐时，使用冷却水对导热油进行间接冷却，本项目设置1套冷却水循环系统，冷却水容量约为4m3，循环水系统为闭路循环系统，冷却水经冷却降温后循环利用，不外排。在冷却过程中因循环水的蒸发损耗，每天需要补充一定量的新鲜水，以保证循环水系统稳定运行。根据经验数据，循环水补水量按照容量的1%计，则循环水系统补充水量为0.04m3/d，12m3/a。其中一阶段工程按照循环水系统补充水量0.02m3/d，6m3/a。 （2）生活污水 本项目劳动定员100人，其中一阶段计划劳动定员50人，二阶段计划劳动定员50人，厂区不设置职工食堂和职工宿舍，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中的相关标准，非吃住人员用水量按40L/人·d计，排污系数取0.8，本项目营运后一阶段生活用水量为2m3/d、600m3/a，生活污水产生量为1.6m3/d、480m3/a。本项目营运后总体工程生活用水量为4m3/d、1200m3/a，生活污水产生量为3.2m3/d、960m3/a。类比一般城镇生活污水，各污染物浓度COD：300mg/L，BOD5：150mg/L，SS：150mg/L，NH3-N：25mg/L。项目生活污水经厂区1座10m3/h污水处理站（污水处理站处理工艺为“格栅+调节池+气浮机+初沉池+厌氧池+好氧池+二沉池”）处理后用于厂区绿化，不外排。 （3）水平衡图 生活污水 10m3/h污水处理站 厂区绿化 新鲜水2.02 2 1.6 损耗0.4 1.6 0.02 循环冷却水 损耗0.02 图4-1 项目一阶段工程水平衡图 单位：m3/d 生活污水 10m3/h污水处理站 厂区绿化 新鲜水4.04 4 3.2 损耗0.8 3.2 0.04 循环冷却水 损耗0.04 图4-2 项目总体工程水平衡图 单位：m3/d （4）废水处理可行性分析 生活污水处理可行性分析：营运期职工生活生活污水产生量为3.2m3/d、960m3/a。经厂区1座10m3/h污水处理站（污水处理站处理工艺为“格栅+调节池+气浮机+初沉池+厌氧池+好氧池+二沉池”）处理后近期用于厂区绿化，不外排，容积可满足本项目使用要求，且本项目水量较小，水质简单，污水处理站处理可行。 4.3噪声环境影响分析 项目噪声源主要为粉磨机、混捏机、液压机、风机等设备运行产生的噪声，噪声级在70～95dB(A)，项目采取基础减振、隔声等措施降噪，采用以上降噪声措施后，噪声值可降低20~30dB(A)，详见下表。 表4-3 项目室内噪声源强调查清单 单位：dB（A） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段（d）; 建筑物插入损失dB(A). 声压级dB(A); X; Y; Z. 生产车间（一阶段）; 磨粉机; LMS-1700; 85; 设备减振、厂房隔声; 144; 187; 1; 东; 270; 36.4; 全天; 20. 南; 43; 52.3. 西; 20; 59. 北; 10; 65. 混捏主机; HN-8000; 80; 184; 187; 1; 东; 230; 32.8; 全天; 20. 南; 43; 47.3. 西; 60; 44.4. 北; 10; 60. 二次磨粉机; HCQ1500; 85; 274; 200; 1; 东; 140; 42.1; 全天; 20. 南; 56; 50.0. 西; 150; 41.5. 北; 10; 65. 液压机; Q79-8000/4500; 80; 294; 187; 1; 东; 120; 38.4; 全天; 20. 南; 43; 47.3. 西; 170; 35.4. 北; 10; 60. 风机; /; 90; 164; 187; 1; 东; 120; 48.4; 全天; 20. 南; 43; 57.3. 西; 20; 64.0. 北; 10; 70. 等静压车间（一阶段）; 等静压机; 180MPa; 80; 设备减振、厂房隔声; 134; 244; 1; 东; 100; 40; 全天; 20. 南; 10; 60. 西; 10; 60. 北; 10; 60. 1#成品车间（一阶段）; 锯床; /; 85; 设备减振、厂房隔声; 125; 116; 1; 东; 280; 36.1; 8:00-12:00 14:00-18:00; 20. 南; 40; 53.0. 西; 1; 85. 北; 1; 85. 浸渍车间（一阶段）; 风机; /; 90; 设备减振、厂房隔声; 18; 235; 1; 东; 85; 51.4; 全天; 20. 南; 1; 90. 西; 2; 84.0. 北; 60; 54.4. 料库（一阶段）; 风机; /; 90; 设备减振、厂房隔声; 75; 149; 1; 东; 1; 90; 全天; 20. 南; 5; 76.0. 西; 65; 53.7. 北; 60; 54.4. 生产车间（总体工程）; 磨粉机; LMS-1700; 85; 设备减振、厂房隔声; 144; 149; 1; 东; 270; 36.4; 全天; 20. 南; 5; 71.0. 西; 20; 59. 北; 10; 65. 混捏主机; HN-8000; 80; 184; 149; 1; 东; 230; 32.8; 全天; 20. 南; 5; 66.0. 西; 60; 44.4. 北; 10; 60. 二次磨粉机; HCQ1500; 85; 274; 150; 1; 东; 140; 42.1; 全天; 20. 南; 6; 69.4. 西; 150; 41.5. 北; 10; 65. 液压机; Q79-8000/4500; 80; 294; 157; 1; 东; 120; 38.4; 全天; 20. 南; 13; 57.7. 西; 170; 35.4. 北; 10; 60. 风机; /; 90; 164; 154; 1; 东; 120; 48.4; 全天; 20. 南; 10; 70. 西; 20; 64.0. 北; 10; 70. 等静压车间（总体工程）; 等静压机; 180MPa; 80; 设备减振、厂房隔声; 144; 244; 1; 东; 90; 40.9; 全天; 20. 南; 10; 60. 西; 10; 60. 北; 10; 60. 1#成品车间（总体工程）; 锯床; /; 85; 设备减振、厂房隔声; 125; 116; 1; 东; 280; 36.1; 8:00-12:00 14:00-18:00; 20. 南; 40; 53.0. 西; 1; 85. 北; 1; 85. 2#成品车间（总体工程）; 锯床; /; 85; 设备减振、厂房隔声; 123; 63; 1; 东; 180; 39.9; 8:00-12:00 14:00-18:00; 20. 南; 40; 53.0. 西; 1; 85. 北; 1; 85. 浸渍车间（总体工程）; 风机; /; 90; 设备减振、厂房隔声; 18; 235; 1; 东; 85; 51.4; 全天; 20. 南; 1; 90. 西; 2; 84.0. 北; 60; 54.4. 料库（总体工程）; 风机; /; 90; 设备减振、厂房隔声; 75; 149; 1; 东; 1; 90; 全天; 20. 南; 5; 76.0. 西; 65; 53.7. 北; 60; 54.4. 注：以厂区的西边界和南边界相交点作为原点（X，Y，Z=0，0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。. 为进一步降低生产设备、风机运转产生的噪声对周围声环境的影响，本次评价要求建设单位采取以下噪声防治措施： ①合理布局，选用低噪声设备、工艺，尽量布置在厂房内。 ②对高噪声设备（风机等）采用减振、隔声或消声等降噪措施。 ③加强生产设备、风机等的日常维护保养，确保设备正常运转。 本次评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对项目营运期噪声进行环境影响分析。选用点源的噪声预测模式，将各设备噪声源视为一个点噪声源。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： 室内点声源的预测： ①室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r 为室内某源距离围护结构的距离； R 为房间常数； Q 为方向性因子。 ②室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij为室内j声源i倍频带的声压级，dB； N 为室内声源总数。 ③室外靠近围护结构处的总的声压级： 式中：Lp2i（T）为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi 为围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：Lw 为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)为靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S 为透声面积，m2。 E 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 室外声源传播衰减预测模式： 无指向性点声源模式进行预测： 式中：Lp（r）－预测点处声压级，dB(A)； Lp（r0）－参考位置r0处的声压级，dB(A)； r－预测点距声源的距离，m； r0－参考位置距声源的距离，取1m。 噪声贡献值计算公式： 式中：Leqg—噪声贡献值，dB(A)； T—预测计算的时间段，s；。 ti—i声源在T时段内的运行时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB(A)。 噪声预测值计算公式： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB(A)； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景噪声值，dB(A)。 本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。各噪声源经过距离衰减后，对项目厂界噪声预测结果见下表。 表4-4 项目厂界噪声预测值 单位：dB（A） 项目工程; 厂界; 贡献值; 执行标准; 达标情况. 一阶段工程; 北厂界; 58.8; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼/夜65/55）; 达标. 西厂界; 43.2. 南厂界; 41.8. 东厂界; 41.2. 总体工程; 北厂界; 59.6. 西厂界; 43.3. 南厂界; 42.5. 东厂界; 41.2. 由上表可知，项目一阶段工程建成后各厂界昼间/夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，项目总体工程建成后各厂界昼间/夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，因此，本项目噪声对周围环境的影响较小。 项目监测计划见下表。 表4-5 项目监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.4固废环境影响分析 项目的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、锯床切割废料、高压静电捕收集器收集的焦油、含沥青焦油的废过滤棉、废活性炭、废液压油、废导热油、职工办公生活产生的生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①袋式除尘器收集的粉尘 根据工程分析，项目一阶段工程袋式除尘器收集的粉尘量约为345.4t/a，项目总体工程袋式除尘器收集的粉尘量约为970.6t/a，袋式除尘器收集的粉尘收集后回用于公司生产。 ②锯床切割废料 项目锯床切割废料的产生量约为物料加工量的0.1%，项目一阶段工程锯床切割废料为2t/a，项目总体工程锯床切割废料为7t/a，锯床切割废料收集后回用于公司生产。 ③职工办公生活垃圾 项目职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目劳动定员100人，其中一阶段计划劳动定员50人，年工作时间300天，则一阶段工程生活垃圾产生量7.5t/a，项目总体工程生活垃圾产生量15t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。 （2）危险废物 项目产生的危险废物主要为高压静电捕收集器收集的焦油、含沥青焦油的废过滤棉、废活性炭、废液压油、废导热油。 a、项目混捏工序产生沥青烟、苯并[a]芘废气，沥青加热产生沥青烟、苯并[a]芘废气，浸渍过程沥青罐、浸渍罐出气口产生沥青烟、苯并[a]芘废气，均经过高压静电捕收集器净化处理，项目一阶段工程捕集的焦油产生量约0.6t/a，项目总体工程捕集的焦油产生量约1.5t/a，属于危险废物，电捕焦油为国家危险废物名录中HW11，代码为309-001-11。采用密闭收集桶收集后，经厂区内1处20m2的危废暂存间暂存后，定期交由具有相应危废处理资质的单位统一处置。 b、本项目使用过滤棉过滤去除大颗粒沥青烟，粘附在过滤棉上形成沥青焦油，项目一阶段工程产生量约0.12t/a，项目总体工程产生量约0.30t/a。为保证废气处理效率，建设单位应定时更换过滤棉，查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废过滤棉属于“HW11精（蒸）馏残渣”中“309-001-11碳块及其他碳素制品制造过程烟气处理所产生的的含焦油废物”。采用密闭收集桶收集后，经厂区内1处20m2的危废暂存间暂存后，定期交由具有相应危废处理资质的单位统一处置。 c、催化燃烧设备产生的废活性炭：一般催化燃烧装置的脱附时间主要由活性炭的填充量和活性炭的吸附值来决定。活性炭的填充量高，吸附值高，催化燃烧设备的脱附时间间隔就比较长，间隔时间长的一般为15~20天进行脱附，如果催化燃烧设备选用的活性炭吸附值低，且活性炭的充填量少，催化燃烧设备就很容易达到饱和，脱附时间间隔短，则会造成较大的电量浪费。一般催化燃烧装置的活性炭使用量根据项目废气产生浓度、风机风量等确定，为满足脱附时间为15~20天的需求，本项目催化燃烧装置活性炭使用量确定为0.5t，同时评价要求使用的活性炭碘值应达到800mg/g及以上。催化燃烧装置活性炭使用情况（如堵塞）定期更换。则活性炭年需更换1次，年废活性炭产生量为2.0t/a。查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于“HW49其他废物”中“900-039-49烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭”。采用密闭收集桶收集后，经厂区内1处20m2的危废暂存间暂存后，定期交由具有相应危废处理资质的单位统一处置。 d、本项目生产设备需使用液压油，项目一阶段生产设备年使用液压油量为0.2t/a，项目总体工程生产设备年使用液压油量为0.4t/a。废液压油为国家危险废物名录中HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-249-08。采用密闭收集桶收集后，经厂区内1处20m2的危废暂存间暂存后，定期交由具有相应危废处理资质的单位统一处置。 e、本项目导热油每5年更换一次，项目一阶段生产设备更换导热油量为1.5t/5a，项目总体工程更换导热油量为3.0t/5a。废导热油为国家危险废物名录中HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-249-08。采用密闭收集桶收集后，经厂区内1处20m2的危废暂存间暂存后，定期交由具有相应危废处理资质的单位统一处置。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表4-6 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 电捕焦油器收集的焦油; HW11; 309-001-11; 1.5t/a; 废气处理; 液体; 1年; T; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 2; 废过滤棉; HW11; 309-001-11; 0.30t/a; 固态; 1年; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.0t/a; 固态; 1年; T. 4; 废液压油; HW08; 900-214-08; 0.4t/a; 设备维护; 液体; 1年; T，I. 5; 废导热油; HW08; 900-214-08; 3.0t/5a; 设备维护; 液体; 5年; T，I. 危险废物收集后在危废暂存间内暂存，定期交有资质的单位处置。本项目贮存场所情况见表。 表4-7 危险废物贮存场所情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存量. 1; 危废暂存间; 电捕焦油器收集的焦油; HW11; 309-001-11; 等静压车间南侧; 20m2; 隔离储存 分区储存; 1.5t/a. 2; 废过滤棉; HW11; 309-001-11; 0.30t/a. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.0t/a. 4; 废液压油; HW08; 900-214-08; 0.4t/a. 5; 废导热油; HW08; 900-214-08; 3.0t/5a. （3）固废环境管理要求 1、一般工业固废环境管理要求 本项目在生产车间内设置一般固废暂存区，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）要求管理，本次评价要求一般固废暂存间采取混凝土+地砖防渗措施，进一步对建设单位一般固废暂存区提出以下要求： （1）本项目一般工业固体废物主要为袋式除尘器收集的粉尘，除尘器除尘灰斗应具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等设施或措施。及时清理，清理过程采用密闭容器，清理后及时运输至原料区回用于生产，做到袋式除尘器收集的粉尘不落地。 （2）严禁危废混入一般工业固体废物，严禁危废进入一般固废暂存区。 （3）厂区应建立完备的记录、存档和报告制度，并对各类固废的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年以上。 2、危险废物环境管理要求 危废的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物转移管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求，对危险废物采取防渗透、防泄漏、防中途流失等措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目产生的危险废物应委托有资质单位处置，企业不得擅自处理，评价要求建设单位在投入运行前应与相应资质单位签订危废处置协议。 危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： （1）本项目危废暂存间应严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，不得露天堆放。危险废物由相应资质的处置公司定期清运，包装容器上粘贴标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。 （2）危废暂存间、危险废物的盛装容器等设置应符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求的警告标志。 （3）危废暂存间必须采用防腐、防渗措施，并达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求（贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料）。 （4）危废暂存间须有明显标志，对危险废物必须分类收集分区存放，避免不相容的危险废物接触、混合，禁止将危险废物混入一般废物收集、贮存、运输和处置。 （5）危险废物由相应资质的处置公司定期清运，企业不得擅自处理，危废包装桶/袋上应按要求粘贴标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与措施等。危险废物转移应按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求填写转移联单。 （6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。盛装各类危险的容器和包装物应密闭，封口严密，无破损泄漏，外表面应保持清洁。 （7）建设单位必须建立健全台帐登记制度，并对各类危废的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。 危险废物贮存过程环境风险分析： （1）本项目危险废物存在的环境风险 ①火灾：遇明火发生火灾事故，事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 （2）防范措施 ①设置危废暂存间和危废暂存装置，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。 ②危废暂存间按照相关要求做好严格的防渗措施； ③按照危废清运周期，及时清运厂区暂存的危险废物，交与有资质的单位处理； ④设置足够数量的泡沫灭火器； ⑤危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 4.5地下水、土壤 本项目建成后车间内全部硬化，地下水、土壤污染可能性较小，因此不进行地下水及土壤环境影响分析。 4.6环境环境分析 （1）建设项目风险源调查 通过对本项目主要原辅材料、燃料、产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等的调查分析，并根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行危险物质识别，本项目涉及的危险物质主要为危险废物。 （2）环境风险Q值判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和附录C可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q计算结果如下表： 表4-8本项目危险物质数量与临界量比值一览表 由上表可知，本项目涉及的危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ级，环境风险评价可开展简单分析。 序号; 类别; 危险物质名称; 厂区最大存储量; CAS号; 临界量/t; 比值Q. 1; 危险废物; 电捕焦油器收集的焦油; 1.5t; /; 50; 0.03. 废过滤棉; 0.30t; /; 50; 0.006. 废活性炭; 2.0t; /; 50; 0.04. 废液压油; 0.4t; /; 2500; 0.00016. 废导热油; 3.0t; /; 2500; 0.0012. 合计; 0.07736. 注：危险废物（电捕焦油器收集的焦油、废过滤棉、废活性炭）临界量取50。. （3）环境风险分析 1）大气环境风险分析 本项目电捕焦油器收集的焦油因泄漏、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废导热油遇明火会发生爆炸、火灾事件，会对周围建筑物、人群造成冲击和危害；部分未燃烧完全会产生次生环境污染物CO，CO具有毒性，在血液中极易与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白丧失携氧的能力和作用，造成组织窒息，产生的CO扩散至大气环境中会对周围人群健康造成一定的危害。 2）水环境风险分析 本项目电捕焦油器收集的焦油、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废导热油遇明火发生爆炸、火灾事故时，会产生次生消防废水，消防废水未经处理导致在车间（或厂区）内溢流，可能会对周围环境和人群造成影响。 （4）环境风险防范措施 1）每天生产前要求负责人对环保设备进行检查，检查内容、时间、人员应有记录保存，减少环保设备生产过程中出现故障。 2）加强员工管理，及时清理环保设备的跑冒滴漏，生产车间禁止明火和员工抽烟，夏季高温天气采用工业风扇降低车间温度。 3）车间内备有空油桶、吸油毛毡等回收装置，一旦发生收集的油类泄漏情况，应能够实现及时收集，防止发生地面漫流。 4.7环保投资及验收一览表 该项目的总体工程环保投资估算约为512万元，占总投资的0.33%，其环保投资详见下表。 表4-9 项目一阶段工程环保投资及验收一览表 项目; 处理对象; 环保措施; 数量; 污染物; 投资额（万元）; 排放标准. 废水; 生活污水; 1座10m3/h污水处理站; 1座; COD、BOD5、SS、氨氮; 30; 处理后用于厂区绿化，不外排. 废气; 1#配料、料仓呼吸口; 上料区整体封闭，负压真空上料，通过覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）进行处理；料仓呼吸口粉尘经覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA001）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 2#配料、料仓呼吸口; 上料区整体封闭，负压真空上料，通过覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）进行处理；料仓呼吸口粉尘经覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA002）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 1#粉磨机一次粉磨; 密闭管道输送+覆膜袋式除尘器（风机风量为15000m3/h）+1根20m高排气筒（DA007）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 2#粉磨机一次粉磨; 密闭管道输送+覆膜袋式除尘器（风机风量为15000m3/h）+1根20m高排气筒（DA008）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 1#混捏工序; 混捏各产尘工序产生的颗粒物均采取覆膜袋式除尘器（单套3台，单台风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA013）排放; 1套; 颗粒物; 12; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 2#混捏工序; 混捏各产尘工序产生的颗粒物均采取覆膜袋式除尘器（单套3台，单台风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA014）排放; 1套; 颗粒物; 12; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 混捏工序; 密闭管道收集+1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理+1根20m高排气筒（DA019）排放; 1套; 沥青烟、苯并[a]芘; 30; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 1#、2#二次磨粉工序; 磨粉机整体封闭，单套主磨机设置2套覆膜袋式除尘器（单台风机风量4000m3/h），处理后每两台二次磨粉机通过1根20m高排气筒（DA021）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 压制工序粉尘; 单台液压机压制、放粉设置覆膜袋式除尘器（单台2套除尘器，单套风机风量3000m3/h），处理后一阶段3台压制废气通过1根20m高排气筒（DA025）排放; 1套; 颗粒物; 15; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 沥青加热废气; 密闭管道收集+1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理+1根20m高排气筒（DA027）排放; 1套; 沥青烟、苯并[a]芘; 30; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 浸渍废气; 密闭管道收集+1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理+1根20m高排气筒（DA028）排放; 1套; 沥青烟、苯并[a]芘; 30; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 导热油炉废气; 低氮燃烧+废气分别由20m高排气筒（DA029~DA030）排放; 2套; 颗粒物、SO2、NOX; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/ 2089—2021）. 天然气锅炉废气; 低氮燃烧+3根20m高排气筒（DA031~DA033）排放; 3套; 颗粒物、SO2、NOX; 30; 《锅炉大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/ 2089—2021）. 锯床切割废气; 1套脉冲袋式除尘器（风量9000m3/h）处理，通过一根20m高排气筒（DA034）排放; 1套; 颗粒物; 6; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 无组织废气; 密闭车间内生产; 1套; 颗粒物; /; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 噪声; 生产设备、风机等设备噪声; 设置基础减震、厂房隔声、风机设置隔声罩; /; 噪声; 10; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 固废; 一般固废; 除尘器收集粉尘; 集中收集后回用于生产; /; 一般固废; 2; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 锯床切割废料. 生活垃圾; 生活垃圾; 收集后定期由环卫部门清运处理; /; 生活垃圾; 1; /. 危险废物; 废焦油、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废导热油; 1处20m2的危废暂存间，委托有资质单位处置; /; 危险废物; 10; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. 表4-10 项目总体工程环保投资及验收一览表 项目; 处理对象; 环保措施; 数量; 污染物; 投资额（万元）; 排放标准. 废水; 生活污水; 1座10m3/h污水处理站; 1座; COD、BOD5、SS、氨氮; 30; 处理后用于厂区绿化，不外排. 废气; 1#配料、料仓呼吸口; 上料区整体封闭，负压真空上料，通过覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）进行处理；料仓呼吸口粉尘经覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA001）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 2#配料、料仓呼吸口; 上料区整体封闭，负压真空上料，通过覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）进行处理；料仓呼吸口粉尘经覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA002）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 3#配料、料仓呼吸口; 上料区整体封闭，负压真空上料，通过覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）进行处理；料仓呼吸口粉尘经覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA003）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 4#配料、料仓呼吸口; 上料区整体封闭，负压真空上料，通过覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）进行处理；料仓呼吸口粉尘经覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA004）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 5#配料、料仓呼吸口; 上料区整体封闭，负压真空上料，通过覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）进行处理；料仓呼吸口粉尘经覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA005）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 6#配料、料仓呼吸口; 上料区整体封闭，负压真空上料，通过覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）进行处理；料仓呼吸口粉尘经覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA006）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 1#粉磨机一次粉磨; 密闭管道输送+覆膜袋式除尘器（风机风量为15000m3/h）+1根20m高排气筒（DA007）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 2#粉磨机一次粉磨; 密闭管道输送+覆膜袋式除尘器（风机风量为15000m3/h）+1根20m高排气筒（DA008）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 3#粉磨机一次粉磨; 密闭管道输送+覆膜袋式除尘器（风机风量为15000m3/h）+1根20m高排气筒（DA009）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 4#粉磨机一次粉磨; 密闭管道输送+覆膜袋式除尘器（风机风量为15000m3/h）+1根20m高排气筒（DA010）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 5#粉磨机一次粉磨; 密闭管道输送+覆膜袋式除尘器（风机风量为15000m3/h）+1根20m高排气筒（DA011）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 6#粉磨机一次粉磨; 密闭管道输送+覆膜袋式除尘器（风机风量为15000m3/h）+1根20m高排气筒（DA012）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 1#混捏工序; 混捏各产尘工序产生的颗粒物均采取覆膜袋式除尘器（单套3台，单台风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA013）排放; 1套; 颗粒物; 12; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 2#混捏工序; 混捏各产尘工序产生的颗粒物均采取覆膜袋式除尘器（单套3台，单台风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA014）排放; 1套; 颗粒物; 12; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 3#混捏工序; 混捏各产尘工序产生的颗粒物均采取覆膜袋式除尘器（单套3台，单台风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA015）排放; 1套; 颗粒物; 12; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 4#混捏工序; 混捏各产尘工序产生的颗粒物均采取覆膜袋式除尘器（单套3台，单台风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA016）排放; 1套; 颗粒物; 12; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 5#混捏工序; 混捏各产尘工序产生的颗粒物均采取覆膜袋式除尘器（单套3台，单台风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA017）排放; 1套; 颗粒物; 12; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 6#混捏工序; 混捏各产尘工序产生的颗粒物均采取覆膜袋式除尘器（单套3台，单台风量4000m3/h）处理后1根20m高排气筒（DA018）排放; 1套; 颗粒物; 12; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 混捏工序（一阶段）; 密闭管道收集+1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理+1根20m高排气筒（DA019）排放; 1套; 沥青烟、苯并[a]芘; 30; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 混捏工序（二阶段）; 密闭管道收集+1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理+1根20m高排气筒（DA020）排放; 1套; 沥青烟、苯并[a]芘; 30; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 1#、2#二次磨粉工序; 磨粉机整体封闭，单套主磨机设置2套覆膜袋式除尘器（单台风机风量4000m3/h），处理后每两台二次磨粉机通过1根20m高排气筒（DA021）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 3#、4#二次磨粉工序; 磨粉机整体封闭，单套主磨机设置2套覆膜袋式除尘器（单台风机风量4000m3/h），处理后每两台二次磨粉机通过1根20m高排气筒（DA022）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 5#、6#二次磨粉工序; 磨粉机整体封闭，单套主磨机设置2套覆膜袋式除尘器（单台风机风量4000m3/h），处理后每两台二次磨粉机通过1根20m高排气筒（DA023）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 7#、8#二次磨粉工序; 磨粉机整体封闭，单套主磨机设置2套覆膜袋式除尘器（单台风机风量4000m3/h），处理后每两台二次磨粉机通过1根20m高排气筒（DA024）排放; 1套; 颗粒物; 10; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 压制工序粉尘（一阶段）; 单台液压机压制、放粉设置覆膜袋式除尘器（单台2套除尘器，单套风机风量3000m3/h），处理后一阶段3台压制废气通过1根20m高排气筒（DA025）排放; 1套; 颗粒物; 15; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 压制工序粉尘（二阶段）; 单台液压机压制、放粉设置覆膜袋式除尘器（单台2套除尘器，单套风机风量3000m3/h），处理后一阶段3台压制废气通过1根20m高排气筒（DA026）排放; 1套; 颗粒物; 15; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 沥青加热废气; 密闭管道收集+1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理+1根20m高排气筒（DA027）排放; 1套; 沥青烟、苯并[a]芘; 30; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 浸渍废气; 密闭管道收集+1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理+1根20m高排气筒（DA028）排放; 1套; 沥青烟、苯并[a]芘; 30; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 导热油炉废气; 低氮燃烧+废气分别由20m高排气筒（DA029~DA030）排放; 2套; 颗粒物、SO2、NOX; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/ 2089—2021）. 天然气锅炉废气; 低氮燃烧+3根20m高排气筒（DA031~DA033）排放; 3套; 颗粒物、SO2、NOX; 30; 《锅炉大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/ 2089—2021）. 锯床切割废气（一阶段）; 1套脉冲袋式除尘器（风量9000m3/h）处理，通过一根20m高排气筒（DA034）排放; 1套; 颗粒物; 6; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 锯床切割废气（二阶段）; 1套脉冲袋式除尘器（风量9000m3/h）处理，通过一根20m高排气筒（DA035）排放; 1套; 颗粒物; 6; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 无组织废气; 密闭车间内生产; 1套; 颗粒物; /; 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）. 噪声; 生产设备、风机等设备噪声; 设置基础减震、厂房隔声、风机设置隔声罩; /; 噪声; 25; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 固废; 一般固废; 除尘器收集粉尘; 集中收集后回用于生产; /; 一般固废; 2; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 锯床切割废料. 生活垃圾; 生活垃圾; 收集后定期由环卫部门清运处理; /; 生活垃圾; 1; /. 危险废物; 废焦油、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废导热油; 1处20m2的危废暂存间，委托有资质单位处置; /; 危险废物; 10; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. |

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001~DA006 （配料、料仓呼吸口废气） | 颗粒物 | 上料区整体封闭，负压真空上料，通过覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）进行处理；料仓呼吸口粉尘经覆膜袋式除尘器（风机风量4000m3/h）处理后20m高排气筒排放 | 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020） |
|  | DA007~DA012 （粉磨机一次粉磨废气） | 颗粒物 | 密闭管道输送+覆膜袋式除尘器（风机风量为15000m3/h）+ 20m高排气筒排放 | 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020） |
|  | DA013~DA018 （混捏工序废气） | 颗粒物 | 混捏各产尘工序产生的颗粒物均采取覆膜袋式除尘器（单套3台，单台风量4000m3/h）处理后20m高排气筒排放 | 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020） |
|  | DA019~DA020 （混捏工序废气） | 沥青烟、苯并[a]芘 | 密闭管道收集+1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理+ 20m高排气筒排放 | 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | DA021~DA024 （二次磨粉工序废气） | 颗粒物 | 磨粉机整体封闭，单套主磨机设置2套覆膜袋式除尘器（单台风机风量4000m3/h），处理后每两台二次磨粉机通过20m高排气筒排放 | 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020） |
|  | DA025~DA026 （压制工序粉尘废气） | 颗粒物 | 单台液压机压制、放粉设置覆膜袋式除尘器（单台2套除尘器，单套风机风量3000m3/h），处理后一阶段3台压制废气通过20m高排气筒排放 | 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020） |
|  | DA027 （沥青加热废气） | 沥青烟、苯并[a]芘 | 密闭管道收集+1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理+1根20m高排气筒排放 | 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | DA028 （浸渍废气） | 沥青烟、苯并[a]芘 | 密闭管道收集+1套高压静电捕收集器+过滤棉+RCO催化燃烧装置处理+1根20m高排气筒排放 | 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | DA029~DA030 （导热油炉废气） | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧+废气分别由20m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/ 2089—2021） |
|  | DA031~DA033 （天然气锅炉废气） | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧+废气分别由20m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/ 2089—2021） |
|  | DA034~DA035 （锯床切割废气） | 颗粒物 | 1套脉冲袋式除尘器（风量9000m3/h）处理，通过20m高排气筒排放 | 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020） |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 密闭车间内生产 | 《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 1座10m3/h污水处理站 | 处理后用于厂区绿化，不外排 |
| 声环境 | 生产设备、风机等设备噪声 | 噪声 | 设置基础减震、厂房隔声、风机设置隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 袋式除尘器收集的粉尘、锯床切割废料 |  | 集中收集后回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生活垃圾 |  | 收集后定期由环卫部门清运处理 | / |
|  | 废焦油、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废导热油 |  | 1处20m2的危废暂存间，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）每天生产前要求负责人对环保设备进行检查，检查内容、时间、人员应有记录保存，减少环保设备生产过程中出现故障。 2）加强员工管理，及时清理环保设备的跑冒滴漏，生产车间禁止明火和员工抽烟，夏季高温天气采用工业风扇降低车间温度。 3）车间内备有空油桶、吸油毛毡等回收装置，一旦发生收集的油品泄漏情况，应能够实现及时收集，防止发生地面漫流。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排放口规范化设置，粘贴标识牌 |  |  |  |

河南五星新材科技股份有限公司年产7万吨超细结构各向同性高纯石墨建设项目符合国家产业政策和管理的相关要求。项目用地为工业用地，项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实基础上，项目产生的污染可以实现达标排放，对周围环境的影响较小。从环保角度分析，项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 9.6365t/a | 0 | 9.6365t/a | +9.6365t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.1602t/a | 0 | 0.1602t/a | +0.1602t/a |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0.4726t/a | 0 | 0.4726t/a | +0.4726t/a |
|  | 沥青烟 | 0 | 0 | 0 | 5.6998t/a | 0 | 5.6998t/a | +5.6998t/a |
|  | 苯并芘 | 0 | 0 | 0 | 6.375×10-5 | 0 | 6.375×10-5 | +6.375×10-5 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 袋式除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 970.6t/a | 0 | 970.6t/a | +970.6t/a |
|  | 锯床切割废料 | 0 | 0 | 0 | 7t/a | 0 | 7t/a | +7t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 15t/a | 0 | 15t/a | +15t/a |
| 危险废物 | 电捕焦油器收集的焦油 | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.30t/a | 0 | 0.30t/a | +0.30t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.0t/a | 0 | 2.0t/a | +2.0t/a |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废导热油 | 0 | 0 | 0 | 3.0t/5a | 0 | 3.0t/5a | +3.0t/5a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①