- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宝丰恒瑞新材料有限公司碳化硅超细微粉扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2210-410421-04-01-699764 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 杨泽明 | 联系方式 |  | 13233738369 |
| 建设地点 |  | 河南 省 平顶山 市 宝丰 县高新技术开发区宝丰恒瑞新材料有限公司厂院内 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 113 度 2 分 56.152秒， 33 度 50 分 26.522 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30；60石墨及其他非金属矿物制品制造309 |  |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2210-410421-04-01-699764 |  |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资 （万元） | 156 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 5.2 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | / |  |
| 专项评价设置情况 | 根据专项评价设置原则表，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，需要设置环境风险专项。本项目属于扩建项目，依托现有工程的硫酸储罐，本企业涉及到硫酸使用和储存，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ168-2018），以最不利情况计，厂区的最大存在量为49.9t，（含储罐区的最大储存量和车间内的在线量），硫酸标准临界量为10t；企业废机油最大存储量为0.75t，油类物质标准临界量为2500t；管道天然气的最大在线量为0.005t；总计风险物质与临界量比值为Q=4.990792＞1，故需设置风险专项。 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》； 审批机关：河南省发展改革委员会； 批复文号：豫发改工业【2017】797号； 规划名称：《宝丰高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》。 宝丰县产业集聚区已更名为宝丰高新技术产业开发区，在“规划及规划环境影响评价符合性分析”相关环节，以“产业集聚区”为名称分析，其余环节以“高新技术开发区”为名称分析，简称“开发区”。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》； 审批单位：原平顶山市环境保护局； 批复文号：平环审[2017]9号。 |  |  |  |  |
|  | 名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告》； 审批单位：原平顶山市环境保护局； 批复文号：平环审【2019】10号。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 由于宝丰高新技术产业开发区新一轮的发展规划尚未审批，本次评价准入条件及规划环评审查意见符合性分析仍按原总体规划及规划环评要求内容进行分析。 - 本项目所在地位于宝丰高新技术产业开发区（东片区），不在宝丰县产业集聚区总体发展规划环境影响报告书补充报告的评价范围内（陶瓷建材产业园），本次评价主要介绍项目与宝丰县产业集聚区（现更名为宝丰高新技术产业开发区）总体发展规划（2016-2020）的相符性分析。 - 1、宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020） 《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》已通过原平顶山市环境保护局审查，审批文号为平环审[2017]9号。 与本项目相关的内容（节选）具体如下： （一）规划要点 （1）规划范围 宝丰县产业集聚区规划分为东、西两个片区。东区东至柳沟营村西边界，西至龙兴路，南至应河大道-豫02线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积4.1平方公里（全部为建成区）；西区东至大地水泥东侧，西至商杨公路，南至平韩铁路，北至宝苗公路，规划面积7.1平方公里。规划总面积为11.2平方公里。 （2）发展定位 宝丰县产业集聚区的建设是为了完善宝丰县的产业体系，充分发挥产业集聚和规模效应，推进全县产业结构升级，推动城镇化进程，促进全县经济社会的全面发展。依据上位规划的要求以及宝丰县发展现状和趋势，实现宝丰县经济跨越式发展的要求，将产业集聚区总体发展定位为长江以北最大的不锈钢加工基地；全国重要的不锈钢加工基地、物流中心和配送中心；中部地区有重要影响的装备制造生产基地。 （3）发展目标 通过合理规划布局、加强内引外联、大力招商引资、推进产业集聚、做好服务引导等措施，力争将产业集聚区发展为： ①以不锈钢和装备制造为主导的综合性产业集聚区，使之成为宝丰县经济发展强有力的增长极，宝丰县城重要的城市功能区和县域经济发展的主导区，大幅提高宝丰县区域经济综合竞争力。到2020年，主营业务收入达到700亿元，其中，不锈钢产业集群规模超过500亿元，装备制造产业集群200亿元。 ②形成基础设施完善，服务功能齐全，节能节地，运行高效且具有良好人居环境的产业园区。 ③现代化产业的示范区，促进规模企业、外资企业和高新技术产业的集聚，发挥工业区对全县产业升级和现代化的示范带头作用，强化信息产业支撑体系。 （二）主导产业 主导产业为不锈钢、装备制造业。 （三）产业发展定位 （1）不锈钢产业：废旧不锈钢回收利用、发展液压平整、冷轧、以及下游管材、不锈钢制品全产业链。开拓市场，筹建宝丰县不锈钢产品交易市场和不锈钢大宗商品网上交易平台。组建物流公司，做活传统商贸物流业。着手规划不锈钢交易实体店选址，利用“互联网+不锈钢制品销售”，实现实体店和电子商务多元化经营模式。禁止发展热轧工艺。 （2）装备制造业：依托河南中材环保有限公司、河南莱茵贝恩电梯有限公司、河南省飞宇重工机械制造有限公司等企业采取差别化、特色化、现代化的产业路径和策略，侧重电气及环保设备制造项目。禁止发展电镀工艺。 （3）建材能源：大地水泥、洁石建材等现状企业要及时抓住机遇，进行产业升级。建材企业向新型环保建材方向发展。煤化企业适当往下游发展，鼓励余热发电及焦炉煤气制LNG等综合利用项目。不再引进建材能源类企业。 （四）基础设施规划 （1）给水工程 采用南水北调的水源，水源水质好，而且水量保证率高。 （2）排水工程 宝丰县污水处理厂位于宝丰县前进路东段，为集聚区配套污水处理，设计规模为2万吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。本次规划范围内的东部园区位于宝丰县第二污水处理厂（宝丰县产业集聚区污水处理厂）服务区域内，东区范围内的生活污水和生产废水进入宝丰县第二污水处理厂进行处理。 根据实际情况，现状污水厂总规模为4万m3/d，一期、二期设计规模均为2万m3/d，服务范围主要为宝丰县城区（一期工程）和产业聚集区（二期工程），西至西环路，北至北环路，南至迎宾大道，东至东三环路。 一期工程于2006年建成投产，设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B标准，2011年增加深度处理工艺，采用“粗格栅→细格栅及旋流沉砂池→奥贝尔氧化沟→反应及斜板沉淀池→气水反冲滤池→紫外消毒渠”的处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 二期工程于2014年建成投产，采用“粗格栅→细格栅及旋流沉砂池→改良氧化沟→反应及斜板沉淀池→纤维转盘滤池→紫外消毒渠”的处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水送至平顶山发电分公司（即鲁阳电厂）进行再生利用，多余部分排入净肠河。 （3）雨水工程 规划结合现状地形地势和竖向规划，沿主要道路宝苗公路、长安大道、西二环路、商杨公路、洁石路、创业路等布置雨水干管，就近排入附近河流和沟渠。对现状水系进行整治，优化水域、岸线、滨水区及绿地布局。道路红线超过50米的城市道路宜两侧布置雨水管线，雨水管管径不宜小于500mm。 （4）燃气工程 宝丰县区目前在用的城市燃气气源主要是西气东输豫南支线管输天然气，并于宝丰规划设有天然气门站。现状宝丰天然气门站位于县城东侧，集聚区北侧1.5公里。 （5）供热工程 根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》，向宝丰城区供热的热源为姚孟电厂，产业集聚区的东部园区按照城乡总规的规划，由姚孟电厂为产业集聚区东部园区供热。产业集聚区的西部园区由位于产业集聚区西部园区北侧的垃圾发电厂供热。规划总规模4×600t/d生活垃圾处理能力。设计为建设焚烧2×600t/d、配置2×12MW的热电联产发电机组。项目采用先进的垃圾焚烧设备和烟气净化技术，各项主要排放指标均优于国家标准，等同或优于欧盟标准。向厂区周边地区供热，供热蒸汽参数1.2MPa，250℃，流量30t/h，选择抽凝式发电机组，安装2台12MW的C9-3.8/390型中温中压抽凝式汽轮机配2台QF-12发电机。 （6）电力工程 根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》，产业集聚区内将新建工业110kv变和张八桥镇110kv变等2座110kv变电站，工业110kv变位于产业集聚区东部园区的园区三号路西段，变电站主变容量为2×50MVA；张八桥镇110kv变位于产业集聚区西部园区的商杨公路和长安大道南侧，变电站主变容量为3×50MVA；城南110kv变位于产业集聚区东部南四环路北侧，变电站主变容量为3×50MVA。产业集聚区规划期由堂洼110kv变和西彭庄35kv变电站供电。 综上，本项目位于平顶山市宝丰高新技术产业开发区宝丰恒瑞新材料有限公司厂院内，属于其他非金属矿物制品制造，项目已经宝丰高新技术产业开发区管理委员会备案，不属于高新技术开发区禁止发展和入驻的项目。因此，项目的建设符合平顶山市宝丰高新技术产业开发区的总体规划。 2、与宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见相符性分析 《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》由南京国环科技股份有限公司于2017年编制，平顶山市生态环境局（原平顶山市环保局）针对该环境影响报告书提出了审查意见，本项目与其审查意见的相符性分析如下所示： 表1-1 项目与审查意见相符性分析 序号; 审查意见内容; 项目相符性结论. 四; （四）严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”，严格控制大气污染物的排放。保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。 （五）建立事故风险防范和应急处置体系。加强园区环境安全管理工作，制定风险防范预案，杜绝发生污染事故。 （六）妥善安置搬迁居民。根据规划实施的进度，对居民及时搬迁，妥善安置，当地人民政府应加强组织协调，制定搬迁计划和方案，认真组织落实。; （六）本项目不涉及安置搬迁居民。. （七）加强园区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，编制环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。; （七）项目运行过程中按照要求完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。. 表1-2 与审查意见符合性分析 由以上对比分析可知，本项目的建设与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》的审查意见相符。 序号; 审查意见内容; 项目符合性分析; 是否符合. 1; （一）合理用地布局。严格按照功能分区要求进行开发，按规划要求对规划的居民区和防护绿地进行调整。在建设过程中不应随意改变各用地功能区的使用。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减少各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间，工业园区边界应设置绿化隔离带。对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。产业集聚区涉及南水北调水源保护区二级保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。; 本项目位于宝丰高新技术产业开发区宝丰恒瑞新材料有限公司厂院内，在“东片区”范围内，利用现有厂房进行建设，不新增占地，用地性质属于工业用地。 项目距离南水北调干渠约1650m，不在南水北调水源保护区范围内。; 符合. 2; （二）优化产业结构。严格落实产业园区环境保护准入条件，加强产业集聚区入驻建设项目的环境管理，入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻，严格控制新污染。入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区产业定位的项目，禁止建设热轧、电镀等企业。不再引进建材能源类产业项目。; 本项目属于其他非金属矿物制品制造，已经开发区管委会备案，项目符合产业园区的准入条件，不属于热轧、电镀、新引进建材能源类产业。; 符合. 3; （三）尽快完善环保基础设施。园区禁止开采地下水。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加强工业废水的治理和综合利用，减少工业废水排放，提高水循环利用率，完善中水回用设施，提高中水回用率，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区实施集中供热，禁止新增建设自备燃煤锅炉；导热油炉或其他供热设施需要建设的，需选用清洁能源。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般固废回收或综合利用，做到妥善处置，严禁企业随意弃置。危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全处置，并送有资质的危险废物处置单位处置。; 本项目运营过程使用园区供水系统，为城市供水管网，废水经污水处理站处理后排入园区污水处理厂做进一步处理。项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一处理；危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全收集储存，并送有资质的危险废物处置单位处置。; 符合. 4; （四）严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”，严格控制大气污染物的排放。保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。; 运营期严格做好各环节污染物达标排放。本项目属于扩建项目，废气污染物经治理后均可达标排放，通过区域平衡替代，实现区域内“增产不增污”。同时确保污水处理设施的正常稳定运行，废水经治理达标后排入开发区污水处理厂。; 符合. 5; （五）建立事故风险防范和应急处置体系。加强园区环境安全管理工作，制定风险防范预案，杜绝发生污染事故。; 本企业制定有相关的突发环境事件应急预案，本项目建成后纳入全厂的风险管理体系，不改变企业的环境风险等级，同时纳入园区的事故风险防范和应急处置体系。; 符合. 6; 妥善安置搬迁居民。根据规划实施的进度，对居民及时搬迁，妥善安置，当地人民政府应加强组织协调，制定搬迁计划和方案，认真组织落实。; 本项目不涉及居民 搬迁安置。; 符合. 7; 加强园区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，编制环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。; 本企业设置有环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，建立环境管理资料库和档案管理制度，进一步加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。; 符合. 3、与宝丰高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）相符性分析 宝丰高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）（原宝丰县产业集聚区）于2023年3月21日通过专家评审会评估，3月24日通过平顶山市发展和改革委员会开发区发展规划会商会议意见，根据规划内容，与本项目相关的内容（节选）具体如下： （一）规划（围合）范围 片区1（东区）：杨庄组团东至昌盛路路西支路，西至龙行路，南至应河大道，北至孟宝铁路。周庄组团东至东环路，西至文化路，南至迎宾大道，北至宝州路。片区2（西区）：其中杨张组团一东至孟宝铁路，西至商杨公路及张八桥镇区，南至袁店村南矿区，北至平顶山垃圾焚烧电厂。杨张组团二东至七三四油库，西至张八桥镇没梁庙村曹庄自然村，南至县界，北至大地李庄矿区。规划（围合）范围面积1266.41m2，规划建设用地面积1253.49m2。 （二）总体发展定位 豫中南地区的先进制造业和现代服务业基地。坚持高端化、集聚化、融合化、智能化战略取向，发展壮大先进制造业和战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动一二三产业融合发展，培育一批位居国内行业前列的先进制造业龙头企业和产业集群，建成具有区域影响力的物流中心。 平顶山市先进制造业体系和现代服务业产业体系中的重要产业支撑点。落实平顶山市产业体系中的宝丰职能。平顶山市先进制造业产业体系为做大做强尼龙新材料核心主导产业，加快发展电气装备制造和特钢不锈钢两大优势产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、生物医药、新能源储能四大新兴产业，改造提升现代煤化工、新型盐化工、特色轻工、新型建材、节能环保等特色产业。平顶山市现代服务业产业体系为大力发展现代物流、文化旅游、健康养老、现代商贸四大服务业主导产业，积极培育科技服务业、现代金融业、商务服务业、家政服务业四大新兴服务业，加快推进服务外包、教育培训、体育休闲、育幼、物业等服务业健康发展。 （三）产业发展定位 以县委县政府确定的“一主导一升级一发展”产业发展思路为总纲，在开发区重点落实“一主导一升级”产业，“一主导”即重点发展以高纯碳材料、超纯金属材料和高品质不锈钢材料为主要内容的新材料主导产业；“一升级”即升级壮大建材等传统产业。同时结合开发区的传统优势产业，在开发区形成“三主两辅”的产业格局，即以“不锈钢、装备制造、碳基新材料”三大产业为主导，以“新型建材、现代物流”为辅助的产业发展格局。 1、三大主导产业发展定位 不锈钢产业：围绕不锈钢产业链上中下游延伸，着力打造长江以北最大的不锈钢生产基地。 装备制造业：以视光装备、超纯金属材料、电子及通信设备等高技术制造业为主，争创全国八大视光产业基地之一，形成在全国具有较高影响力的“高纯铜”基地，形成豫中南先进制造业基地示范区。 碳基新材料产业：巩固全国“人造特种石墨”产量大县地位，打造“核石墨”和“半导体上游”产业基地，形成“许平南新型功能材料工业长廊”中的重要一极。 2、两个辅助产业发展定位 新型建材产业：以“生态、低碳、绿色”为发展的主旋律，以技术创新为发展的主要手段，打造极具区域竞争力的新型建材基地。 现代物流：依托宝丰县立体化交通网络优势、现代物流、金融等优势产业基础和物流园区、信息平台等基础设施，结合现代化信息技术、智能化、自动化设施设备，打造与宝丰县产业发展需求匹配的物流枢纽服务网络及组织平台，推动要素资源整合流动、产业链条配套衔接、产业融合联动创新、产品辐射能级提升，推动宝丰县建设成为豫西南地区具有较强竞争优势和辐射带动能力的现代物流业创新发展高地。 （四）基础设施规划 （1）给水工程 宝丰高新技术产业开发区西区组团一在西侧规划建设一处集中给水厂，以保证整个镇区及西区组团一用水，水源采用龙兴寺水库，龙兴寺水库相应库容3550 万立方米，兴利库容2039 万立方米；西区组团二在南侧规划建设一处集中给水厂，供水规模为0.42 万吨/日，以保证西区组团二用水，水源采用龙兴寺水库；东区组团一和东区组团二用水由县第一水厂供给，水源采用南水北调。 （2）排水工程 开发区污水采用分区收集、分区处理模式。 西区组团一在东部规划一座污水处理厂，规模为1.6 万吨/日，用于处理张八桥镇镇区及西区组团一内的污水。西区组团二在北部规划一座污水处理厂，规模为0.3 万吨/日，用于处理西区组团二内的污水。 东区组团一和东区组团二位于城区规划污水处理厂收水范围内，区内污水排入城区规划污水处理厂进行统一处理，城区规划污水处理厂规模7.8 万吨/日。 开发区各区污水经各区污水处理厂处理至符合排放标准的水质后，经管道就近排至附近沟渠或河流水系，也可回用于浇洒道路用水或者用水质量不高的工业用水。 （3）雨水工程 根据开发区两片区四组团将雨水系统分为四个分区，每个分区根据自身的实际情况将区域内雨水排入周边河流水系。 （4）供热工程 规划开发区热源为中电环保热电厂（垃圾焚烧热电厂）、鲁阳电厂、区外姚孟电厂及供热锅炉房供应。 在发展集中供热的同时，也可采用电、燃气等清洁能源来发展中小规模的采暖装置，进一步弥补集中供热的不足。 （5）供气工程 根据《宝丰县国土空间总体规划（2021-2035）》，保留现状中心城区门站，结合西区组团一内现状天然气储配站，在西区组团二以及东区组团一各规划一处门站，增加燃气储配能力；同时在城区北侧规划一处液化石油气储配站，以满足供气需求。 本项目产品为碳化硅超细微粉，所属行业为非金属矿物制品业，产品主要用于耐磨、耐腐蚀和耐高温的机械零部件中以及军工装甲防护领域的单兵装备和特种车辆等领域，属于主导产业装备制造业的产业链产业，符合宝丰高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）及开发区备案证明可知，项目的产品、生产工艺及设备不属于其中的第二类 “限制类”中十一大项“机械” 第19小项“白刚玉、棕刚玉、绿碳化硅、黑碳化硅等烧结块项目”，项目符合当前国家产业政策，且已经宝丰高新技术产业开发区管理委员会备案，项目代码为2210-410421-04-01-699764。 由此可知，项目建设符合国家当前产业政策。 2、报告表编制依据 根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2017），本项目属于C30非金属矿物制品业中“C3099其他非金属矿物制品制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于第二十七项“非金属矿物制品业30”类别中的第60小项“耐火材料制品制造 308；石墨及其他非金属矿物制品制造309”，该类别中规定“石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品”编制报告书，“其他”编制报告表。本项目原料为碳化硅，产品为经过研磨、酸洗、水洗之后的碳化硅，属于“其他”类。因此，本项目应编制环境影响评价报告表。 根据平顶山市生态环境局《关于明确非辐射类建设项目环评审批及排污许可证核发中涉“两高一危”项目相关事项的通知》（平环【2023】8号），本项目应由平顶山市生态环境局宝丰分局进行审批。 3、与备案一致性分析 本项目建设内容与备案一致性分析见下表： 表1-3 建设内容与备案内容分析一览表 4、与宝丰县“三线一单”符合性分析 类别; 备案内容; 本项目; 相符性. 项目名称; 宝丰恒瑞新材料有限公司碳化硅超细微粉扩建项目; 宝丰恒瑞新材料有限公司碳化硅超细微粉扩建项目; 一致. 企业全称; 宝丰恒瑞新材料有限公司; 宝丰恒瑞新材料有限公司; 一致. 建设地点; 平顶山市宝丰县宝丰高新技术产业开发区宝丰恒瑞新材料有限公司厂院内; 平顶山市宝丰县宝丰高新技术产业开发区宝丰恒瑞新材料有限公司厂院内; 一致. 建设性质; 扩建; 扩建; 一致. 建设规模及内容; 本项目利用厂院内现有空厂房分两期建设，一期年产超细碳化硅微粉1200t，二期年产碳化硅超细微粉1200t。; 利用厂院内现有空厂房分两期建设，一期年产超细碳化硅微粉1200t，二期年产碳化硅超细微粉1200t。; 一致. 工艺流程; 碳化硅微粉—加水搅拌—除碳—研磨—酸洗—压滤—水洗—过滤—混料—喷雾干燥—成品包装; 碳化硅微粉—加水搅拌—除碳—研磨—酸洗—压滤—水洗—过滤—混料—喷雾干燥—成品包装; 一致. 生产设备; 高效砂磨机、除碳机、压滤机、喷雾干燥塔、酸洗池、备用酸洗 罐以及配套的环保设备等; 高效砂磨机、除碳机、压滤机、喷雾干燥塔、酸洗池、备用酸洗 罐以及配套的环保设备等; 一致. 项目 总投资; 3000万元; 3000万元; 一致. （1）生态保护红线 本项目位于宝丰高新技术产业开发区宝丰恒瑞新材料有限公司厂院内，用地性质为工业用地，周边多为工业企业，无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等，宝丰县涉及到南水北调中线水源涵养生态保护红线，本项目不在宝丰县划定的生态红线保护区范围内。由此可知，本项目符合当地生态保护红线要求。 （2）资源利用上线 本项目能源消耗主要为电能和天然气，不消耗煤炭、石油等能源，供水接自宝丰县宝丰高新技术产业开发区供水管网；企业从原辅材料的选用、管理以及污染治理等多方面采取可行的防治措施，有效地控制污染，减小对周围环境的影响。项目利用现有的标准化厂房进行建设，不新增占地，用地符合当地土地利用总体规划，项目的建设符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单标准，根据2022年度环境空气质量现状调查，项目区域环境空气PM10、PM2.5超标外，其余因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。本项目营运后生产工序产生的污染物颗粒物、SO2、NOX以及硫酸雾经处理后均可实现达标排放，对区域环境空气影响可接受，不会改变本地区的环境空气质量。同时通过平顶山市蓝天保卫战以及河南省空气质量持续改善行动计划的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 本项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III标准，根据2022年宝丰石桥吕寨净肠河断面的监测数据可知，项目所在区域地表水环境质量满足相应的质量标准要求。本项目运行过程中的废水经污水处理站处理后排入开发区污水处理厂做进一步处理，对地表水环境影响较小，不会降低周围地表水环境质量。 本项目不属于重点污染企业，不属于“两高”项目，不涉及高污染燃料； 项目使用厂区内已建好的车间，车间地面已进行硬化防渗，运行期间所用到的硫酸采用专用材质防腐防泄漏的桶装，硫酸暂存点、酸洗工序区域以及危废间均进行防腐防渗处理，进一步切断与地下水和土壤的联系，同时加强管理、安排专人负责。企业在落实本环评提出的环境污染治理措施、风险防范措施以及加强环境管理措施后，项目各污染物均可实现达标排放，对周边环境的影响可接受，不会改变项目所在区域的大气、水、声、土壤等环境功能区要求，不会突破大气、声、水、土壤等的环境质量底线。 由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于平顶山市宝丰县宝丰高新技术产业开发区宝丰恒瑞新材料有限公司厂院内，根据《河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）》，同时通过查询“河南省三线一单综合信息应用平台”，项目所在地位于宝丰高新技术产业开发区重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH41042120001（详见下图1-1），其环境管控单元生态环境准入清单见下表： 表1-4 平顶山市环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称及编码; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目. 宝丰高新技术产业开发区ZH41042120001; 宝 丰 县; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、禁止不符合园区规划及规划环评的项目入驻。 2、入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目； 3、产业开发区临近南水北调保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。 4、东区组团二商贸物流禁止发展危险品物流业和危化品运输。; 1、本项目符合规划及规划环评的要求； 2、本项目遵循环经济理念，实施清洁生产，符合国家产业政策、环保政策，属于主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目； 3、项目距离南水北调干渠的最近距离约为1650m，项目不在南水北调水源保护区范围内，不属于临近保护区地块；4、不涉及。. 污染物排放管控; 1、严格执行污染物排放总量控制制度，严格控制大气污染物的排放。 2、保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。 3、定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。 4、加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 6、新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7、焦化等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、项目运营后严格执行污染物总量控制制度，严格控制大气污染物排放； 2、企业加强管理保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理站稳定达标排放； 3、本项目依托现有工程危废间和硫酸暂存间，企业按要求定期对地下水质进行检测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染； 4、企业加强生态保护及防止水土流失措施，加强厂院内的绿化； 5、本项目不涉及； 6、本项目不涉及； 7、本项目不涉及。. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 1、本企业设置有统一的硫酸暂存间和危废间，企业制定有突发环境事件应急预案，本项目依托现有硫酸暂存间和危废间，不增加其最大储量，不增加企业的风险等级，运行后纳入全厂的环境风险管理体系。 2、本项目建成后纳入园区的环境风险管理体系。. 资源开发效率; 1、加强水资源集约利用，进一步控制水资源消耗。严格用水全过程管理，推进区域再生水循环利用，加强企业内部工业用水循环利用。 2、积极发展可再生能源，持续扩大可再生能源开发利用规模，严控煤炭消耗总量，严格落实能源消费总量和强度“双控”制度。; 1、企业运行过程按要求加强水资源集约利用，进一步控制水资源消耗。严格用水全过程管理，加强企业内部工业用水循环利用； 2、本项目不涉及。. 恒瑞公司厂院 本项目 N 图1-1 项目在河南省“三线一单”成果查询系统中的查询结果图 根据上表逐条对照后可知，本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，符合当地生态环境准入清单。因此，项目建设符合平顶山市“三线一单”的要求。 5、与饮用水源保护区规划的相符性 （1）平顶山市集中式饮用水水源保护区 根据河南省人民政府《关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号）中的相关内容： 一、调整饮用水水源保护区 （一）调整平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米-湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于宝丰高新技术产业开发区宝丰恒瑞新材料有限公司厂院内，项目所在车间距离应河最近距离约为1450m，不在上述平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区范围，项目建设符合平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区规划。 （2）乡镇集中式饮用水水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），其保护区划分结果如下： ①宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 ②宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 ③宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 ④ 宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 本项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区宝丰恒瑞新材料有限公司厂院内，不在上述划定的集中式饮用水源的乡镇范围内，项目建设符合宝丰县乡镇集中式饮用水水源保护区规划。 （3）南水北调中线工程饮用水源保护区规划 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 经调查，南水北调中线一期工程河南段宝丰县境内的划定范围：分段桩号 SH020+026.0～SH023+703.2，该区段一级保护区宽度50m，二级保护区宽度 150m。本项目所在位于南水北调工程右岸，距离南水北调总干渠管理范围边线（防护拦网）最近垂直距离约为1650m，不在南水北调中线工程划定的保护区范围内，符合南水北调中线工程饮用水源保护区规划要求。 6、与《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号）的相符性分析 与本项目相关的内容对照分析如下： 表1-5 与豫政〔2024〕12号的相符性分析表 综合以上分析，本项目《符合河南省空气质量持续改善行动计划》（豫政〔2024〕12号）中的相关要求。 环境管控单元名称; 本项目; 符合性. 二、优化产业结构，促进产业绿色发展. 严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。推进钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立烧结、球团和热轧企业及工序，推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，淘汰落后煤炭洗选产能。统筹落实国家“以钢定焦”有关要求，研究制定焦化行业产能退出实施方案。到2025年，全省短流程炼钢产量占比达15%以上，郑州市钢铁企业全部退出。; 本项目不属于“两高”项目，参考通用行业“涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标”中A级企业要求执行。; 符合. 三、优化能源结构，加快能源绿色低碳发展. （四）实施工业炉窑清洁能源替代。全省不再新增燃料类煤气发生炉，新（改、扩）建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。2024年年底前，分散建设的燃料类煤气发生炉完成清洁能源替代或园区集中供气改造。2025年年底前，使用高污染燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉改用清洁低碳能源，淘汰不能稳定达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业窑炉，完成固定床间歇式煤气发生炉新型煤气化工艺改造。; 本项目喷雾干燥塔热风炉采用清洁能源天然气为燃料，确保其稳定达标排放，不使用燃料煤。; 符合. 7、本项目与《宝丰县2024年蓝天保卫战实施方案》（宝环委办【2024】11号）的相符性分析 与本项目相关的内容如下： 表1-6 与宝环委办【2024】11号文的相符性分析 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 符合性. 河南省 2024年净土保 卫战实施方案; 6.加快工业炉窑和锅炉深度治理。加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，推进燃气锅炉低氮改造，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。2024 年10月底前，完成焦化、炭素、砖瓦等重点行业治理设施升级改造；完成垃圾焚烧发电企业提标改造，确保稳定达标排放。; 本项目属于非金属矿物制品业，不属于焦化、炭素、砖瓦等重点行业，项目干燥工序采用以天然气为燃料的喷雾干燥塔，配设低氮燃烧装置以及高效除尘器确保其稳定达标排放。; 符合. 8.开展低效失效治理设施排查整治。制定工业炉窑、锅炉、涉 VOCs 等重点行业低效失效治理设施排查整治方案，建立整治提升企业清单，重点关注水喷淋脱硫、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、微生物脱硝、单一水膜(浴)除尘、湿法脱硫除尘一体化等脱硫脱硝除尘工艺，单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs废气采用单一水喷淋吸收等VOCs 治理工艺及上述工艺的组合（异味治理除外），处理机制不明、无法通过药剂或副产物进行污染物脱除效果评估的治理工艺，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、清洁能源替代、原辅材料源头替代、关停淘汰等方式实施分类整治。对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。; 本项目不涉及VOCs废气，喷雾干燥塔配设低氮燃烧及袋式除尘器，确保废气实现稳定达标排放。; 符合. 22.开展环境绩效等级提升行动。修订重点行业绩效分级管理实施细则，建立“有进有出”动态调整机制，分行业分类别建立 绩效提升企业名单，推动水泥、焦化、化工、铸造、耐材、工业涂装、包装印刷等重点行业环保绩效创A，全力帮扶重点行业企业对照行业先进水平实施生产和治理工艺装备提升改造，不断提升环境绩效等级。; 本项目参照参考通用行业“涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标”中A级企业要求执行。. 由上表分析可知，本项目符合宝丰县2024年蓝天保卫战实施方案中的相关要求。 8、本项目与《宝丰县 2024 年碧水保卫战实施方案》（宝环委办【2024】15号）的相符性分析 与本项目相关的内容如下： 表1-7 与宝环委办【2024】15号文的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 符合性. 宝丰县2024 年碧水保卫战实施方案. - 持续开展工业废水循环利用工程。推动工业企业、园区废水循环利用，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。推动有条件的工业企业、园区进一步完善再生水管网，将处理达标后的再生水回用于生产过程，减少企业新水取用量，形成可复制推广的产城融合废水高效循环利用新模式。重点围绕火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，创建一批工业废水循环利用试点企业、园区。; 本项目不属于火电、石化、钢铁、有色、造纸 、印染等高耗水行业，项目产生的生产废水经污水设施处理达标后排入开发区污水处理厂做进一步处理。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合宝丰县 2024 年碧水保卫战实施方案中的相关要求。 9、本项目与《宝丰县2024年净土保卫战实施方案》（宝环委办【2024】14号）的相符性分析 与本项目相关的内容如下： 表1-7 与宝环委办【2024】14号文的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 符合性. 宝丰县2024年净土保卫战实施方案. - 1.强化在产企业土壤污染源头防控。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导新纳入的重点监管单位本年 度内开展一次隐患排查、自行监测。做好土壤污染重点监管单位 隐患排查“回头看”工作，并将隐患排查报告及相关材料上传至 重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统。; 本企业不在土壤污染重点监管单位名录，在运行中对硫酸储存区进行防腐防渗处理，配设有围堰、泄漏报警装置、应急备用罐及配套罐池；危废间进行了防渗处理，设置有围堰、导流沟以及事故收集池，同时加强管理，定时巡视。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合宝丰县2024年净土保卫战实施方案中的相关要求。 9、项目建设与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 本项目产品为碳化硅，国民经济行业类别属于“C3099其他非金属矿物制品制造”，根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）内容，本项目参考“通用行业绩效指标”中的相关要求。通过对照，分析本项目建设与其相符性分析如下表： |

表1-8                               本项目与“涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标”相符性分析

| 差异化指标 |  | A级企业 | 本项目情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料、能源 类型 |  | - 以电、天然气为能源； | 本项目使用电和天然气； | A级 |
| 生产工艺及装备水平 |  | 1、属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2、符合相关行业产业政策；3、符合河南省相关政策要求；4、符合市级规划。 | 1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“允许类”项目；2、项目符合相关行业产业政策；3、项目符合河南省相关政策要求，3、项目用地符合市级规划。 | A级 |
| 污染治理 技术 |  | 1.电窑：PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2燃气锅炉/炉窑： （1） PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2） NOx【2】 采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。 3.其他工序(非锅炉/炉窑) ： PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。 | - 1、不涉及； - 2、本项目属于燃气炉窑（项目喷雾干燥塔配设的热风炉采用天然气作为能源）；（1）颗粒物采用袋式除尘技术；（2）氮氧化物采用低氮燃烧技术； - 3、其他工序PM采用覆膜袋式除尘。 | A级 |
| 排放限值 | 加热炉、热处理炉、干 燥炉 | - PM 、SO2、NOx 排放浓度分别不高于： - 电窑：10mg/m3（PM） - 燃气：10 、35、50mg/m3（基准氧含量：燃气 3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）； | 项目使用燃气热风炉，根据核算， PM、SO2、NOx排放浓度不高于：10、35、50 mg/m3，符合A级相关要求（基准含氧量：燃气3.5%）。 | A级 |
|  |  |  |  | A级 |
|  | 其他炉窑 | PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准氧含量：燃气3.5%） | 本项目不涉及。 | 不涉及 |
|  | 其他工序 | PM排放浓度不高于10mg/m3； | 其他工序PM排放浓度不高于10mg/m3。 | A级 |
| 监测监控 水平 |  | 重点排污企业主要排放口【6】安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。 | 本企业不在2024年平顶山市环境监管重点单位名录之列，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）确定，本项目属于简化管理，废气排放口全部为一般排放口。 | 不涉及 |
| 备注[1]:燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注[2]:温度低于800*C的燃气燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR等工艺； 备注[6]:主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范XX工业》确定。 |  |  |  |  |

综合以上分析，本项目在严格采取相关环保措施后，可以满足绩效A级要求。

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 宝丰恒瑞新材料有限公司位于平顶山市宝丰县宝丰高新技术产业开发区（简称为“高新技术开发区”），宝丰恒瑞新材料有限公司年产5万吨光伏刃料项目于2010年11月28日经平顶山市环境保护局批复，批文号为：平环监表【2010】104号，并于2012年08月完成了宝丰恒瑞新材料有限公司年产5万吨光伏刃料一期工程3万吨项目的竣工环境保护验收（现有工程二期不再建设），验收文号为平环建验【2012】11号，生产工艺为：原料微粉—投料—除碳—酸洗—水洗—闪蒸—检验—分号—检验—混料—筛松—包装—入库，企业于2023年8月申办了排污许可证，目前现有工程正常生产。为了满足市场的需求和拓宽公司的产品种类，公司研究决定拟投资3000万元建设宝丰恒瑞新材料有限公司碳化硅超细微粉扩建项目，项目建设完成后可实现年产2400t超细碳化硅微粉。根据项目备案证明的内容，项目分二期建设，一期年产1200t超细碳化硅微粉、二期年产1200t超细碳化硅微粉。 2、项目概况 本项目位于平顶山市宝丰县宝丰高新技术产业开发区宝丰恒瑞新材料有限公司（以下简称“恒瑞公司”）厂院内，利用现有空厂房进行本项目的建设。本企业厂院东侧为河南全赫饲料有限公司、南侧隔开发区道路为河南航瑞碳化硅制品有限公司、西侧为焦枝铁路、北侧为平顶山市新洁源环保有限责任公司。 本项目所在厂院周边500m范围内存在的环境空气敏感点为：北侧约360m处的石洼村；项目周边50m范围内无声环境敏感点；项目南侧约1450m处为应河、西侧约1650m为南水北调干渠。 3、工程内容 本项目主要建设内容为生产设备和环保设备的建设安装，其余公用工程及基础设施均依托“恒瑞公司”厂院内现有设施。项目营运过程可实现年产2400t超细碳化硅微粉。项目的主要工程组成见下表： 表2-1 项目工程组成一览表 序号; 建设内容; 建设指标; 备注. 主体工程; 生产车间; 总建筑面积6120m2; 使用厂区现有空厂房. 辅助工程; 办公区; 使用厂区内现有办公用房; 依托厂区现有办公楼. 公用 工程; 供电工程; 引自宝丰高新技术产业开发区供电系统; 依托厂区 现有. 供水工程; 引自宝丰高新技术产业开发区供水系统; 依托厂区 现有. 排水工程; 雨污分流，雨水经厂区雨水管网进入宝丰高新技术产业开发区雨水管网; 依托厂区 现有. 生产废水经过污水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入开发区污水管网，最终进入开发区污水处理厂做进一步处理; 依托厂区 现有. 环保工程; 废气; 一期工程; 进料搅拌工序颗粒物：配设1套集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 新建. 酸洗工序硫酸雾：配设1套集气系统+碱液喷淋塔+15m高排气筒; 新建. 喷雾干燥及包装工序：喷雾干燥塔热风炉配设有低氮燃烧装置、喷雾干燥环节和包装工序配设袋式除尘器，处理之后统一引至1根15m高排气筒排放; 新建. 二期工程; 进料搅拌工序：设置1套集气罩+袋式除尘器，和一期进料搅拌工序共用1根15m排气筒; 新建. 酸洗工序：设置1套集气系统+碱液喷淋塔+15m高排气筒; 新建. 喷雾干燥及包装工序：喷雾干燥塔热风炉配设有低氮燃烧装置、喷雾干燥环节和包装工序配设袋式除尘器，处理之后统一引至15m高排气筒排放; 新建. 废水; 生产废水经污水处理站处理达标后，排入开发区污水管网，最终进入开发区污水处理厂做进一步处理; 依托厂区现有. 噪声; 设备隔声、减振以及距离衰减等; 新建. 固废; 除碳料; 经收集后定期外售. 除尘器收集粉尘; 经分类收集后，进料搅拌工序收集到的粉尘用做原料，综合利用；喷雾干燥及包装工序收集到的粉尘做为产品外售. 废机油; 依托厂区现有危废间暂存后，定期交资质单位安全处置. 5、产品方案 本项目产品为碳化硅超细微粉，产品主要用于耐磨、耐腐蚀和耐高温的机械零部件中以及军工装甲防护领域的单兵装备和特种车辆等领域。项目分两期建设，具体的产品方案详见下表： 表2-2 本项目产品方案 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 备注：规格、粒径或含水量. 1; 一期：碳化硅超细微粉; 1200; 固态粉状，约0.7μm，10～50kg/袋，含水率约为2%. 2; 二期：碳化硅超细微粉; 1200; 固体粉状，约0.7μm，10～50kg/袋，含水率约为2%. 合计; --. 产品图片示例： 产品示例; 包装后图片示例. 4、生产使用原辅材料 本项目一期工程主要原辅材料用量见下表： 表2-3 一期工程原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 最大储量; 备注. 1; 碳化硅微粉; 1320t; 500t; 企业配设有原料库，统一存放原料，绿碳化硅，固态：粒径为2.5～3.5μm，含水率约为2%；原料中包含研磨机中添加的含碳化硅研磨料，此部分量约为40t。. 2; 硫酸; 95.57t; 40t; 依托现有酸房及储罐，全厂最大储量，浓度为98%，专用罐装，2用1应急备用罐，2个在用罐为连通罐，本项目运行后不新增硫酸的最大储量，会缩短硫酸的暂存周期；硫酸量（含在线使用量）小于10t时联系专用配送单位配送，罐车每次配送量为30t。. 3; 纯水; 8400t; /; 依托厂区现有纯水制备机，制备能力为24t/h，配设有2001m3的纯水收集池。. 4; 天然气; 10万m3; /; 厂区内不设储罐，接自开发区管道天然气。. 二期工程主要原辅材料用量见下表： 表2-4 二期工程原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 最大储量; 备注. 1; 碳化硅微粉; 1320t; 500t; 企业配设有原料库，统一存放原料，绿碳化硅，固态：粒径为2.5～3.5μm，含水率约为2%；原料中包含研磨机中添加的含碳化硅研磨料，此部分量约为40t。. 2; 硫酸; 95.57t; 40t; 依托现有酸房及储罐，全厂最大储量，浓度为98%，专用罐装，2用1应急备用罐，2个在用罐为连通罐，本项目运行后不新增硫酸的最大储量，会缩短硫酸的暂存周期；硫酸量（含在线使用量）小于10t时联系专用配送单位配送，罐车每次配送量为30t。. 3; 纯水; 8400t; /; 依托厂区现有纯水制备机，制备能力为24t/h，配设有2001m3的纯水收集池。. 4; 天然气; 10万m3; /; 厂区内不设储罐，接自开发区管道天然气。. 6、主要设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-5 本项目主要设备情况一览表 一期工程设备. 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 备注. 1; 进料搅拌池; Φ1.7m×1.8m; 3个; 用于进料搅拌工序. 2; 搅拌机; Y132M1-6 4KW; 3台; 搅拌池内部，用于进料搅拌. 3; 除碳机; BSK-4; 1台; 用于除碳工序. 4; 碳池; 宽0.9m，深0.8m，长25m; 1个; 用于收集碳. 5; 碳池; 宽0.9m，深1m，长25m; 1个; 用于收集碳. 6; 搅拌机; Y132M1-6 4KW; 3台; 除碳机内部. 7; 高效砂磨机; LSMJ-270; 21台; 用于研磨工序. 8; 搅拌罐; Φ1.7m×1.8m; 12个; 用于料浆研磨循环周转. 9; 搅拌罐; Φ2.0m×1.0m; 2个; 用于料浆研磨循环周转. 10; 搅拌机; Y132M1-6 4KW; 14台; 搅拌罐内部，用于研磨搅拌. 11; 冷水机; KN-40AC; 2台; 1用1备，用于研磨机循环水冷却. 12; 酸洗池; 宽1.5m，深1.4m，长7.5m; 4个; 用于酸洗工序. 13; 酸洗罐; Φ1.7m×1.8m; 9个; 备用，用于酸洗工序，酸洗池检修时使用. 14; 搅拌机; Y132M1-6 4Kw; 13台; 用于酸洗工序，4台用于酸洗池，9台用于酸洗罐. 15; 碱液喷淋塔; /; 1台; 酸雾吸收塔，用于处理酸洗工序产生的硫酸雾. 16; 压滤机; XMY80800-300; 5台; 用于压滤脱水工序. 17; 压滤池; 宽1.4m，深1.4m，长6m; 3个; 用于压滤脱水工序. 18; 搅拌机; Y132M1-6 4KW; 3台; 用于压滤脱水工序. 19; 振动筛; JH-1000-1S 0.55Kw; 6台; 用于料浆过滤. 20; 水洗池; 宽1.2m，深1.4m，长5.5m; 3个; 用于水洗工序. 21; 水洗池; 宽1.5m，深1.4m，长5.3m; 1个; 用于水洗工序. 22; 搅拌机; Y132M1-6 4Kw; 4台; 用于水洗搅拌工序. 23; 成品混料池; 宽1.3m，深1.4m，长10m; 3个; 用于成品混料. 24; 成品混料池; 宽1.5m，深1.4m，长10m; 1个; 用于成品混料. 25; 成品沉淀池; 宽2.45m，深1.2m，长5m; 1个; 用于落地粉料收集. 26; 成品池; 宽1.4m，深1.6m，长8.2m; 2个; 用于成品沉淀混料. 27; 喷雾干燥机; LT-400; 1台; 用于喷雾干燥工序. 28; 喷雾干燥机; LGZ-50; 1台; 喷雾干燥工序备用设备. 二期设备. 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 备注. 1; 进料搅拌池; Φ1.7m×1.8m; 3个; 用于进料搅拌工序. 2; 搅拌机; Y132M1-6 4KW; 3台; 搅拌池内部，用于进料搅拌. 3; 布袋除尘器; RT-BD24 24袋; 1台; 用于进料搅拌除尘. 4; 除碳机; BSK-4; 1台; 用于除碳工序. 5; 碳池; 宽1m，深1m，长25m; 2个; 用于收集碳. 6; 高效砂磨机; LSMJ-270; 21台; 用于研磨工序. 7; 搅拌罐; Φ1.7m×1.8m; 11个; 用于料浆研磨循环周转. 8; 搅拌机; Y132M1-6 4KW; 11台; 搅拌罐内部，用于研磨搅拌. 9; 冷水机; KN-40AC; 2台; 1用1备，用于冷却研磨机循环水. 10; 碱液喷淋塔; 1台; 酸雾吸收塔，用于处理酸洗工序产生的硫酸雾. 11; 酸洗池; 宽1.5m，深1.4m，长7.5m; 6个; 用于酸洗工序. 12; 搅拌机; Y132M1-6 4KW; 6台; 用于酸洗搅拌工序. 13; 压滤机; XMY80800-300; 6台; 用于压滤脱水工序. 14; 压滤池; 宽1.4m，深1.6m，长7.4m; 3个; 用于压滤脱水工序. 15; 搅拌机; Y132M1-6 4KW; 3台; 用于压滤脱水工序. 16; 振动筛; JH-1000-1S 0.55Kw; 6台; 用于料浆过滤. 17; 水洗池; 宽1.4m，深1.6m，长7.4m; 4个; 用于水洗工序. 18; 搅拌机; Y132M1-6 4Kw; 4台; 用于水洗搅拌工序. 19; 成品混料池; 宽1.4m，深1.6m，长8m; 4个; 用于成品混料. 20; 成品沉淀池; 宽2.5m，深1.1m，长5m; 1个; 用于落地粉料收集. 21; 成品池; 宽1.4m，深1.6m，长8m; 2个; 用于成品沉淀混料. 22; 喷雾干燥塔; LT-400; 1台; 用于喷雾干燥工序. 7、公用工程 供水：项目用水由宝丰高新技术产业开发区供水系统供给，从恒瑞公司厂院内供水管道接入，可以满足本项目的用水需要。 供电：项目用电由宝丰高新技术产业开发区供电电网供给，从恒瑞公司供电系统接入，可满足项目的生产需要。 排水：本项目排水全部依托恒瑞公司厂院内的排水管网，采用雨污分流，配套建设有雨水、污水排水管道，分别与开发区的雨水、污水管网相连接。 雨水：项目区实行雨污分流，雨水经收集后汇入厂区雨水收集管网。 8、项目依托可行性 本项目依托工程可行性分析如下表所示： 表2-6 本项目依托工程可行性分析一览表 9、总投资 序号; 依托内容; 依托可行性分析. 1; 厂房; 本项目生产车间利用恒瑞公司厂院内，现有的空厂房（5#车间）作为生产车间. 2; 职工宿舍及食堂; 恒瑞公司设置有办公楼，含有职工宿舍及食堂，本项目不新增职工，直接从公司内部调配，办公用房、职工宿舍及食堂直接依托现有设施，满足使用需要。. 3; 纯水 制备机; 恒瑞公司现有工程配设有纯水制备机，制备能力为24t/h，产生能力为576t/d；现有工程满负荷运行时使用量约为300t/d，2023年实际使用量约为45t/d，本项目的纯水需水量为24t/d，剩余处理能力可以满足本项目的需求。. 4; 化粪池及污水处理站; 恒瑞公司厂院内设有卫生间和化粪池，本项目不新增职工，不新增生活污水排放量，生活污水经化粪池处理后排入开发区污水收集管网。本项目生产废水经收集后排入污水处理站处理，污水处理站的处理规模为3000t/d，2023年现有工程的废水量为115.45t/a，本项目废水量为68.72t/d，剩余处理能力可以满足本项目对使用需求。. 5; 硫酸 暂存间; 企业配置有专用硫酸暂存间，本项目依托现有酸房及储罐，全厂最大储量，浓度为98%，专用罐装，2用1应急备用罐，2个在用罐为连通罐，本项目运行后不新增硫酸的最大储量，会缩短硫酸的暂存周期；硫酸储罐内量小于10t时联系专用配送单位配送，罐车每次配送量为30t，可以满足本项目的依托使用需求，本项目运行后不增加现有工程的风险等级。. 6; 危废间; 企业设置有危废暂存间，已进行硬化防渗处理，配设有围堰和事故收集池，面积为20m2；现有工程正常运行过程危废间的使用面积约为10m2，尚有10m2的空间空余，可以满足本项目的依托使用需求。. 7; 供水供电; 恒瑞公司厂院内的供水供电设施由开发区供水供电系统供给，本项目接入厂院内的现有设施，满足生产需要。. 8; 雨污管网设施; 恒瑞公司厂院内现有完善的雨污管网等配套设施，满足项目需要。. 项目总投资3000万元，全部由企业自筹。 10、工程进度 根据本项目的设备安装计划，工期计划为12个月。 11、劳动定员及工作制度 本项目不新增职工，所用人员从恒瑞公司内部调配，营运后采用3班工作制，年运行时间300天。 12、厂区平面布置 本项目使用恒瑞公司厂院内西南角的空厂房，其东侧为厂区内部道路，人员、物料进出方便，交通运输便捷。 本项目所用生产车间呈现东西方向长，车间进出口设置在东侧和西侧，企业配设有统一的原料库，厂房内分为生产区以及成品区，按照生产工序顺序自西向东布设。项目生产车间功能区划的设置根据厂区内的生产工艺流程的顺畅便捷设置。项目原料运输线路流向合理，线路短捷，车间内部功能分区明确，整体布置紧凑，最大程度的利用了现有车间场地。项目车间内部平面布局合理，分区明确，布置图详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程图 本项目分两期建设，一期和二期产品、原料、工艺以及规模相同，项目运营期间的生产工艺流程及产污环节如下所示。 碳化硅微粉 加水搅拌 废气、废水 除碳 成品包装 研磨 酸洗 水洗 废气、噪声 压滤 喷雾干燥 固废 噪声 废水 废水、噪声、固废 废气 废气 压滤 废水 图2-1 项目工艺流程及产污环节示意图 2、工艺介绍 加水搅拌：本项目原料为外购的吨包碳化硅微粉，车间内配设有三个投料池，在投料池内先加入纯水（接自厂区现有纯水制备系统），碳化硅和纯水的添加比例约为4:6，然后将原料碳化硅加入投料池中，进行搅拌，搅拌时间约为2h。 除碳：搅拌均匀后，用隔膜泵将搅拌均匀的物料打入除碳机内进行搅拌除碳，碳料较轻会漂浮在液面，除碳机内运行4h后观察除碳机内物料表面不再有碳判断除碳合格。 研磨：除碳之后的物料通过隔膜泵输送入研磨机内，进入研磨机之后研磨约72h，通过激光粒度仪检验粒径，粒径合格后进行酸洗。 酸洗：研磨之后的物料经隔膜泵输送至酸洗房，酸洗时间约16h，酸洗过程主要去除物料中少量的铁、钙、铝等杂质，提高物料的纯度，检测物料中碳化硅含量为99.2%以上为合格。 压滤：酸洗后的物料经过隔膜泵输送至压滤机内进行脱水压滤，压滤后的物料落入水洗池内加水搅拌约2h通过隔膜泵输入至其他水洗池水洗。 水洗：压滤后的物料用纯水进行清洗，水洗三遍，水洗时间大概需4h，水洗至pH值为中性后为合格。 喷雾干燥：水洗后混料通过隔膜泵输送至喷雾干燥进行干燥，干燥后的物料通过下料口进入包装袋包装。喷雾干燥塔是通过天然气加热，物料的固含量为50%左右，干燥后产品物料的含水率≤2%。 包装入库：包装为10kg～50kg/袋进行包装，每托盘为500kg码垛，整拖外面用缠绕膜封装。 3、产排污环节汇总 营运期，本项目运行过程产污环节如下： （1）废水：本项目运行过程，外排的废水主要为纯水制备过程产生的清净下水，酸洗压滤以及水洗过程产生的废水。 （2）废气：本项目营运后废气主要为进料搅拌过程产生的颗粒物，酸洗工序产生的酸洗废气（主要表征为硫酸雾），干燥工序产生的颗粒物、SO2、NOX，包装工序产生的颗粒物。 （3）噪声：主要为设备运行时产生的噪声。 （4）固废：项目运行过程产生的一般固废主要为袋式除尘器收集的粉尘、除碳过程产生的除碳料料以及污水处理站污泥，危险废物主要为废机油及油桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、扩建项目说明 本项目为宝丰恒瑞新材料有限公司碳化硅超细微粉扩建项目，位于宝丰恒瑞新材料有限公司厂院内，不新增占地，利用其现有空厂房进行本项目的建设。 2、现有工程环评、验收以及排污许可等手续情况 宝丰恒瑞新材料有限公司现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续情况如下表： 表2-7 现有工程环评、验收以及排污许可等手续情况 项目; 环评批复时间及文号; 验收批复时间及文号; 产品及工艺. 宝丰恒瑞新材料有限公司年产5万吨光伏刃料项目; 于2010年11月28日经平顶山市环境保护局批复，批文号为：平环监表【2010】104号; 一期工程3万吨项目于2012年08月通过了验收，验收文号为：平环建验【2012】11号; 产品为碳化硅微粉；工艺为：原料微粉—投料—除碳—酸洗—水洗—闪蒸—检验—分号—检验—混料—筛松—包装—入库. 排污许可情况. 公司名称; 时间; 证书编号; 管理类别. 宝丰恒瑞新材料有限公司; 2023年8月7日～2028年8月6日; 91410421566495858E001X; 简化管理. 3、现有工程污染物实际排放总量 根据企业的际情况，2023年度现有工程的产品产量约为4031.5t。现有工程运营期主要污染因素为废气、废水、噪声以及固体废物，污染物的产排情况主要根据现有工程的实际运行情况、2023年度的例行检测报告以及在线检测数据对现有工程2023年度的污染物排放量进行核算。 （1）废气 ①有组织排放 现有工程废气有组织排放情况参考各环节2023年例行检测数据，排放情况见下表： 表2-8 现有工程废气污染物产排情况 排放 方式; 产污环节; 污染物 因子; 治理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 数据来源. 有组织排放; 酸洗工序; 硫酸雾; 设置封闭酸洗房，酸雾吸 收塔+15m高排气筒; 0.97～1.03; 0.00714～0.00787; 0.076; 2023年例行监测数据. 闪蒸干燥; 颗粒物; 袋式除尘器+15m排气筒; 7.1～7.7; 0.0176～0.0192; 0.023. SO2; 9; 0.0216～0.0221; 0.027. NOX; 16; 0.0395～0.0402; 0.049. 烟气 黑度; ＜1; /; /. 分选工序; 颗粒物; 袋式除尘器+15m排气筒; 7.1～8.1; 0.0503～0.0506; 0.172. 包装工序; 颗粒物; 袋式除尘器+15m排气筒; 5.8～8.0; 0.0205～0.122; 0.340. 全厂合计; 硫酸雾; /; /; /; 0.076; /. 颗粒物; /; /; /; 0.535. SO2; /; /; /; 0.027. NOX; /; /; /; 0.049. ②无组织排放 根据现状调查，厂区原料进料环节颗粒物为无组织排放，原料在原料库内中转、装卸也会产生的一定的无组织粉尘，厂区通过设置封闭的原料库，进料环节设置围挡，加强管理等措施降低无组织颗粒物排放量。现有工程酸洗工序配设有酸洗房，采取碱液喷淋塔处理运行过程产生的硫酸雾，运行过程不可避免会有无组织废气排放，此环节企业通过加强管理、规范操作来降低无组织废气的产生。 根据2024年1月24日厂区的例行检测报告，厂界颗粒物无组织排放浓度为0.373～0.377mg/m3，硫酸雾无组织排放浓度为0.058～0.063mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 （2）废水 恒瑞公司现有工程职工定员约60人，废水主要为生产废水和职工生活污水， 生产线废水主要为纯水制备机废水、酸洗水洗废水、车间地面拖擦废水等，生活污水经化粪池处理后排入开发区污水收集管网，生产废水经污水处理站处理达标后排入开发区污水收集管网，最终排入开发区污水处理厂做进一步处理。 根据河南豫洁源检测技术服务有限公司于2024年7月2日～3日对污水处理站出水水质的检测情况，核算现有工程的废水排放情况。具体见下表： 表2-9 现有工程2023年废水排放情况 污染源; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 备注. 生活污水 化粪池 （1440t/a）; 废水量; /; 1440; 以污水处理厂出口浓度核算. COD; 50; 0.072. NH3-N; 5; 0.007. 厂区污水处理站排口; pH; 7.9～8.2; /; 例行检测 数据. COD; 24; 0.831. NH3-N; 1.22; 0.042. SS; 4; 0.139. TP; 0.17; 0.006. TN; 10.6; 0.367. 石油类; 0.12; 0.004. 硫酸盐; 658; /. 镍; ND; /. 铬; ND; /. 备注：2023年度生产废水量为34633.8t/a，排放浓度取均值中的最大值进行核算。. （3）噪声 根据河南豫洁源检测技术服务有限公司于2024年度对厂界噪声的现状检测可知，现有工程东厂界昼间噪声值为56～57dB（A)、夜间噪声值为47～48dB（A），南厂界昼间噪声值为55dB（A）、夜间噪声值为47～48dB（A），西厂界昼间噪声噪声值为56～57dB（A）、夜间噪声值为46～48dB（A），北厂界昼间噪声噪声值为55～56dB（A）、夜间噪声值为46～48dB（A）。现有工程通过对噪声设备进行隔声、基础减振以及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固废 现有工程运行过程产的固废包括一般固废和危险废物，一般固废主要为职工生活垃圾、除碳料、袋式除尘器收集粉尘以及废活性炭，危险废物主要为废机油、废液。根据现有工程的实际运行情况，2023年度一般固废及危险废物产生及处置情况如下： 表2-10 现有工程固废产生及处置情况一览表 固废名称; 产生量（t/a）; 处理措施（t/a）; 备注. 生活垃圾; 7.5; 配设生活垃圾收集桶，经收集后交由环卫部门处理; 合理处置. 除碳料; 193.7; 设置一般固废暂存间，定期外售; 合理处置. 袋式除尘器收集粉尘; 39.5t/6a; 设置一般固废暂存间，定期外售; 合理处置. 废过滤材料; 废活性炭; 0.5t/6a; 经收集后交由资质单位处理; 合理处置. 废布袋; 0.005t/6a; 经收集后交由相关单位处理; 合理处置. 废PP滤芯; 0.05t/6a; 经收集后交由相关单位处理; 合理处置. 废RO反渗透膜; 3t/10a; 经收集后交由相关单位处理; 合理处置. 危险废物. 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 建筑 面积; 贮存 方式; 产生量（t/a）; 备注. 危 废 间; 废液（液态）; HW49 其他废物; 900-047-49; 20m2; 专用 包装; 0.5; 安全处置. 废机油 （液体）; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 专用 桶装; 0.5; 安全处置. 项目运行过程产生的生活垃圾经分类垃圾桶收集后，交由环卫部门进行统一处理；一般固废经分类收集后回用于生产或外售；危险废物经分类收集后定期交由资质单位进行安全处置，恒瑞公司与资质单位签订有相关危废合同。 （5）现有工程排放量核算汇总 现有工程2023年的排放量汇总如下： 表2-11 现有工程污染物排放情况汇总 单位：t/a 项目; 2023年排放量（固废为产生量）. 废气; 硫酸雾; 有组织; 0.076. 无组织; 0.017. 合计; 0.093. 颗粒物; 有组织; 0.535. 无组织; 0.756. 合计; 1.291. SO2; 0.027. NOX; 0.049. 废水; 生活污水; 生活污水量; 1440. COD; 0.072. NH3-N; 0.007. 生产废水; 生产废水量; 34633.8. COD; 0.831. NH3-N; 0.042. 合计; 废水量; 36073.8. COD; 0.903. NH3-N; 0.049. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 7.5. 除碳料; 193.7. 废活性炭; 39.5t/6a. 废布袋; 0.5t/6a. 废PP滤芯; 0.005t/6a. 废RO反渗透膜; 0.05t/6a. 危险废物; 废液; 0.5. 废机油; 0.5. 4、现有工程存在的主要环保问题及解决方案 （1）现存环保问题：现有工程硫酸分装桶接酸处未进行硬化防渗防腐处理；应急存储罐池内部仅进行水泥防渗，未加强防渗和防腐处理； 解决方案：评价要求企业在现有工程硫酸硫酸吨桶接酸处进行硬化防渗防腐处理；在应急存储罐池内部按要求进行防渗和防腐处理。 （2）建议：本项目运行后建议企业按照《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》等文件要求，对照“通用行业绩效分级”A级企业指标完善提升。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规因子 本项目位于平顶山市宝丰高新技术产业开发区，根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。本项目所在区域为环境空气质量二类区，本次环境空气质量现状引用2022年河南省城市环境空气质量自动监控中对宝丰县的监测数据，分析区域环境空气质量现状达标情况，详见下表： 表3-1 宝丰县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 单位; 占标率（%）; 达标 情况. 宝 丰 县; PM2.5; 年均值; 49; 35; μg/m³; 140.0; 超标. 24小时平均第95百分位数; 116; 75; μg/m³; 154.7; 超标. PM10; 年均值; 84; 70; μg/m³; 120.0; 超标. 24小时平均第95百分位数; 168; 150; μg/m³; 112.0; 超标. SO2; 年均值; 11; 60; μg/m³; 18.3; 达标. 24小时平均第98百分位数; 23; 150; μg/m³; 15.3; 达标. NO2; 年均值; 25; 40; μg/m³; 62.5; 达标. 24小时平均第98百分位数; 49; 80; μg/m³; 61.3; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.1; 4; mg/m³; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均值的第90百分位数; 161; 160; μg/m³; 100.6; 超标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5、O3超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据HJ2.2-2018，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由于宝丰县区域环境PM10、PM2.5、O3超标，由此可知，本项目所在地属于不达标区域。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM2.5浓度，持续改善空气质量，宝丰县下发了《宝丰县2024年蓝天保卫战实施方案》（宝环委办【2024】11号）文件，主要从减污降碳协同增效行动、工业污染治理减排行动、移动源污染排放控制行动、面源污染综合防治攻坚行动、重污染天气联合应对行动、科技支撑能力建设提升行动等方面，全面推动大气环境污染治理，同时提出加强组织领导、强化政策激励、严格考核奖惩以及强化宣传引导等保障措施持续改善区域环境空气质量。 （2）特征因子监测 为了解区域环境空气质量现状，本次评价引用《宝丰高新技术开发区环境现状区域评价报告》中平顶山职业技术学院（位于本项目东侧约2.1km，检测单位为河南永蓝检测技术有限公司，检测时间为 2023年1月6日～12日，连续监测7天）和石洼村（位于本项目北侧约360m，委托河南鼎晟检测技术有限公司进行监测，监测时间为2023年6月13日～6月19日）的检测数据，检测因子为TSP、硫酸雾，检测结果如下： 表3-2 特征监测因子环境质量现状浓度检测结果 单位：μg/m3 由上分析可知，检测点TSP小时平均浓度范围为136～187μg/m3，硫酸雾未检出，均满足相关环境空气质量标准的要求。 检测点位; 检测因子; 检测浓度范围; 标准值; 评价指数范围; 超标率; 评价结果. 石洼; TSP （24h平均）; 136～187; 300; 0.453～0.623; 0; 达标. 平顶山职业技术学院; 硫酸雾 （1h平均）; 未检出; 300; /; 0; 达标. 硫酸雾 （日均值）; 未检出; 100; /; 0; 达标. 2、地表水 项目运营期生产废水经厂区内污水处理站处理达标后，排入宝丰高新技术产业开发区污水处理厂做进一步处理，处理后排入净肠河。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次地表水环境质量现状采用2022年平顶山市对净肠河宝丰县石桥吕寨断面的例行监测，现状检测及评价统计结果见下表： 表3-3 水质现状监测结果统计 单位：mg/L（除pH外） 河流; 监测断面; 项目; 均值; 评价 标准; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 是否 达标. 净肠河; 净肠河宝丰县石桥吕寨断面; pH; 7.7; 6～9; 0.35; 0; 0; 达标. COD; 15; 20; 0.75; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.425; 1.0; 0.425; 0; 0; 达标. 总磷; 0.09; 0.2; 0.45; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 3.9; 6; 0.65; 0; 0; 达标. 由上表监测数据可知，净肠河宝丰县石桥吕寨断面各监测因子年均值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值的要求，说明区域地表水水质现状较好。 3、地下水、土壤质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。根据《地下水环境影响评价导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造”第69条“石墨及其他非金属矿物制品”，其中编制报告表的为IV类项目，根据IV类项目可不开展地下水环境影响评价。本项目属于III类项目、占地规模为小、敏感程度为“不敏感”，地下水评价等级为“-”根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目可不开展地下水评价。所以，本项目可不开展地下水、土壤环境质量状况调查。 4、声环境质量现状 根据现场调查，本项目所在区域周围50m范围内无声环境保护目标。 5、生态环境现状 项目位于宝丰高新技术产业开发区恒瑞公司厂院内，项目所在地周边未发现重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。区域植表型主要为人工植物、村落绿化以及道路行道植物绿化等。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于宝丰高新技术产业开发区，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区。项目所在地地表水体保护目标及周边500m范围内的大气环境保护目标如下所示： 表3-4 项目周围主要环境保护目标 环境空气保护目标. 序号; 坐标; 保护 对象; 保护内容（人）; 环境 功能区; 方向; 距离 （m）. X; Y. 1; 113.055083812; 33.845029907; 石洼村; 500; 二类区; 北侧; 360m. 地表水保护目标. 1; /; /; 应河; /; III类水体 （白龟山水库 准保护区）; 南侧; 1450m. 2; /; /; 净肠河; /; III类水体 （防洪灌溉）; 东北; 4210m. 3; /; /; 南水北调干渠; /; II类水体 （饮用水源）; 西侧; 1630m. 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目用水由宝丰高新技术产业开发区统一供给，项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于宝丰高新技术产业开发区恒瑞公司厂院内，项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 本项目运行过程外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，具体限值见下表： 表3-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值浓度. 排气筒高度（m）. 15; 20. 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 1.0mg/m3. 硫酸雾; 45; 1.5; 2.6; 1.2. 喷雾干燥塔废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020）表1、表3排放浓度限值，具体排放限值见下表： 表3-6 工业炉窑大气污染物排放标准 序号; 污染物; 工业炉窑类型; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放 监控位置. 1; 颗粒物; 其他炉窑; 30; 车间或生产 设施排气筒. 2; 二氧化硫; 所有炉窑; 200. 3; 氮氧化物; 所有炉窑; 300. 4; 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; 所有炉窑; 1. 5; 颗粒物 （无组织）; /; 1.0; 周界外最高 允许浓度. 同时参照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）涉炉窑企业绩效A级指标：PM、SO2、NOx排放浓度不高于：10、35、50 mg/m3。 2、废水 项目运营期的生产废水经厂区内污水处理站处理达标后排入宝丰高新技术产业开发区污水处理厂进一步处理，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，标准限值如下表所示： 表3-7 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; 三级标准. pH（无量纲）; 6～9. 化学需氧量（COD）; 500. 氨氮NH3-N; —. 悬浮物（SS）; 400. 石油类; 20. TN; —. TP; —. 3、噪声 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的排放限值，具体限值见下表： 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. - （2）运营期 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值见下表： 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 危险废物的暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单相关要求。 一般工业固体废物的暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据当前总量控制因子和当地环保部门的要求，本项目外排废水污染因子涉及到COD和NH3-N，外排废气指标涉及到颗粒物、SO2、NOX，根据当前总量控制因子，本项目总量控制指标为：COD：0.542t/a，NH3-N：0.026t/a，颗粒物：0.83t/a，SO2：0.008t/a，NOX：0.06t/a。 #### 因此，本项目废水、废气污染物总量指标可以从宝丰县当地总量削减指标中按相关要求替代，区域不增加污染物。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区恒瑞公司厂院内，使用厂院内现有的空厂房，总建筑面积约6120m2。本项目施工期主要进行生产设备安装及环保设施建设等，施工活动较为简单，对外环境影响较小。本次环评不再进行分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物产排环节及污染物种类 本项目运行过程产生的废气主要为胶料搅拌工序产生的颗粒物、酸洗工序产生的硫酸雾、喷雾干燥工序产生的颗粒物、SO2、NOX以及包装出料工序产生的颗粒物。根据建设单位对原料天然背景含量中的微量元素成分的委托检测分析可知，其中铬的含量为1.4ppm wt，镍的含量为0.36ppm wt，含量较小；本项目进料搅拌工序和包装工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理后排放，此工序排放的颗粒物中铬和镍的含量更小，本次环评不再评价。本项目分两期建设，每期的产品、原料、设备以及生产工艺相同。营运过程废气的产生环节及污染物种类如下表所示： 表4-1 本项目废气产排污情况一览表 项目; 排放源; 污染物. 废气; 进料搅拌工序; 颗粒物. 酸洗工序; 硫酸雾. 喷雾干燥; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度. 出料包装工序; 颗粒物. 2、污染物产生量、浓度及排放形式 项目废气主要为进料搅拌工序产生的颗粒物、酸洗过程产生的硫酸雾、喷雾干燥工序产生的颗粒物、SO2、NOX以及包装工序产生的颗粒物。 （1）进料搅拌工序颗粒物 项目原料为外购的吨包碳化硅微粉，直接将碳化硅吨包放至上料平台上进料，投料池内先加入纯水，慢速进料过程搅拌按比例继续加入纯水。在进料搅拌工序会有颗粒物产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》以及现有工程的实际运行情况，在下料搅拌过程中粉尘综合产生系数取为2.5kg/t·原料，一期工程原料绿碳化硅的量1320t/a，进料搅拌工序颗粒物的产生量为3.3t/a；二期工程碳化硅的产品量为1320t/a，此环节粉尘的产生量为3.3t/a，此部分物料按吨包的重量，由技术人员添加到投料池内，添加过程尽可能的降低高差，进一步的减少投料粉尘的产生量。根据企业的设计，每期工程进料搅拌工序各配设1套袋式除尘器和1根排气筒，在各个投料搅拌池上方设置集气装置，设计集气效率为不低于95%（评价以95%计），计算出每期工程进料搅拌工序有组织颗粒物的产生量均为3.135t/a、无组织颗粒物的量均为0.165t/a。 进料搅拌工序每期工程除尘器配套风机风量为3000m3/h、设计除尘效率为不低于99.5%（评价以99.5%计），本环节每期工程运行时间约为700h。其产排污情况详见下表： 表4-2 原料进料搅拌工序颗粒物的产排情况 一期工程. 项目; 污染物; 排放 形式; 风机风量m3/h; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 进料搅拌工序; 颗 粒 物; 有组织; 3000; 3.135; 1492.9; 0.016; 7.6; 0.023. 无组织; --; 0.165; --; 0.165; --; 0.236. 二期工程. 项目; 污染物; 排放 形式; 风机风量m3/h; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 进料搅拌工序; 颗 粒 物; 有组织; 3000; 3.135; 1492.9; 0.016; 7.6; 0.023. 无组织; --; 0.165; --; 0.165; --; 0.236. 全厂合计. 项目; 污染物; 排放 形式; 产生量（t/a）; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 进料搅拌工序; 颗 粒 物; 有组织; 6.27; /; 0.032; 7.6; 0.046. 无组织; 0.33; --; 0.33; --; 0.472. 由上表可知，一期工程和二期工程该环节有组织颗粒物的排放量均为0.016t/a、排放浓度约为7.6mg/m3、排放速率0.023kg/h，排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值（颗粒物排放浓度为120mg/m3、排放速率3.5kg/h）。 该环节全厂颗粒物无组织的排放量为0.471t/a，此部分颗粒物在车间内排放，企业通过加强管理，定期对车间内进行清扫、洒水抑尘后，对外环境影响可接受。 （2）酸洗工序废气 ①酸洗工序废气产生量 经研磨后的碳化硅浆料通过计量泵加入到酸洗池中进行酸洗，本项目酸洗的作用主要去除原料中的铁、钙、铝等杂质，提高物料的纯度，根据客户对产品的洁净度要求，采用硫酸去除碳化硅微粉中的杂质，本项目在酸洗过程将硫酸加入到酸洗池的料浆中，每吨浆料中需要加入75kg98%的硫酸，浆料中碳化硅与纯水的比例约为4:6，将其按比例加入到料浆中对其进行酸洗，酸洗过程搅拌使硫酸与料浆混合均匀，根据核算酸洗过程硫酸的质量分数约为10%，在酸洗工序会有酸雾产生，其主要污染因子以硫酸雾表征。本工序酸洗时间约为16h，酸洗过程不加热，通过槽中的硫酸与原料碳化硅中的杂质发生反应进而去杂，以达到清洁的作用。本项目酸洗过程原料中发生的反应主要为：Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑，Ca+H2SO4=CaSO4+H2↑，2Al+3H2SO4=Al（SO4）3+3H2↑，技术人员通过控制酸洗时间，以避免清洗后的原料损失。本项目设置有封闭的酸洗房，酸洗过程产生的少量氢气，按原料中的铁、钙、铝等杂质全部反应完，每期工程氢气的产生量约为0.073t/a，此部分气体经负压收集和碱液喷淋塔处理后与硫酸雾废气一起排放。 本项目酸洗环节与现有工程所用的原料碳化硅、原料与纯水的比例、料浆中加入硫酸的比例、硫酸的浓度、酸洗工艺以及配设的环保设施等基本相同，本次评价参考2024年7月2日～3日河南豫洁源检测技术服务有限公司对现有工程1#车间酸洗环节酸洗工序的检测数据，酸洗工序硫酸雾的产生浓度为3.5mg/m3、产生速率为0.059kg/h，排放浓度为1.8mg/m3，此环节处理效率约为48.6%。检测期间该环节生产及环保设备处于稳定运行状态，酸房中有2个酸洗池运行，7月2日检测期间：每个池中约有6.25t的料浆，每个料浆中碳化硅量为2.5t（两个池子的原料碳化硅量为5t），每个池子中加入的硫酸量为0.47t，酸雾产生量为0.0615kg/h，折合硫酸雾的产生系数为0.0123kg/t·原料，碱液喷淋塔的处理效率为48.6%；7月3日检测期间：每个池中约有6.25t的料浆，每个料浆中碳化硅量为2.5t（两个池子的碳化硅量为5t），每个池子中加入的硫酸量为0.47t，折合硫酸雾的产生系数为0.0126kg/t·原料，碱液喷淋塔的处理效率为44.1%；本次评价按较大值0.0126kg/t·原料，处理效率按较小值44.1%计。 现有工程同样配设有封闭的酸房，负压收集后采用碱液喷淋塔处理后有组织排放，本项目此环节的产排污情况类比现有工程例行监测数据中的相关数据可行。本项目配设有4个酸洗池，每组2个交替使用，每天每个池子原料碳化硅的投加量为2.2t（共计4.4t），每天运行16h，年运行300天，可计算得本项目每期工程硫酸雾的产生量约为0.266t/a。 ②污染防治措施及排放量核算 根据企业的设计，企业在厂房内配设封闭的酸洗房，设置负压集气抽风装置，抽吸的酸洗废气经酸雾净化塔循环喷淋洗涤吸收处理，处理之后经15m高的排气筒排放。根据企业的设计，废气的集气效率不低于98%，评价以98%计算。 本项目采用碱液喷淋塔（酸雾净化塔）循环喷淋吸收酸洗废气，每期工程设计风机风量为15000m3/h，吸收液为氢氧化钠，每期工程酸洗工序风机风量为15000m3/h，运行时间为4800h，经计算本项目酸洗工序有组织废气的产排情况见下表： 表4-3 项目酸洗工序有组织废气的产排情况 期别; 项目; 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）. 一期; 硫酸雾; 0.266; 3.69; 0.055; 0.149; 2.07; 0.031. 二期; 硫酸雾; 0.266; 3.69; 0.055; 0.149; 2.07; 0.031. 合计; 硫酸雾; 0.532; 0.298. 由以上计算可知，经处理后每期工程硫酸雾的排放浓度为2.07mg/m3、排放速率0.031kg/h，其排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物的排放限值（15m高排气筒：硫酸雾的排放浓度为45mg/m3、排放速率1.5kg/h）要求。车间内未收集到的酸洗废气在厂房内无组织挥发，经计算无组织酸洗废气的产排情况见下表： 表4-4 酸洗工序无组织废气产排情况一览表 期别; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速（kg/h）. 一期; 硫酸雾; 0.005; 0.001; 0.005; 0.001. 二期; 硫酸雾; 0.005; 0.001; 0.005; 0.001. 合计; 硫酸雾; 0.01; 0.002; 0.01; 0.002. （3）喷雾干燥及包装工序 本项目喷雾干燥环节采用喷雾干燥塔，配置有热风炉提供热风，采用开发区管道天然气，喷雾干燥塔配设有低氮燃烧装置和袋式除尘器（覆膜滤袋）以及排气筒。 ①燃料废气 项目一期工程和二期工程天然气的用量均约为10万m3/a（每小时耗气量约为40），天然气为清洁能源，燃烧后废气成分主要为颗粒物、SO2、NOX。 本项目燃烧机采用低氮燃烧技术，通过采用低氮燃烧器装置降低NOX的产生。低氮燃烧器是常见的低氮燃烧控制技术，其主要通过抑制燃烧过程中NOX的产生来实现低NOX的目的，一般可使NOX的初始排放量减20%以上，属于预防性脱硝技术。低氮燃烧运行费用最低，管理中要严控制燃烧区温度、氧含量和燃烧区停留时间，运营期做到相应的管理要求后，其采取的措施有效可行。 该环节污染物的产生参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中4430-工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉中天然气室燃炉的产污系数，污染物产生系数如下所示： 表4-5 天然气燃烧各污染物产污系数统计表 产品 名称; 原料; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 天然气; 室燃炉; 所有 规模; 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 3.03（低氮燃烧-国际领先）. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①. 颗粒物; mg/m3-废气; 2.45②. 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 备注：（1）产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。根据《天然气》（GB17820-2018）中天然气质量要求，一类天然气中总硫含量≤20mg/m3，二类天然气中总硫含量≤100mg/m3，本项目采用一类天然气，天然气中含硫量（S）为20毫克/立方米，则S=20。 （2）颗粒物参考《河南省锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）编制说明编写要求，统计已安装自动监控设施的108个燃气锅炉排放口2020年1月～6月在线监控小时数据，颗粒物的平均排放浓度为2.45mg/m3。. 根据以上系数核算，本项目运行期间天然气燃烧废气产排情况如下所示： 表4-6 热风炉天然气燃烧污染物产生情况一览表 产生单元; 污染物; 产生情况; 治理措施. 产生浓度; 产生量; 产生速率. mg/m3; t/a; Kg/h. 一期工程; 颗粒物; 2.45; 0.003; 0.001; 低氮燃烧， 烟气量1077530m3/a. SO2; 3.71; 0.004; 0.002. NOX; 27.84; 0.030; 0.013. 二期工程; 颗粒物; 2.45; 0.003; 0.001; 低氮燃烧， 烟气量1077530m3/a. SO2; 3.71; 0.004; 0.002. NOX; 27.84; 0.030; 0.013. ②喷雾干燥塔废气 项目喷雾干燥塔废气主要来自干燥制粉过程带出的颗粒物，项目投产后，一期和二期的制粉量均约为1200t/a，一期配设2台干燥塔（1用1备）；二期配设1台干燥塔。由于重力作用，干燥塔里面绝大部分颗粒在喷雾干燥过程中沉降下来，参考《陶瓷工业污染物排放标准》（征求意见稿）编制说明中的相关内容可知：喷雾干燥塔处理前粉尘（颗粒物）浓度为200～800mg/m3，本次评价取为800mg/m3，项目喷雾干燥塔袋式除尘器配设的风机风量为8500m3/h，除尘器除尘效率为不低于99%（评价以99%计），年工作时间为2400h。由于喷雾干燥塔废气中加入了热风炉燃料废气，喷雾干燥塔内废气采用袋式除尘器处理。经除尘后废气的排放情况见下表： 表4-7 一期工程喷雾干燥工序污染物产排情况 污染物; 产污环节; 产生量 （t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. SO2; 1#热风炉 燃料废气; 0.004; 0.2; 0.004; 0.19; 0.002. NOX; 0.030; 1.4; 0.030; 1.4; 0.013. 颗粒物; 0.003; 16.323; 760; 0.163; 7.6; 0.068. 颗粒物; 喷雾干燥塔塔内; 16.32. 备注：喷雾干燥塔废气量共为21477530m3/a。 根据企业的设计一期工程配设一套备用喷雾干燥塔，含除尘器、排气筒以及包装设施，在主喷雾干燥塔在检修期间使用，年检修时间共约为20d、160h，主干燥设备运行时间为280d、2240h。一期工程主干燥塔和备用干燥塔污染物的产排情况如下： 表4-8 一期工程喷雾干燥工序污染物产排情况 污染物; 产污环节; 产生量 （t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 主喷雾干燥塔. SO2; 热风炉 燃料废气及喷雾干燥塔废气; 0.0037; 0.2; 0.0037; 0.2; 0.002. NOX; 0.028; 1.4; 0.028; 1.4; 0.013. 颗粒物; 15.235; 760; 0.1521; 7.6; 0.068. 备注：风量为20045695m3/a. 备用喷雾干燥塔. SO2; 热风炉 燃料废气及喷雾干燥塔废气; 0.0003; 0.2; 0.0003; 0.2; 0.002. NOX; 0.002; 1.4; 0.002; 1.4; 0.013. 颗粒物; 1.088; 760; 0.0109; 7.6; 0.068. 备注：风量为1431835m3/a. 企业二期工程喷雾干燥塔检修期间，干燥塔停产。喷雾干燥工序正常运行过程产排污情况如下： 表4-9 二期工程喷雾干燥工序污染物产排情况 污染物; 产污环节; 产生量 （t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. SO2; 2#热风炉 燃料废气; 0.004; 0.2; 0.004; 0.2; 0.002. NOX; 0.030; 1.4; 0.030; 1.4; 0.013. 颗粒物; 0.003; 16.323; 760; 0.163; 7.6; 0.068. 颗粒物; 喷雾干燥塔塔内; 16.32. 备注：喷雾干燥塔废气量共为21477530m3/a。 本项目此工序废气排放情况如下： 表4-10 本项目喷雾干燥工序污染物排放情况 污染物; 产污环节; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. SO2; 热风炉 燃料废气及喷雾干燥废气; 0.008; /; 0.004. NOX; 0.06; /; 0.026. 颗粒物; 0.326; /; 0.136. ③干燥塔出料包装工序 本项目每台喷雾干燥塔在出料过筛包装工序会有颗粒物产生，根据企业的实际情况，喷雾干燥工序与干燥塔出料包装工序不同时运行，两个环节共用1根排气筒排放。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中该类企业的排放因子以及参考同类企业，该工序颗粒物产生量取为1kg/t·粉料量，项目一期和二期工程产品量均约为1200t，每台喷雾干燥塔的产量均约为1200t。可计算得出料包装工序颗粒物的产生量为1.2t/a。企业在出料包装环节配设有集气罩和袋式除尘器，设计集气罩集气效率为不低于95%（评价以95%计），除尘器处理效率为不低于99%（本次评价以99%计），风机风量为2500m3/h，此工序年运行时间约为600h，处理达标后和处理达标的喷雾干燥塔废气引至同一根排气筒排放。则一期与二期工程包装工序废气的产排情况相同，均如下表所示： 表4-11 出料包装工序颗粒物产排情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 除尘后排放量（t/a）. 有组织; 颗粒物; 1.14; 760; 0.011. 无组织; 颗粒物; 0.06; /; 0.06. 由于包装工序与喷雾干燥工序相连，一期工程包装工序污染物产排环节与喷雾干燥工序相同分为主干燥塔后包装工序与检修期间备用干燥塔后包装工序两部分组成，主干燥塔后包装工序运行时间为560h，年检修时间共约为40h。具体详见下表： 表4-12 出料包装工序颗粒物的产排情况 一期工程主干燥塔后包装工序. 项目; 污染物; 排放 形式; 风机风量m3/h; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 出料包装工序; 颗 粒 物; 有组织; 2500; 1.064; 760; 0.0103; 7.3; 0.0183. 无组织; /; 0.056; /; 0.056; /; 0.1. 一期工程备用干燥塔后包装工序. 项目; 污染物; 排放 形式; 风机风量m3/h; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 出料包装工序; 颗 粒 物; 有组织; 2500; 0.076; 760; 0.0007; 7.3; 0.0183. 无组织; /; 0.004; /; 0.004; /; 0.1. 二期工程. 项目; 污染物; 排放 形式; 风机风量m3/h; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 出料包装工序; 颗 粒 物; 有组织; 2500; 1.14; 760; 0.011; 7.3; 0.0183. 无组织; --; 0.06; --; 0.06; --; 0.1. 全厂合计. 项目; 污染物; 排放 形式; 产生量（t/a）; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 出料包装工序; 颗 粒 物; 有组织; 2.28; /; 0.022; /; 0.0366. 无组织; 0.12; /; 0.12; /; 0.2. （3）废气排放形式及治理设施 本项目一期和二期工程的原料、设备、工艺、产品以及生产规模相同，每个产污工序配设的主要环保设施相同。项目进料搅拌工序设置集气罩+袋式除尘器；酸洗工序配设碱液喷淋塔（酸雾净化塔）；喷雾干燥工序配设低氮燃烧器+袋式除尘器，喷雾干燥塔出料包装工序配设集气罩+袋式除尘器；每个工序的废气处理达标之后经15m排气筒达标排放。项目生产过程中采取集气罩收集废气等技术措施，但仍有未有效收集的部分在车间以无组织形式散逸。评价要求企业在运行过程加强管理，进料搅拌过程尽可能的降低物料的落差高度，同时企业在搅拌池中先加入纯水后加入原料缓慢搅拌；酸洗环节设置封闭的酸房；喷雾干燥塔出料包装环节，采取降低物料的落差等措施。经采取以上措施后，本项目最终排放情况如下表所示： |

|  | 表4-13 本项目一期工程废气污染物产排情况 排放 方式; 产生单元; 污染物; 废气量m3/h; 产生情况; 环保措施; 排放情况; 排气筒. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 有组织排放; 进料搅拌工序; 颗粒物; 3000; 3.135; 1492.9; 集气罩+袋式除尘器; 0.016; 7.6; 0.023; 15m排气筒（DA019）. 酸洗工序; 颗粒物; 15000; 0.266; 3.69; 密闭厂房+酸洗房二次密闭+碱液喷淋塔; 0.149; 2.07; 0.031; 15m排气筒（DA020）. 主喷雾干燥塔废气（热风炉燃料废气及喷雾干燥塔废气）; SO2; 8949; 0.0037; 0.2; 热风炉采用低氮燃烧，喷雾干燥塔配设袋式除尘器; 0.0037; 0.2; 0.002; 15m排气筒（DA021）. NOX; 0.028; 1.4; 0.028; 1.4; 0.013. 颗粒物; 15.235; 760; 0.1521; 7.6; 0.068. 主出料包装工序; 颗粒物; 2500; 1.064; 760; 集气罩+袋式除尘器; 0.0103; 7.3; 0.0183; 15m排气筒（DA021）. 备用喷雾干燥塔废气（热风炉燃料废气及喷雾干燥塔废气）; SO2; 8949; 0.0003; 0.2; 热风炉采用低氮燃烧+喷雾干燥塔配设袋式除尘器; 0.0003; 0.2; 0.002; 15m排气筒（DA022）. NOX; 0.002; 1.4; 0.002; 1.4; 0.013. 颗粒物; 1.088; 760; 0.0109; 7.6; 0.068. 备用出料包装工序; 颗粒物; 2500; 0.076; 760; 集气罩+袋式除尘器; 0.0007; 7.3; 0.0183; 15m排气筒（DA022）. 无组织排放; 进料搅拌工序; 颗粒物; /; 0.165; /; 密闭厂房+加强管理; 0.165; /; 0.236; /. 酸洗工序; 硫酸雾; /; 0.005; /; 密闭厂房+加强管理; 0.005; /; 0.001; /. 主出料包装工序; 颗粒物; /; 0.056; /; 密闭厂房+加强管理; 0.056; /; 0.1; /. 备用出料包装工序; 颗粒物; /; 0.004; /; 0.004; /; 0.1. 表4-13 本项目二期工程废气污染物产排情况 排放 方式; 产生单元; 污染物; 废气量m3/h; 产生情况; 环保措施; 排放情况; 排气筒. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 有组织排放; 进料搅拌工序; 颗粒物; 3000; 3.135; 1492.9; 集气罩+袋式除尘器; 0.016; 7.6; 0.023; 15m排气筒（DA023）. 酸洗工序; 颗粒物; 15000; 0.266; 3.69; 密闭厂房+酸洗房二次密闭+碱液喷淋塔; 0.149; 2.07; 0.031; 15m排气筒（DA024）. 喷雾干燥塔废气（热风炉燃料废气及喷雾干燥塔废气）; SO2; 8949; 0.004; 0.2; 热风炉采用低氮燃烧+喷雾干燥塔配设袋式除尘器; 0.004; 0.2; 0.002; 15m排气筒（DA025）. NOX; 0.030; 1.4; 0.030; 1.4; 0.013. 颗粒物; 16.323; 760; 0.163; 7.6; 0.068. 出料包装工序; 颗粒物; 2500; 1.14; 760; 集气罩+袋式除尘器; 0.011; 7.3; 0.0183; 15m排气筒（DA025）. 无组织排放; 进料搅拌工序; 颗粒物; /; 0.165; /; 密闭厂房+加强管理; 0.165; /; 0.236; /. 酸洗工序; 硫酸雾; /; 0.005; /; 密闭厂房+加强管理; 0.005; /; 0.001; /. 出料包装工序; 颗粒物; /; 0.06; /; 0.06; /; 0.1. 表4-14 本项目废气污染物产排情况汇总 排放 方式; 产生单元; 污染物; 产生情况; 环保措施; 排放情况; 排气筒. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 有组织排放; 进料搅拌工序; 颗粒物; 6.27; /; 集气罩+袋式除尘器; 0.032; /; 0.046; 排气筒DA019 排气筒DA023. 酸洗工序; 硫酸雾; 0.532; /; 密闭厂房+酸洗房二次密闭+碱液喷淋塔; 0.298; /; 0.062; 排气筒DA020 排气筒DA024. 喷雾干燥塔废气（热风炉燃料废气及喷雾干燥塔废气）; SO2; 0.008; /; 热风炉采用低氮燃烧+喷雾干燥塔配设袋式除尘器; 0.008; /; 0.004; 排气筒DA021 排气筒DA025. NOX; 0.06; /; 0.06; /; 0.026. 颗粒物; 32.646; /; 0.326; /; 0.136. 出料包装工序; 颗粒物; 2.28; /; 集气罩+袋式除尘器; 0.022; /; 0.0366; 排气筒DA021 排气筒DA025. 无组织排放; 进料搅拌工序; 颗粒物; 0.33; /; 密闭厂房+加强管理; 0.33; /; 0.472; /. 酸洗工序; 硫酸雾; 0.01; /; 密闭厂房+加强管理; 0.01; /; 0.002; /. 出料包装工序; 颗粒物; 0.12; /; 密闭厂房+加强管理; 0.12; /; 0.2; /. |
| --- | --- |

|  | （4）废气排放口基本情况 本项目营运后厂区设置新的排放口，均为一般排放口，结合企业的排污许可情况，本项目排气筒编号顺延现有工程的编号。项目废气排放口及其基本情况见下表： 表4-15 本项目废气排放口基本情况 编号; 名称; 地理坐标; 排放口类型; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 温度. 一期工程. DA019; 进料搅拌工序; 113.048396,33.840863; 一般排放口; 15m; 0.3m; 20℃. DA020; 酸洗工序; 113.048766,33.840814; 一般排放口; 15m; 0.6m; 20℃. DA021; 喷雾干燥工序; 113.049109,33.840348; 一般排放口; 15m; 0.5m; 40℃. DA021; 包装工序; 113.049109,33.840348; 一般排放口; 15m; 0.5m; 40℃. DA022（备用）; 喷雾干燥工序; 113.049324,33.840391; 一般排放口; 15m; 0.5m; 40℃. DA022（备用）; 包装工序; 113.049324,33.840391; 一般排放口; 15m; 0.5m; 40℃. 二期工程. DA023; 进料搅拌工序; 113.048626,33.841083; 一般排放口; 15m; 0.3m; 20℃. DA024; 酸洗工序; 113.049163,33.840895; 一般排放口; 15m; 0.6m; 20℃. DA025; 喷雾干燥工序; 113.049307,33.840616; 一般排放口; 15m; 0.5m; 40℃. DA025; 包装工序; 113.049307,33.840616; 一般排放口; 15m; 0.5m; 40℃. （5）废气治理措施可行性分析 本次评价参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中颗粒物的可行技术包括袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘器，《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中颗粒物的可行技术包括湿法除尘、重力除尘、水膜除尘、旋风除尘、袋式除尘、静电除尘、湿电除尘，本项目进料搅拌、喷雾干燥以及包装工序等采用的袋式除尘器属于推荐的可行性技术。 本项目酸洗工序废气采用碱液喷淋塔（采用NaOH碱液喷淋），属于《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中推荐的处理措施：淋洗法（湿法净化塔--碱液喷淋），以确保各环节废气可以实现达标排放。 本项目喷雾干燥环节燃料使用管道天然气，厂区内不设储罐，喷雾干燥塔配设的热风炉采用低氮燃烧技术进行燃烧，燃烧后废气通过排气筒排放，符合《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中工业炉窑排污单位污染物防治可行技术要求，技术可行。 （6）监测要求 根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）以及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中的要求，建设单位对生产废气进行监测，实际监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。本项目废气排放口均为一般排放口，结合当地环保部门对废气检测的要求，本项目的监测计划见下表： 表4-16 废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 有组织废气. 一期 工程; 进料搅拌工序排气筒（DA019）; 颗粒物; 1次/年. 酸洗工序排气筒（DA020）; 硫酸雾; 1次/年. 喷雾干燥工序排气筒（DA021）; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度; 1次/年. 包装工序排气筒（DA021）; 颗粒物; 1次/年. 喷雾干燥工序排气筒（DA022备用）; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度; 1次/年. 包装工序排气筒（DA022备用）; 颗粒物; 1次/年. 二期 工程; 进料搅拌工序排气筒（DA023）; 颗粒物; 1次/年. 酸洗工序排气筒（DA024）; 硫酸雾; 1次/年. 喷雾干燥工序排气筒（DA025）; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度; 1次/年. 包装工序排气筒（DA025）; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气. 设置方式：有车间厂房; 颗粒物; 1次/半年. 厂界; 颗粒物; 1次/半年. 硫酸雾; 1次/年. （7）废气排放标准及达标分析 本项目营运后每期工程的产品产量、原料、工艺以及设备相同，各工序分别设置废气处理设施及排气筒，污染物的排放情况基本相同。进料搅拌环节颗粒物经袋式除尘器经处理后，排放浓度为7.6mg/m3、排放速率0.023kg/h，颗粒物的排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值（颗粒物排放浓度为120mg/m3、排放速率3.5kg/h），同时满足“涉锅炉/炉窑企业绩效分级A级指标”要求（颗粒物：10mg/m3）。 酸洗工序配设酸雾吸收塔，酸洗废气经处理后，硫酸雾的排放浓度为2.07mg/m3、排放速率0.031kg/h，硫酸雾的排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物的排放限值（15m高排气筒：硫酸雾的排放浓度为45mg/m3、排放速率1.5kg/h）要求。 喷雾干燥工序配设低氮燃烧装置和袋式除尘器，此环节废气经处理后颗粒物的排放浓度为7.6mg/m3、SO2排放浓度为0.2mg/m3、NOX排放浓度为1.4mg/m3，此环节各排气筒中各污染因子的排放浓度均可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中的限值要求，同时满足“涉锅炉/炉窑企业绩效分级A级指标”要求（颗粒物：10mg/m3、SO2：35mg/m3、NOX：50mg/m3）。 喷雾干燥工序和包装工序不同时运行，共用一根排气筒，包装工序配设袋式除尘器，处理后颗粒物的排放浓度为7.3mg/m3、排放速率为0.0183kg/h，排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值（颗粒物排放浓度为120mg/m3、排放速率3.5kg/h），同时满足“涉锅炉/炉窑企业绩效分级A级指标”要求（颗粒物：10mg/m3）。 （8）非正常情况 本项目非正常情况主要为生产设施开停机时或出现环保设备达不到处理效果，处理效率降低，外排废气中污染物浓度增大，拟定本项目非正常情况发生频次为1次/年，一次持续1h。在非正常情况下，本项目废气污染物排放情况见下表： 表4-17 一期工程非正常情况下污染物排放情况 序号; 产生 工序; 污染物; 产生情况; 处理效率 （%）; 排放情况. 排放量 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 1; 进料搅拌; 颗粒物; 4.479; 1492.9; 0; 4.479; 1492.9. 2; 酸洗工序; 硫酸雾; 0.055; 3.69; 0; 0.055; 3.69. 3; 喷雾干燥工序; 颗粒物; 6.801; 760; 0; 6.801; 760. SO2; 0.002; 0.2; 0; 0.002; 0.2. NOX; 0.013; 1.4; 0; 0.013; 1.4. 4; 包装工序; 颗粒物; 1.9; 760; 0; 1.9; 760. 表4-18 二期工程非正常情况下污染物排放情况 序号; 产生 工序; 污染物; 产生情况; 处理效率 （%）; 排放情况. 排放量 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 1; 进料搅拌; 颗粒物; 4.479; 1492.9; 0; 4.479; 1492.9. 2; 酸洗工序; 硫酸雾; 0.426; 28.43; 0; 0.426; 28.43. 3; 喷雾干燥 工序; 颗粒物; 6.801; 760; 0; 6.801; 760. SO2; 0.002; 0.2; 0; 0.002; 0.2. NOX; 0.013; 1.4; 0; 0.013; 1.4. 4; 包装工序; 颗粒物; 1.9; 760; 0; 1.9; 760. 由上表可知非正常情况时，本项目环保设备不能正常运行，达不到设计去除效率，污染因子排放浓度相对较大，各污染因子不能全部满足相应的标准要求，不能实现达标排放。为了避免非正常情况的出现，企业成立环保小组，在日常生产过程中加强对环保设施的维护、管理，避免非正常情况的发生，将环保设施等同于主生产设备进行管理和维护，及时更换滤袋，使环保设备处于最佳运行状态；确保环保设备在生产设备开启之前开启，在生产设备关闭之后关闭；一旦发生非正常情况，应及时停产，立马检修，做好相应的应急预案，尽可能减少污染物的排放量，减小对外环境的影响较小。 2、废水 （1）废水产排污环节 本项目生产中用水环节主要为纯水制备环节、研磨机降温环节、加水进料搅拌环节、水洗环节，外排废水主要为酸洗环节及水洗环节产生的废水。本项目进料搅拌环节经袋式除尘器处理后收集到的颗粒物做为原料，直接回用于生产，每期工程排放的颗粒物量有组织为0.016t/a，无组织量为0.165t/a，此部分损耗量较小，在项目用水及水平衡核算环节，可忽略不计，按全部原料量用水量进行计算。 本项目营运后废水产生情况如下所示： - 表4-19 项目废水排放情况一览表 排放源; 污染物. 酸洗压滤工序及水洗池; pH、COD、SS、氨氮、硫酸盐. - （2）污染物产排污情况 ①纯水制备产生的清净下水 根据企业提供工艺资料，项目进料搅拌、以及水洗过程所用纯水均由恒瑞公司的纯水制备系统提供纯水制备采用一级反渗透R/O技术，主要工艺为原水（自来水）→原水箱→精砂过滤器→活性炭过滤器→精滤器→反渗透装置→纯水箱→用水点。本项目纯水制备过程清净下水量计算如下：纯水制备采用RO膜过滤系统制备纯水，制备效率为70%，即每处理1t原水，可得到0.7t纯水。根据技术人员提供资料，本项目生产线产品与纯水用量的比例为1:7，在生产过程中每期工程纯水用量约为28t/d、8400t/a，原水用量约为40t/d、12000t/a，产生的废水约12t/d、3600t/a。根据现场调查厂区内设置有2001m3的纯水收集水池（制水房南侧地下）和有510m3的废水收集池（厂区东北角地下）。根据企业的实际生产情况过滤介质一般每年用自来水反冲洗一次，反冲洗过程产生的反冲洗水经专用水桶收集后用于厂区洒水抑尘，此部分用排水量较小，本次评价不再定量分析。 ②砂磨机冷却用水 项目运行过程，研磨工序配设有冷水机冷却水循环系统和循环水池（设于厂房内西南角地下，容积为90m3），每台砂磨机配设有冷却水罐，磨机中间有加层，通过盘管循环水对研磨机降温，保持设备温度不高于50℃，料浆不与循环水接触。每期工程配设有21台磨机，每台砂磨机的循环水量约为3m3/h，每期循环水量共计为1512m3/d、453600m3/a；损耗量约为0.1%，1.5t/d、453.6t/a，补水量为1.5t/d、453.6t/a，项目一期二期的补水量共为：3t/d、907.2t/a。 ②酸洗压滤工序废水 本项目酸洗及酸洗后压滤工序会有废水产生。 本项目进料搅拌环节，每期原料碳化硅的用量为1320t/a，原料与纯水的比例为4:6，加入的纯水量为6.6t/d、1980t/a，每期工程原料料浆的量为3300t/a。 项目除碳环节除去的碳以及裹挟走的物料的量约为物料量的3%，即除碳料99t/a，企业设计在车间内设置除碳料收集池（此部分料在收集池内经自然晾干至含水量约为20%时，收集后定期外售），可计算出每期工程进入酸洗工序的物料量（料浆）为3201t/a。本项目原料中碳的含量约为0.8%（≤0.8%，评价以0.8%计，碳化硅含量为99.2%），可计算出除碳后物料（料浆）中碳化硅的百分占比约为39.81%，每期工程料浆中碳化硅的量约为1274.32t/a（1吨产品需要加入0.075t硫酸，硫酸的用量约为95.57t/a）。酸洗后的物料经隔膜泵输送至压滤机内进行脱水压滤，压滤后物料的含水量约为25%，可计算出压滤之后每期工程进入水洗工序的物料量（含水量为25%的碳化硅）为约1699.09t/a，含水量约为424.77t/a；料浆中加入的纯水量为1980t/a，进入除碳池内除碳料的含水量约为53.23t/a，压滤后物料带走的水量为424.77t/a，可计算得酸洗压滤工序每期工程的废水量约为1502t/a，酸洗压滤之后的废水经收集后排入厂区污水处理厂进行处理。 ③纯水洗废水 压滤之后进入水洗工序的物料量（含水量为25%的碳化硅），每期工程为1699.09t/a，根据工艺需求此环节纯水用量为5966.4t/a，其中水洗过程纯水的损耗量约为此环节用纯水量的2%，可计算得每期工程水洗过程的损耗量为119.33t/a，压滤后的物料含水量为424.77t/a，可计算得水洗工序内水量为6271.84t/a，物料水洗至中性，经过筛后进入成品混料池（不同批次的成品湿料进行搅拌，使产品粒度混合均匀，混合均匀后在池内空水）；经成品混料池沉淀空水（沥水）至含水量约为50%后（物料碳化硅与含水量均约为1274.32t/a），物料进入喷雾干燥塔进行干燥；空出的上清水经成品混料池旁边的沉淀池暂时收集后，排入厂区的污水处理站处理，此环节的废水量约为4997.52t/a。 ④车间拖地用水 - 企业每天会对车间地面打扫，并用将拖把润湿拖地，用湿拖把沾染收集车间地面的物料。为了节约和综合利用水资源，企业用沉淀池收集的产品混料池空出的上清水清洗沾染物料的拖把，此部分水的每期的用量均约为0.2t/a、60t/a，此环节产污系数取为0.9，则废水量为0.18t/d、54t/a。企业在沉淀池中清洗拖把，此部分拖把清洗废水最终与车间其他环节废水一起排入厂区污水处理站处理，此环节后排入污水处理站的废水量为4991.52t/a。沉淀池内的少量物料经收集后作为原料回用于生产。 ④碱液喷淋塔用排水 项目拟配设二级喷淋吸收塔处理生产过程产生的酸性酸洗废气（硫酸雾），喷淋塔内的水循环使用，每座喷淋塔配套有2m3的水池，共2座。碱液喷淋塔内的吸收液循环利用，每期工程运行过程的补充水量为0.2t/d、96t/a，为保证处理效率同时参考现有工程的更换频次，设计将喷淋塔内的吸收液每期工程平均每10天更换排放一次，更换水量为4t/次、120t/a，排入污水处理站的最大处理量为4t/次、120t/a；此部分废水经收集后排入厂区污水处理站进行处理。 根据以上分析计算，本项目各工序废水产生情况见下表： 表4-20 各工序排入厂区内污水处理站的废水量 单位：t/a 期别; 制水机 废水; 酸洗压滤工序; 水洗过滤沉淀工序; 碱液喷淋塔排水量; 加入的硫酸量; 排入大气的硫酸量; 小计. 一期工程; 3600; 1502; 4991.52; 120; 95.57; 0.149; 10308.94. 二期工程; 3600; 1502; 4991.52; 120; 95.57; 0.149; 10308.94. 合计; 7200; 3004; 9983.04; 240; 191.14; 0.298; 20617.88. 备注：酸洗工序加入的硫酸，一少部分排入大气，大部分最终进入废水。 本项目年生产时间为300天，综合以上本项目每期工程生产废水的产生量约为34.36t/d、10308.94t/a，项目废水量共为68.72t/d、20617.88t/a。根据企业提供资料和现场调查，本项目所用原料，酸洗过程用到的硫酸及其浓度，酸洗压滤以及水洗工序、碱液喷淋塔处理的酸雾、所用的碱液，工艺与现有工程相同，区别在于酸洗规模不同，本项目运行过程产生的制水机废水、酸洗、水洗、洗拖把废水以及碱液喷淋塔废水经收集后与现有工程一起排入厂区内污水处理站处理，处理达标后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，进入开发区污水收集管网，最终进入开发区污水处理厂进行处理。 （3）处理措施及依托可行性 本项目生产废水依托“恒瑞公司”现有的污水处理站进行处理，根据其环评及验收报告可知，恒瑞公司污水处理站的处理规模为3000t/d。根据现场调查，现有工程2023年度生产废水量为115.45t/d、34633.8t/a。本项目的废水产生量为68.72t/d。根据企业提供资料，恒瑞公司污水处理站设计初期考虑到现有工程以及企业后期发展使用需求，现有工程分两期建设，一期规模为30000t/d，经验收后处于正常运行状态，二期不再建设；本项目废水中的污染物主要为pH、COD、NH3-N、SS、硫酸盐，与恒瑞公司的现有工程的废水水质相似，采用的工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中推荐的原料清洗（酸洗）废水处理措施：“中和+化学沉淀”，因此，其剩余处理能及其处理工艺完全可以满足本项目的依托处理需求。具体工艺流程如下： 图4-1 恒瑞公司生产废水处理工艺 该污水处理站通过中和沉淀、吸附过滤等工艺，可使废水中pH显中性。具体工艺流程说明如下：厂区生产废水经收集后进入收集沉淀池，将随废水排放的少量微粉进行沉淀，回收后外售给耐材厂；经沉淀池后进入综合调节池，对污水的水质水量进行调节均化；在搅拌罐中将氢氧化钙搅拌均匀后注入综合调节池，并打开综合调节池中的搅拌机使其与废水充分混合反应，去除水中硫酸根离子，同时使水质显中性，具体反应如下：H2SO4+ Ca（OH）2→ CaSO4↓+2H2O；H2SO4+ NaOH→ CaSO4↓+2H2O，然后用PH试纸测试综合调节池搅拌均匀的水，将pH值调至7～9之间后，进入斜管沉淀池进行沉淀，沉淀后的上清水进入中间水池暂存；然后进入多介质过滤器（根据企业的实际生产情况过滤介质一般每年用处理后清水池的水反冲洗一次，反冲洗过程产生的反冲洗水排入调节池重新进入污水处理系统循环处理，本次评价不在定量评价），主要去除废水中的悬浮杂质使水质澄清，经过滤后进入清水池，然后排入开发区污水收集管网，可满足《污水综合排放标准》三级标准实现达标排放，最后排入开发区污水处理厂做进一步处理。 B、达标排放情况 根据计算本项目每期工程的废水量为34.36t/d、10308.94t/a，一期和二期生产废水的总量为68.72t/d、20617.88t/a，采用以上工艺处理后，项目每期工程生产废水的产排放情况见下表： 表4-21 项目工程生产废水各污染物产、排情况表 序号; 废水量; 污染物 名称; 产生情况; 去除率; 排放情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 一期/二期工程. 1; 10308.94t/a; COD; 51～58; 0.598; 54.7%; 26.3; 0.271. 2; NH3-N; 1.85～1.98; 0.02; 36.8%; 1.25; 0.013. 3; SS; 5～11; 0.113; 33.3%; 7.3; 0.075. 4; 石油类; 0.21～0.31; 0.003; 53.8%; 0.14; 0.0014. 5; 硫酸盐; 2440～2580; /; 73.8%; 676; /. 6; TP; 0.24～0.32; 0.003; 41.4%; 0.19; 0.002. 7; TN; 17.1～17.6; 0.181; 38.7%; 10.8; 0.111. 8; 镍; ND; /; /; ND; /. 9; 铬; ND; /; /; ND; /. 本项目全部废水量. 1; 20617.88t/a; COD; 51～58; 1.196; 54.7%; 26.3; 0.542. 2; NH3-N; 1.85～1.98; 0.04; 36.8%; 1.25; 0.026. 3; SS; 5～11; 0.226; 33.3%; 7.3; 0.15. 4; 石油类; 0.21～0.31; 0.006; 53.8%; 0.14; 0.0028. 5; 硫酸盐; 2440～2580; /; 73.8%; 676; /. 6; TP; 0.24～0.32; 0.006; 41.4%; 0.19; 0.004. 7; TN; 17.1～17.6; 0.363; 38.7%; 10.8; 0.222. 8; 镍; ND; /; /; ND; /. 9; 铬; ND; /; /; ND; /. 备注：本项目按不利影响，生产废水产生浓度取两天检测数据中的最大值，去除效率取两天监测均值去除效率中的最小值。 采用上述物化处理工艺后，出水pH呈中性，项目废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标的要求，最终经开发区污水管网排入污水处理厂做进一步处理。 （2）本项目运行后恒瑞公司废水外排口排放情况 根据现场调查，恒瑞公司现有工程生活污水和生产废水分别设置单独的排放口，本项目不新增职工，不新增生活污水产排量。本项目生产废水与现有工程生产废水进入污水处理站一起处理达标后排入开发区污水收集管网，最终经开发区污水处理厂进一步处理达标后排放。本项目营运后全厂废水外排情况详见下表： 表4-22 恒瑞公司全厂外排废水情况 污染源; 废水量 t/a; 污染物; 排放情况; 备注. mg/L; t/a. 本项目生产污水排放情况一览表. 本项目 生产废水; 20617.88; COD; 26.3; 0.542; 排入恒瑞公司污水处理站处理，经污水管网排入集聚区污水处理厂做进一步处理。. NH3-N; 1.25; 0.026. SS; 7.3; 0.15. 石油类; 0.14; 0.003. 硫酸盐; 676; /. TP; 0.19; 0.004. TN; 10.8; 0.223. 现有工程生产废水排放情况一览表. 现有工程 生产废水; 34633.8; COD; 24; 0.831; 排入恒瑞公司污水处理站处理. NH3-N; 1.22; 0.042. SS; 4; 0.139. 石油类; 0.12; 0.004. 硫酸盐; 658; /. TP; 0.17; 0.006. TN; 10.6; 0.367. 恒瑞公司全厂生产废水排放情况. 全厂生产 废水; 55251.68; COD; 24.86; 1.373; 经恒瑞公司污水处理站处理达标后，排入开发区污水处理厂做进一步处理。. NH3-N; 1.23; 0.068. SS; 5.23; 0.289. 石油类; 0.13; 0.007. 硫酸盐; 665; /. TP; 0.18; 0.01. TN; 10.67; 0.59. 由以上分析后，本项目生产废水依托恒瑞处理后，其污水处理站出口各污染物的浓度均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，排入开发区污水管网，最终经开发区污水处理厂进一步处理。 （3）废水排放口基本情况 本项目营运后废水依托“恒瑞公司”污水处理站处理达标后，经其生产废水排放口排放。本项目所设置的排放口均为一般排放口，其基本情况见下表： 表4-23 生产废水排放信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排污口编号; 坐标. 设施 编号; 设施名称; 设施工艺. 1; 生产废水; COD SS NH3-N硫酸盐; 开发区污水处理厂发; 间断; TW 001; 生产废水污水处理站; 调节池+一级中和沉淀+二级中和沉淀+一级机械过滤+一级活性炭过滤; DW 001; E113°2′ N33°50′. - （4）废水监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中自行监测的要求，本项目运行期间废水环境监测工作见下表： 表4-24 环境监测工作计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 最低监测频次. 生产废水; 污水处理站出口; pH、COD、NH3-N、SS、TP; 1次/半年. （5）水平衡图 本项目运营期间的水平衡图见下图所示： #### 图4-2 本项目一期/二期工程水平衡图 单位：t/a 图4-3 本项目水平衡图 单位：t/a 本项目运行后全厂水平衡如下图： （6）排入污水处理厂处理的可行性分析 宝丰县污水处理厂位于规划东四环路与前进路交叉口，净肠河以南。现状污水 厂总规模为4万m3/d，一期、二期设计规模均为2万m3/d，服务范围主要为宝丰县城区（一期工程）和产业聚集区（二期工程），西至西环路，北至北环路，南至迎宾大道，东至东三环路。一期工程于2006年建成投产，设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，2011年增加深度处理工艺，采用“粗格栅→细格栅及旋流沉砂池→奥贝尔氧化沟→反应及斜板沉淀池→气水反冲滤池→紫外消毒渠”的处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。二期工程于2014年建成投产，采用“粗格栅→细格栅及旋流沉砂池→改良氧化沟→反应及斜板沉淀池→纤维转盘滤池→紫外消毒渠”的处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 根据调查，宝丰县污水处理厂一期二期分别设置进水口，开发区废水进入二期工程处理。2023年度，二期工程总处理水量为6782883.64t/a、平均18583.24t/d，每日尚有约1416.76吨的余量。本项目在宝丰县开发区污水处理厂的收水范围内，运行后外排废水量为68.72t/d、20617.88t/a，不会对污水处理厂产生冲击，排入开发区污水处理厂处理措施可行。 3、噪声 3.1环境影响分析 本项目噪声源主要为搅拌机、除碳机、砂磨机、搅拌罐、冷水机、碱液喷淋塔、压滤机、振动筛、喷雾干燥塔以及除尘器风机等设备，噪声源强为80～90dB（A）。本项目噪声源多为固定声源，高噪声设备置于厂房内，项目设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠的噪声设备；同时采取厂房隔声，基础减振，设备定期润滑、检修，高耗能设备加装变频器，风机加装消声装置等措施降噪。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），工业声源应按照室外和室内两种声源分别计算，本项目主要噪声设备均置于厂房内。 3.2室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级公式如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw1——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目取Q=1； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取平均吸声系数0.48；本项目生产厂房的表面积15480m2，则R=14289.43； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw2=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw2—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 如果声源处于半自由声场，则预测点处声压级计算公式如下： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离，m。 3.3项目噪声源调查结果 本项目生产厂房室内噪声源强见下表： |
| --- | --- |

|  | 表4-25 本项目室内噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB（A）; 声源控制 措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外 距离/m. 一期工程. 1; 生产 厂房; 1#搅拌机; /; 70; 减振; 4.67; 10.62; 0.5; 4.67; 59.0; 00:00-24:00; 10; 60; 1. 2; 2#搅拌机; /; 70; 减振; 6.57; 10.45; 0.5; 6.57; 59.0. 3; 3#搅拌机; /; 70; 减振; 8.63; 10.53; 0.5; 8.63; 59.0. 4; 除碳机; /; 70; 减振; 12.45; 6.57; 1; 6.57; 59.0. 5; 4#搅拌机; /; 70; 减振; 11.79; 6.99; 1; 6.99; 59.0. 6; 5#搅拌机; /; 70; 减振; 13.2; 6.99; 1; 6.99; 59.0. 7; 6#搅拌机; /; 70; 减振; 12.54; 5.75; 1; 5.75; 59.0. 8; 1#高效砂磨机; /; 75; 减振; 7.5; 5.83; 1; 5.83; 64.0. 9; 2#高效砂磨机; /; 75; 减振; 15.84; 5.75; 1; 5.75; 64.0. 10; 3#高效砂磨机; /; 75; 减振; 17.73; 5.83; 1; 5.83; 64.0. 11; 4#高效砂磨机; /; 75; 减振; 20.95; 5.83; 1; 5.83; 64.0. 12; 5#高效砂磨机; /; 75; 减振; 22.68; 5.83; 1; 5.83; 64.0. 13; 6#高效砂磨机; /; 75; 减振; 25.49; 5.83; 1; 5.83; 64.0. 14; 7#高效砂磨机; /; 75; 减振; 27.47; 5.67; 1; 5.67; 64.0. 15; 8#高效砂磨机; /; 75; 减振; 4.12; 26.29; 1; 4.12; 64.0. 16; 9#高效砂磨机; /; 75; 减振; 6.84; 26.21; 1; 6.84; 64.0. 17; 10#高效砂磨机; /; 75; 减振; 8.99; 26.29; 1; 8.99; 64.0. 18; 11#高效砂磨机; /; 75; 减振; 11.79; 26.29; 1; 11.79; 64.0. 19; 12#高效砂磨机; /; 75; 减振; 13.94; 26.29; 1; 13.94; 64.0. 20; 13#高效砂磨机; /; 75; 减振; 16.74; 26.29; 1; 16.74; 64.0. 21; 14#高效砂磨机; /; 75; 减振; 18.72; 26.29; 1; 18.72; 64.0. 22; 15#高效砂磨机; /; 75; 减振; 21.94; 26.21; 1; 21.94; 64.0. 23; 16#高效砂磨机; /; 75; 减振; 24; 26.12; 1; 24; 64.0. 24; 17#高效砂磨机; /; 75; 减振; 26.89; 26.21; 1; 26.21; 64.0. 25; 18#高效砂磨机; /; 75; 减振; 62.52; 25.55; 1; 25.55; 64.0. 26; 19#高效砂磨机; /; 75; 减振; 64.58; 25.55; 1; 25.55; 64.0. 27; 20#高效砂磨机; /; 75; 减振; 67.8; 25.63; 1; 25.63; 64.0. 28; 21#高效砂磨机; /; 75; 减振; 69.62; 25.55; 1; 25.55; 64.0. 29; 冷水机; /; 80; 减振; 31.18; 9.79; 0.5; 9.79; 69.0. 30; 冷水机; /; 80; 减振; 32.91; 9.79; 0.5; 9.79; 69.0. 31; 搅拌机①; /; 70; 减振; 9.32; 8.06; 1; 8.06; 59.0. 32; 搅拌机②; /; 70; 减振; 16.17; 8.22; 1; 8.22; 59.0. 33; 搅拌机③; /; 70; 减振; 20.95; 8.22; 1; 8.22; 59.0. 34; 搅拌机④; /; 70; 减振; 25.49; 8.14; 1; 8.14; 59.0. 35; 搅拌机⑤; /; 70; 减振; 2.39; 19.69; 1; 2.39; 59.0. 36; 搅拌机⑥; /; 70; 减振; 2.23; 22.08; 1; 2.23; 59.0. 37; 搅拌机⑦; /; 70; 减振; 2.14; 24.23; 1; 2.14; 59.0. 38; 搅拌机⑧; /; 70; 减振; 4.7; 24.23; 1; 4.7; 59.0. 39; 搅拌机⑨; /; 70; 减振; 9.48; 24.23; 1; 9.48; 59.0. 40; 搅拌机⑩; /; 70; 减振; 14.76; 24.23; 1; 14.76; 59.0. 41; 搅拌机⑪; /; 70; 减振; 19.88; 24.14; 1; 19.88; 59.0. 42; 搅拌机⑫; /; 70; 减振; 25.32; 24.23; 1; 24.23; 59.0. 43; 搅拌机⑬; /; 70; 减振; 63.1; 23.65; 1; 23.65; 59.0. 44; 搅拌机⑭; /; 70; 减振; 68.3; 23.4; 1; 23.4; 59.0. 45; 搅拌机1; /; 70; 减振; 57.99; 22.25; 1; 22.25; 59.0. 46; 搅拌机2; /; 70; 减振; 56.34; 22.41; 1; 22.41; 59.0. 47; 搅拌机3; /; 70; 减振; 54.36; 22.41; 1; 22.41; 59.0. 48; 搅拌机4; /; 70; 减振; 52.38; 22.41; 1; 22.41; 59.0. 49; 搅拌机5; /; 70; 减振; 46.93; 24.56; 1; 24.56; 59.0. 50; 搅拌机6; /; 70; 减振; 47.02; 22.33; 1; 22.33; 59.0. 51; 搅拌机7; /; 70; 减振; 47.02; 20.1; 1; 20.1; 59.0. 52; 搅拌机8; /; 70; 减振; 42.64; 24.64; 1; 24.64; 59.0. 53; 搅拌机9; /; 70; 减振; 42.56; 22.41; 1; 22.41; 59.0. 54; 搅拌机10; /; 70; 减振; 42.64; 20.18; 1; 20.18; 59.0. 55; 搅拌机11; /; 70; 减振; 36.95; 22.99; 1; 22.99; 59.0. 56; 搅拌机12; /; 70; 减振; 34.31; 23.24; 1; 23.24; 59.0. 57; 搅拌机13; /; 70; 减振; 31.76; 23.07; 1; 23.07; 59.0. 58; 1#压滤机; /; 75; 减振; 41.13; 5.92; 1; 5.92; 64.0. 59; 2#压滤机; /; 75; 减振; 44.78; 5.84; 1; 5.84; 64.0. 60; 3#压滤机; /; 75; 减振; 48.27; 5.75; 1; 5.75; 64.0. 61; 4#压滤机; /; 75; 减振; 51.67; 5.75; 1; 5.75; 64.0. 62; 5#压滤机; /; 75; 减振; 54.99; 5.26; 1; 5.26; 64.0. 63; 搅拌机a; /; 70; 减振; 42.91; 5.82; 1; 5.82; 59.0. 64; 搅拌机b; /; 70; 减振; 50.05; 5.69; 1; 5.69; 59.0. 65; 搅拌机c; /; 70; 减振; 55; 4.66; 1; 4.66; 59.0. 66; 1#振动筛; /; 70; 减振; 65.42; 1.06; 1; 1.06; 59.0. 67; 2#振动筛; /; 70; 减振; 66.77; 1.06; 1; 1.06; 59.0. 68; 3#振动筛; /; 70; 减振; 68; 1.12; 1; 1.12; 59.0. 69; 4#振动筛; /; 70; 减振; 69.67; 1.12; 1; 1.12; 59.0. 70; 5#振动筛; /; 70; 减振; 70.89; 1.12; 1; 1.12; 59.0. 71; 6#振动筛; /; 70; 减振; 72.05; 1.12; 1; 1.12; 59.0. 72; 搅拌机A; /; 70; 减振; 59.38; 9.61; 1; 9.61; 59.0. 73; 搅拌机B; /; 70; 减振; 57.38; 5.17; 1; 5.17; 59.0. 74; 搅拌机C; /; 70; 减振; 59.06; 4.98; 1; 4.98; 59.0. 75; 搅拌机D; /; 70; 减振; 60.73; 5.24; 1; 5.24; 59.0. 76; 喷雾干燥机; /; 90; 减振; 87.1; 5.56; 3; 5.56; 79.0. 77; 喷雾干燥机; /; 90; 减振; 98.93; 24.54; 3; 24.54; 79.0. 78; 碱液喷淋塔; /; 85; 减振; 30.82; 26.53; 3; 26.53; 74.0. 79; 袋式除尘器①; /; 90; 减振、消声; 87.1; 6.53; 3; 6.53; 79.0. 80; 袋式除尘器②; /; 90; 减振、消声; 86.65; 5.88; 0.5; 5.88; 79.0. 二期工程. 1; 1#搅拌机; /; 70; 减振; 5.86; 36.35; 0.5; 5.86; 59.0. 2; 2#搅拌机; /; 70; 减振; 5.86; 38.34; 0.5; 5.86; 59.0. 3; 3#搅拌机; /; 70; 减振; 5.86; 40.34; 0.5; 5.86; 59.0. 4; 除碳机; /; 70; 减振; 10.25; 35.28; 1; 10.25; 59.0. 5; 4#搅拌机; /; 70; 减振; 9.32; 36.55; 1; 9.32; 59.0. 6; 5#搅拌机; /; 70; 减振; 10.25; 36.48; 1; 10.25; 59.0. 7; 6#搅拌机; /; 70; 减振; 11.44; 36.55; 1; 11.44; 59.0. 8; 1#高效砂磨机; /; 75; 减振; 14.34; 35.59; 1; 14.34; 64.0. 9; 2#高效砂磨机; /; 75; 减振; 16.26; 35.52; 1; 16.26; 64.0. 10; 3#高效砂磨机; /; 75; 减振; 19.32; 35.59; 1; 19.32; 64.0. 11; 4#高效砂磨机; /; 75; 减振; 21.23; 35.59; 1; 21.23; 64.0. 12; 5#高效砂磨机; /; 75; 减振; 24.36; 35.59; 1; 24.36; 64.0. 13; 6#高效砂磨机; /; 75; 减振; 26.21; 35.74; 1; 26.21; 64.0. 14; 7#高效砂磨机; /; 75; 减振; 7.02; 56.2; 1; 7.02; 64.0. 15; 8#高效砂磨机; /; 75; 减振; 8.94; 56.27; 1; 8.94; 64.0. 16; 9#高效砂磨机; /; 75; 减振; 12; 56.2; 1; 12; 64.0. 17; 10#高效砂磨机; /; 75; 减振; 13.77; 56.13; 1; 13.77; 64.0. 18; 11#高效砂磨机; /; 75; 减振; 16.83; 56.06; 1; 16.83; 64.0. 19; 12#高效砂磨机; /; 75; 减振; 18.82; 56.13; 1; 18.82; 64.0. 20; 13#高效砂磨机; /; 75; 减振; 21.73; 56.2; 1; 21.73; 64.0. 21; 14#高效砂磨机; /; 75; 减振; 23.79; 56.34; 1; 23.79; 64.0. 22; 15#高效砂磨机; /; 75; 减振; 26.99; 56.2; 1; 26.99; 64.0. 23; 16#高效砂磨机; /; 75; 减振; 28.98; 56.13; 1; 28.98; 64.0. 24; 17#高效砂磨机; /; 75; 减振; 31.89; 56.27; 1; 31.89; 64.0. 25; 18#高效砂磨机; /; 75; 减振; 33.81; 56.13; 1; 33.81; 64.0. 26; 19#高效砂磨机; /; 75; 减振; 36.87; 56.2; 1; 36.87; 64.0. 27; 20#高效砂磨机; /; 75; 减振; 38.79; 56.2; 1; 38.79; 64.0. 28; 21#高效砂磨机; /; 75; 减振; 41.91; 56.2; 1; 41.91; 64.0. 29; 冷水机; /; 80; 减振; 28.98; 39.57; 0.5; 28.98; 69.0. 30; 冷水机; /; 80; 减振; 30.61; 39.57; 0.5; 30.61; 69.0. 31; 搅拌机①; /; 70; 减振; 15.41; 38.15; 1; 15.41; 59.0. 32; 搅拌机②; /; 70; 减振; 20.38; 38.22; 1; 20.38; 59.0. 33; 搅拌机③; /; 70; 减振; 25; 38.15; 1; 25; 59.0. 34; 搅拌机④; /; 70; 减振; 7.88; 54.21; 1; 7.88; 59.0. 35; 搅拌机⑤; /; 70; 减振; 12.99; 54.21; 1; 12.99; 59.0. 36; 搅拌机⑥; /; 70; 减振; 17.97; 54.14; 1; 17.97; 59.0. 37; 搅拌机⑦; /; 70; 减振; 22.94; 54.14; 1; 22.94; 59.0. 38; 搅拌机⑧; /; 70; 减振; 28.06; 54.21; 1; 28.06; 59.0. 39; 搅拌机⑨; /; 70; 减振; 32.96; 54.07; 1; 32.96; 59.0. 40; 搅拌机⑩; /; 70; 减振; 38.08; 54.21; 1; 38.08; 59.0. 41; 搅拌机⑪; /; 70; 减振; 42.06; 54.21; 1; 42.06; 59.0. 42; 搅拌机1; /; 70; 减振; 47.88; 52.36; 1; 47.88; 59.0. 43; 搅拌机2; /; 70; 减振; 49.94; 52.22; 1; 49.94; 59.0. 44; 搅拌机3; /; 70; 减振; 51.93; 52.29; 1; 51.93; 59.0. 45; 搅拌机4; /; 70; 减振; 53.85; 52.22; 1; 52.22; 59.0. 46; 搅拌机5; /; 70; 减振; 55.77; 52.22; 1; 52.22; 59.0. 47; 搅拌机6; /; 70; 减振; 57.69; 52.22; 1; 52.22; 59.0. 48; 1#压滤机; /; 75; 减振; 36.16; 36.8; 1; 36.16; 64.0. 49; 2#压滤机; /; 75; 减振; 39.64; 36.66; 1; 36.66; 64.0. 50; 3#压滤机; /; 75; 减振; 42.62; 36.73; 1; 36.73; 64.0. 51; 4#压滤机; /; 75; 减振; 46.11; 36.66; 1; 36.66; 64.0. 52; 5#压滤机; /; 75; 减振; 49.02; 36.66; 1; 36.66; 64.0. 53; 6#压滤机; /; 75; 减振; 52.5; 36.66; 1; 36.66; 64.0. 54; 搅拌机a; /; 70; 减振; 38.01; 36.59; 1; 36.59; 59.0. 55; 搅拌机b; /; 70; 减振; 44.4; 36.66; 1; 36.66; 59.0. 56; 搅拌机c; /; 70; 减振; 50.8; 36.66; 1; 36.66; 59.0. 57; 1#振动筛; /; 70; 减振; 65.65; 39.43; 1; 39.43; 59.0. 58; 2#振动筛; /; 70; 减振; 65.58; 38.15; 1; 38.15; 59.0. 59; 3#振动筛; /; 70; 减振; 65.65; 37.02; 1; 37.02; 59.0. 60; 4#振动筛; /; 70; 减振; 65.51; 35.24; 1; 35.24; 59.0. 61; 5#振动筛; /; 70; 减振; 65.58; 34.17; 1; 34.17; 59.0. 62; 6#振动筛; /; 70; 减振; 65.51; 32.89; 1; 32.89; 59.0. 63; 搅拌机A; /; 70; 减振; 55.34; 36.59; 1; 36.59; 59.0. 64; 搅拌机B; /; 70; 减振; 57.19; 36.66; 1; 36.66; 59.0. 65; 搅拌机C; /; 70; 减振; 60.03; 36.73; 1; 36.73; 59.0. 66; 搅拌机D; /; 70; 减振; 61.88; 36.66; 1; 36.66; 59.0. 67; 喷雾干燥机; /; 90; 减振; 87.04; 33.39; 3; 33.39; 79.0. 68; 碱液喷淋塔; /; 90; 减振; 87.04; 34.6; 3; 34.6; 79.0. 69; 袋式除尘器①; /; 85; 减振、消声; 87.18; 35.59; 3; 35.59; 74.0. 70; 袋式除尘器②; /; 85; 减振、消声; 52.86; 56.98; 0.5; 52.86; 74.0. 备注：本次评价以项目厂房西南角位置为坐标原点。 表4-26 本项目室外噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 降噪后的源强; 运行时段. X; y; Z; 声功率级/dB（A）; dB（A）. 1; 一期进料搅拌环节除尘器; /; -0.79; 11.43; 0.5; 85; 隔声、减振、消声; 75; 08:00-12:00 14:00-18:00. 2; 二期进料搅拌环节除尘器; /; -0.94; 41.35; 0.5; 85; 隔声、减振、消声; 75. 备注：本次评价以厂院西南角位置为坐标原点。 3.4厂界噪声达标情况分析 根据本项目主要高噪声设备的分布状况，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声预测模型，计算出各声源对厂界的噪声贡献值。 点声源的几何发散衰减的基本公式如下： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） |
| --- | --- |

|  | 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 拟建工程声源在预测点产生的贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测的产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； 根据本项目的实际情况以及噪声源在厂区内的分布，选择主要高噪声源对厂界的影响进行预测。厂房内噪声设备通过采取隔声、减振以及距离衰减等措施， 环保设备经基础减振、隔声、消声等措施，吸声等措施治理后源强可降10dB（A）以上，评价以10dB（A）计；对于室内声源，将车间内设备声级相加后以生产车间作为点源进行预测，预测结果见下表： 表4-27 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 站位; 噪声源; 处理 后源强; 与噪声源距离（m）; 贡献值; 现状值（含现有工程）; 预测值; 标准; 达标 情况. 东 厂 界; 生产厂房; 60; 180; 14.9; 32.9; 57/48; 57/48.1; 65/55; 达标. 一期进料搅拌环节除尘器; 75; 181; 29.8. 二期进料搅拌环节除尘器; 75; 181; 29.8. 南 厂 界; 生产厂房; 60; 100; 20; 36.3; 55/48; 55.1/48.3; 65/55; 达标. 一期进料搅拌环节除尘器; 75; 111; 34.1. 二期进料搅拌环节除尘器; 75; 141; 32. 西 厂 界; 生产厂房; 60; 20; 34; 52.5; 57/48; 58/53.8; 65/55; 达标. 一期进料搅拌环节除尘器; 75; 19; 49.4. 二期进料搅拌环节除尘器; 75; 19; 49.4. 北 厂 界; 生产厂房; 60; 110; 19.2; 35.1; 56/48; 56/48.2; 65/55; 达标. 一期进料搅拌环节除尘器; 75; 159; 31. 二期进料搅拌环节除尘器; 75; 129; 32.8. 由上表的预测结果可知，项目营运期间，设备噪声衰减至厂界后各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））的要求，即本项目运营后可实现噪声达标排放，对周围声环境的影响可接受。 3.5降噪要求 为进一步降低项目营运期噪声对当地环境的影响，建议企业采取下列措施： （1）从声源上降噪：根据本项目噪声源特征，建议在设备采购阶段，在满足工艺设计的前提下，优先选用低噪声、低振动型号的设备，如低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声。 （2）从传播途径上降噪：除选择低噪设备外，在安装上注意设备本身应带减振底座，安装位置具有减振基础，主排风管在风气出口要配置消声器，排风管道进出口加柔性软接头。 （3）合理布局：采用“闹静分开”和合理布局的设置原则。 （4）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 在采取以上各种隔声减振措施以及合理安排工作时间后，厂界噪声可以实现达标排放，所以噪声对周围环境的影响不大。 3.6监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出如下噪声监测计划，详见下表： 表4-28 营运期噪声监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 噪声; 厂界外1m; 等效声级、最大声级; 1次/季; 委托资质单位监测. 4、固体废物 4.1固废产生环节及名称 项目营运期间产生的固体废物为一般固废和危险废物。一般固废主要为生产中产生的除碳料、除尘器收集的粉尘；危险废物为机械设备运行维护产生的废机油。 4.2固废产生量及去向 （1）一般固废产生量及去向 ①除碳料 本项目除碳环节会有除碳料产生，主要成为碳以及裹挟带走的碳化硅，除碳料在收集池内晾干至含水率约为20%后外售，由工程分析相关数据核算可知，每期工程的产生量为57.21t/a，合计为114.42t/a，此部分固废经收集收定期外售。 ②除尘器收集粉尘 由工程分析可知，项目生产过程一期、二期工程除尘器收集到的粉尘量均为20.408t/a，进料搅拌工序收集的粉尘经定期清理收集后，做为原料进入进料池，综合利用，不外排。喷雾干燥及包装工序收集的粉尘经定期清理收集后，做为产品外售。 ③废过滤材料 本项目依托厂区现有纯水机，纯水制备环节产生的废过滤材料主要有废活性炭、废布袋、废PP滤芯、以及废RO反渗透膜，根据现有工程的实际情况，活性炭、布袋、PP滤芯平均约6年更换一次，产生量分别为废活性炭0.5t/6a、废布袋0.005t/6a、废PP滤芯0.05t/6a；现有工程运行过程RO反渗透膜更换过一次，另一台纯水制备机至今未更换（经检测出水可满足本企业的使用需求），一组更换过一次，更换量为30只约1.5t，更换频次平均约为1.5t/10a，本项目2组纯水制备机废RO反渗透膜的产生量约为3t/10a。该部分废物为一般固废，经收集后交由相关单位处理。本项目运行后，会增加此环节固废的更换频次，不增加此环节的固废的产生量；根据本项目的用水量，本项目运行后活性炭、布袋、PP滤芯平均约4年更换一次，RO反渗透膜平均约6.5年更换一次，产生量分别为废活性炭0.5t/4a、废布袋0.005t/4a、废PP滤芯0.05t/4a、3t/6.5a。 ④污水处理站污泥 本项目生产废水经收集后先进入收集沉淀池沉淀，主要沉淀随酸洗水洗工序以及洗拖把废水带出的少量碳化硅，含量约为0.05kg/t•废水，沉淀后上层液进入污水处理站进行处理，底部沉淀物经压滤至含水量约为50%时，暂存至污泥暂存间，定期外售给耐火材料厂。每期工程此环节废水量为6588.94t/a，此部分碳化硅沉淀物量为0.329t/a，折算为含水量50%时，此部分固废量为0.658t/a。项目生产废水中主要含有的少量硫酸、硫酸盐以及少量的沉淀物等，本项目向废水中加入氢氧化钠和氢氧化钙，在调节pH的同时，废水中的硫酸根离子形成硫酸钙沉淀。本项目污水处理站SS的去除量约为0.1t/a，经折算为含水率为50%污泥量为0.2t/a。因此，可计算得没我工程污水处理站固废量为0.858t/a，本项目合计为1.716t/a。 （2）危险废物 ①废机油及油桶 本项目营运过程，对设备进行维护和检修过程会产生少量的废机油及废机油桶，根据现有工程的实际运行情况，本项目每期工程废机油及废机油桶产生量分别为0.113t/a、0.002t/a，用废机油桶盛装废机油共为0.115t/a，本项目合计为0.23t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废机油及废机油桶属于危险废物，编号均为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08；本项目产生的危险废物在厂区集中收集、储存于废油桶中，定期交由资质单位进行安全处置。 本项目营运后危废委托由资质单位进行安全处置，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。项目危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。本项目危险废物贮存设施情况见下表： 表4-29 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂 存间; 废机油 及油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 危废间; 20m2; 专用 收集桶; 5t; ≤1年. 本项目的危险废物产生情况见下表所示： 表4-30 危险废物产生情况及特性一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生 工序; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油及油桶; HW08（废矿物油与含矿物油废物）; 900-249-08; 0.23; 机械设备运行; 液态; 矿物油; 半年; T、I; 交由资质单位安全处置. （3）固废排放信息 本项目营运后全厂固废排放信息见下表： 表4-31 本项目固废利用处置和去向信息统计 序号; 固废 名称; 产生 环节; 属性; 物理性状; 年产量 （t/a）; 贮存方式; 利用处置方式/去向; 处置量（t/a）. 1; 除碳料; 一期; 除碳; 一般 固废; 固体; 57.21; 114.42; 专用袋装; 外售给耐火材料厂; 114.42. 二期; 57.21. 2; 除尘器收集粉尘; 一期; 除尘; 一般 固废; 固体; 20.408; 40.816; 专用袋装; 综合 利用; 分类收集做为原料或产品; 40.816. 二期; 20.408. 3; 废活 性炭; 一期/二期; 纯水制备; 一般 固废; 固体; 0.5t/4a; 0.555t/4a; 袋装暂存; 交由相关单位 处理; 0.555t/4a. 废布袋; 0.005t/4a; 袋装暂存. 废PP滤芯; 0.05t/4a; 袋装暂存. 废RO反渗透膜; 3t/6.5a; 袋装暂存; 交由相关单位 处理; 3t/6.5a. 4; 污水处理站污泥; 一期; 污水处理; 一般 固废; 固体; 0.858; 1.716; 污泥 暂存间; 外售给耐火材料厂作为原料使用; 1.716. 二期; 污水处理; 一般 固废; 固体; 0.858. 5; 废机油及油桶; 一期; 设备维护检修; 危险 废物; 液态; 0.115; 0.23; 专用 桶装; 交由资质单位进行安全处置; 0.23. 二期; 0.115. 4.3暂存及处置要求 （1）一般固体废物环境管理要求 本项目在生产车间内设置一般固废除碳料和除尘器收集粉尘临时暂存区，暂存区面积为20m2；废过滤材料暂存于现有工程纯水制备间；企业配设有专门的污泥暂存间，面积约为70m2，同时配设围堰。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，本次评价对一般固废暂存区提出以下要求： ①一般工业固体废物分类收集，按要求及时存放到一般固废暂存区，并分区存放，严禁混储。 ②暂存点所应具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等设施或措施。 ③禁止将危险废物和混入一般工业固体废物贮存场。 ④应建立检查维护制度。 ⑤厂区应建立完备的记录、存档和报告制度，并对各类固废的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年以上。 （2）危险废物暂存及处理处置要求 本项目危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运纳入企业现有工程统一进行管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目运行后不新增企业危险废物的种类，项目产生的危废交由资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理。危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①危险废物收集措施 本项目产生的废机油采用废机油桶进行收集暂存，并在储存单元设置有围堰，导流渠和收集池，防止在转运和暂存过程中抛洒，引起二次污染，并设置危险废物警示标志。 ②危险废物贮存措施 危险废物暂存区贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚采取了表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜以及表层涂刷防渗漆。 企业设置有危废暂存间，面积为20m2，现有工程正常运行过程危废间的使用面积约为10m2，尚有10m2的空间空余，可以满足本项目的使用需求；危废间严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）中的相关规定，进行“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施”要求；危废库内部周围配设有围堰、导流沟和事故收集池（池容为0.7m3，单桶废机油约为0.5t，危废间配设有专人定期巡视），企业配备有通讯联系电话、照明设施以及应急防护设施。 ③危险废物转运措施 危险废物的转移严格按照《危险废物转移管理办法》，在转移危险废物前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。并在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部。 ④危险废物委托处置措施 建设单位产生危险废物存至厂区危废暂存间存放，由具有资质的危险废物处理单位进行回收利用或安全处置。在委托运输和处理过程中，必须严格遵守危险废物的管理及处置处理规定。 5、三本账 本项目建设完成后，项目主要污染物排放“三本账”见下表： 表4-32 主要污染物排放“三本账” 单位：t/a 污染物类型; 原有工程排放量（固废为产生量）; 本工程排放量（固废为产生量）; 以新代老削减量; 改建后全厂排放量（固废为产生量）; 增减变化量（固废为产生量）. 废气; 硫酸雾（有组织）; 0.076; 0.298; 0; 0.374; 0.298. 硫酸雾（物组织）; 0.017; 0.01; 0; 0.027; +0.01. 颗粒物（有组织）; 0.535; 0.38; 0; 0.915; +0.38. 颗粒物（无组织）; 0.756; 0.45; 0; 1.206; +0.45. SO2; 0.027; 0.008; 0; 0.035; +0.008. NOX; 0.049; 0.06; 0; 0.109; +0.06. 废水; 废水量; 36073.8; 20617.88; 0; 56691.68; +20617.88. COD; 0.903; 0.542; 0; 1.445; +0.542. NH3-N; 0.049; 0.026; 0; 0.075; +0.026. 固废; 生活垃圾; 7.5; 0; 0; 7.5; 0. 除碳料; 193.7; 114.42; 0; 308.12; +114.42. 废活性炭; 0.5t/6a; 0; 0; 0.5t/4a; 0. 废布袋; 0.005t/6a; 0; 0; 0.005t/4a; 0. 废PP滤芯; 0.05t/6a; 0; 0; 0.05t/4a; 0. 废RO反渗透膜; 3t/10a; 0; 0; 3t/6.5a; 0. 污水处理站污泥; 2.616; 1.716; 0; 4.332; +1.716. 废液; 0.5; 0; 0; 0.5; 0. 废机油及油桶; 0.5; 0.23; 0; 0.73; +0.23. 备注：本项目运行后会缩短废过滤材料的更换年限，不增加废过滤材料的产生量。 6、环境风险分析 （1）风险调查 评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A.1对其危险物质进行判别。 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目涉及的天然气（主要成分为甲烷）、浓硫酸以及废机油属于风险物质。本项目运行后不增加企业的风险物质种类，依托企业现有酸房及专用储罐储存浓硫酸，不增加酸房浓硫酸的最大储量，不改变企业现有风险等级，现有工程酸房硫酸的最大储量为40t。本项目及运行过程采用开发区管道天然气，厂区内不设储气设施，天然气入厂区以及厂房均配设有专用阀门，本项目管道天然气最大在线量约为0.002t、现有工程管道天然最大在线量约为0.003t，全厂管道天然气最大在线量约为0.005t； 本项目采用2个专用桶分装浓硫酸，每期工程配设1个分装桶，每个分装桶的最大分装取用量为0.825t，每次分装桶取够当天的用量，直至加入酸洗池中酸洗时间结束，然后酸洗废水排入污水处理站进行处理，本项目硫酸的最大存在量（含硫酸分装桶内的量与酸洗工序内在线量）约为3.3t；现有工程车间内分装桶及酸洗工序内在线量最大约为6.6t，合计全厂车间内分装桶及酸洗工序内在线量最大约为9.9t。本项目运行后不新增硫酸的最大储量，会缩短硫酸的暂存周期；硫酸量（含在线使用量）小于10t时，申请配送；罐车每次配送量为30t，企业酸房内硫酸的最大存在量为40t，本项目废机油（含油桶）的产生量为0.23t，废机油经收集后，暂存于厂区危废间统一进行管理，现有工程废机油（含油桶）的产生量为0.5t，废机油最大量按危废间内最大储量为0.73t。本次风险评价以全厂风险物质的最大存在量进行计算与分析。 ②风险设施识别 本项目可能存在的环境风险事故主要硫酸储罐发生泄露，废机油发生泄漏及其火灾、爆炸等引发的次生污染物排放，可能会对周边区域大气、土壤、地表水、地下水造成不利影响。本项目生产设施风险识别结果见下表： 表4-33 生产设施风险识别结果表 系统; 子系统; 装置单元; 风险类别; 环境要素. 生产设施; 燃气管道; 管道天然气; 泄漏及其火灾、爆炸等引发的次生污染物排放; 大气. 生产设施; 酸洗单元; 专用分装桶、酸洗池; 泄漏; 大气、水、土壤. 环保设施; 危废暂存单元; 危废暂存间; 泄漏及其火灾、爆炸等引发的次生污染物排放; 大气、水、土壤. （2）风险潜势及等级的判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录 B、C，本项目涉及的风险物质为天然气（主要成分为甲烷）、硫酸以及废机油。项目生产过程的储存量与临界量的比值情况如下： 表4-34 本企业危险物质临界量与实际储存量一览表 序号; 物质名称; 危险标记; 实际储存q（t）; 标准临界量Q（t）; q/Q. 1; 天然气; 易燃气体; 0.005; 10; 0.0005. 2; 硫酸（98%）; 腐蚀性; 49.9; 10; 4.99. 3; 废机油; 易燃品; 0.73; 2500; 0.000292. 合计; 4.990792. 根据环境风险专项评价报告，本项目Q值划分属于：1≤Q＜10。本项目大气环境风险评价等级为二级，地表水环境风险评价等级为二级，地下水环境风险评价等级为二级。本企业环境风险潜势综合等级为Ⅲ级，风险评价等级为二级。 （3）环境风险识别 根据物质危险性、生产系统的危险性识别及危险物质向环境转移的途径识别，本企业识别的环境风险情况如下表： 表4-35 本企业风险识别结果表 系统; 子系统; 装置单元; 风险类别; 环境要素. 生产设施; 天然气管道; 管道天然气; 泄漏及其火灾、爆炸等引发的次生污染物排放; 大气. 储存设施; 酸房储罐; 储罐; 泄漏; 大气、水、土壤. 环保设施; 危废暂存单元; 危废暂存间; 泄漏及其火灾、爆炸等引发的次生污染物排放; 大气、水、土壤. 由上表知，本项目生产设施潜在危险单元包括储料、生产以及环保系统，主要潜在风险类别为泄漏和环保设施故障。 （4）环境风险防范措施 ①大气环境风险防范措施 a、硫酸储罐区配置有气体泄漏报警装置，确保其在良好状态下运行。硫酸储罐采取有防腐蚀防渗漏措施；罐底外壁、罐底内壁等防腐符合要求，罐区底部及内壁进行了防腐和防渗处理，内部底部及酸房内壁地面至观察口最低沿在基础硬化防渗的基础上全部铺设有玻璃钢网布，表层进行聚氨酯防腐防渗漏处理。加强管理，对硫酸储罐及时检查及维护，与厂家及相关部门及时联系，防止设备以及阀门处构件老化和损坏，发现问题及时上报、维护；并做好运转记录。 b、本企业产生的废机油属于可燃液体，废机油暂存于危废暂存间内，储存区设置专用暂存桶，危废间远离热源、电源和火源。危废暂存间按照设计规格进行建设，面积为20m2，地面及四周已进行防渗处理。危废库内部配设有围堰（围堰高度围为0.3m）、导流沟和事故收集池（池容为0.7m3，单桶废机油约为0.5t，围堰内部及事故池内的容积可以容纳约1.5t 的废机油，危废间配设有专人定期巡视），企业配备有通讯联系电话、照明设施以及应急防护设施。对危废暂存间围堰、地面防渗层等进行定期检查，并定期检查废机油专用暂存桶是否有问题，密封是否严密，避免废机油泄漏，减小对土壤和水环境的影响。一旦发生泄漏尽可能的将泄漏物控制在围堰之内，若发现少量泄漏，及时围堵收集，防止溢流；若发现大量泄漏，立即切断周围火源，疏散周围人员，同时采用沙土等其他应急物资进行围堵、覆盖、收集、处置，防止溢流、污染周围环境。 c、本企业运行过程采用开发区管道天然气，厂区内不设储气罐，管道天然气最大在线量约为0.005t，天然气入厂区以及用气车间均配设有专用阀门，同时配设有气体泄漏报警装置，一旦发生气体泄漏情况，立即关闭阀门，停止生产。 d、存储区应设置明显的标识； 企业定期进行管道、存储设施的密封性进行检查，定期检漏，厂区硫酸储罐区域设置视频监控，气体泄漏报警装置，万一发生泄漏，人工手动切断阀门。 ②水环境风险防范措施 企业酸房内硫酸的最大储量为40t，酸房围堰内的净容积为46.77m3，可以容纳硫酸的质量为86.05t（第一道围堰容积及容量均大于企业硫酸储罐内的最大存在量）；同时企业配设有一个容积为14.17m3的硫酸应急处置罐，可容纳26.07t的硫酸，应急储罐配设有43.4m3的罐池，有效空间容积为27.43m3，可容纳50.47t硫酸，应急设施中可容纳硫酸的量共计为76.54t硫酸（第二道应急备用罐、罐池的容积和容量均大于企业硫酸储罐内的最大存在量）。如果发生泄漏事故，可以双重保障将浓硫酸控制在酸房内部或者应急备用罐或应急罐池内。企业的罐区围堰、应急备用罐及罐池可以满足最大泄漏收集需求。如果硫酸发生泄漏也可以在厂区内得到有效的收集，对附近的地表水体产生污染的概率较小。危废间附近存放有灭火器以及沙土等用于废机油泄漏的处理，干粉灭火器用于火灾的处理；危废间内部设置有围堰、导流沟以及事故收集池，有效收集量约为1.5t，本企业废机油的产生量为0.73t/a，如果废机油发生泄漏可将其收集控制在围堰和事故池内，不会流出危废间。 如果发生火灾事故，企业厂区内配设有污水收集管网企业可将消防废水引至污水处理站废水收集沉淀池或调节池（兼做事故池），可确保消防废水不排出厂外。企业生活污水经化粪池处理后排入开发区污水处理厂做进一步处理，生产废水经收集后排入污水处理站处理达标后排入开发区污水处理厂做进一步处理，不直接对地表水体进行排水；如果废水处理设施发生故障，可将生产废水暂存至调节池内，调节池池容为928m3，本企业目前的生产废水量约为184.17t/d，可以存储5天的废水量，期间企业根据情况进行抢修必要时减产或者停产，待污水处理系统恢复正常后，正常生产。 ③地下水风险防范措施 本企业对硫酸暂存区进行防腐防渗处理，铺设耐酸碱腐蚀的材料；酸料区进行一般防渗，污水收集管道采用耐酸碱腐蚀材质的管道，车间其他区域进行简单防渗地面硬化，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况，切断与土壤及地下水接触途径。危废间按要求进行了防渗处理，设置有0.3m围堰和导流沟及事故池，围堰内及事故池可容纳约不小于1.5t的废机油，如果发生废机油泄漏事故可将泄漏物控制在围堰、事故池及危废间内部。同时加强管理安排专人维护和巡视硫酸储存区、危废间、管道收集区以及污水处理站，一旦发现泄漏，立即停产，关闭管道阀门，联系技术人员进行维修。 （5）环境风险评价结论 根据环境风险专项评价报告分析结论，本企业环境风险不大，生产过程中发生的事故类型主要为物料发生泄漏，为了尽量减小危险隐患，建议企业在生产过程按照相关规定进行安全生产。当发生泄漏危险事故时，事故救援决策系统立即运作，立即向相关部门报警。必要时疏散周围群众，并禁止无关人员进入该区域，积极协助相关部门抢救伤者和物资，使损失降低到最小程度。本企业发生环境事故的概率很小，只要企业加强管理，按照防范措施落实，环境风险可防可控，，环境风险处在可接受的范围内。 7、总量控制指标 （1）总量控制因子 根据国家和当地环保部门要求，现行总量控制指标为COD、NH3-N、颗粒物、SO2、NOx和有机废气。本项目生产过程产生的废水污染物COD、NH3-N，废气污染物颗粒物、SO2、NOx属于总量控制因子。 （2）本环评建议水污染物总量指标 ①水污染总量控制指标 根据污染物总量申请核定方法，末端进入污水处理厂的污水，污染物排放浓度以污水处理厂的出水水质计。本项目外排废水主要为生产废水，废水量为20617.88t/a，最终进入污水处理厂做进一步处理，因此，本项目废水污染物排放浓度以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准计，最终核定本项目污染物排放浓度COD为50mg/L，NH3-N为5mg/L，本项目水污染物总量控制允许指标为： COD总量控制指标=废水排放量×污染物浓度=20617.88×50×10-6=1.031t/a； NH3-N总量控制指标=废水排放量×污染物浓度=20617.88×5×10-6=0.103t/a。 本项目生产废水经污水处理站处理后排入开发区污水处理厂，厂区的实际排放情况如下： COD排放量=废水排放量×污染物浓度=20617.88×26.3×10-6=0.271t/a； NH3-N排放量=废水排放量×污染物浓度=20617.88×1.25×10-6=0.013t/a。 本次评价以厂区实际排放情况做为总量控制指标，即COD：0.035t/a，NH3-N：0.013t/a。 ②大气污染总量控制指标 本项目大气总量控制指标为颗粒物和有机废气，根据工程分析，本项目废气排放总量指标为颗粒物：0.83t/a，SO2：0.008t/a，NOX：0.06t/a。 项目所需总量由生态环境主管部门从当地区域削减总量中按要求进行替代。 8、环境管理 （1）环保机构设置 根据项目环境管理的要求，为加强环境保护工作，企业设置有专门的环保小组，且已配备2名专职环保技术人员，负责全厂的环境管理工作，并接受当地环保部门的技术指导和业务管理。本项目运行后，纳入全厂统一进行管理。 （2）环保机构的职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要加强对厂区现有环保机构的管理，环境管理要求如下： ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用。 ②环保机构应加强厂区环保管理。 ③要求企业对生产固废进行妥善处理处置，并及时对危险废物进行安全处置。 ④要求建设单位加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗。 ⑤正确操作使用环保设施，并在使用前进行可靠性检查，工作中发现环境问题应妥善处理或向上级报告。 ⑥排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；采样孔、点数目和位置按《污染源监测技术规范》和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。 9、环境监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）以及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中的相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出项目监测计划如下表。 表4-36 运营期项目监测指标及最低监测频次 项目; 监测位置; 监测指标; 检测频次; 备注. 污染源监测; 有组织废气; 委托有资质单位实施监测. 一期 工程; 进料搅拌工序排气筒（DA019）; 颗粒物; 1次/年. 酸洗工序排气筒（DA020）; 硫酸雾; 1次/年. 喷雾干燥工序排气筒（DA021）; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/年. 包装工序排气筒（DA021）; 颗粒物; 1次/年. 喷雾干燥工序排气筒 （DA022备用）; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/年. 包装工序排气筒（DA022备用）; 颗粒物; 1次/年. 二期 工程; 进料搅拌工序排气筒（DA023）; 颗粒物; 1次/年. 酸洗工序排气筒（DA024）; 硫酸雾; 1次/年. 喷雾干燥工序排气筒（DA025）; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/年. 包装工序排气筒（DA025）; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气. 车间及厂界; 有车间厂房：无组织废气; 颗粒物; 1 次/半年. 厂界; 颗粒物; 1 次/半年. 硫酸雾; 1 次/年. 废水. 全厂; 污水处理站出口; pH、COD、NH3-N、SS、TP、TN、硫酸盐; 1次/半年. 噪声. 全厂; 厂界外1m; 等效声级、最大声级; 1次/季. 10、环境保护投资及竣工验收一览表 本项目总投资3000万元，其中环保投资为156万元，占总投资的5.2%，本项目环保投资及竣工验收一览表见下表： 表4-37 一期工程环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 项目名称; 环保措施内容; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 进料搅拌废气; 进料搅拌工序设计二次密闭车间，配设集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）; 10. 酸洗 废气; 设置封闭的酸洗房，配设负压收集+碱液喷淋塔+15m排气筒; 1套; 满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）; 20. 喷雾干燥废气; 热风炉设置低氮燃烧装置，喷雾干燥工序废气配设旋风+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020; 20. 包装 废气; 配设集气罩+袋式除尘器，与相应喷雾干燥环节共用1根排气筒; 1套; 满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）; 5. 备用喷雾干燥机废气; 热风炉设置低氮燃烧装置，喷雾干燥工序废气配设旋风+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020; 20. 备用包装工序 废气; 配设集气罩+袋式除尘器，与相应喷雾干燥环节共用1根排气筒; 1套; 满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）; 5. 2; 废水; 生产 废水; 生产过程产生的废水经收集后排入企业污水处理处理站进行处理，污水处理站工艺为：收集沉淀—调节池—斜管沉淀—多介质过滤—清水池，设计处理规模为3000t/d; 1套; 厂区外排废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 依托现有. 3; 噪声; 设备 噪声; 采用基础减振、车间隔声、风机加装消声装置等措施降噪; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 10. 3; 固废; 一般 固废; 设置一般固废暂存区，分类收集各类一般固废; 1处; 分类收集，合理处理; 0.5. 危险 废物; 依托现有危废间，面积为20m2，内部地面进行了硬化防渗，设置围堰（0.3m）、导流沟以及0.7m3的事故收集池，危废暂存后委托资质单位进行安全处置; 1间; 交由资质单位安全处置; /. 5; 环境风险; 设置围堰，污水处理站设置有1056m3的收集沉淀池和817m3的调节池，发生事故时将厂区生产废水暂存至收集沉淀池，调节池兼做事故池。; /; 环境风险处在可接受范围内; /. 合计; /; /; /; 90.5. 表4-38 二期工程环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 项目名称; 环保措施内容; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 进料搅拌废气; 进料搅拌工序设计二次密闭车间，配设集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）; 10. 酸洗 废气; 设置封闭的酸洗房，配设负压收集+碱液喷淋塔+15m排气筒; 1套; 满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）; 20. 喷雾干燥废气; 热风炉设置低氮燃烧装置，喷雾干燥工序废气配设旋风+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020; 20. 包装 废气; 配设集气罩+袋式除尘器，与相应喷雾干燥环节共用1根排气筒; 1套; 满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）; 5. 2; 废水; 生产 废水; 生产过程产生的废水经收集后排入企业污水处理处理站进行处理，污水处理站工艺为：收集沉淀—调节池—斜管沉淀—多介质过滤—清水池，设计处理规模为3000t/d; 1套; 厂区外排废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 依托现有. 3; 噪声; 设备 噪声; 采用基础减振、车间隔声、风机加装消声装置等措施降噪; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 10. 3; 固废; 一般 固废; 设置一般固废暂存区，分类收集各类一般固废; 1处; 分类收集，合理处理; 0.5. 危险 废物; 依托现有危废间，面积为20m2，内部地面进行了硬化防渗，设置围堰（0.3m）、导流沟以及0.7m3的事故收集池，危废暂存后委托资质单位进行安全处置; 1间; 交由资质单位安全处置; /. 5; 环境风险; 依托现有，污水处理站设置有1056m3的收集沉淀池和817m3的调节池，发生事故时将厂区生产废水暂存至收集沉淀池，调节池兼做事故池。; /; 环境风险处在可接受范围内; /. 合计; /; /; /; 65.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 一期工程 |  |  |  |
|  | 进料搅拌废气排放口DA019 | 颗粒物 | 进料搅拌工序设计二次密闭车间，配设集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 酸洗废气DA020 | 硫酸雾 | 设置封闭的酸洗房，配设负压收集+碱液喷淋塔+15m排气筒 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 喷雾干燥废气排放口DA021 | 颗粒物、SO2、NOX | 热风炉设置低氮燃烧装置，喷雾干燥工序废气配设旋风+袋式除尘器+15m排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020 |
|  | 包装废气排放口DA021 | 颗粒物 | 配设集气罩+袋式除尘器，与相应喷雾干燥环节共用1根排气筒 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 备用喷雾干燥机废气排放口DA022 | 颗粒物、SO2、NOX | 热风炉设置低氮燃烧装置，喷雾干燥工序废气配设旋风+袋式除尘器+15m排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020 |
|  | 备用包装工序废气排放口DA022 | 颗粒物 | 配设集气罩+袋式除尘器，与相应喷雾干燥环节共用1根排气筒 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 二期工程 |  |  |  |
|  | 进料搅拌废气排放口DA023 | 颗粒物 | 进料搅拌工序设计二次密闭车间，配设集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 酸洗废气DA024 | 硫酸雾 | 设置封闭的酸洗房，配设负压收集+碱液喷淋塔+15m排气筒 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 喷雾干燥废气排放口DA025 | 颗粒物、SO2、NOX | 热风炉设置低氮燃烧装置，喷雾干燥工序废气配设旋风+袋式除尘器+15m排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020 |
|  | 包装废气排放口DA025 | 颗粒物 | 配设集气罩+袋式除尘器，与相应喷雾干燥环节共用1根排气筒 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水 环境 | 废水排放口DW001 | 一期工程生产废水 | 项目产生的废水经收集后依托企业现有污水处理处理站进行处理，污水处理工艺为：收集沉淀—调节池—斜管沉淀—多介质过滤—清水池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 废水排放口DW001 | 二期工程生产废水 |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 一期 工程 | 隔声、基础减振以及距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  |  | 二期 工程 | 隔声、基础减振以及距离衰减等措施 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：设置一般固废暂存区，分类收集各类一般固废，合理处置。 危险废物：项目产生的危险废物经收集后，依托现有危废间，面积为20m2，内部地面进行了硬化防渗，设置围堰（0.3m）、导流沟以及0.7m3的事故收集池，危废暂存后委托资质单位进行安全处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目对租赁厂房地面进行硬化处理，危废间和硫酸存储间内已进行硬化和防渗处理，存储点设置有围堰，同时要求企业安排专人负责定时巡视，加强管理。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

宝丰恒瑞新材料有限公司碳化硅超细微粉扩建项目选址位于宝丰县高新技术开发区宝丰恒瑞新材料有限公司厂院内，项目建设符合国家当前产业政策。根据建设单位提供的土地证和建设用地规划许可证可知，该项目用地性质为工业用地，符合国土空间规划和用途管制要求。由此可见，本项目选址合理，建设内容可行。 本项目建成运营后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；各污染物在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准，对周围环境影响较小；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位在运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，在当前环保政策前提下，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾（有组织） | 0.076t/a |  |  | 0.298t/a |  | 0.374t/a | +0.298t/a |
|  | 硫酸雾（物组织） | 0.017t/a |  |  | 0.01t/a |  | 0.027t/a | +0.01t/a |
|  | 颗粒物（有组织） | 0.535t/a |  |  | 0.38t/a |  | 0.915t/a | +0.38t/a |
|  | 颗粒物（无组织） | 0.756t/a |  |  | 0.45t/a |  | 1.206t/a | +0.45t/a |
|  | SO2 | 0.027t/a |  |  | 0.008t/a |  | 0.035t/a | +0.008t/a |
|  | NOX | 0.049t/a |  |  | 0.06t/a |  | 0.109t/a | +0.06t/a |
| 废水 | 废水量 | 36073.8t/a |  |  | 20617.88t/a |  | 56691.68t/a | +20617.88t/a |
|  | COD | 0.903t/a |  |  | 0.542t/a |  | 1.445t/a | +0.542t/a |
|  | NH3-N | 0.049t/a |  |  | 0.026t/a |  | 0.075t/a | +0.026t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 7.5t/a |  |  | 0 |  | 7.5t/a | 0 |
|  | 除碳料 | 193.7t/a |  |  | 114.42t/a |  | 308.12t/a | +114.42t/a |
|  | 废活性炭 | 0.5t/6a |  |  | 0 |  | 0.5t/4a | 0 |
|  | 废布袋 | 0.005t/6a |  |  | 0 |  | 0.005t/4a | 0 |
|  | 废PP滤芯 | 0.05t/6a |  |  | 0 |  | 0.05t/4a | 0 |
|  | 废RO反渗透膜 | 3t/10a |  |  | 0 |  | 3t/6.5a | 0 |
|  | 污水处理站污泥 | 2.616 |  |  | 1.716t/a |  | 4.332t/a | +1.716t/a |
|  | 废液 | 0.5t/a |  |  | 0 |  | 0.5t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油及油桶 | 0.5t/a |  |  | 0.23t/a |  | 0.73t/a | +0.23t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①